- Příloha č. 2 ZD

Technická specifikace předmětu plnění – minimální technické požadavky na předmět plnění

| Zadavatel: | Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace |
| --- | --- |
| sídlo zadavatele: | Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě |
| zastoupený: | JUDr. Věrou Palečkovou |
| IČO: | 00842001 |
| název VZ: | Centrifugy chlazené 2/2018 |
| druh zadávacího řízení: | veřejná zakázka malého rozsahu dodávky zadávaná v režimu nadlimitních veřejných zakázek v otevřeném řízení |
| ev.č. VZ ve Věstníku veřejných zakázek: | Z2018-037536 |
| ev. č. VZ u zadavatele: | 25/18/VZ |

  - Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka nových (nikoliv repasovaných) zdravotnických přístrojů – 2 ks chlazených centrifug včetně příslušenství pro využití na oddělení klinických laboratoří a transfúzní služby zadavatele včetně dopravy do sídla zadavatele, montáže a uvedení do provozu, instruktáže obsluhy v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 268/2014 Sb.“) - min. rozsah 1 pracovní den a záruky za jakost dle ust. § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku s dobou trvání 24 měsíců.

  - Zadavatel neumožňuje nabídnout dodávku demo či repasované zdravotnické technologie.

  - Specifikace předmětu plnění resp. technické nepodkročitelné požadavky na předmět plnění veřejné zakázky jsou uvedeny níže v článku 1.6. Zadavatel upozorňuje účastníky zadávacího řízení, že nesplnění některého z níže uvedených nepodkročitelných požadavků bude znamenat jejich vyloučení z účasti v zadávacím řízení.

  - Předmět veřejné zakázky musí splňovat z pohledu kvality všechny příslušné předepsané normy a musí být v souladu s platnou legislativou pro tuto oblast zejména:

-	se zákonem č. 268/2014 Sb. a jeho příslušnými prováděcími předpisy: nařízeními vlády ke zdravotnickým prostředkům č. 54/2015 Sb., č. 55/2015 Sb., č. 56/2015 Sb.) a vyhláškou č. 62/2015;

-	se zákonem č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších předpisů;

-	se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 22/1997 Sb.“) a jeho příslušnými prováděcími nařízeními vlády a vyhláškami vztahujícími se k problematice zdravotnických prostředků,

-	s harmonizovanými českými technickými normami a ostatními ČSN vztahujícími se k předmětu smlouvy.

1.5	Zadavatel v případech, kdy u parametrů v technické specifikaci není stanovena min./max. hodnota nebo min./max. rozsah, připouští použít pro splnění parametru obecné pravidlo odchylky +/- 10 % od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo naplnění požadovaných medicínských výkonů.

1.6	Technické nepodkročitelné požadavky na předmět plnění

|  | Parametr | Status | Druh technického parametru | Reálná hodnota (vyplní účastník) | Kde uvedeno v nabídce (např. strana nabídky) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CENTRIFUGA CHLAZENÁ |  |  |  |  |  |
| 1. | 2ks nová, nepoužitá chlazená laboratorní centrifuga | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |
| 2. | Rozsah nastavení teploty v min. rozsahu: -9°C až +40°C | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne rozsah: …°C do… °C | ……. |
| 3. | Maximální šířka centrifugy 73 cm | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |
| 4. | Bezúdržbový motor | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |
| 5. | Detektor nevyváženosti rotoru | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |
| 6. | Blokování uzávěru víka během centrifugace. Zavírání víka rukou bez motorického pohonu. Elektromechanický zámek víka umožňující nouzové otevření např. při výpadku proudu | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |
| 7. | Programování otáček (g), rozběhu, brzdění, času a teploty centrifugace | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |
| 8. | Nastavení min. 9 programů rozběhu a 9 programů brzdění | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne počet programů….. | ……… |
| 9. | Paměť pro ukládání programů, min. počet: 5 | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne paměť....poč. programů | ……… |
| 10. | LCD displej se zobrazením aktuálních hodnot | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |
| 11. | Ovládání na klávesnici – lze ovládat i v rukavicích | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |
| 12. | Automatický přepočet otáček na RFC (g) podle použitého rotoru (jeho poloměru) | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |
| 13. | označení CE | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |
| PŘÍSLUŠENSTVÍ |  |  |  |  |  |
| 14. | Křížový výkyvný rotor (swing-bucket) s příslušnými kyvetami a adaptéry o min. celkovém objemu 4 x 250 ml | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne objem:…. | ……… |
| 15. | Min. maximální rychlost centrifugace: 4000 rpm, 3200 g | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne rychlost:…. | ……… |
| 16. | Min. počet centrifugovaných odběr. zkumavek 16x100mm (průměr x délka zkumavky) na celkový rotor : 48 ks | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne počet zkumavek:…. | ……… |
| 17. | krytování kyvet (bucketů) – aerosol-tight víky – k zamezení úniku aerosolu | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |

1.7	OSTATNÍ POŽADAVKY K TECHNICKÉ SPECIFIKACI

- Zaškolení:

Kompletní podpora pracoviště pro získání erudice v práci s novým zařízením v min. rozsahu 1 pracovního dne.

- Ostatní požadavky:

Účastník zadávacího řízení v nabídce předloží:

- popisy, případně i fotografie nabízeného zboží,

- produktové listy s technickou specifikací nabízeného zboží,

- návody k obsluze k nabízenému plnění v českém jazyce,

- kopie prohlášení o shodě k nabízenému plnění,

- registraci osoby k distribuci zdravotnických prostředků u Státního ústavu pro kontrolu léčiv a

- osvědčení o registraci osoby provádějící servis zdravotnických prostředků u Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

Podrobnosti k předložení viz č. 11.1. zadávací dokumentace.

___________________________________________________________________________

PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ:

Tímto stvrzujeme pravdivost VŠECH námi uvedených údajů vztahujících se k předmětu plnění veřejné zakázky.

V ……………………………  dne  …………………..

………………………………….

razítko, jméno oprávněné osoby

účastníka zadávacího řízení