Příloha č. 2 výzvy/smlouvy

Technická specifikace předmětu plnění a minimální technické požadavky na předmět plnění

| Zadavatel: | Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace |
| --- | --- |
| sídlo zadavatele: | Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě |
| zastoupený: | JUDr. Věrou Palečkovou |
| IČO: | 00842001 |
| název VZ: | Sanitní vozidla 2019 |
| druh zadávacího řízení: | podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení |
| ev. č. VZ u zadavatele: | xx/xx/VZ |

- Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka dvou kusů nových nepoužitých sanitních vozidel třídy A2 pro převoz jednoho nebo více pacientů, kteří nejsou v přímém nebezpečí ohrožení života, a to včetně zástavby s maximálním důrazem na bezpečnost posádky i přepravovaných osob. Sanitní vozy budou využívány Dopravní zdravotní službou zadavatele.

- Sanitní vozidla třídy A2 podle ČSN EN 1789+A2, jsou vozidly určenými k přepravě minimálně jednoho ležícího pacienta a většího počtu sedících pacientů. Tyto sanitky bývají klasifikovány obvykle jako DRNR (doprava raněných, nemocných a rodiček).

- Součástí dodávky předmětu zakázky budou veškeré doklady, které jsou potřebné k provozování předmětu veřejné zakázky a které osvědčují legislativní technické požadavky na předmět veřejné zakázky, jako např. prohlášení o shodě nebo CE certifikáty (minimálně k vybavení a k přestavbě ambulantního prostoru), návod k použití v českém jazyce, záruční list, případně další dokumenty - certifikáty a atesty osvědčující, že předmět smlouvy je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN.

- Specifikace předmětu plnění resp. technické nepodkročitelné požadavky na předmět plnění veřejné zakázky jsou uvedeny níže v bodu 6. Zadavatel upozorňuje,, že nesplnění některého z níže uvedených nepodkročitelných (absolutních) požadavků, případně jeho nedostatečné prokázání, bude znamenat vyloučení účastníka zadávacího řízení z účasti v zadávacím řízení.

- Předmět zakázky musí splňovat požadavky platné legislativy pro danou oblast, zejména jde o požadavky:

- vyhlášky č. 296/2012 Sb. Vyhláška o požadavcích na vybavení poskytovatele zdravotnické dopravní služby, poskytovatele zdravotnické záchranné služby a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné péče dopravními prostředky a o požadavcích na tyto dopravní prostředky v platném znění (dále jen „vyhláška č. 296/2012 Sb.“),

- normy ČSN EN 1789+A2 Zdravotnické dopravní prostředky a jejich vybavení - Silniční ambulance v platném znění,

- zákona č. 56/2001 Sb. Zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

- zákona č.268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů a

- vyhlášky č. 341/2014 Sb. Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, zejména podle § 16.

- Technické nepodkročitelné požadavky na předmět plnění – sanitní vozidla – 2 ks

| pol.č. | Parametr | Druh technického parametru | Reálná hodnota (vyplní dodavatel) | Poznámky/připomínky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Základní požadavky |  |  |  |  |
| 1. | nová sanitní vozidla s prosklenou karosérií – 2 ks | absolutní | ano - ne | ……………… |
| 2. | vznětový přeplňovaný motor, min. 75 kW | absolutní | ano - ne ……..kW | ……………… |
| 3. | pohon přední nápravy | absolutní | ano - ne | ……………… |
| 4. | emisní norma EURO 6 | absolutní | ano – ne EURO….. | ……………… |
| 5. | barva bílá | absolutní | ano - ne | ……………… |
| 6. | sanitní vozidlo i vybavení musí být v souladu s aktuálně platnými vyhláškami, normami a předpisy, zejména s ČSN EN 1789+A2 Zdravotnické dopravní prostředky a jejich vybavení - Silniční ambulance | absolutní | ano - ne | ……………… |
| 7. | maximální výška sanitního vozidla včetně výstražného zařízení nesmí přesáhnout 2100 mm, (měřeno při čisté hmotnosti vozidla bez ohebné antény) | absolutní | ano – ne ……………..mm | ……………… |
| 8. | maximální šířka sanitního vozidla nesmí přesáhnout 2200 mm | absolutní | ano – ne ……….mm | ……………… |
| 9. | pravé boční dveře posuvné | absolutní | ano - ne | ……………… |
| 10. | zadní výklopné dveře | absolutní | ano - ne | ……………… |
| 11. | přední mlhovky, originál od výrobce | absolutní | ano - ne | ……………… |
| 12. | klimatizace prostoru pro řidiče i ambulantního prostoru, originál od výrobce | absolutní | ano - ne | ……………… |
| 13. | anténa vysílačky dodaná dodavatelem včetně její instalace | absolutní | ano - ne | ……………… |
| 14. | přihřívání motoru pro rychlejší nástup provozní teploty, který pracuje po nastartování vozidla nezávisle | absolutní | ano - ne | ……………… |
| 15. | posilovač řízení | absolutní | ano - ne | ……………… |
| 16. | 2 ks plnohodnotný klíč k vozu | absolutní | ano - ne | ……………… |
| 17. | vozidlová radiostanice – instalace vysílačky, kterou dodá zadavatel | absolutní | ano - ne | ……………… |
| 18. | zařízení pro vnitřní komunikaci mezi řidičem a osobami v prostoru pro pacienty, pokud vnitřní uspořádání vozidla neumožňuje přímou komunikaci mezi nimi | absolutní | ano - ne | ……………… |
| 19. | Sada zimních pneumatik včetně ocelových disků, pneumatiky zesílené typ C. | absolutní | ano - ne | ……………… |
| 2. Požadavky na prostor řidiče |  |  |  |  |
| 20. | v kabině řidiče 3 místa k sezení včetně řidiče | absolutní | ano - ne | ……………… |
| 21. | min. 2 airbagy | absolutní | ano - ne | ……………… |
| 22. | indikátor teploty zadního prostoru v zorném poli řidiče | absolutní | ano - ne | ……………… |
| 23. | zvuková signalizace z prostoru pro pacienty | absolutní | ano - ne | ……………… |
| 24. | signalizace jakýchkoliv otevřených dveří | absolutní | ano - ne | ……………… |
| 25. | Autorádio vestavěné s handsfree, originál od výrobce | absolutní | ano - ne | ……………… |
| 26. | GPS navigace, min. 5´´ dotykový displej, bezplatná doživotní aktualizace map, aktivní řazení do jízdních pruhů, hlasové ovládání přístroje | absolutní | ano - ne | ……………… |
| 27. | parkovací senzory nebo kamera (indikace překážky za vozidlem při couvání), originál od výrobce | absolutní | ano - ne | ……………… |
| 28. | elektricky stahovatelná okna | absolutní | ano - ne | ……………… |
| 29. | vyhřívaná, elektricky ovládaná zpětná zrcátka | absolutní | ano - ne | ……………… |
| 30. | Gumové koberce v prostoru řidiče | absolutní | ano - ne | ……………… |
| 31. | Palubní počítač originál od výrobce | absolutní | ano - ne | ……………… |
| 32. | Tempomat originál od výrobce | absolutní | ano - ne | ……………… |
| 33. | Potahy na sedačky v prostoru kabiny řidiče, tmavá barva | absolutní | ano - ne | ……………… |
| 3. Požadavky na ambulantní prostor pro pacienty |  |  |  |  |
| - 34. | vnitřní rozměry ambulantního prostoru – délka min. 2 900 mm | absolutní | ano – ne ……….mm | ……………… |
| - 35. | vnitřní rozměry ambulantního prostoru – šířka min. 1 600 mm | absolutní | ano - ne ………..mm | ……………… |
| - 36. | vnitřní rozměry ambulantního prostoru – výška min. 1 350 mm | absolutní | ano – ne ……………mm | ……………… |
| - 37. | uspořádání prostoru: 1 ležící (polohovatelná nosítka s odnímatelným podvozkem a polohovací výškou na pevném stole) – 4 sedící (2 pevné sedačky v přední části s možností demontáže, 1 pevná sedačka vlevo za pravými posuvnými dveřmi, 1 pojízdné infarktové sedadlo) | absolutní | ano - ne | ……………… |
| - 38. | lehátko a sedadla musí být vybaveny bezpečnostními pásy dle aktuálně platných předpisů a norem | absolutní | ano - ne | ……………… |
| - 39. | sklopná nájezdová rampa pro pojízdné infarktové sedadlo (obsluha jedním členem posádky) | absolutní | ano - ne | ……………… |
| - 40. | stropní osvětlení pro dostatečné osvětlení prostoru – LED pásky, min 2 ks | absolutní | ano - ne | ……………… |
| - 41. | světelná signalizace otevřených dveří | absolutní | ano - ne | ……………… |
| - 42. | tlačítka zvukové signalizace k řidiči v dosahu sedadel a lehátka, barevně zvýrazněná | absolutní | ano - ne | ……………… |
| - 43. | výklopný nebo zásuvný schod pod bočními dveřmi – nerezový protiskluzový | absolutní | ano - ne | ……………… |
| - 44. | vyrovnání podlahy protismykovým materiálem | absolutní | ano - ne | ……………… |
| - 45. | dezinfikovatelný materiál podlahy | absolutní | ano - ne | ……………… |
| - 46. | zatmelení všech spojů | absolutní | ano - ne | ……………… |
| - 47. | tepelná a protihluková izolace | absolutní | ano - ne | ……………… |
| - 48. | obložení stěn a stropu ambulantního prostoru netříštivým, snadno omyvatelným a dezinfikovatelným materiálem | absolutní | ano - ne | ……………… |
| - 49. | madlo nad lehátkem a v dosahu každého místa k sezení | absolutní | ano - ne | ……………… |
| - 50. | 2 ks odkládací schránky na zdravotnický materiál | absolutní | ano - ne | ……………… |
| - 51. | odpadkový koš | absolutní | ano - ne | ……………… |
| - 52. | zatemnění skel ambulantního prostoru celoplošně kouřovou fólií s atestem, propustnost viditelného světla max. 5% | absolutní | ano - ne | ……………… |
| - 53. | 1 ks držáku na kyslíkovou láhev o objemu 10 l | absolutní | ano - ne | ……………… |
| - 54. | min. jedno otevíratelné okénko v prostoru pro pacienty (na straně sedících pacientů) | absolutní | ano - ne | ……………… |
| - 55. | topení zadního prostoru pro pacienty nezávislé na nastavení teploty v kabině řidiče s min. výkonem 2kW; ovládání topení z prostoru řidiče. | absolutní | ano – ne ………..kw | ……………… |
| 4. Zdravotnická výbava |  |  |  |  |
| - 56. | nosítka vybavena zádržným systémem pro dospělé + externím zádržným systémem pro děti | absolutní | ano - ne | ……………… |
| - 57. | pojízdné infarktové křeslo | absolutní | ano - ne | ……………… |
| 5. Brzdy a bezpečnostní systém |  |  |  |  |
| - 58. | systém ABS | absolutní | ano - ne | ……………… |
| - 59. | automatický protiskluzový systém ASR | absolutní | ano - ne | ……………… |
| - 60. | imobilizér | absolutní | ano - ne | ……………… |
| - 61. | centrální zamykání s dálkovým ovládáním | absolutní | ano - ne | ……………… |
| - 62. | mezi kabinou řidiče a prostorem pro pacienty musí být těsná přepážka. V přepážce musí být jedno nebo dvě okénka min. 100 mm od sebe. Otvírací plocha okýnka musí mít maximální plochu 0,12 m2. Musí být zajištěno proti samovolnému otevření a musí mít seřiditelnou clonu zabraňující rušení řidiče světlem z prostoru pro pacienty. | absolutní | ano - ne | ……………… |
| - 63. | bodové světlo (reflektor) vzadu na stropu u otevíratelného víka vozidla | absolutní | ano - ne | ……………… |
| - 64. | modré rotační majáky v konfiguraci 2 ks v přední části, 1 ks v zadní části střechy vozu, reproduktor akustické signalizace na střeše uprostřed rotačních majáků, modré blikače v prostoru u masky chladiče | absolutní | ano - ne | ……………… |
| - 65. | základní polepení vozidla značení vozidel = červený pruh po obvodu vozidla, modré symboly znaky života na přední kapotě, zadních dveřích a po stranách vozidla, loga a názvy zadavatele na předních dveřích, označení FNZ (min. 150 mm výška písma) – dle standardu zadavatele (viz příloha č. 4). Číslo FNZ sdělí zadavatel. | absolutní | ano - ne | ……………… |
| - 66. | Hasičský přístroj min. 2 l práškový umístěný v dosahu řidiče | absolutní | ano - ne | ……………… |
| - 67. | Cena za předmět plnění max. 1,2 mil. Kč bez DPH | absolutní | ano – ne orientační cena………Kč bez DPH | ……………… |
| - 68. | Dodávka předmětu zakázky do 16 týdnů od podpisu smlouvy | absolutní | ano – ne dodávka do……týdnů | ……………… |

- OSTATNÍ INFORMACE A POŽADAVKY K TECHNICKÉ SPECIFIKACI

7.1	Součástí předmětu veřejné zakázky není následující vybavení sanitního vozidla požadované vyhláškou č. 296/2012 Sb.:

- transportní plachta,

- přikrývky a lůžkoviny,

- ruční dýchací přístroj s příslušenstvím pro novorozence, děti a dospělé s možností připojení ke zdroji medicinálního kyslíku,

- tlaková lahev na kyslík s obsahem 2 l s příslušenstvím k inhalačnímu podávání kyslíku včetně polomasky, průtokoměru a redukčního ventilu,

- pomůcky pro stavění krvácení,

- materiál pro ošetření ran,

- fixační dlahy pro horní a dolní končetiny,

- pohotovostní porodní souprava,

- nádoba na moč,

- jednorázové sáčky na zvratky nebo jednorázové emitní misky,

- jednorázové rukavice - 25 párů,

- sterilními chirurgické rukavice - 6 párů,

- dezinfekční prostředky na ruce a na zdravotnické pomůcky,

7.2	Účastník zadávacího řízení v nabídce předloží:

- produktová data a technické listy k nabízenému vozidlu se základními parametry vozidla a případně i další technické popisy k nabízenému plnění atd. Předložené materiály budou zadavateli mimo jiné sloužit k posouzení splnění technických podmínek na předmět zakázky;

- osvědčení/atest/certifikát případně jiný adekvátní doklad prokazující homologaci fólie, která bude použita pro zatemnění skel (viz pož. č. 52);

- podmínky záručního servisu zpracované tak, aby odpovídaly požadavkům zadavatele (zadavatel požaduje záruku na sanitní automobil v minimální délce 24 měsíců, záruku na prorezavění karoserie min. 72 měsíců, záruku na vady laku min. 36 měsíců a záruku na vestavbu a transportní techniku min. 24 měsíců).

7.3	Dodávka do 16 týdnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

___________________________________________________________________________

Tímto stvrzujeme pravdivost VŠECH výše uvedených údajů.

V ……………………………  dne  …………………..

………………………………….

razítko, jméno a podpis oprávněné osoby účastníka zadávacího řízení