Příloha č. 2 – technická specifikace – funduskamera – VZ/2/2019

| FUNDUSKAMERA NONMYDRIATICKÁ | Splňuje, Ano/Ne (případně další popis) |
| --- | --- |
| kompaktní non-mydriatická funduskamera od šíře zornice max 3,5 mm |  |
| snímání předního segmentu oka – režimy - barevné, red-free, FA fluorescenční angiografie, FAF autofluorescence |  |
| funkce ICGA – alespoň možnost dodatečného rozšíření |  |
| funkce autofocus - automatické zaostřování, bezokulárové zaostřování na snímacím displeji (bez sledování v okuláru) |  |
| velikost zorného pole volitelná alespoň 45°, 30° |  |
| funkce – automatické spojování a skládání snímků fundu do jedné mapy |  |
| min 23" LCD monitor pro editaci a zpracování snímků, včetně PC a SW pro editaci a zpracování snímků (porovnávání, editace, archivace v DICOM formátu) |  |
| snímací displej – náhled na displeji / monitoru před focením snímků (i v režimu FA fluorescenční angiografie) |  |
| interní min 16.0 mega pixel senzor |  |
| HDD pro archivaci min 100.000 snímků, vnitřní DVD/CD RW mechanika, USB port |  |
| ametropická kompenzace nejméně -30 až +30D |  |
| včetně elektricky výškově stavitelného stolku |  |
| pracovní měřící vzdálenost cca 40mm (měření co nejmenší šířky zorničky, už od 3,5mm) |  |
| fixace – externí a interní – různé módy a režimy |  |
| možnost volby intenzity osvětlení a blesku v několika stupních |  |

Poznámka: Všechny parametry jsou minimální požadované.