Obslužný server pro zálohovací systém

    - Provedení: rack 19“, výška max. 5U, výsuvné ližiny vhodné pro vzdálenost předního a zadního rámu na uchycení 650mm, max. hloubka serveru 750mm z důvodu osazení do stávající RACK 800(š)x800(h) mm

    - CPU architektura x86 s 10 plnohodnotnými jádry, taktovací frekvence min. 2,2 GHz, FSB min. 2400 MHz, min. 13 MB L cache celkem nebo architektura, která v testu http://spec.org/cpu2017/results/cint2017.html pro daný typ serveru dosahuje “Results Base“  min. 92 (v tomto případě je maximální počet jader omezen na 16 z důvodu licenční politiky produktu MS Windows Server 2019datacenter)

    - 1CPU osazeno a jeden volný slot na dodatečnou instalaci dalšího CPU

    - RAM 256GB, DDR4-2400, ECC

    - Min. 2x LAN 10/100/1000 1000BASE-T

    - Min. 2x 10Gbps SFP+ porty včetně 2ks MM zářičů

    - Diskový řadič s podporou HBA (pass-throught), RAID-1, RAID-5 zálohovaný, vytvoření 3 RAID skupin, velikost cache min. 2GB, rychlost 12Gbit/s

    - Diskový prostor pro instalaci VMWARE ESX, zabezpečení RAID-1,  o min. velikosti 256 GB, technologie SSD eMLC

    - Čistá úložná kapacita serveru serveru 50TB v RAID5 NLSAS

    - 4 volné pozice pro budoucí osazení disků

    - 1 ks karet Fibre Channel adapter, 1 port, min. 16Gbps, kompatibilita funkce „VMWARE VMDirectPath I/O Pass thru“

    - 1 ks karet Fibre Channel adapter, 2 port, min. 16Gbps

    - 2 ks  hot-swap zdroje napájení dimenzované pro plné osazení serveru disky, účinnost min. 94%

    - IPMI 2.0 popř. obdoba, možnost vzdáleného převzetí grafické konsole bez závislosti na OS, webový klient, vzdálený mount DVD media, USB, dedikovaný port (není součástí požadovaného počtu ethernet portů)

    - Vyčítání přes SNMP celkového zdraví serveru bez nutnosti instalovat OS – jeden parametr v MIB

    - Kompatibilita všech komponent s VMWARE ESX 6.7 a vyšší dle https://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php

    - Záruční podmínky dle kupní smlouvy

Server pro zálohovací systém s úložnou kapacitou

    - Provedení: rack 19“, výška max. 5U, výsuvné ližiny vhodné pro vzdálenost předního a zadního rámu na uchycení 650mm, max. hloubka serveru 750mm z důvodu osazení do stávající RACK 800(š)x800(h) mm

    - CPU architektura x86 s 10 plnohodnotnými jádry, taktovací frekvence min. 2,2 GHz, FSB min. 2400 MHz, min. 13 MB L cache celkem nebo architektura, která v testu http://spec.org/cpu2017/results/cint2017.html pro daný typ serveru dosahuje “Results Base“  min. 92 (v tomto případě je maximální počet jader omezen na 16 z důvodu licenční politiky produktu MS Windows Server 2019)

    - 1CPU osazeno a jeden volný slot na dodatečnou instalaci dalšího CPU

    - RAM 128GB, DDR4-2400, ECC

    - Min. 2x LAN 10/100/1000 1000BASE-T

    - Min. 2x 10Gbps SFP+ porty včetně 2ks MM zářičů

    - Diskový řadič s podporou HBA (pass-throught), RAID-1, RAID-5 zálohovaný, vytvoření 3 RAID skupin, velikost cache min. 2GB, rychlost 12Gbit/s

    - Diskový prostor pro instalaci OS Windows 2019, v zabezpečemí RAID-1 o min. velikosti 256GB, technologie SSD eMLC

    - Čistá úložná kapacita serveru serveru 88TB v RAID5 NLSAS

    - 1 ks karet Fibre Channel adapter, 2 porty, min. 16Gbps

    - 2 ks  hot-swap zdroje napájení dimenzované pro plné osazení serveru disky, účinnost min. 94%

    - IPMI 2.0 popř. obdoba, možnost vzdáleného převzetí grafické konsole bez závislosti na OS, webový klient, vzdálený mount DVD media, USB, dedikovaný port (není součástí požadovaného počtu ethernet portů)

    - Vyčítání přes SNMP celkového zdraví serveru bez nutnosti instalovat OS – jeden parametr v MIB

    - Kompatibilita všech komponent s OS Windows 2019

    - Licence Windows server 2019 standard pro 16 core

    - Záruční podmínky dle kupní smlouvy