Příloha 1 Zadávací dokumentace a Obchodních podmínek – Popis managementu pro ZCHÚ Louky u Polomu

Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr) PODBARVENÉ BUŇKY DOPLNÍ UCHAZEČ

| Název zakázky: |  | Ruční kosení v ZCHÚ Kraje Vysočina 2019 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Část: |  | 5. Ruční kosení v ZCHÚ Kraje Vysočina 2019 – Louky u Polomu |  |  |  |  |  |
| Číslo položky | Dílčí plochy | Název položky (popis položky) | termín realizace | MJ | množství MJ | cena / MJ | celkem (Kč) včetně DPH |
| 1 | 1 a 2 | Udržování travino-bylinných porostů (luk s prameništi) kosením ručně – ruční kosou či křovinořezem (nebo ručně vedenou sekačkou vhodnou do mokřadů), a to včetně pařezových výmladků, náletových dřevin apod., počítaje v to zpracování, svoz či snos, odvezení a likvidaci posečené biomasy (první seč). | 1.6. až 15.6.2019 | ha | 0,42 |  |  |
| 2 | 1 a 2 | Udržování travino-bylinných porostů (luk s prameništi) kosením ručně – ruční kosou či křovinořezem (nebo ručně vedenou sekačkou vhodnou do mokřadů), a to včetně pařezových výmladků, náletových dřevin apod., počítaje v to zpracování, svoz či snos, odvezení a likvidaci posečené biomasy (druhá seč). | 10.9. až 30.9.2019 | ha | 0,42 |  |  |
| 3 | 3 | Na 1/2 výměry dílčích plochy pruhová seč (tzn. na předmětné dílčí ploše se 1/2 plochy při seči ponechá v pruzích bez kosení) - udržování travino-bylinných porostů (louka s prameništi s výskytem modráska bahenního) kosením ručně – ruční kosou či křovinořezem (nebo ručně vedenou sekačkou vhodnou do mokřadů), a to včetně pařezových výmladků, náletových dřevin apod., počítaje v to zpracování, svoz či snos, odvezení a likvidaci posečené biomasy (první seč). | 1.6. až 15.6.2019 | ha | 0,13 |  |  |
| 4 | 3 | Udržování travino-bylinných porostů (louka s prameništi s výskytem modráska bahenního) kosením ručně – ruční kosou či křovinořezem (nebo ručně vedenou sekačkou vhodnou do mokřadů), a to včetně pařezových výmladků, náletových dřevin apod., počítaje v to zpracování, svoz či snos, odvezení a likvidaci posečené biomasy (druhá seč – pokosení celé dílčí plochy). | 10.9. až 30.9.2019 | ha | 0,25 |  |  |
|  | Celkem |  |  |  |  |  |  |

Situace dílčích ploch a bližší pokyny a podmínky

Situace dílčích ploch

Přírodní památka Louky u Polomu

Kraj Vysočina, obec Sulkovec, k. ú. Polom u Sulkovce

Pruhy na ploše č. 3. jsou zakresleny schematicky, jejich skutečné umístění budou určeno na místě dle stavu vegetace před kosením (situace zmenšena oproti měřítku)

Bližší pokyny a podmínky

Pokud není ve smlouvě o dílo (Obchodních podmínkách) či v této příloze (Popis managementu) stanoveno jinak, bude dílo zhotoveno v souladu se standardem vydaným AOPK ČR pod číslem a názvem: SPPK D 02 004 - 2017 Sečení 	(viz http://standardy.nature.cz).

Zejména pak:

- Pro kosení na dílčích plochách 1 a 2 je žádoucí, aby plochy byly koseny po částech, nemusí jít o jednorázovou seč.

- Kosení na dílčí ploše 3 bude s dočasně nepokosenými pruhy (pruhová seč), tzn. při prvním sečení (do konce června) budou ponechány několik metrů (cca 5 m) široké dočasně nesečené pásy, pruhy, čtverce apod. [”dočasně nesečené plochy”], jež nesmí být soustředěny do jedné části dílčí plochy. Dočasně nesečené plochy budou tvořit cca 1/2 plochy a budou rozmístěny co možná nejrovnoměrněji po celé dílčí ploše. Plocha č. 3 bude při druhé seči posečená celá; viz v rozpočtu položky 3 a 4.

Při pruhovém kosení budou dodržovány tyto zásady:

  - Budou vynechávány (tzn. ponechány nepokosené) menší plochy na vegetačně stabilních místech, plochy květnaté - zejména plochy s výskytem prstnatce májového, bez výskytu invazních či jinak nežádoucích druhů.

  - Nebudou ponechávány nepokosené plochy porostů, které obsahují nežádoucí či expanzní druhy rostlin (zejména třtinu křovištní (Calamagrostis epigejos) apod.). Naopak v případě, že porost obsahuje expanzní nebo invazní druhy rostlin, je třeba posunout termín sklizně na těchto částích ploch do období před jejich kvetením, tak aby nedocházelo k tvorbě zralých semen.

  - Nebudou ponechávány nepokosené plochy menší než 4 x 4 m (jinak dochází k vysychání ploch, nedokončení vývoje housenek apod.).

  - Zhotovitel zakreslí nepokosené části plochy do ortofotomapy (seč bude v následujících letech prováděna tak, aby se prostorově neopakovala místa kosená dříve či později).

- Při nakládání a odvážení biomasy ze ZCHÚ nesmí dojít k poškozování půdního povrchu a vegetačního krytu.

- Dočasné deponování hmoty na lokalitě je nepřípustné (při mimořádně nepříznivých klimatických podmínkách, kdy by při jejím vyklízení hrozilo poškození lokality, je možné pouze na základě předchozího písemného souhlasu zadavatele – například protokolem dle bodu. 2.3. této smlouvy).

- Při kosení budou mj. dodržovány tyto další zásady:

- Výška kosení: Optimální výška kosení porostů je 6 – 10 cm nad povrchem půdy (při nižší výšce dochází k poškozování drnu, pomalému obrůstání, pomalému zavadání píce, kontaminaci zeminou a k poškozování žacích strojů kameny). Porosty budou dosahovat před kosením výšky alespoň 15 cm.

- V případě kosení křovinořezem bude provedeno kosení křovinořezem s kotoučem (hladký řez bez roztřepení umožňuje lepší obrůstání rostlin), tzn. že nebude používán křovinořez se strunou.

- V případě kosení ručně vedenou sekačkou bude kosení provedeno sekačkou s prstovým žacím ústrojím (hladký řez bez roztřepení umožňuje lepší obrůstání rostlin).

- Posečená biomasa (nejlépe vyschlá, nebo alespoň zavadlá) musí být sklízena ručně (pomocí plachet) nebo za použití lehké mechanizace se širokými pneumatikami.

- Posečená hmota může být na pozemcích sušena - v tomto případě během sušení, které proběhne za jeden až několik dnů (max. 7 dnů, jinak dochází k odumírání („vyležení“) překrytých rostlin), musí být vykosená hmota obracena (během obracení a shrnování píce/travní hmoty dochází k vypadávání semen v různém stádiu zralosti na povrch půdy).

- Posečená hmota může být odstraněna bez sušení - v tomto případě je pokosenou hmotu nutné ponechat alespoň jeden den na ploše (bude tak umožněn únik bezobratlých předtím, než dojde ke sběru hmoty).

- Mulčování a pálení posečené hmoty se nepřipouští.