ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ZHOTOVITELE PRO VÝSTAVBU ČI OBNOVU MALÝCH VODNÍCH NÁDRŽÍ

Zahájení realizace prací a provádění jednotlivých etap díla bude vždy předem projednáno a odsouhlaseno autorským/technickým dozorem a zástupcem objednatele. Jedná se zejména o termín začátku vypouštění/napouštění, odvodnění prostoru stávajících malých vodních nádrží a termín provádění stavebních a zemních prací včetně transportu materiálu přes sousední/navazující pozemky.

K vypuštění vod. nádrže nesmí dojít dříve, než metamorfované larvy obojživelníků opustí vodní prostředí a současně ne později, než bude lokalita vyhledána dospělými jedinci obojživelníků k případnému přečkání zimního - klidového období. Manipulace a změny výšky hladiny malé vod. nádrže budou vždy předem projednány a odsouhlaseny zodpovědným pracovníkem za dozory.

V případě výskytu zvláště chráněných druhů organismů (např. měkkýši, obojživelníci, vyšší cévnaté rostliny), je nutné zajistit záchranný transfer na nejbližší možné místo/vhodnou lokalitu určenou výjimkou vydanou dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel je povinen zajistit tuto činnost dle pokynů zodpovědného pracovníka zadavatele.

Břehy vodní nádrže v zátopě budou vysvahovány pod sklonem svahu od 1:5, nad vodní hladinou budou přirozeně navazovat - přecházet na stávající terén. Provedení opevnění návodního líce vodních nádrží (místní opevnění nově revitalizovaných koryt vodních toků) bude provedeno z kamenného záhozu ze zdroje odsouhlaseného zodpovědným pracovníkem za dozory včetně velikosti frakce.

Stavební stroje/zařízení a dopravní prostředky k transportu materiálu v rámci díla/stavby budou před zahájením díla/stavby odsouhlaseny zodpovědným pracovníkem za dozory. Důraz bude kladen zejména na měrný tlak na půdu (hmotnost, počet kol a šíře pneumatik/gumových pásů, šířka stroje, apod.) zejména při pohybu ve zvodnělých a zrašeliněných tzn. méně únosných částech lokalit.

Stavební stroje/zařízení, odplavitelné předměty a chemické či ropné látky, které mohou ohrozit jakost anebo zdravotní nezávadnost povrchových či podzemních vod, musejí být umístěny mimo dosah stoleté vody a v dostatečné vzdálenosti od tekoucích i stojatých vod (v době mimo provoz). V stavebních strojích/zařízeních budou během prací použity pouze a jenom biologicky odbouratelné oleje, maziva a hydraulické kapaliny.

Dodavatel prací zajistí, na základě předem stanoveného termínu prací, upřesnění pozemků a transportních tras spojených s uložením sedimentu s vlastníky/uživateli předmětných pozemků. Pozemky i transportní trasy budou předloženy ke schválení zodpovědným pracovníkům za dozory. Transportní trasy z místa asanace k místu dočasného uložení budou před zahájením prací v terénu vyznačeny zodpovědným pracovníkem za dozory (např. barevně nápadnými dřevěnými kolíky) a zhotovitelem dodržovány.

Při činnostech a práci je nutno dodržovat obecně platné právní předpisy o ochraně životního prostředí.

Při vykonávání (realizaci) práce a činností je nutno zejména:

- zajistit a provést veškerá obvyklá opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího s dílem/stavbou do obydlených/provozovaných objektů (při provádění díla musí dodržovat limity pro hlučnost dle hygienických předpisů);

- projednat a zajistit případné zvláštní užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného;

- zajistit dopravní značení k dopravním omezením, jejich údržbu a přemisťování a následné odstranění;

- zajistit vybudování čistícího místa a jeho používání před výjezdem techniky na veřejnou komunikaci;

- zajistit neustálé čištění vozovky (zejména při provádění zemních prací);

- zajistit a instalovat přenosné hygienické zařízení pro potřeby zhotovitele a jeho subdodavatelů v množství odpovídajícímu celkovému počtu všech členů realizačního týmu. Umístění lze provést až na základě předchozí domluvy se zodpovědným pracovníkem za dozory.

Z důvodu lokalizace hranic(e) k provádění prací, zejména prací při kácení dřevin, je zhotovitel povinen na své náklady zajistit geodetické vytyčení hranic sousedních pozemků.

Plochy určené k zásahům a opatřením, stejně tak transportní trasy, budou 
před započetím prací v terénu vždy viditelně vyznačeny (např. barevně nápadnými dřevěnými kolíky) zodpovědným pracovníkem za dozory. U zahájení jednotlivých zásahů 
a opatření bude v každém případě přítomen autorský/technický dozor, 
který je zároveň povinen pravidelně a průběžně kontrolovat kvalitu a stav jejich provádění, přičemž zhotovitel má smluvně danou povinnost jednotlivé druhy zásahů (způsob a rozsah) na dílčích plochách konzultovat s autorským/technickým.