TECHNICKÁ SPECIFIKACE DODÁVKY

Celková maximálně přípustná cena za kompletní dodávku: 	1 570 000 Kč bez DPH

Vozidlo kategorie do 3,5 t, pohon 4x4 volitelný

Vozidlo splňuje veškeré podmínky dané českou normou a evropskou legislativou, splňuje platné normy dle ČSN, ISO ČSN a DIN a odpovídá příslušným směrnicím EU.  Účastník je povinen níže uvedenou tabulku vyplnit (tj. uvést, zda jím nabízené komunální vozidlo splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek; u parametrů, které lze charakterizovat nabízenou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést) a učinit součástí nabídky.

Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné. To znamená, že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění podmínek účasti a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| Základní údaje o nabízeném vozidle |  |
| --- | --- |
| Pokyny pro dodavatele: Dodavatel vyplní údaje do podbarvených polí. |  |
| Tovární značka |  |
| Typ (model - obchodní označení) |  |
| Motorizace (min. objem motoru, výkon) |  |
| Typ rámu |  |

| PARAMETRY | JEDNOTKA | ANO/NE | HODNOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| Vozidlo 4 x 2 s přiřaditelným pohonem 4x4, třístranný sklápěč |  |  |  |
| Nové, nepoužité vozidlo s třístranným sklápěním korby |  |  |  |
| Emisní norma platná pro provoz na pozemních komunikacích |  |  |  |
| Bez filtru pevných částic |  |  |  |
| Vozidlo ve specifikaci pracovní stroj (SS), legislativní celková hmotnost do 3,5 tuny |  |  |  |
| Podvozek 4x2 s přiřaditelným předním pohonem na 4x4 ovládaný z kabiny |  |  |  |
| Rozvor podvozku max. 2 300 mm | mm |  |  |
| Výška podvozku max. 2200 mm (bez majáku) | mm |  |  |
| Šířka podvozku max. 1600 mm (bez zrcátek) | mm |  |  |
| Zdvihový objem motoru max. 2300 cm3 | cm3 |  |  |
| Točivý moment min. 140 Nm | Nm |  |  |
| Pohon vznětovým motorem o výkonu max. 40 kW, chlazený vodou | kW |  |  |
| Vytápění kabiny vodní od chladící soustavy – nikoli samostatné |  |  |  |
| Palivová nádrž min. 50 litrů s uzamykatelným víčkem |  |  |  |
| Manuální převodovka min. s 5 převody vpřed a 1 vzad |  |  |  |
| Integrovaná redukční převodovka pro všechny převodové stupně |  |  |  |
| Plazivý chod pro práci zimní údržby s rychlostí nižší než 1 km/hod |  |  |  |
| Maximální přejezdová rychlost alespoň 60 km/hod | Km/hod |  |  |
| Stroj musí být vybaven pohonnou hydraulikou pro pohon a ovládání komunálních nástaveb za jízdy |  |  |  |
| Vývody hydrauliky pro zadní nástavby umístěné v zadní části stroje |  |  |  |
| Čelní upínací deska dle normy EN 15432 F4 s hydraulickým zvedáním/spouštěním ovládaná z kabiny |  |  |  |
| Přídavné světlomety pro práci s čelními nástavbami |  |  |  |
| Výstražný maják oranžové barvy teleskopický na kabině |  |  |  |
| Elektrická soustava 12 V, akumulátor 12 V, min. 80 Ah | Ah |  |  |
| Levostranné řízení s posilovačem |  |  |  |
| Stavitelný sloupek řízení |  |  |  |
| Přední náprava pevná řiditelná |  |  |  |
| Kotoučové brzdy na přední i na zadní nápravě |  |  |  |
| Brzdová soustava hydraulická dvouokruhová |  |  |  |
| Mechanická parkovací brzda zadní nápravy |  |  |  |
| Odpružení listovými pery a hydraulickými tlumiči na obou nápravách |  |  |  |
| Stabilizátor přední i zadní nápravy |  |  |  |
| Kola zadní nápravy v provedení dvou-montáž (snížení těžiště) |  |  |  |
| Pneumatiky o rozměrech min. R16 v provedení M+S |  |  |  |
| Rezervní plnohodnotné kolo s držákem umístěným na vozidle |  |  |  |
| Plastové blatníky zadní nápravy |  |  |  |
| Rám vozidla ošetřen kataforézou |  |  |  |
| Kabina dvoumístná, sklopná |  |  |  |
| Kabina vyrobena dle bezpečnostní normy ROPS |  |  |  |
| Barevné provedení kabiny RAL bílá |  |  |  |
| Sedadla vybavena bezpečnostními pásy a opěrkami hlavy |  |  |  |
| Sedadlo řidiče stavitelné |  |  |  |
| Kabina vybavena autorádiem, reproduktory, anténou |  |  |  |
| Třístranná sklápěcí ocelová korba o min. rozměrech 2400 x 1500 x 400 mm | mm |  |  |
| Hydraulické ovládání sklápění korby z kabiny |  |  |  |
| Povinná výbava – zvedák, klíč na kola, lékárnička, reflexní vesta, sada náhradních žárovek, výstražný trojúhelník |  |  |  |
| Záruka min. 24 měsíců |  |  |  |
| Bezplatná doprava do sídla kupujícího |  |  |  |
| Bezplatné předvedení, zaškolení obsluhy, předání |  |  |  |
| Čelní šípová radlice na sníh |  |  |  |
| Kompatibilní s čelní upínací deskou dle EN 15432 F4 |  |  |  |
| Hydraulický pohon šípové radlice od vozidla |  |  |  |
| Hydraulické hadice osazené rychlospojkami |  |  |  |
| Pevná ocelová konstrukce s vyměnitelnými pryžovými břity |  |  |  |
| Možnost samostatného ovládání obou křídel radlice |  |  |  |
| Hydraulické přetáčení s 2 přímočarými hydromotory zajišťujícími základní nastavení radlice-šíp, pravo-levé natočení a V-tvar |  |  |  |
| Bezpečnostní sklopný břit s vinutými šroubovými tlumiči nárazu pro ochranu radlice |  |  |  |
| Konstrukce radlice bez středového pevného kluzného trnu |  |  |  |
| Záběrová šířka radlice min. 1550 mm | mm |  |  |
| Celková šířka radlice max. 1800 mm | mm |  |  |
| Možnost umístění 2 kusů pozičních praporků na radlici |  |  |  |
| Barevné provedení oranžová RAL 2011 |  |  |  |
| Hmotnost radlice max. 175 kg | kg |  |  |
| Sypač komunikací |  |  |  |
| Kompatibilní do korby vozidla |  |  |  |
| Hydraulický pohon sypače od vozidla |  |  |  |
| Hydraulické hadice osazené rychlospojkami |  |  |  |
| Sypačový zásobník ocelový tvaru V |  |  |  |
| Objem zásobníku min. 1,2 m3 | m3 |  |  |
| Montážní prvky pro připevnění sypače do korby vozidla |  |  |  |
| Doprava posypového materiálu jedním šnekem v provedení NEREZ |  |  |  |
| Skluz k rozmetadlu včetně rozmetacího talíře v provedení NEREZ |  |  |  |
| Dávkovací poměr inertního materiálu min. od 5 do 250 g/m2 | m2 |  |  |
| Dávkovací poměr chemického materiálu min. od 5 do 40 g/m2 | m2 |  |  |
| Šířka posypu v rozmezí min. od 1 do 6 m | m |  |  |
| Plynule volitelné nastavení posypového obrazce ovladačem z kabiny |  |  |  |
| Ruční nouzové nastavení posypového obrazce |  |  |  |
| Barevné provedení oranžová RAL 2011 |  |  |  |
| Odstavné nohy s pojezdovými koly a jištěním pojezdu – sada 4 kusy |  |  |  |
| Ochranná odklopná střecha zásobníku |  |  |  |
| Ochranné síto zásobníku dle EN 13021 |  |  |  |