Rekapitulace splnění technických parametrů - Smykem řízený nakladač

| Parametr, výbava stroje |  |  | Požadavek | Nabídka-účastník doplní ano/ne, příp. číselnou hodnotu nebo řešení |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Motor | Typ motoru - přeplňovaný |  | ano |  |
|  | Palivo - nafta |  | ano |  |
|  | Výkon motoru dle ISO 9249 při 2 600 ot/min. |  | min. 50 kW | ……………..…….kW |
|  | Počet válců |  | min. 4 | ………………………… |
|  | Zařízení pro studený start |  | ano |  |
|  | Emisní předpisy dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1628 v platném znění |  | Uveďte stupeň dle výkonu motoru  | … |
|  | Motor bez AdBlue |  | 1. podkritérium | NEVYPLŇOVAT, Nabídka uvedena v příloze V2 |
|  | Motor bez filtru pevných částic (DIESL PARTICULATE FILTER) |  | 2. podkritérium | NEVYPLŇOVAT, Nabídka uvedena v příloze V2 |
|  | Reverzní ventilátor chladičů |  | 3. podkritérium | NEVYPLŇOVAT, Nabídka uvedena v příloze V2 |
| Převodovka a podvozek | Počet rychlostních stupňů vpřed |  | min. 2 | ………………………… |
|  | Počet rychlostních stupňů vzad |  | min. 1 | ………………………… |
|  | Pohon obou náprav najednou 4x4 |  | ano |  |
|  | Objem palivové nádrže |  | min. 90 l | …………….…………..l |
|  | Terénní pneumatiky 12x16,5“ nebo 14x17,5“ |  | Uveďte technické řešení  | … |
|  | Bezúdržbové nápravy doživotně mazané a těsněné |  | 4. podkritérium | NEVYPLŇOVAT, Nabídka uvedena v příloze V2 |
|  | Brzdový systém, který uzamyká zvedání, sklopení a systém pohonu při opuštění sedadla řidičem a zvednutí bezpečnostní tyče nebo vypnutí motoru. |  | 5. podkritérium | NEVYPLŇOVAT, Nabídka uvedena v příloze V2 |
| Čelní lopata | Objem čelní nakládací lopaty |  | min. 0,45 m3 | …………………….m3 |
|  | Šířka čelní nakládací lopaty |  | min. 1 800 mm | …………………..mm |
|  | Výška závěsného čepu lopaty při max. zdvihu |  | min. 3 100 mm | …………………..mm |
|  | Upínání přes rychloupínač |  | ano |  |
| Přední ramena | Rychloupínač mechanický nebo hydraulický |  | Uveďte technické řešení  | … |
|  | Vertikální zdvih ramen |  | 6. podkritérium | NEVYPLŇOVAT, Nabídka uvedena v příloze V2 |
|  | Paralelní zdvih ramen |  | ano |  |
|  | Prodloužená záruka na rameno/a 5 let/ 10.000 motohodin |  | 7. podkritérium | NEVYPLŇOVAT, Nabídka uvedena v příloze V2 |
|  | Jmenovitá nosnost |  | min. 1 450 kg | .……..…………….kg |
| Paletizační vidle | Délka paletizačních vidlí |  | min. 1 200 mm | ......................mm |
|  | Upínání přes rychloupínač |  | ano |  |
|  | Snadné nastavení paletizačních vidlí dle nákladu - posuvné vidle v bočním směru |  | 200 – 1 000 mm | …………………..mm |
| Hydraulika | Přídavný hydraulický okruh |  | ano |  |
|  | Hydraulický průtok nakládacím zařízením |  | min. 85 l/min | ….………………l/min |
|  | Pracovní tlak |  | min. 200 bar | ...…………...…..bar |
|  | Maximální průtok nakládacím zařízením |  | min. 120 l / min | ….…..…….……l/min |
| Kabina | Vstup do stroje bočními dveřmi |  | 8. podkritérium | NEVYPLŇOVAT, Nabídka uvedena v příloze V2 |
|  | Sklopná kabina |  | 9. podkritérium | NEVYPLŇOVAT, Nabídka uvedena v příloze V2 |
|  | Kabina s topením a filtrací nasávaného vzduchu |  | ano |  |
|  | Joystickové ovládání |  | ano |  |
|  | Kompletně zasklená kabina s topením a s klimatizací |  | ano |  |
|  | Bezpečnostní kabina ROPS-FOPS |  | ano |  |
|  | Odpružené sedadlo |  | ano |  |
| Vidle s přidržovačem | Šířka vidlí |  | min. 1 800 mm | ……………………mm |
|  | Hmotnost vidlí |  | min. 300 kg | ………………………kg |
|  | Upínání přes rychloupínač |  | ano |  |
| Zametací zařízení | Šířka zametání |  | min. 1 750 mm | ……………………mm |
|  | Hmotnost zametacího zařízení |  | min. 300 kg | ……………………..kg |
|  | Upínán přes rychloupínač |  | ano |  |
|  | Průměr zametacího kartáče |  | min. 400 mm | ……………………mm |
| Silniční fréza | Šířka bubnu |  | min. 450 mm | ……………………mm |
|  | Maximální stavitelná hloubka frézování |  | min. 150 mm | ……………………mm |
|  | Rozsah hydraulického průtoku |  | min. 70 - 110 l/min. | ………………l /min. |
|  | Otáčky bubnu při max. průtoku |  | min. 170 ot/min. | ………………ot/min. |
|  | Zařízení se může naklánět v obou směrech v úhlu min. 15° |  | ano |  |
|  | Hmotnost |  | min. 750 kg | ………………….…kg |
|  | Upínání přes rychloupínač |  | ano |  |
|  | Hydraulický boční posuv |  | ano |  |
|  | Počet kuželových hrotů |  | min. 45 | ………………………… |
| Ostatní parametry a výbava Provoz, hmotnost, ostatní výbava | Minimální provozní hmotnost stroje |  | 3 975 kg | ………………………kg |
|  | Silniční a pracovní osvětlení |  | ano |  |
|  | Nářadí pro denní údržbu |  | ano |  |
|  | Barva stroje bezpříplatková červená, oranžová nebo žlutá |  | Uveďte barevné provedení  | … |
|  | Ruční hasicí přístroj o hmotnosti min. 1 kg |  | ano |  |
|  | LED maják zábleskový min. 1 ks umístěný na střeše |  | ano |  |
|  | Stroj musí dále umožnit nasazení (aplikaci) dalších pracovních příslušenství, (které nejsou součástí této dodávky) přes dodaný hydraulický nebo mechanický rychloupínač | zemní vrták | ano |  |
|  |  | hydraulické kladivo | ano |  |
|  |  | podkopové zařízení | ano |  |

V …….............. dne ………..........2019

………......……………..……………

[jméno a příjmení osoby oprávněné jednat, včetně její funkce DOPLNÍ DODAVATEL]