Diskové pole splňující následující parametry:

- Diskové pole s redundantními řadiči, pracujícími v režimu active-active podle standartu ALUA. Celková paměť na řadičích musí být min.16GB.

- Diskové pole, které dokáže poskytnout výkon více než 200 tis. IOPS

- Nabízené pole musí být vybaveno dvěma řadiči s min 4x 16Gb FC/iSCSI rozhraním na řadič a plně osazeným 16Gb FC moduly

- Pole musí být osazeno min. 10ks disků typu SAS 10k o velikosti 1,2 TB.

- Dále musí být osazeny min. 2ks SSD disků 960GB kategorie 5 letou garancí přepisů min. 0,8 násobku kapacity SSD/den dle specifikace JESD219

- Upgrade pole na novější generaci řadičů je možné provést jako „data-in-place“ tj. pouze výměnou řadičů.

- Diskové pole musí podporovat poslední generaci SAS disků (12Gb).

- Cache paměť musí být zálohována (bateriemi, vysokokapacitními kondenzátory nebo podobnou technologií) po dobu min. 5 let.

- Pole musí být vysoce dostupné a podporovat přidávání a náhradu disků za běhu, mít redundantní řadiče, napájení a větráky.

- Požadujeme podporu těchto RAID geometrií: 1, 5 a 6.

- Pole by mělo umožnovat vytvoření alespoň 512 logických disků (LUN). Velikost jednoho LUNu min.100TB nebo větší.

- Všechny typy disků (SSD, SAS) musí být možno kombinovat v jedné diskové polici.

- Pole by mělo být škálovatelné na více než 180 disků.

- Pole podporuje automatické přesouvání blokových dat mezi diskovými tiery (tvořené např. 10k SAS a 7.2k SAS disky).

- Musí být možné rozšíření DRAM cache řadičů pomocí SSD disků na min. 8TB.

- Pole musí podporovat wide striping tj.umět sdružovat disky stejných parametrů do logických celků.

- Pole podporuje a má plně zalicencovanou funkcionalitu Thin Provisioningu včetně podpory T-10 SCSI UNMAP funkcionality na celou kapacitu pole.

- Nabízená technologie musí umět vytvářet snapshoty a klony LUNů a musí být možné vytvořit až 512 snapshotů jednoho LUNu na úrovni diskového pole.

- Pole musí umět nastavit spare disky dedikované (pro určitou RAID skupinu) i globální pro celé pole.

- Pole podporuje standardy typu MPIO pro připojení LUNů více cestami. Pokud je k tomu zapotřebí specializovaný SW, požadujeme přiložit licence pro neomezený počet serverů.

- Pole musí být možné spravovat i z vCenter rozhranní (vytváření nových datastore, templates apod)

- Pole musí podporovat VAAI primitiva pro VMware integraci.

- Požadujeme 5-letou servisní podporu 24/7 on-site s odezvou do 4 hodin, záruka musí být garantována výrobcem diskového pole

Ostatní komponenty dodávky:

- 1ks- 16Gb 2-port PCIe Full Height Fibre Channel Host Bus Adapter kompatibilní se stávajícím serverem  HP 380 G9

- 6ks optických kabelů LC to LC Multi-mode OM3 2m

Ostatní podmínky:

- Hardware i software musí být dodán zcela nový, plně funkční a kompletní (včetně příslušenství)

- Dodávka musí obsahovat veškeré potřebné licence pro splnění požadovaných vlastností a parametrů.

- Součástí dodávky je i instalace a  konfigurace do současné VMware farmy ZZS (3 hardwarové servery) místo stávajícího diskového pole.