Rekapitulace splnění technických parametrů – Teleskopický kolový nakladač

| Parametr, výbava stroje |  | Požadavek | Nabídka -účastník doplní ano/ne, příp. číselnou hodnotu nebo řešení |
| --- | --- | --- | --- |
| Motor | Typ motoru - přeplňovaný | ano |  |
|  | Aretovací patky v šířce stroje | 8. podkritérium | NEVYPLŇOVAT, Nabídka uvedena v příloze H2 |
|  | Elektronicky řízený | ano |  |
|  | Palivo - nafta | ano |  |
|  | Výkon motoru dle ČSN ISO 9249, popřípadě podle ISO 14396 | min. 75 kW | …………………….kW |
|  | Počet válců | min. 4 | ………………………… |
|  | Emisní předpisy dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1628 v platném znění | Uveďte stupeň dle výkonu motoru  |  |
|  | Reverzní ventilátor chladiče | ano |  |
| Převodovka | Řazení pod zatížením s možností ručního řazení nebo elektrohydraulické řazení | Uveďte technické řešení |  |
|  | Systém hydrodynamického pojezdu | 7. podkritérium | NEVYPLŇOVAT, Nabídka uvedena v příloze H2 |
|  | Počet rychlostních stupňů vpřed | min. 4 | ………………………… |
|  | Počet rychlostních stupňů vzad | min. 2 | ………………………… |
|  | Rychlost vpřed | min. 0 - 30 km/h | ………………..km/h |
| Podvozek | Diferenciál s omezeným prokluzem na přední nápravě | ano |  |
|  | Svahové vyrovnání - systém pro korekci náklonu zabudovaný do podvozku ± 10° | 9. podkritérium | NEVYPLŇOVAT, Nabídka uvedena v příloze H2 |
|  | Diferenciál na zadní nápravě | Uveďte technické řešení |  |
|  | Pohon obou náprav najednou 4x4x4 (krabí chod) | ano |  |
|  | Provozní brzda na přední nápravě | Uveďte technické řešení |  |
|  | Provozní brzda na zadní nápravě | Uveďte technické řešení |  |
|  | Parkovací brzda | Uveďte technické řešení |  |
|  | Přední a zadní blatníky pro provoz na pozemních komunikacích | ano |  |
|  | Objem palivové nádrže | min. 120 l | ……………………….l |
|  | Tažné zařízení pro přívěsy | Uveďte maximální hmotnost | …………………………t |
|  | Terénní pneumatiky na obou nápravách (šípové) | min. 24“ | …………………………“ |
| Čelní lopata | Objem čelní nakládací lopaty | min. 1,5 m3 | ………………….. m3 |
|  | Čelní lopata s břitem | ano |  |
|  | Šířka čelní nakládací lopaty | min. šířka stroje | …………………..mm |
|  | Upínání přes rychloupínač | ano |  |
| Paletizační vidle | Paletizační vidle | ano |  |
|  | Upínání přes rychloupínač | ano |  |
|  | Nosnost paletizačních vidlí | min. 3 500 kg | ………………………kg |
|  | Hydraulický rychloupínač | ano |  |
|  | Přídavný hydraulický okruh | ano |  |
|  | Přední teleskopické rameno | ano |  |
| Přední rameno | Odpružení ramene teleskopu | ano |  |
|  | Hydraulický rychloupínač | ano |  |
|  | Přídavný hydraulický okruh | ano |  |
|  | Maximální výška zdvihu na paletizačních vidlích | min. 9.000 mm | ……………………mm |
|  | Přední teleskopické rameno | ano |  |
|  | Joystickové ovládání | ano |  |
|  | Maximální nosnost na paletizačních vidlích při zdvihu v 9 m pod úhlem 60° nebo 65° | min. 750 kg | ……………………..kg |
|  | Počet sekcí ramene | Uveďte počet sekcí | ………………. sekce |
|  | Plně hydraulický výsuv nebo hydraulický v kombinaci s lanovým nebo řetězovým, popřípadě jiným mechanickým systémem | Uveďte technické řešení |  |
|  | Maximální výsuv prodloužený z 9,0 m na 9,50/ 10,00/10,50 m | 1. až 3. podkritérium | NEVYPLŇOVAT, Nabídka uvedena v příloze H2 |
| Hydraulika | Axiální nebo zubové čerpadlo | Uveďte technické řešení |  |
|  | Pracovní tlak | min. 210 bar | …………………..bar |
|  | Objem hydraulické nádrže | min. 100 l | …………………………l |
|  | Maximální výkon čerpadla | min. 80 l / min | ………..…..…..l /min |
| Kabina | Kabina s topením a filtrací nasávaného vzduchu a klimatizací | ano |  |
|  | Silniční osvětlení | ano |  |
|  | Pracovní osvětlení | ano |  |
|  | Počet kusů pracovního osvětlení vpředu | min. 2 ks | …………………..ks |
|  | Počet kusů pracovního osvětlení vzadu | min. 1 kus | …………………..ks |
|  | Bezpečnostní kabina ROPS-FOPS | ano |  |
|  | Kabina prachuvzdorná | ano |  |
|  | Sluneční clona kabiny | ano |  |
|  | Odpružené sedadlo | ano |  |
|  | Displej s počítadlem mth, indikátor phm | ano |  |
|  | Rádio s Bluetooth | ano |  |
|  | Akustická signalizace zpětného chodu | ano |  |
|  | Akustická houkačka - manuální | ano |  |
|  | Couvací kamera se zadním pohledem | ano |  |
|  | Ovládání všech pracovních nástaveb multifunkčním ovladačem (joystick) | ano |  |
|  | Maják zábleskový LED min. 1 ks umístěn na střeše | ano |  |
| Hmotnost | Celková hmotnost stroje s vidlemi, plnou nádrží a strojníkem (75 kg) | min. 8 000 kg | ………………………kg |
| Ostatní výbava | Výbava pro provoz na pozemních komunikacích s rámečkem RZ | ano |  |
|  | Barva stroje bezpříplatková s příslušným odstínem dle RAL červená, oranžová nebo žlutá | Uveďte barevné provedení |  |
|  | Ochranný nátěr podvozku proti agresivním látkám (např. NaCl) | ano |  |
|  | Výstražný trojúhelník | ano |  |
|  | Lékárnička | ano |  |
|  | Ruční práškový hasicí přístroj o hmotnosti | min. 2 kg |  |
|  | Nářadí pro denní údržbu v uzamykatelné skříňce | ano |  |
|  | Pokud je stroj vybaven nádrží na AdBlue | Uveďte objem nádrže |  |
|  | Montáž GPS dodané zadavatelem pro sledování pohybu stroje (typ jednotky Vetronics 721 včetně napájecího svazku, čtečky Dallas, GSM a GPS antén, zajištěno od firmy Princip a.s., IČO: 41690311) | ano |  |
|  | Stroj musí dále umožnit nasazení (aplikaci) dalších pracovních příslušenství, (které nejsou součástí této dodávky) přes dodaný hydraulický rychloupínač, min. pracovní koš | ano |  |

V …….............. dne ………..........2019

………......……………..……………

[jméno a příjmení osoby oprávněné jednat, včetně její funkce DOPLNÍ DODAVATEL]