2ks serverů splňující následující parametry:

- Šasi pro montáž do standardního racku o velikosti 2U

- Požadujeme dva procesory s 4 fyzickými core z důvodu specifických požadavků databázové aplikace.

- Výkon serveru je minimálně 78,2 bodů v benchmarku SPECfp®_rate2017 a 64 bodů v benchmarku SPECint®_rate2017 pro hodnoty ve sloupci Result. Výsledky jsou zveřejněné na stránkách www.spec.org

- Osaditelnost až 24 ks DIMM paměťových modulů o kapacitě až 128GB (maximální kapacita 3TB). Ochrana paměti: Advanced ECC s multi-bit error protection, online spare, mirrored memory a fast fault tolerance. Požadavek: 12 x 64 GB DDR4 2933 MHz RDIMM.

- Systém musí podporovat osazení až 128GB Persistent Memory modulů (např. NVDIMM o kapacitě 8GB) takových, aby v modulech zůstala data i po výpadku napájení.

- Podporované typy diskových zařízení: Hot Plug SFF nebo LFF a to SATA/SAS/SATA SSD/SAS SSD a NVMe. Disky musí být označeny systémem zabraňujícím vyjmutí aktuálně používaného disku. Server musí být osaditelný minimálně 16ks SFF SAS/SATA točivých nebo SSD disků a dalšími 8ks SFF SSD NVMe.

- Požadavek na diskové kapacity:

  - Systémový disk: typu SSD, velikost 480GB, počet disků 2ks (RAID 1), min. IOPS=50 000 při Random Read (4KiB)

  - Datový disk: typu SSD, velikost 1.92TB, počet disků 2ks (RAID 1), min. IOPS=150 000 při Random Read (4KiB)

  - Disky na logy: typu SSD NVMe, velikost 800GB, počet disků 2ks, min. IOPS=100 000 při Random Write (4KiB), DWPD ≥ 3

  - Disky na zálohy: typu SSD, velikost 1.92TB, počet disků 2 (RAID 1), min. IOPS=150 000 při Random Read (4KiB)

  - Disky pro TempDB: typu SSD NVMe, velikost 800GB, počet disků 2ks, min. IOPS=100 000 při Random Write (4KiB), DWPD ≥ 3

  - Požadujeme možnost monitorování životnosti disků z pohledu přepisů mimo operační systém.

- SAS 12Gb/s Raid řadič s RAID 0/1/1+0/5/50/6/60/1 Advanced Data Mirroring/10 Advanced Data Mirroring s 4GB battery backed write cache, 16 lanes. Diskový řadič musí podporovat Secure encryption/data at rest Encryption, řadič musí být schopný pracovat v tzv. Mixed Mode jako RAID nebo HBA

- Požadavky na síť:

  - 3x 2-portový 25Gb LAN adaptér, konektor 2x SFP28

  - 1x 1Gbit port pro management

  - 6x SFP28 kompatibilních s LAN adaptérem (NIC), 6x SFP28 kompatibilních s řadou HPA/H3C 5950

    - SFP28 transceiver 25Gbps, SM, 1310nm DFB, 10km, 3,3V,LC Duplex,0 až 70°C, DDM, HPA , resp. HW NIC kompatibilní

- Server musí být osazen redundantním hot-plug větráky a musí být osazený dvěma hot-plug napájecími zdroji s účinností až 94% a to s výkonem každého z nich, který zaručuje korektní bezproblémový chod plně osazeného serveru (CPU, RAM, DISK, I/O karty)..

- Podpora průmyslových standardů

  - ACPI 6.1 Compliant

  - PCIe 3.0 Compliant

  - PXE Support

  - WOL Support

  - Microsoft® Logo certifications

  - USB 3.0 Support

  - USB 2.0 Support

  - Energy Star

  - ASHRAE A3/A4

  - UEFI (Unified Extensible Firmware Interface Forum)

- Podpora operačních systémů:

  - Microsoft Windows Server 2019

- Podpora systémové bezpečnosti:

  - UEFI Secure Boot and Secure Start support

  - Security feature to ensure servers do not execute compromised firmware code

  - FIPS 140-2 validation

  - Common Criteria certification

  - Configurable for PCI DSS compliance

  - Advanced Encryption Standard (AES) and Triple Data Encryption Standard (3DES) on browser

  - Support for Commercial National Security Algorithms (CNSA) mode to prevent the use of insecure algorithms

  - Tamper-free updates - components digitally signed and verified

  - Secure Recovery - recover critical firmware to known good state on detection of compromised firmware

  - Ability to rollback firmware

  - TPM (Trusted Platform Module) 1.2 option

  - TPM (Trusted Platform Module) 2.0 option

  - Chassis Intrusion detection option

- Integrovaná vzdálená správa:

  - Server musí disponovat vyhrazeným Gb portem pro vzdálený management, port musí mít k dispozici úložiště pro firmware, ovladače a další sw komponenty. Úložiště musí být konfigurovatelné pro vytváření instalačních sad s možností rollback/patch při pádu aktualizace. Server musí podporovat bez agentový vzdálený management. Vzdálený management musí podporovat standardní webové prohlížeče pro grafickou vzdálenou konzoli spolu s tlačítkem pro Virtual Power a podporovat vzdálený boot z DVD/CD/USB zařízení a být schopen uchovávat historická data o sw upgradech a patchích. Musí být podporována vícefaktorová autentikace. Musí být monitorovány změny v hw a systémové konfiguraci, musí být podporována rychlá diagnostika vzniklých problémů. Vzdálená konzole musí umožnit současný přístup minimálně tří uživatelů během pre-OS a OS runtime operací a to přes JAVA free prostředky. Musí existovat schopnost uchovat video z poslední zásadní poruchy a posledního bootovacího procesu. Musí být podporována současná správa většího množství serverů a to pro následující komponenty: Power Control, Power Caping, Firmware Update, konfigurace, Virtual Media, Licence Activation. Musí být podporována RESTFullAPI integrace a předávání hw událostí přímo na výrobce serveru.

- Server management

  - Musí být umožněn rychlý pohled na spravované serverové zdroje. Minimální zobrazované položky Dashboardu jsou Server Profiles, Server Hardware a Appliance Alerts. Přístup do managementu musí být řízen pomocí rolí. Systém musí umožňovat proaktivní notifikaci o aktuálních nebo hrozících selháních kritických komponent jako jsou procesory, paměť a disky. Systém musí být schopen upozornit na out-of-date BIOS, ovladače a agenty server managementu a umožnit vzdálený update těchto komponent. Server management sw musí být od stejného výrobce, jako je výrobce serveru.

- Ladění systému:

  - Server musí umožňovat práci s profily pro výkonovou optimalizaci.

- Secure Encryption:

  - Server musí podporovat šifrování dat (Data at Rest) jak na interních discích, tak na cache diskových řadičů použitím šifrovacích klíčů. Musí být podporován lokální management klíčů pro jeden server, ale také management pro vzdálenou správu klíčů více serverů.

- Zabezpečení firmware:

  - Systém musí být schopen zabezpečit boot serveru pouze z prokazatelně originálního programového kódu včetně vzdáleného managementu. Systém musí využívat jednoznačnou značku správného programového kódu záznamem do hw obvodu.

- Požadujeme 5-letou servisní podporu 24/7 on-site s odezvou do 4 hodin včetně práva si ponechat disková zařízení, pokud jsou vadná a je potřeba je v rámci záruky vyměnit, záruka musí být garantována výrobcem.

- Rameno pro management kabeláže

- Kolejnice pro instalaci do racku

Ostatní komponenty dodávky:

- 2x licence MS Windows Server Standard 2019 64Bit ENG 16Core

Ostatní podmínky:

- Hardware i software musí být dodán zcela nový, plně funkční a kompletní (včetně příslušenství)

- Dodávka musí obsahovat veškeré potřebné licence pro splnění požadovaných vlastností a parametrů.

- Součástí dodávky je montáž do určeného datového rozvaděče v místě plnění.

- Součástí dodávky je instalace OS včetně RAID konfigurace dle zadání.