DTMM (Digitální technická mapa města)

DTMM je mapové dílo velkého měřítka s podrobným zákresem přírodních a technických objektů a zařízení vyjadřující jejich skutečný stav, které doplňuje na území města (obce) státní mapové dílo velkého měřítka, především katastrální mapu.

Jednotlivé podrobné body polohopisu mají polohovou přesnost mxy=14cm a výškovou přesnost mh=12cm. Komplexní zaměření výškopisného podkladu není provedeno.

Z charakteru DTMM plyne, že jako mapový podklad je vhodná pro všechny typy polohopisných pasportizací, jako je pasport komunikací, zeleně, dopravního značení, apod. Dále pro různé generely a urbanistické studie, pro zakótování plánovaných objektů, zjištění skutečných vzdáleností mezi objekty, pro projektování a skutečná provedení plynu, elektriky, vody, sdělovacích sítí, pro návrhy umístění objektů včetně zeleně, případně pro další práce, pro které vyhovuje obsah DTMM a kritéria přesnosti DTMM.

Při tvorbě DTMM nebylo záměrem následné využívání tohoto mapového díla pro účely projekčních činností, především ve stupni projektové dokumentace DUR, DSP a vyšších. DTMM lze pro tyto účely využít pouze v případě, že bude obsah a podrobnost DTMM rozšířena o prvky, které jsou pro tyto práce nezbytně nutné a DTMM je ve svém základu neobsahuje. Jedná se především o příčné profily komunikací, výšky obrub, různé výškové zlomy, vjezdy na pozemky včetně určení jejich výšky, apod. Dále je nutné, aby uživatel DTMM, posoudil, zda přesnost určení podrobných bodů vyhovuje jeho záměrům a před případným použitím DTMM toto konzultoval s kontaktní osobou správce DTMM.

Kontakt na správce DTMM: GIS oddělení, gis@hrdlicka.cz