# ZPRÁVA Z BEZPEČNOSTNÍ INSPEKCE 4

# II/351 – TŘEBÍČ – KŘIŽ. S III/35116

SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

# ZPRÁVA Z BEZPEČNOSTNÍ INSPEKCE 4

# II/351 – TŘEBÍČ – KŘIŽ. S III/35116

| KOMUNIKACE | : | II/351 – Třebíč Křižovatka s II/35116 |
| --- | --- | --- |
| kraj | : | Vysočina |
| obec | : | Třebíč |
| SPRÁVCE KOMUNIKACE | : | KSÚS Vysočiny. |
| charakter INSPEKCE/AUDITU/PROHLÍDKY | : | Bezpečnostní inspekce křižovatky z podnětu Kraje Vysočina |
| DÉLKA ÚSEKU | : | 1 křižovatka |
| ODPOVĚDNÝ AUDITOR | : | Ing. Hynek Seiner Jana Zajíce 986 530 12 Pardubice IČ: 7456 9104 tel: +420 777 225 093 e-mail: hynekseiner@seznam.cz |
| DALŠÍ FYZICKÁ OSOBA: |  | Daniel Gabrle |
| VAZBY NA PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI |  | Křižovatka leží na trase z oblasti Žďárska ve směru k hraničním přechodům Vratěnín popř. Slavonice |

# Prověření dostupných dopravně inženýrských charakteristik

# Sčítání dopravy II/351

# Význam použitých zkratek:

LN  	Lehká nákladní vozidla (užitečná hmotnost do 3,5 t) bez přívěsů i s přívěsy

SN  	Střední nákladní vozidla (užitečná hmotnost 3,5 – 10t) bez přívěsů

SNP  	Střední nákladní vozidla (užitečná hmotnost 3,5 – 10t) s přívěsy

TN  	Těžká nákladní vozidla (užitečná hmotnost nad 10t) bez přívěsů

TNP  	Těžká nákladní vozidla (užitečná hmotnost nad 10t) s přívěsy

NSN  	Návěsové soupravy nákladních vozidel

A  	Autobusy

AK 	Autobusy kloubové

TR  	Traktory bez přívěsů

TRP  	Traktory s přívěsy

TV  	Těžká motorová vozidla celkem

O  	Osobní a dodávková vozidla bez přívěsů i s přívěsy

M  	Jednostopá motorová vozidla

SV  	Všechna motorová vozidla celkem (součet vozidel)

TNV  	Těžká nákladní vozidla

(0,1.LN+0,9.SN+1,9.SNP+TN+2,0.TNP+2,3.NSN+A+AK)

PS  	Poměr intenzit protisměrných dopravních proudů v nedělní (odpolední) návratové špičce

ALFA  	poměr intenzity v letní neděli k celoročnímu průměru [-]

BETA  	poměr intenzity v letním pracovním dnu k celoročnímu průměru [-]

GAMA  ALFA/BETA [-]

C  	Cyklisté [cyklo/den]

Výpočty podle metodiky CSD 2010 (nákladní souprava je za jedno vozidlo)

Hluk:

OA  O+M

NA  LN+SN+TN+A+AK+TR+TRP

NS  SNP+TNP+NSN

Emise:

OA  O+M

LNA  LN

TNA  SN+TN+TR+TRP

NS  SNP+TNP+NSN

BUS  A+AK

# Nehodovost

Nehodová lokalita (vyhodnocení k prosinci 2007-2013)

# Prověření šířkového uspořádání prostoru komunikace, včetně způsobu zajištění přechodu komunikace do zastavěného území

Šířky jízdních pruhů vyhovují platným normám a předpisům, zejména ČSN 73 6101, ČSN  7361 02, ČSN 73 6110. Směrové a výškové vedení svádí k vysoké rychlosti na obou komunikacích.

# Posouzení směrového a výškového vedení

Směrové a výškové vedení je dané okolní zástavbou. Výškové rozdíly mezi II/351 a místní komunikací zhoršují rozhled. Dům na rohu II/351 a III/35116 rovněž zhoršuje rozhled. 3 ze 4 směrů jsou ve sklonu – klesání směrem ke křižovatce.

# Posouzení uspořádání křižovatky (rozhledové poměry, připojovací a odbočovací pruhy) a pohybů vozidel v křižovatce

Rozhledové poměry jsou zhoršené rozdílem v nieletách, zástavbou, opěrnou zdí..

Pohyb vozidel v křižovatkách je usměrněn vodorovným značením.

# Posouzení stavu vozovky a krajnic (např. protismykové vlastnosti, odvodnění, kvalita povrchu)

Bez zásadních problémů.

# Posouzení správnosti užití a provedení dopravního značení a příslušenství komunikací, Posouzení osvětlení

Dopravní značení odpovídá významu křižovatky. Neodpovídá rozhledovým poměrům.

# Posouzení existujících pevných překážek a aplikací prvků pasivní bezpečnosti (např. podpěrné konstrukce, zeleň, reklamní zařízení, nebezpečný tvar příkopu, svodidla, zábradlí)

Velké množství – roh domu, zídky, sloupy VO.

# Zhodnocení bezpečnosti všech účastníků silničního provozu a viditelnosti za různých podmínek (např. tma, povětrnostní podmínky)

Motorová vozidla – Zejména nedostatečný rozhled.

Motorová vozidla větších rozměrů (těžká nákladní doprava, autobusy) nemají zásadní problém mimo výše uvedených.

Motocyklisté – standardní prostředí, bez závažnějších nedostatků.

Chodci – značené přechody pro chodce. Cyklisté – žádná zvláštní opatření.

Tma – veřejné osvětlení je zřízeno včetně nasvětlení přechodů.

# Fotodokumentace

Křižovatka již je označena P4 bez zvýraznění.

# Závěry a doporučení - neinvestiční.

Vzhledem k nepřehlednosti a nehodovosti není vhodné ponechat dané řešení po delší dobu.

Důsledné doznačení jednosměrných komunikací svislým i vodorovným značením. Zdůraznění značek P4 značkami na žlutém reflexním podkladě.

– doplnění V18 na všech větvích.

Prověřit možnost zrcadla s vyhříváním nebo protinámrazovým povrchem.

# Vypracovali.

Místní šetření 2.7.2014

– Ing. Hynek Seiner (auditor bezpečnosti pozemních komunikací, 0104) a Daniel Gabrle

Doplňkové místní šetření s konceptem (6.7.2014)

- Ing. Hynek Seiner

Závěrečná zpráva

Ing. Hynek Seiner, Daniel Gabrle