1.  TECHNICKÁ   ZPRÁVA

Název akce :	II/360 Trnava - Rudíkov

Zeměměřické podklady

Lokalita :	kraj Vysočina, okres Třebíč

obec Trnava, Rudíkov

Katastrální území :	Trnava u Třebíče, Rudíkov

Objednatel :	RYBÁK - PRJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r.o., Havlíčkova 139/25a, 602 00 Brno

Zhotovitel :	DD plus v.o.s.,	Olbrachtovo nám. 3, 624 00 Brno

geodetická kancelář, Pekárenská 12, 602 00 Brno

Číslo zakázky:	041-2010

Zahájení prací :	05/2010

Ukončení prací :	11/2010

Na základě objednávky firmy RYBÁK - PRJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r.o., bylo provedeno geodetické zaměření polohopisu a výškopisu silnice II/360 mezi obcemi Trnavou a Rudíkovem. Rozsah zaměření byl zadán objednatelem. Následně byla vyhotovena digitální účelová mapa v měřítku 1:500 s výškopisem a mapou KN.

Celková plocha území je cca 25,4 ha.

# Použité přístroje

Trimble R6 GPS ROVER v.č. 4829155876 (měření metodou GPS)

U přístroje byla v září 2008 firmou GEOTRONICS Praha s.r.o. provedena servisní prohlídka a kontrolní měření, na základě které bylo zjištěno, že výsledky odpovídají přesnostem udávaným výrobcem.

Statická a rychlá statická metoda GPS

poloha + 5mm + 0,5ppmRMS

výška   + 5mm + 1,0ppmRMS

Kinematická metoda

poloha + 10mm + 1ppmRMS

výška   + 20mm + 1ppmRMS

Trimble 5503 DR 200+, v.č. 81910003

Totální stanice byla v březnu 2010 kalibrována v Kalibrační laboratoři č. 2292 autorizovaného metrologického střediska, Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, Ústecká 98, 250 66 Zdiby, akreditované ČIA Praha o.p.s., pod číslem 326/2000. Pro kalibraci byl použit azimutální etalon „Židovské Pece“ a „Délková geodetická základna Koštice“. Kalibrace byla provedena dle ČSN ISO 17123 kalibračním postupem KP – č. 4/99 a č. 5/99.

Výsledky kalibrace přístroje v.č. 81910003: pro měření na hranol - doplňková adiční konstanta: +1,1 mm, doplňková násobná konstanta: +1,8 mm/1000 m, pro měření bez hranolu - doplňková adiční konstanta: +1,2 mm, doplňková násobná konstanta: +1,0 mm/100 m, směrodatná odchylka vodorovného směru měřeného v obou polohách: +0,2 mgon, směrodatná odchylka vodorovného úhlu měřeného v obou polohách: +0,3 mgon, směrodatná odchylka svislého úhlu měřeného v obou polohách: +0,4 mgon.

Přístroj vyhovuje požadované přesnosti. Kalibrační listy č. 31 018/2010 a 31 019/2010 jsou uloženy u zhotovitele.

GEODIMETER GDM-620S v.č. 62011079

Totální stanice byla v září 2009 kalibrována v Kalibrační laboratoři č. 2292 autorizovaného metrologického střediska, Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i., 250 66 Zdiby, Ústecká 98, akreditované ČIA Praha o.p.s., pod číslem 326/2000. Pro kalibraci byl použit azimutální etalon „Židovské Pece“ a Délková geodetická základna Koštice. Kalibrace byla provedena dle ČSN ISO 17123 kalibračním postupem KP – č. 4/99 a 5/99.

Výsledky kalibrace přístroje v.č. 62011079: doplňková adiční konstanta: +0,7 mm, doplňková násobná konstanta: -0,4 mm/1000 m, směrodatná odchylka vodorovného směru měřeného v obou polohách: 0,3 mgon (tj. 3cc), směrodatná odchylka vodorovného úhlu měřeného v obou polohách: 0,4 mgon (tj. 4cc), směrodatná odchylka svislého úhlu měřeného v obou polohách: 0,4 mgon (tj. 4cc).

Přístroj vyhovuje požadované přesnosti. Kalibrační listy č. 30 087/2009 a 30 088/2009 jsou uloženy u zhotovitele.

Před měřením byl do totální stanice vložen délkový redukční koeficient, který činí pro danou oblast 0,999824.  Dále byly vkládány údaje o tlaku a teplotě.

Terénní práce

Geodetické práce byly navázány na souřadnicový systém JTSK a výškový systém Bpv ve 3. třídě přesnosti bodového pole.

Měřické bodové pole vycházelo z bodů ZBP č. 000933250190, 000933252060, 000933252140, 000933252310 a bodu PBPP č. 586 (pro potřebu měření přečíslovaných na 9019, 9206, 9214, 9231 a 9586), získaných z internetových stránek ČÚZK. Z těchto bodů byly rajony určeny měřické body č. 8001 - 8019.

Přehled měřických bodů použitých pro měření dané lokality je uveden v příloze 1.1. Přehled bodového pole, seznam jejich souřadnic je uvedený v příloze 1.2. Seznam souřadnic a výšek měřických bodů.

Místopisy výchozích bodů jsou uvedeny v příloze 1.3. Místopisy bodů ZBP, PBPP a nivelačních bodů.

Celkem bylo použito 19 nových měřických bodů stabilizovaných nastřelovacím hřebíkem, roxory, dřevěnými kolíky, šroubem nebo dočasnou stabilizací.

Výškové připojení bylo provedeno na body nivelačního pořadu II. řádu Oab Velké Meziříčí - Třebíč.

Popis území

Začátek zájmového území se nachází cca 700 m za poslední odbočkou ze silnice II/360 do obce Trnavy, v místě konce úpravy silnice od Třebíče. Nově upravená, rozšířená silnice byla zaměřena ještě asi 100 m směrem k Třebíči. Zájmové území dále pokračuje zvlněným, ale poměrně přehledným terénem k rybníku u křižovatky silnice II/360 se silnicí II/390. Až po tuto křižovatku je šířka zaměřeného území 50 m od osy stávající silnice na obě strany, za touto křižovatkou je šířka zaměřeného území 20 m od osy stávající silnice na obě strany. Oblast okolo hráze rybníka a křižovatky byla přesně definována objednatelem přímo v terénu. Dále silnice II/360 pokračuje směrem k obci Rudíkov, kříží se se silnicí III/36059 ve směru na Přeckov, vede v zářezu lesním porostem k jižní křižovatce se silnicí do obce Rudíkov. Silnice II/360 dále vede východním obchvatem Rudíkova, po její východní straně je převážně pole, na západ se nachází postupně upravený rybník, čerpací stanice, autobazar, pole a louky, hřbitov, odbočka do obce, areál hřiště, další odbočka místní komunikace do obce a opět pole a louky až k severní křižovatce obchvatu s původní silnicí II/360. Za touto křižovatkou zájmové území končí. Celková délka zájmového území v ose silnice II/360 je 3800 m. Místní komunikace nacházející se za areálem hřiště byla zaměřena v celkové délce cca 160 m. Tato komunikace prochází zastavěným územím obce, po její jižní straně se nachází Základní škola a areál hřiště.

Obsah zaměření

V zájmovém území určeném objednatelem bylo provedeno polohopisné a výškopisné zaměření. Byla zaměřena stávající silnice II/360 a její okolí od začátku území po jižní křižovatku a v oblasti mezi jižní a severní křižovatkou. Zaměření obou křižovatek bylo poskytnuto objednatelem. Toto měření probíhalo v květnu 2010. V říjnu 2010 byla na žádost objednatele doměřena místní komunikace u Základní školy.

Silnice II/360 byla zaměřena v profilech po 20 m, šířka území byla 100 m po křižovatku se silnicí II/390 a 50 m za touto křižovatkou. Dále byly zaměřeny všechny komunikace, propustky, ploty, budovy, hrany zpevněných ploch, terénní hrany, stromy, viditelné znaky podzemních inženýrských sítí a veškerá situace dle požadavků objednatele. Zaměření bylo provedeno s ohledem na tvorbu digitálního modelu terénu. Dále byly zaměřeny identické body pro transformaci mapy KN do souřadnicového systému JTSK.

Zpracování  výsledků  měření

Naměřené údaje o podrobných bodech měření byly vypočteny programem Groma v. 8.0 a seznam souřadnic podrobných bodů měření byl pak přenesen do grafického prostředí AutoCAD 2004. V tomto programu byla s využitím Datového předpisu pro tvorbu digitálních map pro Ředitelství silnic a dálnic ČR – C1, verze 5.0 z května 2002 provedena konstrukce polohopisu.

Seznamy souřadnic poskytnuté objednatelem byly přečíslovány tak, aby nedocházelo k duplicitě s čísly zaměřených bodů, digitální účelová mapa obou křižovatek byla převedena dle Datového předpisu pro tvorbu digitálních map pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, spojena s mapou vytvořenou na základě námi měřených dat z května i října 2010 do jednoho celku a vypracována účelová mapa 1:500 se zakreslenými vrstevnicemi a výškopisem.

Konstrukce výškopisu byla vytvořena programem ATLAS DMT v 3.8. Byl vytvořen předpis pro povinné spojnice bodů spojnice.psp a editovaný seznam souřadnic a výšek podrobných bodů měření body_dmt.pbd, kde jsou vyloučeny body nevhodné, např. značky apod. Vrstevnice byly vygenerovány v intervalu 0,5 m. Digitální modely všech měřených i poskytnutých oblastí byly upraveny a spojeny do jednoho celku.

Zpracování katastrálních map

Zaměřované území zasahuje do k.ú. Trnava u Třebíče a Rudíkov.

Podklady pro digitální katastrální mapy (DKM) v katastrálním území Trnava u Třebíče byly získány na portálu ČÚZK.

Rastry analogových katastrálních map (k.ú. Rudíkov), jako podklad pro účelovou digitální katastrální mapu (ÚDKM), poskytnul Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Třebíč.

Rastrové soubory ve formátu *.cit byly poté do S-JTSK transformovány na zaměřené identické body a vykresleny pomocí programu GROMA verze 9.0. Vytvořené soubory byly následně sloučeny do jednoho zobrazení a převedeny do grafického prostředí AutoCAD 2004 dle předpisu ŘSD ČR.

Použité předpisy a normy

Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, jak vyplývá se změn a doplnění provedených zákony č. 120/2000 Sb., a č. 186/2001 Sb. (úplné znění vyhlášeno pod č. 289/2001 Sb.), č. 319/2004 Sb., č. 413/2005 Sb., č. 444/2005 Sb., č. 124/2008 Sb., č. 189/2008 Sb., č. 223/2009 Sb., č. 281/2009 Sb. a č. 380/2009 Sb.

Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., č. 103/2000 Sb., č. 120/2000 Sb., (úplné znění č. 172/2000 Sb.), č. 220/2000 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., č. 269/2007 Sb., č. 8/2009 Sb. a č. 227/2009 Sb.

Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami  č. 212/1995 Sb., č. 365/2001 Sb., č. 92/2005 Sb. a č. 311/2009 Sb.

Vyhláška č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 344/1992 Sb. o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů (katastrální vyhláška), ve znění vyhlášky č. 164/2009 Sb.

Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání.

ČSN  73 0415	Geodetické body

ČSN  01 3410	Mapy velkých měřítek. Základní a účelové mapy

ČSN  01 3411	Mapy velkých měřítek. Kreslení a značky

Datový předpis C1 pro tvorbu digitálních map pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, verze 5.0 z května 2002.

Použitý software

Microsoft Word 2002	texty technické zprávy

Groma verze 8.0	geodetické výpočty

AutoCAD 2004	dig. účelová mapa

Atlas DMT v 3.8	digitální model terénu

Obsah předané dokumentace

Objednateli byla předána 3 paré (č. 1 - 3) zpracování s následujícím obsahem: Technická zpráva se seznamem souřadnic měřických bodů a situace 1:500 s výškopisem a mapou KN.

Dále byly předány 3x CD s datovými soubory:

TECHNICKÁ ZPRÁVA.DOC	- text technické zprávy

TRNAVA-RUDÍKOV.DWG	- digitální účelová mapa

MAPA KN.DWG	- digitální účelová katastrální mapa

POV-SPOJNICE-3D.DWG	- povinné spojnice ve 3D

BODY_DMT.PBD	- seznam souřadnic bodů pro DMT

SPOJNICE.PSP	- předpis povinných spojnic pro DMT

PODROBNÉ BODY.TXT	- seznam souřadnic všech měřených body

Zpracovatelé

Terénní práce provedli v květnu 2010 pracovníci geodetické kanceláře DD plus v.o.s. Ing. Vlastimil Dlabola a Ing. Michal Zemánek a v říjnu 2010 pracovníci geodetické kanceláře DD plus v.o.s. Luboš Barák a Eduard Materna, kancelářské práce Ing. V. Dlabola a Květa Ficová.

Výsledky prací kontroloval a ověřil dle zákona č. 200/1994 Sb. (v platném znění) § 13 písm. c) ÚOZI Ing. Pavel Dvořák pod pořadovým číslem 4410.

Přílohy

1.1.  Přehled bodového pole

1.2.  Seznam souřadnic a výšek měřických bodů

1.3.  Místopisy bodů ZBP, PBPP a nivelačních bodů

Vypracoval: Ing. Vlastimil Dlabola

V Brně, 30. 11. 2010	Výsledky prací ověřil:	Ing. Pavel Dvořák

pod č:	4410