¨

Část 3 - Firewall a proxy servery

Komodita 1 -    Firewall a web filter pro 130 souběžných uživatelů

Komodita 2 -    Firewall a web filter pro 130 souběžných uživatelů VA

Komodita 3 -    Firewall a web filter pro 400 souběžných uživatelů

Komodita 4 -    Firewall a web filter pro 400 souběžných uživatelů VA

Komodita 5 -    Firewall a web filter pro 1000 souběžných uživatelů

Komodita 6 -    Firewall a web filter pro 1000 souběžných uživatelů VA

Komodita 7 -    Centrální dohledový software pro Firewall a web filter

Komodita 8 -    Pravidelná měsíční údržba zařízení

Firewall a web filter

Součástí kupní ceny je support a maintenance výrobce na 1 rok

##### Parametry předmětu veřejné zakázky - individuální

Komodita 1 -    Firewall a web filter do 130 souběžných uživatelů

- Rozhraní  4 x 1000BASE-T, HW platforma, all-in-one box, úchyty pro instalaci do RACK 19”

- Výkonnost zařízení, měřeno při zapnutí všech níže požadovaných funkcí níže:

  - Počet souběžných spojení s 50 ACL pravidly na rozhraní  240 000

  - Počet nových spojení za vteřinu s 50 ACL pravidly na rozhraní – 2 400

  - Počet odbavených http požadavků za vteřinu s odpovědí o velikosti 8kB na rozhraní firewallu s webovým filtrem při zapnutí kategorizace (2 kategorie) a HTTPS inspekce  - 960

- Definice rozhraní LAN, WAN a  DMZ včetně definice 4 VLAN

- Grafické rozhraní pro správu přes zabezpečený kanál (např. HTTPS, SSH) a vzdálený šifrovaný přístup na CLI

- Management s možností definice administrátorských rolí a účtů

- SNMP – vyčítání stavu zařízení (počet aktivních session, provoz na rozhraních,  …)

- Vzdálené vyčítání informací o stavu zařízení (verze firmware, výkonové parametry, celkové zdraví zařízení, …. ) Integrovatelné do centrálního konzole/dohledu

- Aplikování nových pravidel bez ukončení běžících session (firewall i web filter)

- Synchronizace času přes NTP nebo obdobné technické řešení, NTP server

- Zálohování konfigurace, upload konfigurace, definice cíle a frekvence záloh

- DHCP server včetně přehledu o přidělených adresách, statické rezervace IP

- Zasílání NETFLOW v5 nebo IPFIX včetně informace o překladech IP adres se vzorkem max. 1:10 na min. jeden kolektor

- Plnohodnotná podpora IPv4 a IPv6 - dual-stack

- Statické routování

- Stavový paketový filter, ACL filter, Antispoofing,  nastavení ratelimit (IP adresa, protokol)

- Obrana před útoky min. DNS Query Flood, SYN Flood, UDP Flood, ICMP Flood, Ping of Death, Smurf

- Zdrojový NAT s Port Address Translation (PAT), cílový NAT s PAT, Statický NAT, Dynamický NAT, NAT 1:1, redirect

- L7 aplikační kontrola - blokování streamovaného obsahu (audio, video), blokování tunelování (např. přenos souborů přes SKYPE, …), blokování P2P sítí, blokování sociálních sítí

- Aplikační služby (proxy)- H.323,  FTP, DNS s validací přes DNSSec

- VPN (např. IPSec, OpenVPN, SSL), site-to-site, client-to-site, min. 15 souběžných session, podpora OS Windows, Linux, Android, iOS, 2FA autentizace, včetně potřebných licencí

- Autentizace uživatelů web filteru oproti MS Active directory, LDAP (protokol Kerberos nebo NTLM), lokální databáze uživatelů, vše  bez nutnosti instalace klientského SW na stanici,

- Výjimky na autentizaci web filteru dle zdrojové nebo cílové IP

- Nasazení filtrace webového obsahu v transparentním nebo netransparentním režimu pro HTTP a HTTPS (bez nutnosti rozšifrování spojení, např. na základě SNI)

- Kontrola HTTPS provozu, ověřování certifikátu na web filteru

- Definice u web filteru důvěryhodných CA, podpis nedůvěryhodných CA, rozlišení typu chyb (expirace certifikátu, chybná doména, …)

- Výjimky z HTTPS inspekce na určené zdrojové IP a uživatele, servery nebo kategorie

- Kategorizace webových domén dle obsahu v počtu min. 50ks, kategorizační databáze uložena v zařízení (min. cache) s možností pravidelného automatického update z internetu, funkční databáze kategorií v rámci dodávky

- Samostatné kategorie domén pro www se škodlivými kódy a P2P

- Politika přístupu uživatele na služby definovaná dle času, kategorií, cílové adresy, uživatele, skupiny uživatelů

- Definice vlastní kategorie webových serverů (vlastní seznam serverů pro nastavení pravidel)

- Definice black/white listů (uživatel, skupina, IP adresa)

- Reklamace chybného URL kategorizačního záznamu pomocí webového formuláře, zpětná vazba, rychlost reakce na ruční hlášení do 48h v pracovní dny

- Blokování přístupu do určených kategorií webových serverů

- Aktualizace webového filtru o nezařazené domény z webového provozu v pracovní dny do 48h

- Interface pro protokol ICAP na zapojení externího antiviru (např. ClamAV) nebo duální antivirový systém

- Antivirové řešení pro kontrolu stahovaného obsahu přes web filter

  - skenování určených typů souborů

  - skenování archivů, instalačních balíčku, OLE objektů

  - blokování přístupu na infikovaný/podezřelý objekt, informování uživatele

  - odstranění infekce (pokud to je možné)

  - konfigurace reportů, logování událostí

- Monitoring provozu, statistiky provozu, periodické reporty o provozu, údaje o úspěšné kategorizaci provozu přes filter (http i https), nástroj na prohledávání logů, log aktivity správce zařízení – lze realizovat i s využitím centrálního on-premise řešení požadovaného v komoditě 7

- Logování na externí server přes protokol Syslog (aktivita správce, firewall log, VPN log, …)

- Perpetual licenční pokrytí veškeré požadované funkcionality a počty uživatelů včetně maintenace dle rámcové smlouvy, zachování funkcionality v rozsahu požadavků zadání i v případě v budoucnu nezakoupené podpory (nejsou pouze dostupné on-line služby výrobce , např. web filter včetně aktualizace DB, IPS, Antivir ...)

- Záruční doba na HW dle rámcové smlouvy (v případě volby HW appliance)

##### Nepovinné požadavky (zohledněno při hodnocení):

- Nastavení přenosového pásma pro uživatele (garantované pásmo, maximální pásmo, řízení provozu dle definovaných politik),

- HONEYPOT s automatickým blokování zdrojové adresy potenciálního útočníka na definované servery z lokální sítě včetně časového omezení

- Služba na externím rozhraní pro autentizaci uživatelů přes protokol SAML2 (např. skoleni.kr-vysocina.cz), funkční ve federaci identit Vysočina ID (vysocinaid.kr-vysocina.cz) včetně přenosu autorizačních informací pro uživatelský účet

- Zapnutí informace pro uživatele o dekrypci provozu v případě potřeby (např. přístup na nezakategorizované stránky) a interace uživatele o převzetí informace

- Upozornění a blokování kategorií serverů, podmíněné zpřístupnění na omezenou dobu (pro správce i uživatele)

- Modul IPS – kontrola uživatelského i serverového provozu

- Reverzní web proxy pro účely publikace webových serverů

  - Terminace SSL/TLS

  - Autentizace uživatele

  - Publikace více webových serverů na jedné IP adrese a stejném portu

Komodita 2 -    Firewall a web filter do 130 souběžných uživatelů VA

Technické zadání musí splňovat všechny požadavky pro komoditu 1, kromě bodu 1.  Bod 1 zadávací dokumentace je nahrazen následujícím textem:

1. Rozhraní  4 x 1000BASE-T, virtuální appliance pro VMWare ESX a HyperV

Komodita 3 -    Firewall a web filter do 400 souběžných uživatelů

Firewall včetně webového filteru – minimální požadavky :

- Rozhraní  2xSFP+ včetně 2ks MM zářičů, 6x1000BASE-T, HW platforma, all-in-one box, provedení rackmount 19“ a redundantní zdroje napájení včetně 2ks MM zářičů

- Možnost provozu v konfiguraci cluster v případě zakoupení druhého node

- Výkonnost zařízení, měřeno při zapnutí všech níže požadovaných funkcí níže:

  - Počet souběžných spojení s 50 ACL pravidly na rozhraní  1 200 000

  - Počet nových spojení za vteřinu s 50 ACL pravidly na rozhraní – 15600

  - Počet odbavených http požadavků za vteřinu s odpovědí o velikosti 8kB na rozhranní firewallu s webovým filtrem při zapnutí kategorizace (2 kategorie) a HTTPS inspekce  - 4800

- Definice rozhraní LAN, WAN a DMZ včetně definice 8 VLAN, konfigurace 2 ethernet  rozhraní pro jednu logickou linku v módu Active/Standby nebo LACP

- Grafické rozhraní pro správu přes zabezpečený kanál (např. HTTPS, SSH) a vzdálený šifrovaný přístup na CLI

- Management s možností definice administrátorských rolí a účtů

- SNMP, SNMPv3 protokol – vyčítání stavu zařízení (počet aktivních session, provoz na rozhraních, …)

- Vzdálené vyčítání informací o stavu  zařízení (verze firmware, výkonové parametry, celkové zdraví zařízení, ….  ) Integrovatelné do centrálního konzole/dohledu

- Aplikování nových pravidel bez ukončení běžících session (firewall i web filter)

- Synchronizace času přes NTP nebo obdobné technické řešení

- Zálohování konfigurace, upload konfigurace, definice cíle a frekvence záloh

- Zasílání NETFLOW v5 nebo IPFIX včetně informace o překladech IP adres se vzorkem max. 1:10 na min. jeden cíl

- Plnohodnotná podpora IPv4 a IPv6 - dual-stack

- Statické routování, protokol OSPF, OSPFv3

- Policy routing na základě určení zdrojové IP, cílové IP, řízení směrování přes 2 poskytovatele připojení do sítě Internet

- Stavový paketový filter, ACL filter, Antispoofing, nastavení ratelimit (IP adresa, protokol)

- Obranu před útoky min. DNS Query Flood, SYN Flood, UDP Flood, ICMP Flood, Ping of Death, Smurf

- Zdrojový NAT s Port Address Translation (PAT), cílový NAT s PAT, Statický NAT, Dynamický NAT, NAT 1:1, redirect

- L7 aplikační kontrola - blokování streamovaného obsahu (audio, video), blokování tunelování (např . přenos souborů přes SKYPE, …), P2P sítí, sociálních sítí

- Aplikační služby (proxy)- H.323,  FTP, SIP,  DNS s validací přes DNSSec

- Nastavení přenosového pásma pro uživatele (garantované pásmo, maximální pásmo, řízení provozu dle definovaných politik), QoS

- VPN (např. IPSec, OpenVPN, SSL) site-to-site, client-to-site, min. 30 souběžných session, podpora OS Windows, Linux, Android, iOS, 2FA autentizace, včetně potřebných licencí

- Autentizace uživatelů oproti MS Active directory, LDAP (protokol Kerberos nebo NTLM), lokální databáze uživatelů, vše bez nutnosti instalace klientského SW na stanici, licenční pokrytí pro variantu klientského SW, transparentní autentizace

- Výjimky na autentizaci dle zdrojové nebo cílové IP

- Přidělování šířky pásma v závislosti na zdrojové/cílové IP, www kategorií

- Nasazení filtrace webového provozu v transparentním nebo netransparentním režimu pro HTTP a HTTPS (bez nutnosti rozšifrování spojení, např. na základě SNI)

- Výjimky z HTTPS inspekce na určené zdrojové IP, cílové servery nebo kategorie

- Kontrola HTTPS provozu, ověřování certifikátu na web filteru

- Definice u web filteru důvěryhodných CA, podpis nedůvěryhodných CA, rozlišení typu chyb (expirace certifikátu, chybná doména, …), podmíněné zpřístupnění na omezenou dobu

- Kategorizace webových domén dle obsahu v počtu min. 50ks, kategorizační databáze uložena v zařízení (min. cache) s možností pravidelného automatického update z internetu, funkční databáze kategorií v rámci dodávky

- Samostatné kategorie domén pro www se škodlivými kódy a P2P

- Politika přístupu uživatele na služby definovaná dle času, kategorií, cílové adresy, uživatele, skupiny uživatelů

- Definice vlastní kategorie webových serverů (vlastní seznam serverů pro nastavení pravidel)

- Kategorizace webových stránek podle celé URL adresy

- Kontrola stahovaných souborů u web filteru na základě MIME type i CONTENT type, nastavení pravidla pro zákaz přenosu

- Detekování typů přenášených souborů v HTTP/HTTPS komunikaci

- Definice black/white listů (uživatel, skupina, adresa)

- Reklamace chybného záznamu pomocí webového formuláře, zpětná vazba, rychlost reakce na ruční hlášení do 48h v pracovní dny

- Blokování přístupu do určených kategorií webových serverů

- Aktualizace webového filtru o nezařazené domény z webového provozu v pracovní dny do 48h

- Interface pro protokol ICAP na zapojení externího antiviru (např. ClamAV) nebo duální antivirový systém

- Antivirové řešení pro kontrolu stahovaného obsahu přes web filter

  - skenování určených typů souborů

  - skenování archivů, instalačních balíčku, OLE objektů

  - blokování přístupu na infikovaný/podezřelý objekt, informování uživatele

  - odstranění infekce (pokud to je možné)

  - konfigurace reportů, logování událostí

- Monitoring provozu, statistiky provozu, periodické reporty o provozu, údaje o úspěšné kategorizaci provozu přes filter (http i https), nástroj na prohledávání logů firewallu i web filteru, log aktivity správce zařízení – lze realizovat i s využitím centrálního on-premise řešení požadovaného v komoditě 7

- Nastavení doby pro uchování záznamů na persistentním lokálním úložišti logů

- Logování na externí server přes protokol Syslog (aktivita správce, firewall log, …)

- Zachycení provozu pro následnou analýzu (dump provozu pro následnou analýzu např. ve Wiresharku)

- Perpetual licenční pokrytí veškeré požadované funkcionality a počty uživatelů včetně maintenance dle rámcové smlouvy, zachování funkcionality v rozsahu požadavků zadání i v případě v budoucnu nezakoupené podpory (nejsou pouze dostupné on-line služby výrobce , např. web filter včetně aktualizace DB, IPS, Antivir ...)

- Záruční doba na HW dle rámcové smlouvy (v případě volby HW appliance)

Nepovinné požadavky – (zohlednění při hodnocení)

- Omezení délky trvání spojení maximálním množstvím přenesených dat (není nutné u navázaných session)

- Zapnutí informace pro uživatele o dekrypci v případě potřeby a interace uživatele o převzetí informace

- HONEYPOT s automatickým blokování zdrojové adresy potenciálního útočníka na definované servery z lokální sítě včetně časového omezení

- Služba na externím rozhraní pro autentizaci uživatelů přes protokol SAML2 (např. skoleni.kr-vysocina.cz), funkční ve federaci identit Vysočina ID (vysocinaid.kr-vysocina.cz) včetně přenosu autorizačních informací pro uživatelský účet

- Upozornění a blokování kategorií serverů, podmíněné zpřístupnění na omezenou dobu (upozornění pro správce i uživatele)

- Modul IPS - kontrola uživatelského i serverového provozu

- Reverzní web proxy pro účely publikace webových serverů

  - Terminace SSL/TLS

  - Autentizace uživatele

  - Publikace více webových serverů na jedné IP adrese a stejném portu

Komodita 4 -    Firewall a web filter do 400 souběžných uživatelů

Technické zadání musí splňovat všechny požadavky pro komoditu 3, kromě bodu 1.  Bod 1 zadávací dokumentace je nahrazen následujícím textem:

1. Rozhraní  2xSFP+, 6x1000BASE-T, virtuální appliance pro VMWare ESX a HyperV

Komodita 5 -    Firewall a web filter do 1000 souběžných uživatelů

Firewall včetně webového filteru – minimální požadavky :

- Rozhraní  4xSFP+ včetně 4ks MM zářičů , 6x1000BASE-T, HW platforma, all-in-one on box, provedení rackmount 19“, redundantní integrované hotswap zdroje napájení, lokální datové úložiště

- Možnost provozu v konfiguraci cluster v případě zakoupení druhého node

- Výkonnost zařízení, měřeno při zapnutí všech níže požadovaných funkcí níže:

  - Počet souběžných spojení s 50 ACL pravidly na rozhraní  2 400 000

  - Počet nových spojení za vteřinu s 50 ACL pravidly na rozhraní – 24 000

  - Počet odbavených http požadavků za vteřinu s odpovědí o velikosti 8kB na rozhraní firewallu s webovým filtrem při zapnutí kategorizace (2 kategorie) a HTTPS inspekce - 9600

- Definice rozhraní LAN, WAN a DMZ včetně definice 32 VLAN, konfigurace 2 ethernet rozhraní pro jednu logickou linku v módu Active/Standby nebo LACP

- Grafické rozhraní pro správu přes zabezpečený kanál (např. HTTPS, SSH) a vzdálený šifrovaný přístup na CLI

- Management s možností definice administrátorských rolí a účtů

- SNMP, SNMPv3 protokol – vyčítání stavu zařízení (počet aktivních session, provoz na rozhraních, …)

- Vzdálené vyčítání informací o stavu zařízení (verze firmware, výkonové parametry, celkové zdraví zařízení, ….  ) Integrovatelné do centrálního konzole/dohledu

- Aplikování nových pravidel bez ukončení běžících session (firewall i web filter)

- Synchronizace času přes NTP nebo obdobné technické řešení

- Zálohování konfigurace formou textového formátu, upload konfigurace, definice cíle a frekvence záloh

- Historie konfiguračních změn, porovnávání verzí konfigurací

- Zasílání NETFLOW v5 nebo IPFIX včetně informace o překladech IP adres se vzorkem max. 1:10 na min. jeden cíl

- Plnohodnotná podpora IPv4 a IPv6 - dual-stack

- Statické routování, protokol OSPF, OSPFv3, BGP-4

- Policy routing na základě určení zdrojové IP, cílové IP, řízení směrování přes 2 poskytovatele připojení do sítě Internet

- Stavový paketový filter, ACL filter, Antispoofing, nastavení ratelimit (IP adresa, protokol)

- Obranu před útoky min. DNS Query Flood, SYN Flood, UDP Flood, ICMP Flood, Ping of Death, Smurf

- Zdrojový NAT s Port Address Translation (PAT), cílový NAT s PAT, Statický NAT, Dynamický NAT, NAT 1:1, redirect

- L7 aplikační kontrola - blokování streamovaného obsahu (audio, video), blokování tunelování (např . přenos souborů přes SKYPE, …), P2P sítí, sociálních sítí

- Aplikační služby (proxy)- H.323,  FTP, SIP,  DNS s validací přes DNSSec

- Nastavení přenosového pásma pro uživatele (garantované pásmo, maximální pásmo, řízení provozu dle definovaných politik), QoS

- VPN (např. IPSec, OpenVPN, SSL) site-to-site, client-to-site, min. 60 souběžných session, podpora OS Windows, Linux, Android, iOS, 2FA autentizace, včetně potřebných licencí

- Autentizace uživatelů oproti MS Active directory, LDAP (protokol Kerberos nebo NTLM), lokální databáze uživatelů, vše bez nutnosti instalace klientského SW na stanici, licenční pokrytí pro variantu klientského SW, transparetní autentizace

- Výjimky na autentizaci dle zdrojové nebo cílové IP

- Přidělování šířky pásma v závislosti na zdrojové/cílové IP, www kategorií

- Nasazení filtrace webového obsahu v transparentním nebo netransparentním režimu pro HTTP a HTTPS ( bez nutnosti rozšifrování spojení, např. na základě SNI)

- Výjimky z HTTPS inspekce na určené zdrojové IP, servery nebo kategorie

- Kontrola HTTPS provozu, ověřování certifikátu na web filteru

- Definice důvěryhodných CA, podpis nedůvěryhodných CA, rozlišení typu chyb (expirace certifikátu, chybná doména, slabý šifrovací klíč …), podmíněné zpřístupnění na omezenou dobu

- Kategorizace webových domén dle obsahu v počtu min. 50ks, kategorizační databáze uložena v zařízení (min. cache) s možností pravidelného automatického update z internetu, funkční databáze kategorií v rámci dodávky

- Samostatné kategorie domén pro www se škodlivými kódy a P2P

- Politika přístupu uživatele na služby definovaná dle času, kategorií, cílové adresy, uživatele, skupiny uživatelů

- Definice vlastní kategorie webových serverů (vlastní seznam serverů pro nastavení pravidel)

- Kategorizace webových stránek podle celé URL adresy

- Ověřování přenášených souborů na základě MIME type i CONTENT type, nastavení pravidla pro zákaz přenosu

- Detekování typů přenášených souborů v HTTP/HTTPS komunikaci

- Definice black/white listů (uživatel, skupina, IP adresa)

- Reklamace chybného záznamu pomocí webového formuláře, zpětná vazba, rychlost reakce na ruční hlášení do 48h v pracovní dny

- Aktualizace webového filtru o nezařazené domény z webového provozu v pracovní dny do 48h

- Interface pro protokol ICAP na zapojení externího antiviru (např. ClamAV) nebo duální antivirový systém

- Antivirové řešení pro kontrolu stahovaného obsahu přes web filter

  - skenování určených typů souborů

  - skenování archivů, instalačních balíčku, OLE objektů

  - blokování přístupu na infikovaný/podezřelý objekt, informování uživatele

  - odstranění infekce (pokud to je možné)

  - konfigurace reportů, logování událostí

- Monitoring provozu, statistiky provozu, periodické reporty o provozu, údaje o úspěšné kategorizaci provozu přes filter (http i https), nástroj na prohledávání logů firewallu i web filteru, log aktivity správce zařízení -  lze realizovat i s využitím centrálního on-premise řešení požadovaného v komoditě 7

- Nastavení doby pro uchování záznamů na lokálním peristentním úložišti logů

- Logování na externí server přes protokol Syslog (aktivita správce, firewall log, …)

- Zachycení provozu pro následnou analýzu (dump provozu pro následnou analýzu např. ve Wiresharku)

- Perpetual licenční pokrytí veškeré požadované funkcionality a počty uživatelů včetně maintenace dle rámcové smlouvy, zachování funkcionality v rozsahu požadavků zadání i v případě v budoucnu nezakoupené podpory (nejsou pouze dostupné on-line služby výrobce , např. web filter včetně aktualizace DB, IPS, Antivir ...)

- Záruční doba na HW na dle rámcové smlouvy (v případě volby HW appliance)

Nepovinné požadavky (zohledněno při hodnocení):

- Omezení délky trvání spojení maximálním množstvím přenesených dat (není nutné u nově navázaných session)

- Zapnutí informace pro uživatele o dekrypci v případě potřeby a interace uživatele o převzetí informace

- HONEYPOT s automatickým blokování zdrojové adresy potenciálního útočníka pro definované servery z lokální sítě

- Služba na externím rozhraní pro autentizaci uživatelů přes protokol SAML2 (např. skoleni.kr-vysocina.cz), funkční ve federaci identit Vysočina ID (vysocinaid.kr-vysocina.cz) včetně přenosu autorizačních informací pro uživatelský účet

- Upozornění a blokování kategorií serverů, podmíněné zpřístupnění na omezenou dobu (upozornění pro správce i uživatele)

- Modul IPS - kontrola uživatelského i serverového provozu

- Lokální redundantní datové úložiště (např. RAID1)

- Reverzní web proxy pro účely publikace webových serverů

  - Terminace SSL/TLS

  - Autentizace uživatele

  - Publikace více webových serverů na jedné IP adrese a stejném portu

- Kontext (virtualizace FW) 10 instancí

Komodita 6 -    Firewall a web filter do 1000 souběžných uživatelů

Technické zadání musí splňovat všechny požadavky pro komoditu 5, kromě bodu 1.  Bod 1 zadávací dokumentace je nahrazen následujícím textem:

1. Rozhraní  4xSFP+, 6x1000BASE-T, virtuální appliance pro VMWare ESX a HyperV

Komodita 7 -    Centrální dohledový software pro Firewall a web filter

- Integrovatelné do centrálního konzole/dohledu (SNMP / API)

- Centralizování informací z jednotlivých zařízení včetně logů

- dohledování stavu a výkonu jednotlivých zařízení (firewallů) - vyčítání informací o stavu  zařízení (verze firmware, celkové zdraví zařízení, ….  )

- statistiky, reporting s retencí minimálně 180 dní, automatické odesílání definovaných reportů e-mailem

- syslog, alerting administrátora (zaslání informace o změně stavu systému)

- architektura klient – server, šifrované připojení klienta

- Perpetual licence pro dohled minimálně 50 zařízení a připojení současně přihlášených 5 klientů do systému

- server musí být dodán jako virtuální appliance pro VMWare ESX a HyperV

- Tenantní model přístupu správců k logům

Komodita 8 -    Pravidelná měsíční údržba zařízení

Tato služba zahrnuje:

- Údržba programového vybavení – údržba aktuálních verzí systémových programů

- Údržba a změny konfigurace – údržba nastavení, konfigurace systému, konfigurace bezpečnostních pravidel pro zachování řádného chodu systému, změna konfigurace zařízení dle požadavků zákazníka

- Systémová a bezpečnostní údržba konfigurace

- pravidelné zálohování konfigurace zařízení, včetně historie změn

- Technické konzultace související s provozem zařízení – poskytování telefonicky nebo emailem

##### Společné parametry platné pro komoditu 1 až 6

Nastavení veškerých požadovaných funkcí bude k dispozici přes CLI, v grafickém prostředí zařízení musí být dostupné minimálně tato nastavení:

- Přehledný dashboard s informací o celkovém stavu zařízení včetně provozních výkonových parametrů, výstražná upozornění na chyby případně incidenty, informace o IP na interfaces,

- Informace o spuštěných službách

- Informace o směrovací tabulce

- Seznam aktuálně přihlášených VPN uživatelů s možností ukončení session

- Konfigurace kompletních FW pravidel včetně NAT

- Konfigurace uživatelů VPN

- Konfigurace vlastností uvedených v zadávací dokumentaci u web filteru

- Monitoring provozu – logy, reporty, statistiky

- Konfigurace DHCP serveru včetně obsazenosti dynamických pool (pokud je požadován)

- Restart zařízení, update firmware, záloha a obnova konfigurace

Řešení musí obsahovat potřebné časově neomezené licence vyplývající z výše uvedených požadavků a zařízení musí plnit všechny požadované funkce po dobu platnosti záručních a servisních podmínek (viz rámcová smlouva).

##### Podmínky podpory výrobce platné pro všechny komodity

- Přístup k aktualizačním databázím pro zakoupené aplikační filtry (web filter, antivirová databáze, …),

- poskytnutí nových verzí firmware,

- odstranění známých zranitelností firmware do 30 dnů od nahlášení vydáním nové verze.

##### Nasazení zařízení do prostředí zadavatele:

Součástí dodávky je instalace zařízení do prostředí zadavatele, sestávající se z následujících kroků:

- analýza současného stavu

- přesun konfiguračních nastavení starého řešení na nové řešení (předpokládaný rozsah cca 100 pravidel)

- doporučení na implementaci nových bezpečnostních funkcí

- dokumentace výsledného stavu

- zaškolení obsluhy v počtu 2 pracovníků v rozsahu 4 hodin

##### Akceptační testy pro  komodity 1 až 6

- nastavení automatického přesměrování provozu klienta přes web filter bez zásahu uživatele do konfigurace koncového zařízení i pro případ mobilního přenosného zařízení (např. notebook)

- nastavení a ukázka autentizace uživatelů web filteru oproti MS Active directory, LDAP (protokol Kerberos nebo NTLM), lokální databáze uživatelů bez nutnosti instalace klientského SW na stanici

- nastavení a ukázka konfigurace a provozu VPN pro zařízení s OS Windows, Linux, Android

- nastavení a ukázka L7 aplikační kontroly (nebo zablokování) pro P2P sítě, sociální sítě

- nastavení flow sběru dat a kontrola doručení dat (IP pro kolektor bude specifikována zadavatelem)

- nastavení a ukázka kontroly HTTPS provozu – ověřování certifikátu na web filteru, nastavení výjimek z inspekce

- nastavení a ukázka kategorizace domén pro www – správa kategorizace, aktualizace, nastavení výjimek, definice vlastní kategorie

- nastavení a ukázka politik pro uživatele – přístup na služby definované dle času, kategorií, cílové adresy, uživatele, skupiny uživatelů

- nastavení a ukázka funkčnosti antivirového řešení