Část 2 – Aktivní prvky

Aktivní prvky:

Komodita 1 - switch 48x1G/10G/25G SFP28 + 8xQSFP28 100G

Komodita 2 - switch 24x1G/10G SFP/SFP+ 2xQSFP+ 40G současně využitelných portů

Komodita 3 - switch 24x1G RJ45 + 4x10G SFP/SFP+ současně využitelných portů

Komodita 4 - switch 48x1G RJ45 + 4x10G SFP/SFP+ současně využitelných portů

Komodita 5 - switch 24x1G RJ45 PoE+ a 4x10G SFP/SFP+  současně využitelných portů

Komodita 6 - switch 48x1G RJ45 PoE+ a 4x10G SFP/SFP+ současně využitelných portů

Příslušenství k aktivním prvkům komodit 1-6:

Komodita 7 - Transceiver QSFP28 100GBASE-SR4, MM, 100m, DDM

Komodita 8 - Transceiver QSFP28 100GBASE-LR4, SM, 4 vlnové délky, 10km, DDM

Komodita 9 - Transceiver SFP28 25G, MM, 850nm, 100m, DDM

Komodita 10 - Transceiver QSFP+ 40GBASE-SR4, MM, 100m, DDM

Komodita 11 - Transceiver QSFP+ 40GBASE-LR4, 4 vlnové délky, SM, 10km, DDM

Komodita 12 - Transceiver SFP+ 10G, WDM 1270x1330nm, SM, 10km, DDM

Komodita 13 - Transceiver SFP+ 10G, WDM 1330x1270nm, SM, 10km, DDM

Komodita 14 - Transceiver SFP+ 10G, MM, 850nm, 100m, DDM

Ostatní:

Komodita 15 - Instalace komodit 1-6

##### Parametry předmětu veřejné zakázky

Veškeré požadované technické parametry jsou minimální požadavky pro zařízení.

Komodity 1 až 6 požaduje zadavatel od stejného výrobce.

Komodity 3 až 6 lze stackovat vzájemně min. do počtu 4ks zařízení.

Pokud budou dodávány komodity 1 až 6, předpokládá se “krabicové” dodání s možností telefonické konzultace (instalace je možná nákupem komodity 15).

##### Základní specifikace - společné parametry pro komodity 1 až 6

- Rackmount 19“

- Plná podpora IPv4/IPv6

- Plnohodnotná licence bez nutnosti ověření na externích serverech na provoz po dobu 12-ti let s využitím všech požadovaných funkcí včetně aktivace všech portů

- Jumbo frames větší než 9000 B

- Management – serial konzole, SSH, https, SNMPv1,2,3

- SNMPv3 trap, SYSLOG, RMON

- NTP klient

- IGMP, IGMP snooping

- Plná implementace 802.1q – 4096 VLAN, určení nativní a management VLAN

- Implementace LACP podle 802.3ad – minimálně 4 nezávislé skupiny po 4 fyzických portech

- Implementace QoS – minimálně 8 HW fronty

- RADIUS klient – přihlašování na MGMT s ověřením na RADIUS serveru s rozlišením minimálně dvou úrovní přístupu (dohled, administrator)

- MSTP, RSTP, STP root guard, ST BPDU guard

- Omezení počtu broadcastů na koncových portech – broadcast Storm control

- Download/upload konfigurace v textovém tvaru

- Archivování min. dvou verzí konfigurací a firmware přímo v zařízení

- DHCP snooping, IPv6 MLD snooping

- ARP inspection nebo obdobná funkcionalita dle výrobce

- IP ACL na mgmt user interface

- Možnost použití OEM, SFP+, SFP28 a QSFP+ modulů (budoucí využití ze strany zadavatele)

- Záruční požadavky a požadavky podpory dle rámcové smlouvy

- Přístup k novým verzím firmware po dobu platnosti záručních a servisních požadavků

##### Rozšířená specifikace komodit

Komodita 1 - switch 48x1G/10G/25G SFP28 + 8xQSFP28 100G+

- 48 portů 1G/10G/25G SFP28

- 8 portů QSFP28 100G+

- Dual stack IPv4 a IPv6

- Plná podpora L3 routingu IPv4, IPv6 (static, OSPF, OSPFv3, BGP, BGP-4...)

- Stackování min. 2ks zařízení (jednotný management stacku jako jednoho zařízení včetně jednotné routovací tabulky), stohování přes  QSFP28 moduly

- MLAG – sdružení 8 linek přes 2 switche

- LACP (802.3ad) při použití MLAG

- Duální zdroje napájení hotswap

- Data Center Bridging - DCBx Data Center Bridging Exchange Protocol, Priority Flow Control (PFC), Enhanced Transmission Selection (ETS)

- Policy routing na základě ACL, IP prefix, as path

- VRF s minimálně 16 instancemi při zapnutém dynamickém routingu

- Směrování multicast provozu, IGMP

- Protokol VRRP, použití v rámci VRF instancí

- Protokol ECMP

- DoS prevention nebo obdobná funkcionalita dle výrobce

- Monitorování IP (IPv4 a IPv6) datových toků formou exportu provozních informací o přenesených datech v členění minimálně zdrojová/cílová IP adresa, zdrojový/cílový TCP/UDP port (či ICMP typ) se vzorkováním min. 20:1 – analýza přímo na zařízení s historií 180dní nebo export informací na 2 cílové destinace. Sběr na min. na 8 portech současně.

Komodita 2 - switch 24x10G SFP/SFP+ 2xQSFP+ 40G

- 24 portů 10G SFP/SFP+ a 2 porty QSFP+ 40G současně využitelných

- Dual stack IPv4 a IPv6

- Plná podpora L3 routingu IPv4, IPv6 (static, OSPF, OSPFv3, BGP, BGP-4...)

- Stackování min. 2ks zařízení (jednotný management stacku jako jednoho zařízení včetně jednotné routovací tabulky), stohování přes  QSFP+ moduly

- MLAG – sdružení 8 linek přes 2 switche

- LACP (802.3ad) při použití MLAG i přes více boxů

- Duální zdroje napájení hotswap

- Policy routing na základě ACL, IP prefix, as path

- VRF s minimálně 16 instancemi při zapnutém dynamickém routingu

- Směrování multicast provozu, IGMP

- Protokol VRRP, použítí v rámci VRF instancí

- Protokol ECMP

- DoS prevention nebo obdobná funkcionalita dle výrobce

- Autentizace připojených zařízení dle 802.1x, MAC address - autorizace dvou zařízení (multi-user, multi-method authentication on each port), včetně splnění obou požadavků:

  - každé v jiné VLAN na portu (telefon, PC), ověřování MAC adress na port, omezení počtu MAC na port

  - v budoucnu doplnění funkcionality formou licence nebo appliance - každé zařízení v jiné vlan, nastavení bezpečnostních přístupových politik formou ACL (realizováno na koncovém portu switche  nebo provoz směrován přes centrální appliance s nastavením filtrace)

- Monitorování IP (IPv4 a IPv6) datových toků formou exportu provozních informací o přenesených datech v členění minimálně zdrojová/cílová IP adresa, zdrojový/cílový TCP/UDP port (či ICMP typ) – se vzorkováním max 20:1 – analýza přímo na zařízení s historií 180dní nebo export informací na 2 cílové destinace. Sběr na min. na 8 portech současně.

Komodita 3 - switch 24x1G RJ45 + 4x10G SFP/SFP+ současně využitelných portů

- 24 portů RJ45 10/100/1000 a 4 porty SFP+ / SFP - současně využitelné

- Stackování min. 4ks zařízení do kruhu (jednotný management stacku jako jednoho zařízení včetně konfigurace LACP z více členů stacku), stohování přes  SFP+ moduly

- Autentizace připojených zařízení dle 802.1x, MAC address - autorizace dvou zařízení (multi-user, multi-method authentication on each port), včetně splnění obou požadavků:

  - každé v jiné VLAN na portu (telefon, PC), ověřování MAC adress na port, omezení počtu MAC na port

  - v budoucnu doplnění funkcionality formou licence nebo appliance - každé zařízení v jiné vlan, nastavení bezpečnostních přístupových politik formou ACL (realizováno na koncovém portu switche  nebo provoz směrován přes centrální appliance s nastavením filtrace)

Komodita 4 - switch 48x1G RJ45 + 4x10G SFP/SFP+ současně využitelných portů

- 48 portů RJ45 10/100/1000 a 4 porty SFP+  / SFP - - současně využitelné

- Stackování min. 4ks zařízení do kruhu (jednotný management stacku jako jednoho zařízení včetně konfigurace LACP z více členů stacku), stohování přes  SFP+ moduly

- Autentizace připojených zařízení dle 802.1x, MAC address - autorizace dvou zařízení (multi-user, multi-method authentication on each port), včetně splnění obou požadavků:

  - každé v jiné VLAN na portu (telefon, PC), ověřování MAC adress na port, omezení počtu MAC na port

  - v budoucnu doplnění funkcionality formou licence nebo appliance - každé zařízení v jiné vlan, nastavení bezpečnostních přístupových politik formou ACL (realizováno na koncovém portu switche  nebo provoz směrován přes centrální appliance s nastavením filtrace)

Komodita 5 - switch 24x1G RJ45 PoE + 4x10G SFP/SFP+ současně využitelných portů

- 24 portů RJ45 10/100/1000 a 4 porty SFP+  / SFP - - současně využitelné

- Stackování min. 4ks zařízení do kruhu (jednotný management stacku jako jednoho zařízení včetně konfigurace LACP z více členů stacku) stohování přes  SFP+ moduly

- PoE class 4 (PoE+ - 802.3at max. 30W/port) s možností využití na všech portech switche při současném příkonu 15,4 W/port.

- Autentizace připojených zařízení dle 802.1x, MAC address - autorizace dvou zařízení (multi-user, multi-method authentication on each port), včetně splnění obou požadavků:

  - každé v jiné VLAN na portu (telefon, PC), ověřování MAC adress na port, omezení počtu MAC na port

  - v budoucnu doplnění funkcionality formou licence nebo appliance - každé zařízení v jiné vlan, nastavení bezpečnostních přístupových politik formou ACL (realizováno na koncovém portu switche  nebo provoz směrován přes centrální appliance s nastavením filtrace)

Komodita 6 – switch 48x1G RJ45 PoE + 4x10G SFP/SFP+ současně využitelných portů

- 48 portů RJ45 10/100/1000 a  4 porty SFP+  / SFP - současně využitelné

- Stackování min. 4ks zařízení do kruhu (jednotný management stacku jako jednoho zařízení včetně konfigurace LACP z více členů stacku) stohování přes  SFP+ moduly

- PoE class 4 (PoE+ - 802.3at max. 30W/port) s možností využití na všech portech switche při současném příkonu 15,4 W/port.

- Autentizace připojených zařízení dle 802.1x, MAC address - autorizace dvou zařízení (multi-user, multi-method authentication on each port), včetně splnění obou požadavků:

  - každé v jiné VLAN na portu (telefon, PC), ověřování MAC adress na port, omezení počtu MAC na port

  - v budoucnu doplnění funkcionality formou licence nebo appliance - každé zařízení v jiné vlan, nastavení bezpečnostních přístupových politik formou ACL (realizováno na koncovém portu switche  nebo provoz směrován přes centrální appliance s nastavením filtrace)

##### Příslušenství k aktivním prvkům a instalace

Komodita 7 - Transceiver QSFP28 100GBASE-SR4, MM, 100m, DDM

- Kompatibilní s dodávanými aktivními prvky

- Propojovací optický simplex patchcord MM 5m konektorové osazení dle požadavků zadavatele

- Záruční a servisní požadavky dle rámcové smlouvy

Komodita 8 - Transceiver QSFP28 100GBASE-LR4, SM, 4 vlnové délky, 10km DDM

- Kompatibilní s dodávanými aktivními prvky

- Vlnová délka může být změněna dle portfolia výrobce, ale musí být zaručena funkčnost datového spoje po jednom páru SM vláken

- Propojovací optický simplex patchcord SM 9/125 5m konektorové osazení dle požadavků zadavatele

- Záruční a servisní požadavky dle rámcové smlouvy

Komodita 9 - Transceiver SFP28 25G, MM, 100m, DDM

- Kompatibilní s dodávanými aktivními prvky

- Propojovací optický duplex patchcord MM 5m konektorové osazení dle požadavků zadavatele

- Záruční a servisní požadavky dle rámcové smlouvy

Komodita 10 - Transceiver QSFP+ 40GBASE-SR4, MM, 100m, DDM

- Kompatibilní s dodávanými aktivními prvky

- Propojovací optický duplex patchcord MM 5m konektorové osazení dle požadavků zadavatele

- Záruční a servisní požadavky dle rámcové smlouvy

Komodita 11 - Transceiver QSFP+ 40GBASE-LR4, 4 vlnové délky, SM, 10km, DDM

- Kompatibilní s dodávanými aktivními prvky

- Vlnová délka může být změněna dle portfolia výrobce, ale musí být zaručena funkčnost datového spoje po jednom páru SM vláken

- Propojovací optický simplex patchcord SM 9/125 5m konektorové osazení dle požadavků zadavatele

- Záruční a servisní požadavky dle rámcové smlouvy

Komodita 12 - Transceiver SFP+ 10G, WDM 1270x1330nm, SM, 10km, DDM

- Kompatibilní s dodávanými aktivními prvky

- Vlnová délka může být změněna dle portfolia výrobce, ale musí být zaručena funkčnost datového spoje po jednom SM vlákně

- Propojovací optický simplex patchcord SM 9/125 5m konektorové osazení dle požadavků zadavatele

- Záruční a servisní požadavky dle rámcové smlouvy

Komodita 13 - Transceiver SFP+ 10G, WDM 1330x1270nm, SM, 10km, DDM

- Kompatibilní s dodávanými aktivními prvky

- Vlnová délka může být změněna dle portfolia výrobce, ale musí být zaručena funkčnost datového spoje po jednom SM vlákně

- Propojovací optický simplex patchcord SM 9/125 5m konektorové osazení dle požadavků zadavatele

- Záruční a servisní požadavky dle rámcové smlouvy

Komodita 14 - Transceiver SFP+ 10G, MM, 100m, DDM

- Kompatibilní s dodávanými aktivními prvky

- Propojovací optický duplex patchcord MM 5m konektorové osazení dle požadavků zadavatele

- Záruční a servisní požadavky dle rámcové smlouvy

Komodita 15 - Instalace komodit 1-6,:

- Fyzická instalace switche do racku

- Zapojení do el. sítě, zapojení metalických, optických propojovacích kabelů, SFP do switche (Předmětem dodávky, zakázky nejsou dodávky rozvodů strukturované či optické kabeláže po budově)

- Konfigurace managementu switche, konfigurace portu - VLAN

- Ostatní konfigurace dle požadavků zákazníka – např. 802.1X, ověřování pro přístup na switch, STP, LACP, odesílání Flow, Syslog v rozsahu 1h per box