Část 5 – Servery

Komodita 1: Server 1

Komodita 2: Server 2

Komodita 3: Instalace serveru

Servery pro provoz virtualizačních a zálohovacích systémů kompatibilních se stávajícím systémem zadavatele

Technická specifikace je rozdělena u komodit 1 a 2 na základní část a rozšiřující část. Základní část je neměnná v rámci komodity, výslednou konfiguraci serveru lze doplnit komponenty uvedenými v rozšiřující části dle specifických potřeb zadavatele. Volitelné komponenty budou při dodávce osazeny do základního chassis.

Veškeré požadované technické parametry jsou minimální požadavky pro zařízení.

Komodita 1: Server 1

Technická specifikace základní části:

- Provedení: rack 19“, výška max. 2U, plnovýsuvné ližiny včetně ramena pro vedení kabeláže

- Možnost osazení 2 CPU

- V případě osazení 1x CPU umožňuje osazení 4xPCIe (8x), volné funkční sloty již osazeny v serveru

- V případě osazení 2x CPU umožňuje osazení 8xPCIe (8x), volné funkční sloty již osazeny v serveru

- Diskový řadič s podporou RAID-1, RAID-5, RAID-6 zálohovaný, vytvoření 3 RAID skupin, velikost cache min. 6GB, rychlost 12Gbit/s

- Server musí být osaditelný min. 16x 2,5-palcovými disky v libovolné kombinaci disků SAS, Near Line SAS, SATA i SSD zároveň – veškeré potřebné komponenty (řadič, diskové pozice, kabeláž, napájecí zdroje apod.) musí být již nyní osazeny tak, aby server bylo možné funkčně osadit plným počtem až. 16 HDD pouhým dodatečným vložením disků

- 2 ks  hot-swap zdroje napájení dimenzované pro plné osazení serveru disky, CPU, RAM a PCIe zařízení, účinnost min. 94%

- Redundantní hotswap ventilátory

- IPMI 2.0 popř. obdoba, možnost vzdáleného převzetí grafické konsole bez závislosti na OS, webový klient, vzdálený mount DVD media, USB, dedikovaný port (není součástí požadovaného počtu ethernet portů)

- Vyčítání přes SNMP celkového zdraví serveru bez nutnosti instalovat OS – jeden parametr v MIB

- Kompatibilita s OS Windows 2019 a novější, VMWARE ESX 6.7 a vyšší dle veřejně dostupného seznamu

(např. http://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php?deviceCategory=server)

- Záruční a servisní požadavky dle rámcové smlouvy

Technická specifikace volitelné části:

- CPU architektura x86 s 8 plnohodnotnými jádry. Taktovací základní frekvence min. 2,1 GHz, FSB min. 2400 MHz, min. 11 MB L cache celkem, nebo v testu na cpubenchmark.net minimálně 13000 bodů. Max. počet jader je omezen na 16 core z důvodu licencování OS a aplikací. TDP max. 100W.

- CPU architektura x86 s 12 plnohodnotnými jádry. Taktovací základní frekvence min. 2,5 GHz, FSB min. 2400 MHz, min. 16,5 MB L cache celkem, nebo v testu na cpubenchmark.net minimálně 17400 bodů. Max. počet jader je omezen na 16 core z důvodu licencování OS a aplikací. TDP max. 100W.

- CPU architektura x86 s 8 plnohodnotnými jádry. Taktovací základní frekvence min. 3,2 GHz, FSB min. 2400 MHz, min. 11 MB L cache celkem, nebo v testu na cpubenchmark.net minimálně 19400 bodů. Max. počet jader je omezen na 16 core z důvodu licencování OS a aplikací. TDP max. 150W.

- CPU architektura x86 s 16 plnohodnotnými jádry. Taktovací základní frekvence min. 2,3 GHz, FSB min. 2667 MHz, min. 22 MB L cache celkem, nebo v testu na cpubenchmark.net minimálně 20500 bodů. Max. počet jader je omezen na 16 core z důvodu licencování OS a aplikací. TDP max. 150W.

- CPU architektura x86 s 16 plnohodnotnými jádry. Taktovací základní frekvence min. 2,8 GHz, FSB min. 2933 MHz, min. 22 MB L cache celkem, nebo v testu na cpubenchmark.net minimálně 25200 bodů. Max. počet jader je omezen na 16 core z důvodu licencování OS a aplikací. TDP max. 150W.

- Modul RAM 32 GB, RDIMM, DDR4, ECC, dle nejvyšší možné frekvence FSB procesoru

- Modul RAM 64 GB, RDIMM, DDR4, ECC, dle nejvyšší možné frekvence FSB procesoru

- Ethernet adapter 2x10Gbps SFP+ porty včetně 2ks MM zářičů

- Ethernet adapter 2x25Gbps SFP28 porty včetně 2ks MM zářičů

- Ethernet adapter 2x1Gbps 1000BASE-T

- Ethernet adapter 4x1Gbps 1000BASE-T

- Fibre Channel adapter (dual port), min. 16Gbps včetně MM zářičů

- SAS HBA adapter 12Gb 2 porty, PCIe

- Disk SAS 10tis. otáček o kapacitě 1,2 TB, hotswap, rychlost 12Gbit/s

- Disk SAS 10tis. otáček o kapacitě 1,8 TB, hotswap, rychlost 12Gbit/s

- Disk SAS 10tis. otáček o kapacitě 2,4 TB, hotswap, rychlost 12Gbit/s

- Disk NL-SAS 7200 otáček o kapacitě 1 TB, hotswap, rychlost 6Gbit/s

- Disk NL-SAS 7200 otáček o kapacitě 2 TB, hotswap, rychlost 6Gbit/s

- Disk SSD o kapacitě 960 GB, hotswap, výkon u 4KB bloků random Read 60000 IOPs, výrobcem udávaná Edurance disku DWPD min. 1

- Disk SSD o kapacitě 1,9 TB, hotswap, výkon u 4KB bloků random Read  60000 IOPs, výrobcem udávaná Edurance disku DWPD min. 1

- Disk SSD o kapacitě min. 480GB, hotswap, pro instalaci operačního systému

- Licence OEM VMWARE ESX standard 1 CPU s podporou 1 rok

- Licence OEM WINDOWS server standard 2019 16 core

Komodita 2: Server 2

Technická specifikace základní části:

- Provedení: rack 19“, výška max. 4U, plnovýsuvné ližiny včetně ramena pro vedení kabeláže

- Možnost osazení 2 CPU

- V případě osazení 1x CPU umožňuje osazení 4xPCIe (8x), volné funkční sloty již osazeny v serveru

- V případě osazení 2x CPU umožňuje osazení 8xPCIe (8x), volné funkční sloty již osazeny v serveru

- Diskový řadič s podporou RAID-1, RAID-5, RAID-6 zálohovaný, vytvoření 3 RAID skupin, velikost cache min. 4GB, rychlost 12Gbit/s

- Server musí být osaditelný min. 12 x 3,5-palcovými disky v libovolné kombinaci disků SAS, Near Line SAS, SATA i SSD zároveň – veškeré potřebné komponenty (řadič, diskové pozice, kabeláž, napájecí zdroje apod.) musí být již nyní osazeny tak, aby server bylo možné funkčně osadit plným počtem až. 12 HDD pouhým dodatečným vložením disků

- Redundantní hotswap ventilátory

- 2 ks  hot-swap zdroje napájení dimenzované pro plné osazení serveru disky, CPU, RAM a PCIe zařízení, účinnost min. 94%

- IPMI 2.0 popř. obdoba, možnost vzdáleného převzetí grafické konsole bez závislosti na OS, webový klient, vzdálený mount DVD media, USB, dedikovaný port (není součástí požadovaného počtu ethernet portů)

- Vyčítání přes SNMP celkového zdraví serveru bez nutnosti instalovat OS – jeden parametr v MIB

- Kompatibilita s OS Windows 2019 a novější, VMWARE ESX 6.7 a vyšší dle veřejně dostupného seznamu

(např. http://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php?deviceCategory=server)

- Záruční a servisní požadavky dle rámcové smlouvy

Technická specifikace volitelné části:

- CPU architektura x86 s 8 plnohodnotnými jádry. Taktovací základní frekvence min. 2,1 GHz, FSB min. 2400 MHz, min. 11 MB L cache celkem, nebo v testu na cpubenchmark.net minimálně 13000 bodů. Max. počet jader je omezen na 16 core z důvodu licencování OS a aplikací. TDP max. 100W.

- CPU architektura x86 s 12 plnohodnotnými jádry. Taktovací základní frekvence min. 2,5 GHz, FSB min. 2400 MHz, min. 16,5 MB L cache celkem, nebo v testu na cpubenchmark.net minimálně 17400 bodů. Max. počet jader je omezen na 16 core z důvodu licencování OS a aplikací. TDP max. 100W.

- CPU architektura x86 s 8 plnohodnotnými jádry. Taktovací základní frekvence min. 3,2 GHz, FSB min. 2400 MHz, min. 11 MB L cache celkem, nebo v testu na cpubenchmark.net minimálně 19400 bodů. Max. počet jader je omezen na 16 core z důvodu licencování OS a aplikací. TDP max. 150W.

- Modul RAM 32 GB, RDIMM, DDR4, ECC, dle nejvyšší možné frekvence FSB procesoru

- Modul RAM 64 GB, RDIMM, DDR4, ECC, dle nejvyšší možné frekvence FSB procesoru

- Ethernet adapter 2x10Gbps SFP+ porty včetně 2ks MM zářičů

- Ethernet adapter 2x25Gbps SFP28 porty včetně 2ks MM zářičů

- Ethernet adapter 2x1Gbps 1000BASE-T

- Ethernet adapter 4x1Gbps 1000BASE-T

- Fibre Channel adapter (dual port), min. 16Gbps

- SAS HBA adapter 12Gb 2 porty, PCIe

- Disk SAS 7200 otáček o kapacitě 2 TB, hotswap, rychlost 12Gbit/s

- Disk NL-SAS 7200 otáček o kapacitě 4 TB, hotswap, rychlost 6Gbit/s

- Disk NL-SAS 7200 otáček o kapacitě 8 TB, hotswap, rychlost 6Gbit/s

- Disk NL-SAS 7200 otáček o kapacitě 12 TB, hotswap, rychlost 6Gbit/s

- Disk NL-SAS 7200 otáček o kapacitě 14 TB, hotswap, rychlost 6Gbit/s

- Disk SSD o kapacitě 960 GB, hotswap, výkon u 4KB bloků random Read 60000 IOPs, výrobcem udávaná Edurance disku DWPD min. 1

- Disk SSD o kapacitě 1,9 TB, hotswap, výkon u 4KB bloků random Read 60000 IOPs, výrobcem udávaná Edurance disku DWPD min. 1

- Disk SSD o kapacitě min. 480GB, hotswap, pro instalaci operačního systému

- Licence OEM VMWARE ESX standard 1 CPU s podporou na 1 rok

- Licence OEM WINDOWS server 2019 16 core

Komodita 3: Instalace serveru

- Fyzická instalace do RACK včetně zapojení kabeláže (poskytne odběratel) a nastavení adresy pro vzdálený přístup

- Instalace OS pokud byla součástí dodávky serveru

Záruka 5 let NBD on site s možností prodloužení na 7let NBD  on site