Technická specifikace a závazné technické podmínky sady dílů výkonného nosiče nářadí 4x4 kategorie N2

Obecné technické podmínky

- Vozidlo bude používáno jako výkonný nosič nářadí (výměnných nástaveb a zařízení) pro celoroční údržbu komunikací.

- Výkonný nosič nářadí (výměnných nástaveb a zařízení) je kompatibilní s následujícími výměnnými pracovními nástavbami:

- nástavba zametacího kartáče;

- nástavba na zimní údržbu;

- sklopná korba;

- sněhový pluh;

- přední sekačka;

- zařízení na mytí dopravních značek.

Zvláštní technické podmínky

- U výkonného nosiče nářadí (výměnných nástaveb a zařízení) je minimální emisní limit ve výfukových plynech EURO 6.

Volitelné technické podmínky

- Výkonný nosič nářadí (výměnných nástaveb a zařízení) umožňuje uvnitř kabiny umístnění volantu, ovládání a řízení podvozku, nástaveb a zařízení z levé nebo pravé strany a tato možnost je schválena k provozu na pozemních komunikacích v ČR (uchazeč, který v nabídce označí „ano“ doplní stručný popis).

Povinné technické podmínky

- Motor:

- vznětový, přeplňovaný;

- výkon minimálně 130 kW;

- sání vyvedeno za kabinou;

- výfuk vyveden nahoru za kabinu.

- Podvozek:

- celková hmotnost minimálně 9,5 t;

- stálý pohon všech kol (4x4);

- rozvor kol maximálně 2900 mm;

- pneumatiky pro smíšený provoz M+S, 315/80 R22,5;

- nápravy – přední a zadní portálové;

- vyšší zatížitelnost náprav a zesílené odpružení podvozku;

- technicky přípustné zatížení přední nápravy minimálně 5 t;

- technicky přípustné zatížení zadní nápravy minimálně 5 t;

- kotoučové brzdy na obou nápravách;

- uzávěrka diferenciálů (přední, zadní, mezinápravový), zařaditelná pod zatížením;

- převodovka vícestupňová, plně synchronizovaná, elektro-pneumaticky ovládaná s předvoličem převodových stupňů;

- brzdový systém - provozní s ABS, nouzový, parkovací s účinností na zadní nápravu a se zátěžovým regulátorem;

- příprava pro montáž přídavné skupiny pracovních rychlostí;

- přepravní rychlost minimálně 85 km/h;

- přední rychloupínací deska DIN 76 060 velikost č. 3 s možností zapojení tyče pro odtažení vozidla – dle ČSN EN 15432-1;

- vývod s konektorem 24 V v přední části vozidla u upínací desky (pro osvětlení radlice);

- objem uzamykatelné palivové nádrže minimálně 140 1;

- dostatečná ochrana proti korozi;

- barevné provedení rámu – černý nebo černošedý.

- Mechanické pohony:

- příprava pro následnou montáž čelní vývodové hřídele, včetně regulace otáček  hřídele 540 nebo 1000 ot/min.

- Hydraulika:

- vozidlo bude vybaveno hydraulickou soustavou se samostatnými čerpadly pro každý okruh a to pro pohon sypače a čelního pluhu nebo jiných nástaveb a zařízení s možností přetáčení, zvedání, spouštění, plovoucí polohy, nadlehčení, nouzového zvednutí při poruše dálkového ovládání;

- vývody hydraulických okruhů zakončeny rychlospojkami u upínací desky a za kabinou;

- počet vyvedených větví hydraulického systému – minimálně 3;

- náhon z vozidla pro hydrauliku musí být nezávislý na řazení (spojce);

- ochrana proti přehřátí oleje;

- signalizace minimálního množství oleje v hydraulickém systému;

- řídící panel pro ovládání hydrauliky umístěný v kabině vozidla.

- Kabina:

- provedení 1+1 (řidič + spolujezdec), topení, stěrače a ostřikovače čelního skla;

- provedení kabiny z kompozitních materiálů;

- komunální provedení – digitální tachograf, počítač km a motohodin;

- zobrazování informací na palubní desce v českém jazyce;

- pneumaticky odpružené sedadlo řidiče a spolujezdce;

- obě sedadla vybavena opěrkou hlavy a bezpečnostními pásy;

- hydraulické sklápění kabiny;

- schválené přídavné osvětlení umístěné pod předním sklem kabiny (zapsané v TP) pro provoz se sněžním pluhem v pracovní i přepravní poloze, která vyloučí současný provoz základního a přídavného osvětlení;

- kontrolky přídavného osvětlení, popřípadě majáků, jednotlivých uzávěr diferenciálu a jiné se zobrazením na palubní desce;

- elektricky ovládaná a vyhřívaná zpětná zrcátka;

- mechanický odpojovač baterie;

- příprava pro montáž rádio s bluetooth;

- klimatizace;

- barva RAL 2011.

- Další výbava a dokumentace pro provoz:

- vozidlo homologováno jako - nosič výměnných nástaveb se zápisem v TP.

Uchazeč může přiložit i další technické parametry, možnosti a výhody dodávky nad rámec stanovených podmínek (nebudou předmětem hodnocení nabídky).