Rekapitulace splnění technické specifikace a závazných technických podmínek sady dílů výkonného nosiče nářadí 4x4 kategorie N2

| Výkonný nosič nářadí 4x4 kategorie N2 |  |
| --- | --- |
| Počet kusů: | 1 |
| Typ: | doplní uchazeč |

| Obecné technické podmínky |  |  |
| --- | --- | --- |
| Popis | Požadavek | Nabídka |
|  |  | doplní uchazeč ano/ne |
| Vozidlo bude používáno jako výkonný nosič nářadí (výměnných nástaveb a zařízení) pro celoroční údržbu komunikací. | Ano |  |
| Výkonný nosič nářadí (výměnných nástaveb a zařízení) je kompatibilní s následujícími výměnnými pracovními nástavbami: |  |  |
| - nástavba zametacího kartáče | Ano |  |
| - nástavba na zimní údržbu | Ano |  |
| - sklopná korba | Ano |  |
| - sněhový pluh | Ano |  |
| - přední sekačka | Ano |  |
| - zařízení na mytí dopravních značek | Ano |  |

| Zvláštní technické podmínky |  |  |
| --- | --- | --- |
| Popis | Požadavek | Nabídka |
|  |  | doplní uchazeč ano/ne |
| u výkonného nosiče nářadí (výměnných nástaveb a zařízení) je minimální emisní limit ve výfukových plynech | EURO 6 |  |

| Volitelné technické podmínky |  |  |
| --- | --- | --- |
| Popis | Nabídka | Stručný popis provedení |
|  |  | doplní uchazeč, který v nabídce označí „ano“ |
| Výkonný nosič nářadí (výměnných nástaveb a zařízení) umožňuje uvnitř kabiny umístnění volantu, ovládání a řízení podvozku, nástaveb a zařízení z levé nebo pravé strany a tato možnost je schválena k provozu na pozemních komunikacích v ČR. | ANO |  |
|  | NE |  |

| Povinné technické podmínky |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Popis | Požadavek |  | Nabídka |  |
|  |  |  | doplní uchazeč ano/ne nebo provedení, je-li požadováno dále |  |
| Motor |  |  |  |  |
| vznětový, přeplňovaný | Ano |  |  |  |
| výkon | min. 130 kW |  | ………………..kW |  |
| sání vyvedeno za kabinou | Ano |  |  |  |
| výfuk vyveden nahoru za kabinu | Ano |  |  |  |
| Podvozek |  |  |  |  |
| celková hmotnost | min. 9,5t |  | …………….. t |  |
| stálý pohon všech kol (4x4) | Ano |  |  |  |
| rozvor kol | max. 2900 mm |  | ………….. mm |  |
| pneumatiky pro smíšený provoz M+S, 315/80 R22,5 | Ano |  |  |  |
| nápravy – přední a zadní portálové | Ano |  |  |  |
| vyšší zatížitelnost náprav a zesílené odpružení podvozku | Ano |  |  |  |
| technicky přípustné zatížení přední nápravy | min. 5 t |  | ……………. t |  |
| technicky přípustné zatížení zadní nápravy | min. 5 t |  | …………… t |  |
| kotoučové brzdy na obou nápravách | Ano |  |  |  |
| uzávěrka diferenciálů (přední, zadní, mezinápravový), zařaditelná pod zatížením | Ano |  |  |  |
| převodovka vícestupňová, plně synchronizovaná, elektro-pneumaticky ovládaná s předvoličem převodových stupňů | Ano |  |  |  |
| brzdový systém - provozní s ABS, nouzový, parkovací s účinností na zadní nápravu a se zátěžovým regulátorem | Ano |  |  |  |
| příprava pro montáž přídavné skupiny pracovních rychlostí | Ano |  |  |  |
| přepravní rychlost | min. 85 km/h |  | ………………km/h |  |
| přední rychloupínací deska DIN 76 060 velikost č. 3 s možností zapojení tyče pro odtažení vozidla – dle ČSN EN 15432-1 | Ano |  |  |  |
| vývod s konektorem 24 V v přední části vozidla u upínací desky (pro osvětlení radlice) | Ano |  |  |  |
| objem uzamykatelné palivové nádrže | min. 140 l |  | …………………...l |  |
| dostatečná ochrana proti korozi | uchazeč uvede provedení  |  |  |  |
| barevné provedení rámu | černý nebo černošedý |  |  |  |
| Mechanické pohony |  |  |  |  |
| příprava pro následnou montáž čelní vývodové hřídele, včetně regulace otáček hřídele 540 nebo 1000 ot/min | Ano |  |  |  |
| Hydraulika |  |  |  |  |
| vozidlo bude vybaveno hydraulickou soustavou se samostatnými čerpadly pro každý okruh a to pro pohon sypače a čelního pluhu nebo jiných nástaveb a zařízení s možností přetáčení, zvedání, spouštění, plovoucí polohy, nadlehčení, nouzového zvednutí při poruše dálkového ovládání |  | min. 2 okruhovou |  | ………….okruhová |
| vývody hydraulických okruhů zakončeny rychlospojkami u upínací desky a za kabinou |  | Ano |  |  |
| počet vyvedených větví hydraulického systému |  | min. 3 |  | ………….větve |
| náhon z vozidla pro hydrauliku musí být nezávislý na řazení (spojce) |  | Ano |  |  |
| ochrana proti přehřátí oleje |  | Ano |  |  |
| signalizace minimálního množství oleje v hydraulickém systému |  | Ano |  |  |
| řídící panel pro ovládání hydrauliky umístěný v kabině vozidla |  | Ano |  |  |
| Kabina |  |  |  |  |
| provedení 1+1 (řidič + spolujezdec), topení, stěrače a ostřikovače čelního skla |  | Ano |  |  |
| provedení kabiny z kompozitních materiálů |  | Ano |  |  |
| komunální provedení – digitální tachograf, počítač km a motohodin |  | Ano |  |  |
| zobrazování informací na palubní desce v českém jazyce |  | Ano |  |  |
| pneumaticky odpružené sedadlo řidiče a spolujezdce |  | Ano |  |  |
| obě sedadla vybavena opěrkou hlavy a bezpečnostními pásy |  | Ano |  |  |
| hydraulické sklápění kabiny |  | Ano |  |  |
| schválené přídavné osvětlení umístěné pod předním sklem kabiny (zapsané v TP) pro provoz se sněžním pluhem v pracovní i přepravní poloze, která vyloučí současný provoz základního a přídavného osvětlení |  | Ano |  |  |
| kontrolky přídavného osvětlení, popřípadě majáků, jednotlivých uzávěr diferenciálu a jiné se zobrazením na palubní desce |  | Ano |  |  |
| elektricky ovládaná a vyhřívaná zpětná zrcátka |  | Ano |  |  |
| mechanický odpojovač baterie |  | Ano |  |  |
| příprava pro montáž rádia s bluetooth |  | Ano |  |  |
| klimatizace |  | Ano |  |  |
| barva RAL 2011 |  | Ano |  |  |
| Další výbava a dokumentace pro provoz |  |  |  |  |
| vozidlo homologováno jako - nosič výměnných nástaveb se zápisem v TP |  | Ano |  |  |
| Uchazeč může přiložit i další technické parametry, možnosti a výhody dodávky nad rámec stanovených podmínek (nebudou předmětem hodnocení nabídky). |  |  |  |  |

V ...................................... dne ...............................

………………………………….

razítko a podpis

oprávněného zástupce dodavatele