Pacientský simulátor – dospělý pacient

Celotělový multifunkční pacientský simulátor s plicním simulátorem se simulovanými i reálně měřitelnými pato/fyziologickými parametry a projevy, který se používá pro rozšířenou výuku a nácvik dovedností v urgentní a intenzivní péči – minimální požadavky:

- Celotělový pacientský simulátor:

Obecné vlastnosti:

- hmotnost simulátoru odpovídající dospělému pacientovi

- součástí dodávky přepravní box nebo kolečkový kufr

- realistický vzhled

- spolehlivost

- příslušenství a technické zařízení potřebné pro chod simulátoru (nádrže na provozní tekutiny, kompresory, tlakové nádoby a podobně) umístěné uvnitř simulátoru

- během provozu plně bezdrátový, nezávislý na internetovém připojení

- možnost provozu na akumulátory i na napájení z elektrické sítě

- minimálně 3 hodiny nepřetržitého provozu v bezdrátovém režimu

- akumulátory lze měnit a lze je dobíjet

- možnost použití v interiéru i exteriéru

- odolnost pro provoz za ztížených povětrnostních podmínek

- trvanlivost a spolehlivost materiálů pro denní používání

- adekvátní reakce na všechny zásahy uživatelů

- možnost vzájemné hlasové komunikace mezi lektorem a trénujícím prostřednictvím pacientského simulátoru

- kompatibilita s AV technikou, umožňuje záznam

- záznam a vyhodnocení prováděných úkonů, použitých léků, pomůcek a přístrojů v automatickém režimu s možností manuální editace záznamu

- lze napojit datový kabel pro komunikaci on-line

- fyziologické funkce (respirační systém, komplikace dýchacích cest, oběhový systém, krevní tlak, kardiologické funkce vč. EKG, sekrece, cyanóza, zornice, močení, pocení, krvácení) lze upravit a simulovat

- vysoce realistické projevy:

  - sekrece (slzení, sekrece z úst, nosu, uší)

  - poslech (dechové ozvy, srdeční ozvy, poslechové vyšetření břicha)

  - hmatatelný pulz (na a. carotis, a. brachialis, a. radialis, a. femoralis, a. poplitea, a.dorsalis pedis, a. tibialis posterior), pulzy se mění v závislosti na krevním tlaku

  - krevní tlak – slyšitelné Korotkovy fenomény

  - pohyby očí, reakce zorniček na osvit

  - cyanóza na rtech

  - močení

  - krvácení

  - pocení

  - simulace křečí

- výměnné části genitálií (žena x muž x neutrální)

Simulace – součástí dodávky je SW pro tvorbu scénářů

- jednoduché nastavení, programování a použití

- simulace vedení scénářů (od jednoduchých po složité), součástí dodávky min. 3 ukázkové scénáře

- možnost provádět úplný a nepřetržitý zdravotnický scénář

- možnost automatického režimu (bez zásahu obsluhy podle předem naprogramovaného scénáře) i režimu s ovládáním simulátoru instruktorem on-line

- simulace základních patologických jevů (minimálně: akutní koronární syndrom, plicní edém, astma bronchiale, pneumonie, poranění hrudníku, poranění břišní dutiny, kraniocerebrální poranění, anafylaktický šok)

Dýchací cesty

- reálné parametry vydechovaného a vdechovaného vzduchu

- měření úniků, ARDS simulace, měření CO2, simulace SpO2, plicní resistence, transpulmonální tlak, simulace CHOPN

Oběhový systém

- předpřipravený i.v. vstup (kanylou) na paži s automatickým rozpoznáváním podávaných léků.

- možnost nácviku rozšířené kardiopulmonální resuscitace dle platných standardů, zajištění dýchacích cest pomocí běžně používaných pomůcek, zajištění žilního vstupu, intraoseálního vstupu do cévního řečiště, punkce hrudníku a hrudní drenáž

Další požadavky

- adekvátní reakce na všechny zásahy – léčebné úkony, podání medikace

- pohyblivé části – ramena, krk, kyčle, koleno, kotník

- možnost simulace zranění nebo amputace končetin

- součástí dodávky bude ampulárium s běžně dostupnými léky

- záruční doba na simulátor minimálně 24 měsíců

- součástí dodávky bude  instalace a zaškolení (seznámí s přípravou simulátoru, provozem a údržbou simulátoru)

2. Simulovaný pacientský monitor

- bezdrátový přenos dat ze simulátoru

- dotykový, s možností připojení myši

- zobrazované simulované parametry – minimálně: EKG, SpO2, CO2, teplota, NIBP, zobrazení 12-svodového EKG, laboratorních výsledků

- možnost vložení vlastních médií (foto, RDG dokumentace, laboratorní hodnoty)

- zobrazované hodnoty lze ovládat z ovládacího zařízení s ovládacím SW

- kompatibilita s AV technikou, možnost záznamu

3. Ovládací zařízení se SW

- ovládací zařízení – notebook, nebo tablet

- bezdrátově propojitelný s pacientským simulátorem

- nainstalovaný SW na ovládání pacientského simulátoru a SW na vytváření scénářů a klinických odezev na úkony a medikaci

- možnost zpětného rozboru nácviku v časovém sledu včetně obrazového a zvukového záznamu

Vzájemná kompatibilita všech komponent, umožňující synchronizovaný záznam z AV techniky, pacientského monitoru a ovládacího SW s automaticky ukládanými záznamy a záznamy lektora.

Vzájemná kompatibilita ovládacích prvků pacientského simulátoru dospělého pacienta a pacientského simulátoru dítěte.