Pacientský simulátor – dětský pacient

Celotělový multifunkční pacientský simulátor dítěte do 1 roku věku se simulovanými i reálně měřitelnými pato/fyziologickými parametry a projevy, který se používá pro rozšířenou výuku a nácvik dovedností v urgentní a intenzivní péči – minimální požadavky:

1. Celotělový pacientský simulátor:

## Obecné vlastnosti

- realistický vzhled

- spolehlivost

- možnost použití v interiéru i exteriéru (provoz na baterie s možností připojení na elektrickou síť, výdrž baterie min. 6 hodin)

- snadno přepravovatelný (součástí dodávky je přepravní box nebo kolečkový kufr)

- odolnost pro provoz za ztížených povětrnostních podmínek

- trvanlivost a spolehlivost materiálů pro denní používání

## Simulace

- jednoduché nastavení, programování a použití

- simulace vedení scénářů (od jednoduchých po složité), součástí dodávky min. 3 ukázkové scénáře simulující ukázku všech funkcí simulátoru

- SW pro tvorbu scénářů

- možnost provádět úplný a nepřetržitý zdravotnický scénář

## Dýchací cesty

- možnost vokální reakce – pláč, kašel, škytání a podobně

- realistické dýchací cesty (umožňující přetlakovou ventilaci, zavedení supraglotické pomůcky (LMA) a endotracheální intubaci)

- simulace specifických onemocnění, možnost měnit anatomické poměry (např. edém jazyka, hltanový edém a laryngospasmus)

## Dýchání

- simulace různých auskultačních ventilačních nálezů (hloubka a frekvence dýchání, patologie – kolísavá ventilace, zkrácení dechu, jednostranný pneumothorax)

## Oběhová soustava

- možnost nastavení cyanózy v okolí úst

- možnost i.v. či i.o. zajištění přístupu do cévního řečiště (min. i.v. na horních končetinách, i.v. a i.o. na dolních končetinách)

- možnost variabilních EKG nálezů

- možnost kontinuální monitorace 3-sv. EKG s možnou úpravou tvaru a frekvence EKG křivky

## Kardiopulmonální resuscitace

- možnost nácviku rozšířené kardiopulmonální resuscitace dle platných standardů, zajištění dýchacích cest pomocí běžně používaných pomůcek, zajištění žilního vstupu, intraoseálního vstupu do cévního řečiště, punkce hrudníku a hrudní drenáž

- simulace defibrilace, kardiostimulace a synchronizované kardioverze

## Další požadavky

- variabilní fontanela (normální, vpadlá nebo vystouplá)

- rozšířená konfigurovatelnost pacientského monitoru (lze nastavit minimálně parametry: EKG, SpO2, CO2, ABP, CVP, PAP, NIBP, TOF)

- pohyblivé části – horní končetiny

- záruční doba na simulátor minimálně 24 měsíců

2. Simulovaný pacientský monitor

- bezdrátový přenos dat ze simulátoru

- dotykový, s možností připojení myši

- zobrazované simulované parametry – minimálně: EKG, SpO2, CO2, ABP, CVP, PAP, NIBP, TOF, zobrazení 12-svodového EKG

- možnost nastavení alarmů

- možnost vložení vlastních médií (foto, RDG dokumentace, laboratorní hodnoty)

- zobrazované hodnoty lze ovládat z ovládacího zařízení s ovládacím SW

3. Ovládací zařízení se SW

- ovládací zařízení – notebook, nebo tablet

- bezdrátově propojitelný s pacientským simulátorem

- nainstalovaný SW na ovládání pacientského simulátoru a SW na vytváření scénářů a klinických odezev na úkony a medikaci

- možnost zpětného rozboru nácviku v časovém sledu včetně obrazového a zvukového záznamu

Vzájemná kompatibilita všech komponent, umožňující synchronizovaný záznam z AV systému, pacientského monitoru a ovládacího SW s automaticky ukládanými záznamy a záznamy lektora.

Vzájemná kompatibilita ovládacích prvků pacientského simulátoru dospělého pacienta a pacientského simulátoru dítěte.