THEODAT Brno, s.r.o.

Lukovany 215, 664 84 Zastávka u Brna, theodat@theodat.cz

Investor		:          Základní škola Třebíč

Cyrilometodějská 42/22, 674 01 Třebíč

Místo stavby		:          Třebíč-Nové Dvory, kraj Vysočina

Stavba		:          Základní škola Cyrilometodějská 22

## Zpráva

# o inženýrskogeologickém průzkumu staveniště

# Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská

Vypracoval : RNDr. Jan Píše

Brno, srpen 2019	Archivní číslo :    TH - 6 - 2885

Zakázkové číslo:  TH - 059 - 2019

Počet listů :        9

Obsah:

- Úvod

- Provedené technické práce

- Geologické poměry

- Technický závěr

Přílohy:

- Situace širšího okolí

- Podrobná situace staveniště s vyznačenými sondami

- Geotechnické profily sond KS1a, KS2a a KS3a

- Úvod

Na základě objednávky firmy IS-ARCH s.r.o., Slavíčkova 827/1a, 638 00 Brno, provedli jsme průzkum základových poměrů na staveništi Základní školy v Třebíči, Cyrilometodějská 42/22,  k.ú. Nové Dvory.

Cílem průzkumných prací byla 2.etapa získání přehledu o základových poměrech staveniště ZŠ u objektů určených k rekonstrukci (dostavbě, přístavbě) v jižní části zájmového areálu.

IG průzkum byl proveden 10.8.2019 v návaznosti na 1.etapu z 08/2018 a všechny získané poznatky jsou uvedeny v předkládané zprávě a jejích přílohách.

2. Provedené technické práce

Na základě požadavku statika byly na staveništi provedeny 3 kopané geologické sondy, situované dle předané dokumentace. Sondážní práce provedla technická skupiny firmy THEODAT BRNO, s.r.o.

Přítomný inženýrský geolog pak na staveništi z každé sondy a každé litologicky odlišné vrstvy základové půdy odebral vzorky a provedl jejich geotechnické posouzení a zařazení podle ČSN 73 1001. Podzemní voda nebyla do naražené hloubky žádnou ze sond zjištěna.

Po vyhodnocení byly sondy, označené KS1a, KS2a, KS3a zasypány podle ČSN 73 0090 vytěženým materiálem.

3. Geologické a hydrogeologické poměry

Protože přírodní poměry zájmové oblasti staveništi byly dostatečně popsány ve zprávě ze srpna 2018 (archív firmy THEODAT BRNO, s.r.o., reg.č. TH-6-2804) uvádíme v předkládané zprávě jen nové poznatky, získané doplňujícím průzkumem.

Skalní podloží staveniště – žula – nebylo ve zdravém stavu žádnou ze sond zjištěno. Základovou půdu na staveništi tvoří pokryvné zeminy, tedy především zvětraliny deluvio-eluviálního pláště. Pouze sonda KS1a, situovaná ve stykové zóně údolního svahu a levostranné části údolní nivy řeky Jihlavy, zjistila jako podloží základu stavby zeminu deluviálně fluviálního původu (jíl). Vlastní povrch staveniště je pak antropogenně upraven (navážky), místy je vyvinuta vrstva kulturní půdy – ornice.

Podrobnější charakteristiky zjištěných základových půd podáváme ve vertikálním sledu:

Navážky ve větší míře byly zjištěny jen sondou KS3a, a to do hloubky 0,90 m, kde se jedná nejspíš o starou jímku s betonovým dnem a cihelným obezděním.

Základovou půdu v jednotlivých sondách pak tvoří :

KS1a – jílovitá hlína pevné konzistence, podle ČSN 73 1001 třídy F6 s Rdt = 200 kPa

KS2a – hlína písčitá (příměs drobného štěrku – zvětralinové drtě), tuhé až pevné 	konzistence, silně zavlhlá což je způsobeno špatným odvodem okapové vody, která tak 	vsakuje do podloží stavby. Základová zemina ve smyslu ČSN 73 1001 náleží do třídy 	F3 s Rdt = 225 kPa

KS3a – zemina v úrovni základové spáry je tvořena zcela zvětralou horninou (biotitická

žula) třídy R5 s Rdt = 0,2 MPa

Jiné horniny ani zeminy nebyly na staveništi zjištěny.

Hydrogeologické poměry jsou na staveništi bez problémů. Výskyt podzemní vody nebyl žádnou sondou do sondážní hloubky zjištěn. Zemina na celé ploše staveniště (geneticky zvětralinový plášť svahu) má poměrně dobrou propustnost s koeficientem filtrace kf =1. 10-3 až 1.10-2 cm/s, tedy rychlost vsakování dosahuje 0,864 až 8,64 m/den.

4. Technický závěr

- zpráva byla vypracována na základě provedených průzkumných prací v souladu s normami, zejména ČSN 73 0090 – Geologický průzkum pro

stavební účely, ČSN 73 1001 – Základová půda pod plošnými základy a ČSN 73 3050 – Zemní práce

- IG průzkumem bylo zjištěno, že geologické a základové poměry na staveništi jsou jednoduché (čl.20a ČSN 73 1001). Podzemní voda se nevyskytuje.

- základy staveb určených k rekonstrukci jsou tvořeny převážně neopracovaným lomovým kamenem (mírně navětralým), s mezerní maltovou výplní (cca 0,25 m mocná svrchní poloha), níže pak do úrovně základové spáry kámen s výplní hlinitou. Hloubka založení kolísá (KS1a – 0,60m, KS2a – 1,40m, KS3a – 1,10m). Z klimatického hlediska je dostatečná.

- únosnost zemin v úrovni základové spáry je v podstatě shodná a dosahuje Rdt = 200 kPa. Pro projektované záměry je dostatečná

- případné stavební výkopy vydrží na přechodnou dobu do hloubky 1,50 m kolmé bez pažení. Vytěžená zemina tř. F3 a R5 je podle ČSN 72 1002 vhodná pro následné použití do násypů a podsypů. Těžitelnost zemin při stavebních pracích je podle ČSN 73 3050 zařazena do 3. třídy.

- na staveništi nebyly zjištěny žádné známky narušení stability území (sesuvy) ani výrazné projevy vodní eroze

- podle ČSN 73 0036 se staveniště nenachází v seismické oblasti ani na linii seismicky citlivé

- případné nejasnosti doporučujeme řešit po vzájemných konzultacích projektanta, statika a inženýrského geologa.

Brno, 20.8.2019                                                          Vypracoval : RNDr. Jan Píše