Příloha č. 2 výzvy/smlouvy

Technická specifikace předmětu plnění a minimální technické požadavky na předmět plnění

| Zadavatel: | Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace |
| --- | --- |
| sídlo zadavatele: | Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě |
| zastoupený: | JUDr. Věrou Palečkovou |
| IČO: | 00842001 |
| název VZ: | Sanitní vozidla 2020 |
| druh zadávacího řízení: | podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení |

- Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka dvou kusů nových nepoužitých sanitních vozidel třídy A2 pro převoz jednoho nebo více pacientů, kteří nejsou v přímém nebezpečí ohrožení života, a to včetně zástavby s maximálním důrazem na bezpečnost posádky i přepravovaných osob. Sanitní vozy budou využívány Dopravní zdravotní službou zadavatele.

- Sanitní vozidla třídy A2 podle ČSN EN 1789+A2, jsou vozidly určenými k přepravě minimálně jednoho ležícího pacienta a většího počtu sedících pacientů. Tyto sanitky bývají klasifikovány obvykle jako DRNR (doprava raněných, nemocných a rodiček).

- Součástí dodávky předmětu zakázky budou veškeré doklady, které jsou potřebné k provozování předmětu veřejné zakázky a které osvědčují legislativní technické požadavky na předmět veřejné zakázky, jako např. prohlášení o shodě nebo CE certifikáty (minimálně k vybavení a k přestavbě ambulantního prostoru), návod k použití v českém jazyce, záruční list, případně další dokumenty - certifikáty a atesty osvědčující, že předmět smlouvy je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN.

- Specifikace předmětu plnění resp. technické nepodkročitelné požadavky na předmět plnění veřejné zakázky jsou uvedeny níže v bodu 6. Zadavatel upozorňuje, že nesplnění některého z níže uvedených nepodkročitelných (absolutních) požadavků, případně jeho nedostatečné prokázání, bude znamenat vyloučení účastníka zadávacího řízení z účasti v zadávacím řízení.

- Předmět zakázky musí splňovat požadavky platné legislativy pro danou oblast, zejména jde o požadavky:

- vyhlášky č. 296/2012 Sb. Vyhláška o požadavcích na vybavení poskytovatele zdravotnické dopravní služby, poskytovatele zdravotnické záchranné služby a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné péče dopravními prostředky a o požadavcích na tyto dopravní prostředky v platném znění (dále jen „vyhláška č. 296/2012 Sb.“),

- normy ČSN EN 1789+A2 Zdravotnické dopravní prostředky a jejich vybavení - Silniční ambulance v platném znění,

- zákona č. 56/2001 Sb. Zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

- zákona č.268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů a

- vyhlášky č. 341/2014 Sb. Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, zejména podle § 16.

- nařízení vlády č. 173/2016 Sb. Nařízení vlády o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel

- Technické nepodkročitelné požadavky na předmět plnění – sanitní vozidla – 2 ks

| pol.č. | Parametr | Status | Druh technického parametru | Reálná hodnota (vyplní účastník) | Kde uvedeno v nabídce (např. strana nabídky) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Základní požadavky |  |  |  |  |  |  |
| 1. | nová sanitní vozidla s prosklenou karosérií – 2 ks | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |  |
| 2. | vznětový přeplňovaný motor, min. 80 kW, emisní norma EURO 6 | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne ……..kW | ……… |  |
| 3. | pohon přední nápravy | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |  |
| 4. | vozidla musí splňovat maximální spotřebu pohonných hmot pro kombinovaný provoz dle nařízení vlády č.173/2016 Sb, § 2 | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano – ne spotřeba l/100km….. | ……… |  |
| 5. | barva bílá | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |  |
| 6. | sanitní vozidlo i vybavení musí být v souladu s aktuálně platnými vyhláškami, normami a předpisy, zejména s ČSN EN 1789+A2 Zdravotnické dopravní prostředky a jejich vybavení - Silniční ambulance | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |  |
| 7. | maximální výška sanitního vozidla včetně výstražného zařízení nesmí přesáhnout 2100 mm, (měřeno při čisté hmotnosti vozidla bez ohebné antény) | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano – ne …...…..mm | ……… |  |
| 8. | maximální šířka sanitního vozidla nesmí přesáhnout 2200 mm | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano – ne ……….mm | ……… |  |
| 9. | pravé boční dveře posuvné | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |  |
| 10. | zadní výklopné dveře | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |  |
| 11. | přední mlhovky, originál od výrobce | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |  |
| 12. | klimatizace prostoru pro řidiče i ambulantního prostoru, originál od výrobce | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |  |
| 13. | anténa vysílačky dodaná dodavatelem včetně její instalace | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |  |
| 14. | přihřívání motoru pro rychlejší nástup provozní teploty, který pracuje po nastartování vozidla nezávisle | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |  |
| 15. | posilovač řízení | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |  |
| 16. | 2 ks plnohodnotný klíč k vozu | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |  |
| 17. | vozidlová radiostanice – instalace vysílačky, kterou dodá zadavatel | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |  |
| 18. | zařízení pro vnitřní komunikaci mezi řidičem a osobami v prostoru pro pacienty, pokud vnitřní uspořádání vozidla neumožňuje přímou komunikaci mezi nimi | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |  |
| 19. | Plnohodnotné rezervní kolo s ocelovým diskem | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |  |
| 20. | Sada zimních pneumatik včetně ocelových disků, pneumatiky zesílené typ C. |  |  |  |  |  |
| 2. Požadavky na prostor řidiče |  |  |  |  |  | vozidlová radiostanice – instalace vysílačky, kterou dodá zadavatel |
| 21. | v kabině řidiče 3 místa k sezení včetně řidiče | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |  |
| 22. | min. 2 airbagy | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |  |
| 23. | indikátor teploty zadního prostoru v zorném poli řidiče | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |  |
| 24. | zvuková signalizace z prostoru pro pacienty | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |  |
| 25. | signalizace jakýchkoliv otevřených dveří | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |  |
| 26. | Autorádio vestavěné s handsfree, originál od výrobce | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |  |
| 27. | GPS navigace, min. 5´´ dotykový displej, bezplatná doživotní aktualizace map, aktivní řazení do jízdních pruhů, hlasové ovládání přístroje | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |  |
| 28. | parkovací senzory nebo kamera (indikace překážky za vozidlem při couvání), originál od výrobce | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |  |
| 29. | elektricky stahovatelná okna | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |  |
| 30. | vyhřívaná, elektricky ovládaná zpětná zrcátka | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |  |
| 31. | Gumové koberce v prostoru řidiče | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |  |
| 32. | Palubní počítač originál od výrobce | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |  |
| 33. | Tempomat s omezovačem rychlosti originál od výrobce | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |  |
| 34. | Potahy na sedačky v prostoru kabiny řidiče, tmavá barva | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |  |
| 3. Požadavky na ambulantní prostor pro pacienty |  |  |  |  |  |  |
| - 35. | vnitřní rozměry ambulantního prostoru – délka min. 2 900 mm | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne ………..mm | ……… |  |
| - 36. | vnitřní rozměry ambulantního prostoru – šířka min. 1 600 mm | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano – ne ……………mm | ……… |  |
| - 37. | vnitřní rozměry ambulantního prostoru – výška min. 1 350 mm | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano – ne ……………mm | ……… |  |
| - 38. | uspořádání prostoru: 1 ležící (polohovatelná nosítka s odnímatelným podvozkem a polohovací výškou na pevném stole, umístěné v levé části ambulantního prostoru ), 4 sedící (2 pevné sedačky v přední části před lehátkem s možností posunutí sedáku s opěradlem vpřed, 1x pojízdné infarktové křeslo, umístěné v pravé zadní části ambulantního prostoru, 1x sedačka se sklopným sedákem s možností pootočení sedáku s opěradlem zády k pravému boku karoserie, umístěná před infarktovým křeslem) | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |  |
| - 39. | lehátko a sedadla musí být vybaveny bezpečnostními pásy dle aktuálně platných předpisů a norem | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |  |
| - 40. | sklopná nájezdová rampa pro pojízdné infarktové křeslo (obsluha jedním členem posádky) | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |  |
| - 41. | stropní osvětlení pro dostatečné osvětlení prostoru – LED pásky, min 2 ks | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |  |
| - 42. | světelná signalizace otevřených dveří | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |  |
| - 43. | tlačítka zvukové signalizace k řidiči v dosahu sedadel a lehátka, barevně zvýrazněná | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |  |
| - 44. | výklopný nebo zásuvný schod pod bočními dveřmi – nerezový protiskluzový | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |  |
| - 45. | vyrovnání podlahy protismykovým materiálem | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |  |
| - 46. | dezinfikovatelný materiál podlahy | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |  |
| - 47. | zatmelení všech spojů | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |  |
| - 48. | tepelná a protihluková izolace | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |  |
| - 49. | obložení stěn a stropu ambulantního prostoru netříštivým, snadno omyvatelným a dezinfikovatelným materiálem | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |  |
| - 50. | madlo nad lehátkem a v dosahu každého místa k sezení | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |  |
| - 51. | 2 ks odkládací schránky na zdravotnický materiál | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |  |
| - 52. | odpadkový koš | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |  |
| - 53. | zatemnění skel ambulantního prostoru celoplošně kouřovou fólií s atestem, propustnost viditelného světla max. 5% | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |  |
| - 54. | 1 ks držáku na kyslíkovou láhev o objemu 10 l | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |  |
| - 55. | min. jedno otevíratelné okénko v prostoru pro pacienty (na straně sedících pacientů) | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |  |
| - 56. | topení zadního prostoru pro pacienty nezávislé na nastavení teploty v kabině řidiče s min. výkonem 2kW; ovládání topení z prostoru řidiče. | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano – ne ………..kw | ……… |  |
| 4. Zdravotnická výbava |  |  |  |  |  |  |
| - 57. | nosítka vybavena zádržným systémem pro dospělé + externím zádržným systémem pro děti | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |  |
| - 58. | pojízdné infarktové křeslo s bezpečnostním pásem, přední kolečka křesla řiditelná, zadní kolečka pevná s brzdou | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |  |
| 5. Brzdy a bezpečnostní systém |  |  |  |  |  |  |
| - 59. | systém ABS | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |  |
| - 60. | automatický protiskluzový systém ASR | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |  |
| - 61. | imobilizér | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |  |
| - 62. | centrální zamykání s dálkovým ovládáním | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |  |
| - 63. | mezi kabinou řidiče a prostorem pro pacienty musí být těsná přepážka. V přepážce musí být jedno nebo dvě okénka min. 100 mm od sebe. Otvírací plocha okýnka musí mít maximální plochu 0,12 m2. Musí být zajištěno proti samovolnému otevření a musí mít seřiditelnou clonu zabraňující rušení řidiče světlem z prostoru pro pacienty. | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |  |
| - 64. | bodové světlo (reflektor) vzadu na stropu u otevíratelného víka vozidla | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |  |
| - 65. | modré rotační majáky v konfiguraci 2 ks v přední části, 1 ks v zadní části střechy vozu, reproduktor akustické signalizace na střeše uprostřed rotačních majáků, modré blikače v prostoru u masky chladiče | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |  |
| - 66. | základní polepení vozidla značení vozidel = červený pruh po obvodu vozidla, modré symboly znaky života na přední kapotě, zadních dveřích a po stranách vozidla, loga a názvy zadavatele na předních dveřích, označení FNZ (min. 150 mm výška písma) – dle standardu zadavatele (viz příloha č. 4). Číslo FNZ sdělí zadavatel. | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |  |
| - 67. | Hasičský přístroj min. 2 l práškový umístěný v dosahu řidiče | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |  |
| 7. Termín dodání |  |  |  |  |  |  |
| - 68. | Dodávka předmětu zakázky do 31.12.2020 | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano – ne dodávka do……týdnů | ……… |  |

- OSTATNÍ INFORMACE A POŽADAVKY K TECHNICKÉ SPECIFIKACI

7.1	Součástí předmětu veřejné zakázky NENÍ následující vybavení sanitního vozidla požadované vyhláškou č. 296/2012 Sb.:

- transportní plachta,

- přikrývky a lůžkoviny,

- automatický externí defibrilátor, bez záznamu srdeční akce,

- ruční dýchací přístroj s příslušenstvím pro novorozence, děti a dospělé s možností připojení ke zdroji medicinálního kyslíku,

- tlaková lahev na kyslík s obsahem 2 l s příslušenstvím k inhalačnímu podávání kyslíku včetně polomasky, průtokoměru a redukčního ventilu,

- pomůcky pro stavění krvácení,

- materiál pro ošetření ran,

- fixační dlahy pro horní a dolní končetiny,

- pohotovostní porodní souprava,

- nádoba na moč,

- jednorázové sáčky na zvratky nebo jednorázové emitní misky,

- jednorázové rukavice - 25 párů,

- sterilními chirurgické rukavice - 6 párů,

- dezinfekční prostředky na ruce a na zdravotnické pomůcky,

7.2	Účastník zadávacího řízení v nabídce předloží:

- produktová data a technické listy k nabízenému vozidlu se základními parametry vozidla a případně i další technické popisy k nabízenému plnění atd. Předložené materiály budou zadavateli mimo jiné sloužit k posouzení splnění technických podmínek na předmět zakázky;

- osvědčení/atest/certifikát případně jiný adekvátní doklad prokazující homologaci fólie, která bude použita pro zatemnění skel (viz pož. č. 53);

- podmínky záručního servisu zpracované tak, aby odpovídaly požadavkům zadavatele (zadavatel požaduje záruku na sanitní automobil v minimální délce 24 měsíců, záruku na prorezavění karoserie min. 72 měsíců, záruku na vady laku min. 36 měsíců a záruku na vestavbu a transportní techniku min. 24 měsíců).

___________________________________________________________________________

PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ:

Tímto stvrzujeme pravdivost VŠECH námi uvedených údajů vztahujících se k předmětu plnění veřejné zakázky.

V ……………………………  dne  …………………..

………………………………….

razítko, jméno oprávněné osoby

účastníka zadávacího řízení