Obnova krátkostébelných trávníků v PP Pahorek u Vržanova

Obnova krátkostébelných trávníků v PP Prosenka

Prováděcí doplněk Dokumentace opatření do OPŽP – specifikace pevného ohradníku

V kapitole B.2 Věcný popis navrhovaných obnovních prací, v části Popis a postup realizace opatření se u opatření 03 Instalace a údržba pevných ohradníků pro pastvu (a v položkovém rozpočtu – položka „Ohradník pevný“) doplňují pro obě výše uvedené dokumentace prováděcí podmínky – specifikace - takto:

Ohradník bude (v souladu s dokumentem Závazné podmínky AOKP ČR k Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace) proveden v souladu se Standardem AOPK ČR (https://standardy.nature.cz/ ) s názvem Pastva (číslo standardu SPPK D02 003: 2015), a podle článku 5.1 Pevné oplocení – v provedení 5.1.1 Dřevěné.

Vzdálenost sloupků 3 – 5 m, dřevěné sloupky z tvrdého trvanlivého dřeva (akát, dub apod.) pr. min. 10 cm, sloupky ukotveny do země do hloubky minimálně 40 cm. Vodorovná bidla v počtu 2 – 3 kusů, a to buď z kulatiny pr. min 7 cm (nebo půlkulatiny pr. min 10 cm), nebo z prken širokých min. 15 cm a tlustých min. 2,5 cm. Minimální výška oplocení (výška horního vodorovného bidla) 90 cm (viz Příloha č. 2 standardu Pastva). Veškeré použité dřevo bude odkorněno.

Situace opatření (výkresová část) a rozpočet (výkaz výměr) počítají s extenzivní kontinuální pastvou, pastvou na volno v rámci celé pastviny ohrazené pevným ohradníkem, tzn., že pevným ohradníkem bude ohrazena celá pastvina. Zvolí-li dodavatel nátlakovou pastvu ve více oplůtcích v rámci celé pastviny, je možno k případnému vnitřnímu rozdělení pastviny na menší oplůtky použít mobilní oplocení, cenu za materiál mobilního oplocení dodavatel zahrne do položek rozpočtů (výkazů výměr) „Pastva ve ztížených podmínkách“.

Bude zajištěna (v souladu s dokumentem Závazné podmínky AOKP ČR k Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace) možnost volného přístupu na realizované plochy (technickými opatřeními, např. dvoustranné žebříky/schůdky/přelezy apod.), náklady zahrnuty do položek „Ohradník pevný“.