# Sdílený email Kraje Vysočina – technické zadání

Specifikace předmětu zakázky: Vytvoření služby (SaaS) sdíleného emailového serveru s groupwarovými službami v multitenantních architektuře v prostředí on-premise v rámci Technologického centra Kraje Vysočina (virtualizace na platformě VMWare ESX).

Všeobecné požadavky:

- Vytvořit pro zadavatele emailový server s groupwarovými službami splňující technické požadavky dle technické specifikace a poskytnout zadavateli potřebné licence pro požadované  funkcionality P1 a P2 (viz níže) i nabízených funkcionalit R, a podporu k tomuto dílu.

- Provést kompletní instalaci a implementaci do prostředí zadavatele (Technologické centrum Kraje Vysočina), tj. do  prostředí serverové virtualizace (VMware ESX) typicky na serverové platformě MS Windows 2016. Maximální výkon alokovaný z fyzických hostů všemi virtuálními stroji (max. 4 kusy VM, libovolný OS podporovaný VMWarem) je 4 GHz CPU, max. spotřeba paměti je 32 GB RAM. K dispozici jsou mechanismy vysoké dostupnosti (HA režim VMW), síťové ochrany včetně Web Application Firewallu (F5 BIG IP) a zálohování je zajištěno nativními nástroji použité serverové virtualizace, systémem Veeam. Licence OS Microsoft Windows Server Datacenter a sdíleného MS SQL 2016 Standard serveru jsou zajištěny zadavatelem.

- Poskytnout technické zaškolení administrátory

- Poskytovat technickou podporu pro dílo.

Zadavatel má právo vyzvat účastníka řízení, který podal nabídku, k prezentaci nabízeného řešení u vybraných požadavků typu P1.

# Email server s groupware – technická specifikace

Typy požadavků:

P1 – technický požadavek, který musí řešení uchazeče splňovat v době podání nabídky. Zadavatel může požadovat ukázku naplnění funkcionality.

P2 - technický požadavek, který musí řešení uchazeče splňovat v době ukončení implementace díla

R -  rozšiřující technický požadavek, nepovinný. Viz kritérium 2 hodnocení.

| ID | Popis | Povinné (P1,P2) / rozšiřující (R) |
| --- | --- | --- |
| EML01 | Licence pro 400 uživatelů a zařízení a neomezený počet organizací (tenatů) – pokud licenční model neumožňuje toto licencování, za neomezený počet je považováno 200 organizací. Kusová cena této licence je platná i pro nákup dalších licencí nad rámec 400ks. | P1 |
| EML02 | Možnost rozšíření licence na neomezený počet uživatelů, zařízení a organizací pro všechny moduly. V případě, že licenční model neumožňuje toto licencování, je za neomezený počet považováno 4000 uživatelů, 4000 zařízení a 200 organizací. | P1 |
| EML03 | Dostupnost služeb z veřejných i privátních sítí přes standardní emailové protokoly – IMAP, SMTP, POP3 včetně jejich šifrovaných verzí | P1 |
| EML04 | Technologie ActiveSync pro komunikaci s mobilními klienty. Licence pro všechny klienty. | P1 |
| EML05 | Připojení klientů mobilních platforem Android i iOS | P1 |
| EML06 | Synchronizace adresáře (CarDAV) s mobilními zařízeními s OS Android a iOS | P2 |
| EML07 | Synchronizace kalendáře (CalDAV) s mobilními zařízeními s OS Android a iOS | P2 |
| EML08 | Kompatibilita s MS Outlook 2016 a novější včetně funkcí synchronizace emailu, kalendáře, úkolů a fultextového vyhledávání v těchto položkách. Licence (synchronizace, nikoliv samotného produktu MS Outlook) pro všechny klienty. | P1 |
| EML09 | Webový klient umožňující plnohodnotný bezpečný přístup k poštovní schránce bez nutnosti instalace doplňků do prohlížeče a OS | P1 |
| EML10 | Šifrování a el. podepisování zpráv prostřednictvím PKI (S-MIME) na úrovni desktopového klienta. Šifrování a el. podepisování musí být možné promocí kvalifikovaného el. prostředku (kval. el. podpis dle eidas) např. karta. | P1 |
| EML11 | Šifrování a el. podepisování zpráv prostřednictvím PKI (S-MIME) na úrovni webového klienta Šifrování a el. podepisování musí být možné promocí kvalifikovaného el. prostředku (kval. el. podpis dle eidas) např. karta. | P2 |
| EML12 | Podpora autentizace k webovému klientovi prostřednictvím SSO Kraje Vysočina (SAML2) federace VysočinaID viz https://vysocinaid.kr-vysocina.cz/ | P2 |
| EML13 | Podpora dvoufaktorové autentizace (Google Authenticator, U2F /FIDO2 standard/, popř. SMS OTP) pro přístup k webovému klientu | P2 |
| EML14 | Podpora dvoufaktorové autentizace ActiveSync | R |
| EML15 | Autorizace IDM – synchronizace informací o uživatelích, rolí a organizační struktuře z IDM Kraje Vysočina (AC Identita) | P2 |
| EML16 | Plná provozovatelnost v uzavřené síti (ROWANet) bez dostupnosti veřejného internetu | P2 |
| EML17 | Podpora technologie maillistu včetně webového rozhraní pro správu a registraci | P2 |
| EML18 | Provoz 16-ti domén (DNS/MX) a to i v jedné organizaci (tenantu) | P2 |
| EML19 | Možnost definice politik objemových kvót mailboxů s možností více politik per tenant | P2 |
| EML20 | Řešení antispamové a antivirové ochrany | P2 |
| EML21 | Podpora služeb adresářů globálních (přes všechny tenanty) a lokálních (v daném tenantu) | P2 |
| EML22 | Služby kalendáře a plánování včetně sdílení a nahlížení do kalendářů (s možností nastavení oprávnění) v tenantu i přes vybrané tenanty | P2 |
| EML23 | Nástroj pro hromadný import zpráv z formátu EML, MSG a PST | P2 |
| EML24 | Nástroj pro hromadný export zpráv do formátu EML a MSG | P2 |
| EML25 | Nástroj pro hromadný export zpráv do formátu PST | R |
| EML26 | Řešení pro centrální archivaci nepoužívaných emailů mimo hlavní mailbox klienta s možností fulltextového vyhledávání | R |
| EML27 | Nástroje týmové práce: skupinový a individuální chat | R |
| EML28 | Nástroje týmové práce: skupinová a individuální videokonference | R |
| EML29 | Nástroje týmové práce: skupinové a individuální úložiště dokumentů | R |
| EML30 | Granulární obnova jednotlivých emailů nástrojem VEEAM BACKUP and REPLICATION | R |
| EML31 | Nastavení mail flow a max. velikosti zpráv na mail konektoru per tenant včetně nastavení oprávnění | P2 |
| EML32 | Bezpečnost: Logování a auditní záznamy – systém musí splňovat požadavky na logování a auditní záznamy uvedené v této specifikaci níže v kapitole Bezpečnostní specifikace. | P2 |
| EML33 | Bezpečnost: Aplikační servery/moduly (např. web server, DB server, apod.) nesmí vyžadovat pro své spuštění privilegovaná oprávnění (např. typu root, Administrator, NT Authority\System, apod.) | P2 |
| EML34 | Bezpečnost: Přenos dat musí probíhat vždy pomocí zabezpečeného protokolu, např. HTTPS, SMTPS, IMAPS, LDAP over TLS (STARTLS nebo LDAPS), … | P2 |
| EML35 | Bezpečnost: Systém musí umožňovat přenos dat do sítě Internet přes aplikační HTTP proxy, která je systémově nastavená (případně lze konfigurovat přímo v aplikaci). | P2 |
| EML36 | Bezpečnost: Dodavatel musí při implementaci systému vyspecifikovat všechny potřebné zdroje z internetu, které jsou nezbytné pro provoz systému za účelem vytvoření tzv. white-listu na aplikační HTTP proxy. | P2 |
| EML37 | Bezpečnost: Systém a jeho implementace musí naplňovat požadavky na kryptografii uvedené v této specifikaci níže v kapitole Bezpečnostní specifikace u těch bodů, které jsou pro daný systém relevantní. | P2 |
| EML38 | Bezpečnost: Dodavatel musí při implementaci zpracovat analýzu rizik provozu systému tak, jak je uvedené v této specifikaci níže v kapitole Bezpečnostní specifikace. | P2 |
| EML39 | Bezpečnost: Provozně-bezpečnostní dokumentace – dodavatel musí při implementaci zpracovat provozně-bezpečnostní dokumentaci a to minimálně v rozsahu uvedeném v této specifikaci níže v kapitole Bezpečnostní specifikace. | P2 |
| EML40 | Nástroj pro administraci jednotlivých tenantů ze strany administrátora tenantu (organizace) minimálně v rozsahu správy mailboxů a exportu dat. | P2 |

# Bezpečnostní specifikace

## Logování a auditní záznamy

Auditní záznamy a logy musí obsahovat minimálně tyto informace:

- přihlášení a odhlášení všech uživatelů (včetně administrátorů či jiných privilegovaných účtů),

- činnosti provedené administrátory, např. (pokud danou funkcionalitu obsahují):

  - přidělení/odebrání oprávnění,

  - založení/smazání uživatele či mailboxu,

  - přidělení/odebrání role,

  - reset hesla (pokud je prováděn na úrovni systému),

  - povýšení oprávnění administrátora, převzetí role konkrétního uživatele,

  - nahlížení do mailboxu cizího uživatele,

  - změna konfigurace logování událostí,

  - změna konfigurace informačního aktiva,

- činnosti prováděné uživateli,

- automatická informační, varovná a chybová hlášení provozního charakteru (tzv. provozní aplikační logy).

Auditní záznamy a logy musí obsahovat minimálně tyto parametry a metadata:

- identifikátor události,

- identifikátor zdroje událostí včetně toho původního (v případě použití proxy prvků v síti, je nutné logovat i původní zdroj událostí, např. z http header X-Forwarded-To),

- přesné datum vzniku události,

- přesný čas vzniku události včetně specifikace časového pásma,

- typ/název události,

- případně popis události (pokud není zřejmé z typu/názvu nebo není uvedeno v dokumentaci),

- jednoznačnou identifikaci účtu, pod kterým byla událost provedena,

- jednoznačnou síťovou identifikaci zařízení původce (včetně původního zdroje v případě použití proxy prvků v síti) a

- úspěšnost nebo neúspěšnost (včetně neprovedení činnosti v důsledku nedostatečných oprávnění) události.

Formát (resp. standard) logů musí být v jedné z následujících možností:

- syslog (RFC 5424) + syslog over TLS,

- MS Windows Event Log (vlastní umístění XPath pro informační aktivum),

- W3C,

- Standardní apache web server logy,

- SQL view,

- MS SQL audit logy,

- jiné formáty, resp. standardy jsou možné pouze po předchozím schválení zadavatele. V tomto případě si zadavatel vyhrazuje právo na reálnou ukázku způsobu logování sytému.

Systém musí zaznamenávat auditní záznamy a logy na všech existujících úrovních – tj. na úrovni:

- operačního systému,

- aplikačního serveru/modulu aktiva (např. web server, smtp server, apod.)

- samostatné aplikace/informačního systému/služby informačního systému.

## Kryptografie

#### Obecně

Pro šifrování, elektronické podepisování a provádění otisků dat (hashování) nesmí být použity proprietární/uzavřené algoritmy, ale ty, které jsou považovány za standardy, jejich funkcionalita je všeobecně známá.

#### Hashovací funkce

##### Ukládání otisků hesel

- pro ukládání hesel uživatelů mohou být použity pouze tyto tzv. pomalé hashovací funkce:

  - Argon2i

  - bcrypt

  - scrypt

  - PBKDF2

- při hashování hesla musí být použit pseudonáhodně vygenerovaný kryptografický salt

- pro ukládání hesel nesmí být použity tzv. rychlé hashovací funkce typu MD-X, SHA-X, apod.

##### Elektronické podepisování e-mailů a dokumentů

- SHA-2 a vyšší

- délka otisku 256 bitů a vyšší

##### Ověřování integrity souborů

- SHA-2 a vyšší

- délka otisku 224 bitů a vyšší

#### Asymetrická kryptografie

##### SSL/TLS

- verze protokolu minimálně TLSv1.2 a vyšší

- konfigurace

  - cipher suite musí být vybrána na základě serverem preferovaného pořadí

  - vyšší priority musí mít cipher suites, které obsahují varianty asymetrických algoritmů s eliptickými křivkami, např.:

    - ECDHE musí mít vyšší prioritu než DHE

    - ECDSA musí mít vyšší prioritu než DSA

  - všechny EXPORT cipher suites musí být zakázány

  - algoritmy a funkce pro výměnu klíčů

    - algoritmus pro výměnu klíčů musí podporovat Perfect forward secrecy

      - tzn., že šifrovací klíč je vyměněn mezi klientem a serverem tak, aby jej nebylo možné získat se znalostí privátního klíče serveru, např. musí být použit Diffie-Hellman (DH nebo ECDH) algoritmus

      - a navíc se musí jednat o tzv. ephemeral Diffie-Hellman (DHE, ECDHE), tzn. že pro každou session je generován nový set Diffie-Hellman klíčů

    - délky klíčů:

      - pro  Diffie-Hellman (DH) -  2048 bitů a více (postupně přecházet na 3072 bitů, tam kde to půjde)

      - pro Elliptic Curve Diffie-Hellman (ECDH) – 256 bitů a více

    - nesmí být použita anonymní výměna klíčů

  - algoritmy a funkce pro autentizaci

    - minimální délky klíčů:

      - RSA - 2048 bitů (postupně přecházet na 3072 bitů, tam kde to půjde)

      - ECDSA - 256 bitů

  - algoritmy a funkce pro symetrické šifrování

    - nesmí být použita hodnota NULL v cipher suites

    - nesmí být použity tyto šifry:

      - DES, 3DES, RC4

    - minimální délka šifrovacího klíče - 128 bitů

    - cipher suites s šiframi s větší délkou klíče musí mít větší prioritu v seznamu ciphersuites než s menší délkou klíče

  - MAC (Message Authentication Code)

    - použití SHA funkce s minimální délkou hashe 256 bitů

    - vyšší délky otisků musí mít vyšší prioritu v cipher suites

- Certifikáty

  - minimální délka privátního klíče

    - RSA 2048 bitů

    - ECDSA - 256 bitů

  - hash funkce pro podpis

    - SHA-2 s minimální délkou 256 bitů

##### TLS cipher suites

- Doporučené cipher suites (v doporučeném pořadí), které naplňují výše zmíněné požadavky

- TLS1.3:

TLS_AES_256_GCM_SHA384

TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256

TLS_AES_128_GCM_SHA256

TLS_AES_128_CCM_SHA256

- TLS1.2:

TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384

TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256

TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256

TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384

TLS_ECDHE_RSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256

TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256

TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384

TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256

TLS_DHE_RSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256

##### Šifrování, podepisování a autentizace

- týká se různých technologií PKI, PGP, S/MIME, SSH, apod.

- minimální délka klíče

  - algoritmus DSA – 2048 bitů (postupně přecházet na 3072 bitů, tam kde to půjde)

  - algoritmus RSA - 2048 bitů (postupně přecházet na 3072 bitů, tam kde to půjde)

  - algoritmus ECDSA - 256 bitů

- Ověřování (např. SSH klíče)

  - délka klíče minimálně 2048 bitů u RSA a DSA algoritmů (postupně přecházet na 3072 bitů, tam kde to půjde)

  - délka klíče minimálně 256 bitů u algoritmů používajících eliptické křivky

#### Symetrická kryptografie

- nesmí být použity tyto šifry:

  - DES, 3DES, RC4, Blowfish, Kasumi

- minimální délka šifrovacího klíče - 128 bitů

  - pro šifru Chacha20 minimálně 256 bitů a se zatížením klíče menším než 256 GB

- nesmí být použity tyto módy pro ochranu integrity:

  - HMAC-SHA1, CBC-MAC-X9.19

## Analýza rizik

Dodavatel se zavazuje k provedení podrobné a komplexní analýzy rizik informační bezpečnosti v souvislosti s provozem tohoto systému. Analýza rizik informační bezpečnosti musí být zpracována před nasazením do provozního režimu. Dodavatel vypracuje a předá objednateli:

- zdokumentovaný postup provedení analýzy rizik (metodiku, jak postupoval),

- zprávu z analýzy rizik obsahující vydefinovaná a klasifikovaná rizika, která jsou určena na základě míry dopadu, pravděpodobnosti výskytu zranitelnosti a pravděpodobnosti naplnění hrozby, a popis těchto rizik, kdy míra dopadu odpovídá hodnotě informačního aktiva spočítané jako průměr hodnot pro požadavky na dostupnost, důvěrnost a integritu aktiva,

- plán zvládání rizik s návrhy opatření na snížení míry případných rizik včetně popisu způsobu a návrhu termínu jejich nasazení.

Objednatel bude schvalovat výstupy z provedené analýzy rizik před nasazením informačního aktiva do provozního režimu formou akceptačního protokolu.

## Provozně-bezpečnostní dokumentace

V rámci implementace systému musí být dodavatelem dodána i provozní dokumentace v níže uvedených oblastech.

Níže je uveden popis provozní dokumentace a jsou popsány oblasti, které by provozní dokumentace měla pokrývat.

Cílem zpracování této dokumentace je popsat a zdokumentovat provozní postupy pro zajištění správného, bezchybného a bezpečného provozování systému.

#### Bezpečnostní specifikace systému

Cíl dokumentu: popsat a zdokumentovat veškeré bezpečnostní mechanizmy a opatření za účelem identifikace toho, jaká data jsou jakým způsobem chráněna.

Forma dokumentu: textový popis, buď dle metodiky ITSEM (Information Technology Security Evaluation Manual podle ITSEC) nebo v rozsahu minimálně dle následujících bodů:

- Soupis a popis všech funkcí prosazujících bezpečnost pro:

  - zajištění integrity dat při jejich přenosu a uložení,

  - zajištění důvěrnosti dat při jejich přenosu a uložení,

  - zajištění autentizace a session managementu,

  - zajištění ošetření, filtrování a prověřování veškerých vstupních dat,

  - zajištění auditní stopy a logování,

  - externí rozhraní – jak uživatelská, tak pro komunikaci s externími systémy.

- Popis těchto oblastí (pakliže jsou aplikovatelné):

  - použité kryptografické funkce a algoritmy – popis přesné specifikace a použitých parametrů (typ funkce, délka klíče, mód šifrování, počet iterací, apod.),

  - poloformální popis všech nestandardních algoritmů, funkcí a protokolů v oblasti bezpečnosti (např. vlastní šifrovací algoritmus, vlastní komunikační protokol, apod.),

  - autentizační a autorizační model a mechanizmus (např. fáze autentizace, způsoby ověření, heslové politiky, protokoly, session management, ...),

  - řízení uživatelských a privilegovaných rolí a oprávnění (včetně Access Control, Least Priviledge principy, Multi-factor autentizace, Segregation of Duties principy, Accountability principy)

    - To vše z pohledu:

      - Interních uživatelů

      - Externích uživatelů,

  - detailní popis úrovně všech přístupových oprávnění/aplikačních rolí,

  - způsob bezpečnostního testování systému,

  - monitoring řešení a zaznamenávání logů a auditní stopy (viz část provozně bezpečnostní dokumentace Monitoring),

  - způsob zajištění dostupnosti, důvěrnosti a integrity dat ve stavech jejich uložení/uchování, zpracování a přenosu,

  - soulad s právními normami pro ochranu osobních údajů,

  - bezpečnostní architektura infrastruktury,

  - bezpečnostní architektura klienta/koncového zařízení,

  - disaster recovery plán a strategie zálohování,

  - u webových aplikací popis způsobu ošetření aplikace dle OWASP Testing guide v aktuální verzi.

#### Základní konfigurace

Cíl dokumentu: popsat a zdokumentovat postupy, které vedou k nastavení systému do takového stavu, aby bylo možné systém po instalaci provozovat na základní úrovni.

- Forma dokumentu: textový popis (může být i např. formou okomentovaného config souboru)

- Základní konfigurace sítě (nastavení ip adres, masky, GW, ...)

- Nastavení připojení/komunikace na další systémy (např. DB, web server, SMTP, DNS, NTP, ...), nastavení portů na kterých služba naslouchá, kam data odesílá, …

- Nastavení proxy pro komunikaci, seznam URL (nebo domén), kam systém potřebuje komunikovat (směrem do Internetu), ...

- Spuštění potřebných modulů, agentů, komponent, procesů, registrování knihoven, úprava registrů OS Windows, …

- Nastavení automatických úloh, nastavení systémových účtů, …

- Detailní popis úrovně přístupových oprávnění/aplikačních rolí

- Apod.

#### Záloha, obnova, restart

Cíl dokumentu: popsat a zdokumentovat strategii zálohování systému, jakým způsobem, kdy, kam a jak často jsou zálohována data v rámci daného informačního systému a jakým způsobem se provádí obnova systému po havárii nebo ze zálohy, postupy a konkrétní kroky, které povedou k bezpečnému restartu systému.

- Forma: může být i formou zálohovacího plánu (backup schedule) a disaster recovery plánu, textový popis, návodné obrázky, okomentované příkazy, apod.

- Zálohování

  - Strategie zálohování systému navržená dodavatelem

  - Způsob zálohování – plná, přírůstková, rozdílová záloha

  - Kdy a jak často je záloha prováděna

  - Jak dlouhou dobu jsou zálohy uloženy a kde

  - Jak často se provádí testování záloh

- Obnova

  - Posloupnost kroků (co a jak udělat), které je třeba provést pro obnovu systému nebo jeho části či dat ze zálohy do jeho plně funkčního stavu

  - Zpracovaný komplexní disaster recovery plán, tedy posloupnost kroků (co a jak udělat), které je třeba provést pro obnovu systému po jeho selhání či nedostupnosti (např. z důvodu kybernetického útoku) do jeho plně funkčního stavu

    - Včetně potřebných zdrojů, jako je např. SW, HW, přístupové údaje, data, parametry disaster recovery prostředí, RTO, apod.

    - Dle tohoto plánu je možné celý systém obnovit v DR prostředí zadavatele

- Restart

  - Posloupnost kroků, které je třeba provést pro bezpečné restartování systému tak, aby naběhl do původního stavu

    - Např. informování uživatelů, ověření odhlášení všech uživatelů, provedení zálohy systému, restart systému (pořadí konkrétních procesů, služeb, apod.), způsob základní kontroly funkčnosti, výčet služeb, které je potřeba spustit/zkontrolovat, apod.

#### Postupy řešení problémů

Cíl dokumentu: popsat, jakým způsobem se řeší případ nějakého problému, typicky nefunkčnost systému, nefunkčnost části systému, chybové stavy, základní troubleshooting typických use case, apod.

- Základ dokumentace: kontakty (e-mailové adresy, telefonní čísla, url helpdesku)

- V jakém případě, koho a prostřednictvím čeho (e-mailu, helpdesku, sms, telefonu) kontaktovat a jakým způsobem

- Základní troubleshooting často řešených problémů

- Základní chybové stavy (často řešené) – jejich popis a základní způsob odstranění

#### Vazby na jiné systémy, rozhraní, datové vztahy a struktury

Cíl dokumentu: popsat, jakým způsobem je daný systém navázán na jaké systémy, popsat všechna rozhraní a popsat datové vztahy a struktury.

- Forma: textový popis doplněný o schéma

- Výčet systémů, na jaké je daný systém navázán (DB, aplikační servery, fileservery, UI, pracovní stanice/klienti, autentizační brány, zdroje informací /vstupy/, výstupy, datové pumpy, jiné IS, apod.)

- Komunikační protokoly (příp. rozhraní) připojení na jiné systémy

- Porty, ip adresy, identifikátory NIC, API

- Schéma datových toků

#### Monitoring

Cíl dokumentu: popsat a zdokumentovat mechanizmus monitorování a zaznamenávání bezpečnostních a provozních logů a auditních událostí.

- Popis logů informačního aktiva

  - Výčet a popis všech událostí, které jsou zaznamenávány (př. přihlášení/odhlášení uživatele, provozní/chybové stavy, přidělení/odebrání oprávnění, …)

    - Včetně jejich jednotlivých identifikátorů

    - Včetně popisu jednotlivých polí/atributů události

  - Způsob uložení zalogovaných událostí

    - Jak jsou události uloženy

    - Kde

      - soubor (včetně cesty k souboru)

      - databáze, včetně:

        - DB serveru a názvu tabulky, případně tabulek

        - SQL dotazu pro sestavení view v případě, že událost je uložena do více tabulek

      - vzdálený server (IP adresa, protokol)

    - Jak dlouho jsou uloženy

    - Jak lze konfigurovat

  - Protokol logování (např. syslog, windows event log, W3C, apod.)

- Popis provozního monitoringu (např. SNMP, síťový monitoring, aplikační monitoring)

  - Popsat, jakým způsobem je realizován provozní monitoring za účelem identifikace a detekce požadovaných či nestandardních provozních stavů

#### Základní uživatelská příručka

Cíl dokumentu: vytvořit základní návod pro ovládání uživatelského webového rozhraní systému pro běžného uživatele. Zjednodušit běžnému uživateli základní orientaci v uživatelském webovém rozhraní systému.

- Forma dokumentu: textový popis, textový popis doplněný o obrázky

- Popis provedení základních/běžných/rutinních funkcí, kroků a postupů, které uživatel může provádět

#### Základní administrátorská příručka

Cíl dokumentu: vytvořit základní návod pro ovládání administračního rozhraní systému pro administrátora. Zjednodušit privilegovanému uživateli základní orientaci v administračním rozhraní systému.

- Forma dokumentu: textový popis, textový popis doplněný o obrázky

- Popis provedení standardních (základních/běžných/rutinních) operací, které vedou k běžné administraci systému

- Popis provedení nestandardních (málo běžných) operací, pokud je třeba

#### Popis klíčových komponent

Cíl dokumentu: popsat a zdokumentovat účel, význam, úlohu a způsob použití klíčových komponent systému

- Forma dokumentu: textový popis (může být doplněno i o schéma)

- Základní fungování, účel, úloha jednotlivých klíčových komponent + jakou platformou (softwarem) jsou jednotlivé komponenty zajištěny

  - Např. master (server), agent (klient), různé typy použitých serverů, moduly, zdroje informací, příjemci informací (systémy), apod.