I.1.1 -  Technická zpráva

- 1PP,2.NP,3.NP - pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum

Název akce : Krajské komunitní a poradenské  centrum,

Jihlava, třída Legionářů 36

Investor: Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Vysočina, třída Legionářů 1578/6, 58601 Jihlava

Stupeň PD : 	Projekt vnitřního vybavení

Zakázkové číslo : 14-20-I

Jihlava, 10/2020						      Vypracoval : Tomáš Dohnal

Identifikační údaje

Stavba: Krajské komunitní a poradenské centrum, Jihlava, třída Legionářů 36

Zadavatel záměru: Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Vysočina,

třída Legionářů 1578/6, 58601 Jihlava

Zhotovitel Investičního záměru: 	Artprojekt  Jihlava spol. s r.o., Minoritské náměstí 11,

Jihlava 586 01

IČ: 25558692

Autor návrhu: 	Ing. Arch. Petr Holub

Zpracovatelé:	Tomáš Dohnal

Obecné zásady pro dodávku interiéru

Vnitřní vybavení je tvořeno typovými výrobky, drobným vybavením, atypickými prvky vnitřního vybavení a regály.

Všechny dodávané prvky musí být navrženy pro prostory s vysokým užitným zatížením odpovídajícím provozu  komunitního a poradenského centra pro veřejnost.

Jednotlivé dodávané prvky vnitřního vybavení jsou popsány v přílohách I.1.2 – Specifikace typové, I.1.3 – Specifikace atypické. Atypické prvky jsou poté ještě zpracovány na samostatných výkresech.

V rámci projektu vnitřního vybavení jsou zpracovány celkové půdorysy, které obsahují schématické zakreslení a umístění hlavních prvků interiéru. Drobné vybavení a některé mobilní prvky v těchto půdorysech umístěny nejsou a budou dodány na stavbu na místa určená provozovatelem a investorem v době dodání.

Stavba komunitního a poradenského centra je navržena jako komplexní architektonické dílo, jehož nedílnou součástí je interiér. Na ten je proto kladen kromě užitných vlastností (odolnost, ergonomie atd.) i vysoký důraz na jeho vzhled a design. Ve specifikacích typových prvků je u zásadních položek interiéru vložena referenční fotografie zobrazující navržený vzhled. Dále jsou součástí projektu vnitřního vybavení vizualizace typové kanceláře, které zobrazují a definují finální podobu interiéru komunitního a poradenského centra. Těmito vizualizacemi je nutno se řídit při výběru konkrétních typových prvků!

Popis požadovaných standardů atypických výrobků

Veškeré lamino desky na vybavení interiéru budou, pokud není uvedeno jinak, použity v provedení CPL (středotlaký laminát). Povrch desek bude u bílých, šedých, antracitových a „jílových“ desek zrnitý perličkový (pokud není uvedeno jinak). Hrany desek budou v úpravě ABS tl. 1mm

Pracovní desky budou použity v tloušťce 38 mm, pokud není uvedeno jinak. Povrch bude u desek v antracitové barvě HPL laminát hladký matný povrch, pokud není uvedeno jinak. Hrany pracovních desek budou v úpravě ABS tl. 2mm.

Desky stolů budou použity v tloušťce min. 25mm pokud není uvedeno jinak. Povrch bude u desek v provedení CPL (středotlaký laminát), hladký matný povrch pokud není uvedeno jinak. Hrany stolových desek budou v úpravě ABS tl. 2mm.

Emisní třída použitých dřevěných materiálů v kvalitě E1. Všechny ABS hrany olepené pomocí vodě a vlhkosti odolného polyuretanového lepidla.

Ocelové konstrukce vybavení interiéru jsou vyrobeny z žárově zinkované oceli opatřené barevným nátěrem v barvě okolních lamino desek event. v barvě RAL7016.

Standard čalounění:

Textilie pro čalounění budou dodávány v následujícím standardu (není-li ve specifikaci nebo výkrese výslovně uvedeno jinak):

Barva vínová, olivová, bílá :

eko kůže:  horní vrstva ze 100% polyuretanu a jako podklad slouží 100% bavlněný úplet,

Údržba: Tekuté nečistoty se odsají papírovým ubrouskem, poté se setřou zbytky nečistot vlhkým hadříkem a povrch se nechá uschnout.

Kování:

-zásuvky: kuličkový plnovýsuv na bok zásuvky, nosnost 45kg, povrchová úprava zinkováním, s integrovaným tlumením dojezdu

-dvířka: celokovový závěs pro naložená event. vložená dvířka, úhlem otevření 110 stupňů, povrchová úprava zinkováním, s integrovaným tlumením dojezdu

-pro zavěšení horních skříněk je navrženo rektifikační kování pro závěsné skříňky s nosností 100kg

-madla: pokud není uvedeno jinak, jsou u otevíravých dvířek skříní a zásuvek opatřeny úchyty moderního hranatého designu v černé barvě.

-věšáky: pokud není uvedeno jinak, jsou v provedení kartáčovaný nerez. Háčky hranatého designu v provedení dvojháček.

zámky:

-pro klienty- neuzamykatelné.

-pro zaměstnance- uzamykatelné skříňky zaměstnanců jsou opatřeny cylindrickými zámky

- uzamykatelné zásuvky jsou opatřeny zásuvkovým zámkem

U kuchyňských linek jsou vestavné spotřebiče součástí dodávky.

Vybavení opatřené IT vybavením před výrobou koordinovat s dodavatelem IT technologií (samostatná akce)

Kotvení vybavení zavěšeného na stěny upřesnit dle podkladu.

Vzorkování a odsouhlasení výrobků před jejich dodáním

Typové výrobky:

Veškeré lamino desky na vybavení interiéru budou, pokud není uvedeno jinak, použity v provedení CPL (středotlaký laminát). Hrany desek budou v úpravě ABS tl. 1mm (pokud není uvedeno jinak)

Desky stolů budou použity v tloušťce min. 25 mm, pokud není uvedeno jinak. Povrch bude u desek v provedení CPL (středotlaký laminát). Hrany stolových desek budou v úpravě ABS tl. 2mm.

Odsouhlasení typových výrobků bude provedeno v následující podobě:

Dodavatel svolá úvodní schůzku s provozovatelem, investorem a projektantem. Na tomto jednání budou projektantem prezentovány konkrétní navržené výrobky a porovnány s dodavatelem vybranými typovými prvky interiéru formou katalogových listů. V případě, že nedojde ke shodě, budou projednány parametry a kritéria pro výběr typových prvků. Dodavatel bude vyzván k předložení nové sady katalogových listů k odsouhlasení. V případě souladu bude pokračováno fyzickým vzorkováním.

Předložení nové sady katalogových listů bude řešeno písemně pomocí mailové komunikace. Pokud nebudou tyto katalogové listy odsouhlaseny, proběhne další kolo.

V případě odsouhlasení katalogových listů, zajistí dodavatel reálné vzorky v počtu 1 kusu od každého typu. Tyto vzorky připraví v investorem určeném prostoru. Vzorky budou prohlédnuty investorem, provozovatelem a projektantem a po jejich odsouhlasení mohou být tyto prvky v projektem předepsaném množství dodány na stavbu.

Odsouhlasení těchto výrobků bude provedeno v následující podobě:

Po odsouhlasení typových výrobků dodavatel zajistí výrobní dokumentaci těchto atypů. Tuto dokumentaci zašle k odsouhlasení projektantovi, aby byly potvrzeny změny rozměrů. Po odsouhlasení výrobní dokumentace mohou být tyto prvky v projektem předepsaném množství dodány na stavbu.

Atypické prvky, regály:

Na základě předané dokumentace zpracuje dodavatel výrobní dokumentaci s přesnou specifikací materiálů, barev, kování atd. Tuto dokumentaci zašle projektantovi k odsouhlasení. Po odsouhlasení dokumentace bude svolána koordinační schůzka, na které budou probrány detaily provedení a vytipovány dílčí vzorky (např. kování, detaily spojů,…), které budou dodavatelem přichystány k odsouhlasení. Tyto vzorky připraví v investorem určeném prostoru. Vzorky budou prohlédnuty investorem, provozovatelem a projektantem a po jejich odsouhlasení mohou být tyto prvky v projektem předepsaném množství dodány na stavbu.

Rozsah vnitřního vybavení

Součástí dodávky vybavení interiérů je:

- Vybavení kanceláří, místností pro personál a zázemí personálu (šatny, denní místnosti a horní skříňky čajových kuchyněk).

- Vybavení nábytkem prostory správců (dílny, sklady), vybavení příručních skladů regály, vybavení archivů a spisoven regály a skříněmi

- Vybavení společných prostor chodeb (čekáren) sedacím nábytkem, nástěnkami

Součástí dodávky vybavení interiérů nebude:

počítačové vybavení a koncové prvky slaboproudého vybavení (např. projektory, pevné a mobilní telefony, wifi routery, docházkový systém, rádia, atd). Dále pak nejsou součástí dodávky, kompenzační pomůcky, drobné a ruční vybavení kompenzačními pomůckami.