TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Technologie bezpečnostního monitoringu interní sítě

Systém pro analýzu síťového provozu a bezpečnostní monitoring, který okamžitě identifikuje bezpečnostní rizika a události a který splňuje klíčové požadavky uvedené níže.

Nabízená technologie musí být určená pro český trh. SW licence a jejich PN (produktové číselné označení) musí být dostupné přímo v oficiálním ceníku výrobce pro český trh. Podpora na licence ve všech úrovních musí být zajištěna přímo jejich výrobcem, kterého může zadavatel přímo kontaktovat.

Při definici technických požadavků jsou všechny uvedené požadavky závazné. Je-li definice požadavku „umožňuje, lze, je možné, možnost, …“ je uvedený parametr závazný a požadovaná funkcionalita musí být v rámci systému dodána/naimplementována a případně licencována. Tyto technické požadavky jsou minimálně možné, účastník může nabídnout charakteristiky (funkce) lepší.

Řešení musí splňovat VŠECHNY níže uvedené požadavky:

Popis nabízených komponent musí účastník zpracovat podle následujících podmínek:

  - Ve 2. sloupci následujících tabulek v každém řádku účastník potvrdí, že splňuje požadované technické podmínky uvedené v 1. sloupci tabulky slovem „ANO“ či jiným slovem např. „SPLŇUJE“ apod., a uvede konkrétní technickou hodnotu stěžejního nabízeného parametru a popis způsobu splnění technického požadavku, který je součástí nabízeného řešení. Z vyjádření v posledním sloupci u každého řádku musí být zřejmé, že účastník splňuje anebo překračuje požadované technické podmínky.

  - Údaje stanovené zadavatelem v 1. sloupci tabulky nesmí být měněny, vynechány nebo jinak přeskupeny.

  - Výčet požadované konfigurace může účastník doplnit o další řádky na konci tabulky s užitečnými údaji nebo parametry o nabízené komponentě.

Pokud komentář k některému z řádků v tabulce přesáhne možnosti 2. sloupce tabulky, pak účastník uvede v příslušném řádku tabulky jen základní anotaci odpovědi a uvede zde odkaz na konkrétní číslo kapitoly a strany své nabídky obsahující podrobnější údaje.

## Obecné požadavky

| Požadované funkcionality/vlastnosti | Nabízené řešení splňuje/nesplňuje – včetně vysvětlení, jak je zadání splněno (doplní účastník) |
| --- | --- |
| Systém pro analýzu síťového provozu Systém složený musí monitorovat síťovou aktivitu v reálném čase a identifikovat potenciální kybernetické hrozby, bezpečnostní rizika a anomální chování a musí o nich v reálném čase vytvářet upozornění. Systém zajištuje detailní viditelnost do síťové komunikace s drill down prokliky na veškerá uložená data. Všechny komponenty systému musí být instalované v interním prostředí zadavatele („on premise“) a použití externích komponent nebo cloudových služeb se nepřipouští. |  |
| Analýza plného síťového provozu Dodaný systém musí analyzovat síť na základě zrcadleného síťového provozu (nikoliv jen na základě statistických protokolů typu NetFlow) a zároveň bez potřeby nasazovat agenty na koncové stanice nebo další zařízení v síti. Systém musí být schopen získávat data zrcadlené komunikace ze SPAN portů a síťových TAPů. Systém je zcela pasivní vzhledem k monitorovanému provozu, monitorovaný provoz přes něj neprochází. |  |
| Analýza protokolů typu NetFlow Dodaný systém musí analyzovat síť na základě zpracování statistických protokolů typu NetFlow, IPFIX, NetStream, Cisco NSEL a případně dalších. |  |
| Ukládání síťových toků Systém ukládá síťové toky ve formátu, který umožní analýzu síťové komunikace na úrovni jednotlivých toků, včetně dohledání informací o aplikačních transakcích a jejich metadatech z L2 až L7, obsažených v daném síťovém toku. Požadované protokoly pro ukládání aplikačních metadat z jednotlivých transakcí jsou: DHCP, DNS, SMB, HTTP, HTTPS, SMTP, SMTPS, POP3, IMAP, SSH, LDAP, LDAPS, KERBEROS, SNMP, CIFS, MSSQL, RDP, SIP, TELNET, FTP, FTP-DATA, TFTP, TFTP-DATA, SSL/TLS zapouzdření. |  |
| Uchování a vyhledávání síťových toků Je požadováno uchování datových toků na dobu minimálně 18 měsíců. Dále je požadováno, aby uživatel mohl v reálném čase volně filtrovat a vyhledávat v plné historii uložených síťových toků, dat a agregovaných síťových statistik na základě minimálně těchto parametrů: IP a MAC adresa, hostname, username, příchozí a odchozí provoz, síťová služba, lokální nebo vzdálená služba (klient nebo server), číslo portu, VLAN, země, ASN. |  |
| Automatická identifikace důležitých systémů Je požadována automatická detekce přítomnosti klíčových služeb monitorované infrastruktury, jako jsou doménové řadiče, webové, emailové a databázové služby apod. Systém musí být schopen upozornit na vznik nových služeb v interní síti a sledovat jejich změny, a to minimálně v rozsahu následujících služeb: DHCP, DNS, MS Active Directory služby, HTTP, HTTPS, SMTP, SMTPS, POP3, IMAP, SSH, CIFS, POP3S, IMAPS, MSSQL, TELNET, FTP, TFTP, a to i v případě, že nebudou využívat standardních „well known“ portů. |  |

## Požadavky na architekturu nasazení

| Požadované funkcionality/vlastnosti | Nabízené řešení splňuje/nesplňuje – včetně vysvětlení, jak je zadání splněno (doplní účastník) |
| --- | --- |
| Požadavky pro nasazení kolektoru do datového centra Dodaný systém musí být schopen provozu na HW prostředku zadavatele. Dodávka HW prostředku není součástí této zakázky – bude pořízen prostřednictvím Dynamického nákupního systému Kraje Vysočina. Předpokládá se pořízení HW v konfiguraci: Dell PowerEdge R740; Intel Xeon Gold 6242 2.8G, 16C/32T, 10.4GT/s, 22M Cache, Turbo, HT (150W); 6x32GB RDIMM, 2933MT/s, Dual Rank; 2x QLogic FastLinQ Dual Port 10Gb SFP+ Adapter + 2x MM zářiče; Broadcom 5719 QP 1Gb Network Interface Card; 12x1.92TB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512 2.5in Hot-plug AG Drive, 1 DWPD, 3504 TBW. Je přípustné provedení změny ve prospěch HW konfigurace dle aktuální nabídky DNS Kraje Vysočina. V síti je předpokládáno cca 7500 aktivních zařízení s průměrným celkový průtokem do 2Gbps/1200FPS, ve špičkách do 10Gbps/6000FPS. Je požadována dostupná historie dat minimálně 18 měsíců zpětně. |  |
| Záruka Na dodaný systém požadujeme záruku po celou dobu trvání platnosti smlouvy. |  |

## Požadavky na schopnost detekce bezpečnostních událostí

| Požadované funkcionality/vlastnosti | Nabízené řešení splňuje/nesplňuje – včetně vysvětlení, jak je zadání splněno (doplní účastník) |
| --- | --- |
| Monitorování zařízení, segmentů sítě a využívaných síťových služeb Dodaný systém musí identifikovat všechna zařízení připojená do sítě včetně koncových zařízení, serverů, IoT zařízení apod. Zároveň musí být systém schopen identifikovat změny v síti – minimálně: - změna IP/MAC adresy hosta, - duplicitní IP/MAC adresa, - změna VLAN, - vytvoření nové podsítě, - připojení nového zařízení, - použití nové služby, - nedostupnost dříve dostupné a komunikující služby nebo dříve dostupného a komunikujícího zařízení, - přístup nového zařízení ke službě či zařízení. Systém musí uživateli umožnit pomocí těchto detekčních metod nastavovat bezpečnostní politiky pro různé segmenty sítě a pro různá zařízení a na porušení těchto politik reagovat upozorněním. |  |
| Detekce síťových služeb Systém musí být schopen detekovat síťové služby na základě síťových metadat získaných prostřednictvím DPI (Deep Packet Inspection), nikoliv pouze čísla portu. |  |
| Samostatné učení behaviorálních aktivit a detekce anomálií Systém musí používat matematické metody samostatného učení pro analýzu síťové aktivity, vytvářet a v čase automaticky modifikovat modely chování na základě běžného chování jednotlivých zařízení a na nich provozovaných služeb v rámci celé organizace. Systém musí mít schopnost na základě modelu daného zařízení a jeho služeb identifikovat nestandardní síťové chování, a to zejména: - odchylku od modelu pro přenos dat, toků a paketů, - odchylku od modelu pro počet komunikačních partnerů, - odchylku od modelu entropie na komunikačních portech, - odchylku od modelu pro počet síťových toků a využitých síťových služeb, - odchylku od modelu výkonnosti sítě (rychlost přenosu) a aplikací (doba odezvy). Samostatné učení je požadováno na všech síťových zařízeních a na nich provozovaných službách (port číslo 0 až 65535 u TCP i UDP) na IPv4 a IPv6 a dalších protokolech L3 a L4 síťové vrstvy. |  |
| Identifikace neznámých hrozeb, podezřelých chování na síti a porušení politik Systém musí být schopen detekovat neznámé hrozby, které nelze identifikovat prostřednictvím detekčních signatur, jako jsou trojské koně, botnety apod. Zejména musí být identifikovány tyto příznaky potenciálně škodlivého chování: - průzkumné aktivity v síti, - potenciální úniky dat, - detekce podezřelého strojového chování, které nevytvářejí lidští uživatelé sítě, - detekce repetitivních vzorců chování na síti, - detekce botnetů a ovládání kompromitované stanice, - detekce příznaků těžení kryptoměn, - útoky hrubou silou a enumerace dat, - rozpoznání tunelovaného síťového provozu – alespoň IPv4 prostřednictvím IPv6 a DNS tunely. |  |
| Detekce na základě databáze známých hrozeb (signaturní detekce) Systém musí být schopen identifikovat a reportovat události na základě detekční databáze malware, známých útoků a zranitelností, porušení bezpečnostních pravidel a „best practices“ a dalších rizik. Tato databáze musí být aktualizovaná minimálně na hodinové bázi. Nesmí se jednat o volně dostupnou/open-source databázi, ale musí se jednat o komerční databázi renomovaného vendora nebo poskytovatele těchto služeb. Databáze detekčních pravidel (signatur) musí být založena na pokročilých regulárních výrazech pro zpracování řetězců, které dokážou provádět inspekci veškeré síťové komunikace od L2 (Ethernet apod.) po L7. Příklad možné syntaxe detekčního pravidla: alert tcp $HOME_NET any -> any any (msg:”Command Shell Access”; content:”C:\\Users\\Administrator\\Desktop\\hfs2.3b”; sid:1000001; rev:1;) Systém musí využívat tuto signaturní detekci pro veškerý monitorovaný provoz (na perimetru i v interní síti mezi všemi segmenty), nikoliv pouze pro omezený segment nebo podmnožinu celkové komunikace. Systém musí detekovat události na základě vysokého počtu signaturních pravidel (minimálně několik desítek tisíc). Uživatel musí být schopen přidávat vlastní detekční pravidla v praktickém a obecně využívaném formátu. |  |
| Detekce přenosu škodlivých souborů Systém musí být schopen v monitorovaném provozu porovnávat hash zachycených souborů s databázemi známých hashů škodlivých souborů. |  |
| Analýza šifrované komunikace Vedle samostatného učení musí systém používat další metody pro analýzu šifrované komunikace, minimálně TLS fingerprinting a s ní spojenou detekci známých hrozeb. |  |
| Kontrola platnosti certifikátů Ověřování platnosti interních certifikátu pro validní TLS šifrování u HTTPS a upozornění před datem jejich vypršení. |  |
| Asistované učení (eliminace FP) Falešně pozitivní detekci musí být možno uživatelsky eliminovat na základě minimálně všech následujících parametrů: - IP adresa, - MAC adresa, - hostname, - segment sítě / podsíť, - lokalita – ASN, země, apod. - směr komunikace – určení klienta, nebo serveru, - detekovaná událost – kategorie, název apod. - použité službě, protokolu, portu, - a libovolné kombinaci výše popsaných. Systém musí být schopen eliminovat falešné alarmy i pro události detekované v historii. Je požadován uživatelsky přívětivý proces vytváření FP na jedno nebo dvě kliknutí myši. |  |
| Aktuální databáze blacklistů Systém musí být schopen hodnotit IP adresy, se kterými komunikují vnitřní hosté v sítí prostřednictvím minimálně denně aktualizovaných reputačních databází. Uživatel musí být schopen importovat vlastní reputační databáze. |  |
| Aktuální database Threat Intelligence Systém musí být schopen hodnotit reputaci níže uvedených parametrů na základě pravidelně se aktualizující databáze. Jedná se o ověření: - Reputace TLS certifikátů, - Reputace DNS/Hostname záznamů, - Reputace URL adres, - Reputace HASH přenášených souborů. Uživatel musí být schopen importovat vlastní záznamy. |  |

## Požadavky na zajištění síťové viditelnosti

| Požadované funkcionality/vlastnosti | Nabízené řešení splňuje/nesplňuje – včetně vysvětlení, jak je zadání splněno (doplní účastník) |
| --- | --- |
| Vyhledávání, filtrování a vizualizace všech dat Systém musí být schopen okamžitého vyhledávání a vizualizace pro forenzní analýzu a podporu threat hunting bez zvláštního dotazovacího jazyka a bez hlubokých znalostí konkrétních komunikačních protokolů. Jedná se o možnost okamžitě filtrovat a vyhledávat v plné historii všech zpracovávaných dat, tj. bezpečnostních událostí a zaznamenaných síťových toků, a to minimálně podle parametrů: IP a MAC adresa, hostname, username, příchozí a odchozí provoz, síťová služba, lokální nebo vzdálená služba (služba z pohledu klient nebo server), číslo portu, VLAN, země, ASN. Systém musí pro vyhledávání poskytovat již před počítané hodnoty výkonnostních a behaviorálních charakteristik pro každé zařízení a pro všechny na něm provozované služby, bez nutnosti zpracování surových dat ze síťových logů. Systém musí být schopen filtrovat a vizualizovat výsledky v grafech, výčtových tabulkách s možností řazení a TOP N statistikách. |  |
| Ukládání a vyhledávání aplikačních metadat Systém musí být schopen ukládat a následně vyhledávat aplikační metadata (vždy dotaz i odpověď všech transakcí v toku) minimálně z následujících protokolů, které jsou nebo mohou být využívány ve vnitřní síti organizace: FTP, FTP-DATA, TFTP, TFTP-DATA, SSH, Telnet, SMTP, SMTPS, DNS, DHCP, HTTP, HTTPS, NTP, SMB, SNMP, LDAP, NFS, MS-SQL, SIP, Kerberos, SSL/TLS, ARP, MODBUS. V rámci metadat u HTTP, SMTP, SMB a NFS je požadováno ukládání informací o po síti přenášených souborech alespoň v rozsahu: - název souboru, - velikost souboru, - HASH souboru. |  |
| Kontextuální informace Systém musí být schopen pro každé zařízení získávat, vizualizovat a integrovat v jednotném grafickém rozhraní kontextuální informace: - jméno uživatele a další jeho parametry z doménového řadiče (MS Active Directory), včetně její historie, - hostname zařízení a jeho historie na základě zpracování relevantních dat z DNS a DHCP provozu, - IP geolokace, - IP reputace, včetně údaje, jestli je IP adresa na blacklistu nebo podezřelá, - historie použitých MAC adresa a výrobce zařízení, - operační systém a jeho historie na zařízení, - uživatelem zadané poznámky a informace k zařízení. |  |
| Monitoring výkonu aplikací a sítě Systém v celé monitorované síti, mezi všemi zařízeními a na všech službách měří a vytváří automaticky (bez nutnosti nastavovat manuálně limitní hodnoty nebo jiné parametry) model normálního chování pro výkonnostní parametry minimálně: - přenosová rychlost sítě, - rychlost odezvy aplikace, - odezva systému z pohledu uživatele, - informace o retransmission a out of order paketech. Výkonnostní anomálie na jednotlivých zařízeních a jejich službách jsou reportovány uživateli. |  |
| Zaznamenávání a ukládání plného provozu Je požadováno volitelné nahrávání plného síťového provozu (full packet capture) ve formátu PCAP na všech dodaných zařízeních minimálně na základě parametrů: cílová a zdrojová IP/MAC adresa, podsíť, využitý protokol, IPv4 nebo IPv6. Zaznamenávání je možno zapínat automaticky dle detekovaných událostí, nebo uživatelskou aktivací. |  |
| Jednotné grafické rozhraní Systém musí poskytovat jednotné grafické uživatelské rozhraní pro veškerou práci uživatelů, včetně všech detekcí, analýzy síťových statistik, nastavení systému, konfiguraci alertů, reportů a dashboardů. |  |
| Uživatelské profily a nastavení Systém musí být schopen vytváření profilů a skupin uživatelů pro omezení funkcionality produktu a viditelnosti uložených dat s podporou minimálně: - granulární nastavení přístupu k analytickým i konfiguračním/administrativním komponentám systému s definovanými úrovněmi přístupu (alespoň read, write, execute), - granulární nastavení přístupu k datům z různých segmentů sítě organizace s definovanými úrovněmi přístupu (alespoň read, write, execute), - vytváření filtrů veškerých dat a jejich sdílení mezi uživateli a skupinami uživatelů, - vytváření vlastních uživatelských pohledů, reportů, dashboardů apod. |  |

## Požadavky na procesní zpracování kybernetických událostí

| Požadované funkcionality/vlastnosti | Nabízené řešení splňuje/nesplňuje – včetně vysvětlení, jak je zadání splněno (doplní účastník) |
| --- | --- |
| Management bezpečnostních událostí a incidentů Systém musí poskytovat funkcionalitu pro: - reporting bezpečnostních incidentů (prohlášení identifikované události za bezpečnostní incident), - spolupráci a sdílení informací při analýze identifikovaných bezpečnostních incidentů včetně potřebného workflow mezi jednotlivými uživateli s podporou automatizovaných oznámení o změně stavu události či přiřazení řešitele, - jednoduché sdílení informací o bezpečnostních incidentech, včetně uživatelem zadaných komentářů, - možnost vyhledávání a filtrování nad všemi událostmi z pohledu workflow bezpečnostního incidentů (reportovaná událost, událost v řešení, vyřešená událost, události v řešení daného uživatele apod.), - možnost exportování dat do CSV a PDF. |  |

## Požadavky na integraci, reporting a alerting

| Požadované funkcionality/vlastnosti | Nabízené řešení splňuje/nesplňuje – včetně vysvětlení, jak je zadání splněno (doplní účastník) |
| --- | --- |
| Integrace Systém musí být schopen rychlé a jednoduché uživatelské integrace s nástroji třetích stran: - nástrojem typu SIEM prostřednictvím minimálně syslog, CEF a LEEF, - nástroji pro generování nebo zpracování síťových statistik ve formátu IPFIX/NetFlow, včetně možnosti filtrovat IPFIX/NetFlow exportované statistiky dle všech filtrovaných parametrů jako výše, - s dalšími nástroji prostřednictvím okamžitě definovatelných a jednoduše použitelných odkazů (URL) na požadované pohledy v nástroji. |  |
| Automatické bezpečnostní hlášení (alerty) Systém musí být schopen upozorňovat uživatele prostřednictvím minimálně emailu a logu o: - všech identifikovaných událostech, - událostech filtrovaných minimálně dle IP a MAC adresy, podsítě, závažnosti události, kategorie události, země, uživatele, síťové služby, čísla portu, provozu do/z internetu. Tyto alerty musí být systém schopen dodávat i ve strojově čitelném formátu pro vyžití v nástrojích typu SIEM a musí obsahovat minimálně kompletní informace o detekované události včetně URL odkazu na danou událost v reportovaném období do grafického rozhraní aplikace. |  |
| Možnost automatizovaného reportingu Možnost vytváření automatizovaných manažerských reportů o stavu kybernetické bezpečnosti z pohledu zprávy kybernetických incidentů ideálně dle oblastí jejich vzniků (např.: doména, web, email apod.). Je požadováno vytváření automatizovaných reportů v českém jazyce. |  |

## Požadavky na služby bezpečnostního dohledu - Produktová podpora

| Požadované funkcionality/vlastnosti | Nabízené řešení splňuje/nesplňuje – včetně vysvětlení, jak je zadání splněno (doplní účastník) |
| --- | --- |
| Konzultační služby bezpečnostního analytika Účastník poskytne měsíčně konzultace k bezpečnostnímu reportu, nebo potřebám zadavatele spojených s bezpečnostním dohledem v rozsahu alespoň 3h/měsíc. Nevyčerpané hodiny lze dle potřeb zadavatele čerpat až 6 měsíců zpětně. |  |

## Implementační služby

Všechny účastníkem instalované části systémů musí být účastníkem profesionálně nainstalovány a zprovozněny a po jejich nasazení řádně dokumentovány a otestovány, včetně prokázání, že systém plní všechny požadované a výkonnostní parametry.

Všechna účastníkem instalované systémy budou zabezpečeny a nebudou obsahovat zjevná rizika a zranitelnosti, a to po celou dobu provozu služby.

Řešení musí splňovat bezpečnostní kritéria podle Zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů, a nebude v rozporu s požadavky Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (dále jen „NÚKIB“) pro provoz významných informačních systémů;

Zadavatel je povinen dle §5 Vyhlášky č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů, provádět analýzu rizik a identifikovaná rizika řídit. Současně je zadavatel povinen zabývat se všemi hrozbami, které prostřednictvím varování vydává NÚKIB a zohlednit je v analýze rizik. Zadavatel proto provedl, s přihlédnutím k vydanému "varování" NÚKIB, analýzu rizik a v hodnocení se řídil pokyny uvedenými v dokumentu NÚKIB "Metodika k varování ze dne 17. prosince 2018". Veškerá bezpečnostní opatření, která bude nutné u dodaného řešení na základě výsledků analýzy rizik přijmout, nesmí pro zadavatele znamenat žádné další náklady.

## Produktová podpora výrobce

Účastník musí zajistit produktovou podporu řešení v délce 60 měsíců od podepsání akceptačního protokolu na předání monitorovacího systému.

## Provozní dokumentace

V rámci realizace řešení služeb bude účastníkem zpracována a předána dokumentace řešení minimálně v tomto rozsahu:

- Provozně-technická dokumentace v rozsahu požadovaném Vyhláškou č. 529/2006 Sb. §10 a §11,

- Plán zálohování a obnovy včetně doporučení pravidel pro pravidelné ověřování jednotlivých postupů,

- Bezpečnostní dokumentace dle zákona 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti, včetně jeho novel a jeho prováděcích právních předpisů, především pak analýza aktiv ve vazbě na interní metodiku a plán obnovy.

- Integrační dokumentace popisující jednotlivá aplikační rozhraní (WS a API služby) používaná k integraci IS na jednotlivé funkce včetně funkčních prototypů volání jednotlivých funkcí.

## Administrátorské školení

V rámci realizace je požadováno administrátorské školení pro zaměstnance zadavatele v rozsahu 16 hodin, které lze čerpat postupně (4 x 4hodiny).

## Akceptační podmínky

Předpokladem pro předání řešení do provozu bude splnění následujících akceptačních testů.

- Veškeré komponenty systému jsou řádně licencované.

- Byly dodány systémy dle požadované technické specifikace.

- Všechny komponenty systému jsou nainstalovány a napojeny na infrastrukturu zadavatele.

- Dochází k záznamu flow a zrcadleného provozu, informace jsou dostupná k zobrazení a dalšímu zpracování.

- Výsledná informace (graf nebo tabulka) definovaná libovolně nastaveným základním filtrem (např. IP adresa, podsíť, služba, událost, …) v 24hodinovém intervalu musí být zobrazena do 20 s.

- Funguje asistované učení při označení falešně pozitivní detekce.

- Systém korektně načítá VLAN-ID ze zrcadlené komunikace a umožňuje filtrování informací podle VLAN-ID.

- Systém zobrazuje netflow na základě adres nebo portů po překladu NAT.

- Systém graficky znázorňuje skutečně přenesená data (In/Out) filtrovaná podle jednotlivých zdrojů flow nebo fyzických/logických interface.

- Systém detekuje známé hrozby na základě databáze známých hrozeb (je aktivně využíváno alespoň 40.000 detekčních pravidel/signatur a alespoň 100.000 záznamů typu Threat Intelligence).

- Systém detekuje anomálie na základě dynamicky se měnících modelů chování jednotlivých zařízení, systém má nastavené (samostatně naučené) prahové hodnoty, na jejichž základě detekuje anomálie. Prahové hodnoty jsou jasně viditelné pro každé zařízení a každou jeho službu.

- Byla vytvořena a dodána provozní dokumentace.

- Byla vytvořena a dodána bezpečnostní dokumentace.

- Bylo provedeno školení v požadovaném rozsahu.

Na závěr zástupci zadavatele potvrdí splnění všech akceptačních podmínek pro předání řešení do provozu potvrzením „akceptačního protokolu“.