# Příloha č. 1 - TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

## „Zařízení průmyslové automatizace a Industry 4.0“

# Základní popis

Celkem čtyři zařízení, která budou složena z nezávislých modulů, osazených programovatelnými automaty (PLC) kompatibilními s vývojovým softwarem Tia Portal verze 15 a vyšší, s vlastním zdrojem a bezpečnostním ovládáním elektrické energie (zapínání, bezpečnostní tlačítko nouzového stopu). Každý modul bude schopen fungovat autonomně bez ostatních modulů, a bude zároveň připraven a nakonfigurován pro spolupráci s ostatními moduly v této sestavě včetně CP-Factory Festo Didactic. Pořadí modulů v celém systému bude částečně zaměnitelné.

Jednotlivé moduly budou navzájem propojeny rozebíratelnými konektory na flexibilních přívodech. Moduly budou vybaveny kolečky umožňující přemístění modulu bez nutnosti použít jakéhokoliv pomocného nástroje. Transport palet s výrobky a polotovary bude ve všech modulech zajištěn pásovými dopravníky s pohybem ve dvou směrech, které budou dopravovat nosiče palet mezi moduly.

Každá paleta bude vybavena RFID štítkem pro uložení informace o parametrech výrobku, který paleta ponese. Řízení dopravy jednotlivých palet s výrobky do jednotlivých pracovních stanic bude realizováno na základě technologie RFID. Moduly provádějící jednotlivé operace budou reagovat na data z RFID a podle nich vykonají příslušnou výrobní operaci.

Součástí dodávky bude i sada dílů (polotovarů) určených pro montáž.

Zařízení musí být v maximální možné míře sestaveno z průmyslových komponent, aby byli žáci a studenti co nejlépe připraveni na práci v moderních výrobních provozech navržených podle konceptu Industry 4.0. Součástí dodávky zařízení jsou dále zpracované podklady pro výuku (včetně praktických úloh s využitím dodávaného zařízení) v následujících okruzích:

Identifikace výrobků, programovatelné automaty PLC, systémy operativního řízení výroby (MES), HMI.

# Hardware/Součásti zařízení

## Lineární dopravník, 16 ks

Každý dopravníkový pás bude mít vlastní řídící panel. Každý z dopravníků bude řízen svým vlastním PLC. Ovládání dopravníků bude vzájemně nezávislé. K dopravníku bude možné umístit minimálně jeden aplikační prvek, jejichž popis je uveden níže.

Technické parametry:

      - Každý z dopravníků bude řízen/ovládán svým vlastním PLC a bude mít svůj vlastní ovládací pult;

      - Požadovaná šířka dopravníku: minimálně 80 mm;

      - Požadovaná délka dopravníku: 600 až 1000 mm;

      - Dopravník bude umožňovat řízení nebo ovládání aplikačního prvku pomocí PLC toho dopravníku, u kterého či na kterém bude daný aplikační prvek osazen;

      - Na obou koncích dopravníku budou v pracovní pozici senzory pro detekci polohy palety;

      - Součástí dopravníku bude řízená zarážka pro zastavení palety v pracovní pozici;

      - Součástí dopravníku bude min. 1 senzor pro čtení RFID kódů;

      - každý dopravník bude mít obousměrný pohon dopravníku řízený regulátorem;

      - každý dopravník bude vybaven vlastním interním zdrojem provozního stejnosměrného napětí 24 V a interface pro síťovou komunikaci pomocí ProfiNet i Ethernet;

      - Součástí dopravníku bude i elektronické sledování pohybu dopravníku;

      - Součástí dopravníku bude rozhraní pro komunikaci s předchozím a následujícím modulem;

      - Standardní rozhraní pro komunikaci s připojeným aplikačním prvkem (např. IEEE488).

## Aplikační prvek zásobník, 4 ks

Aplikační prvek bude umožňovat umístění zásob montážních dílů do vertikálního sloupce, odkud budou přenášeny po jednotlivých dílech na paletu. Aplikační prvek bude umístitelný na lineární dopravník.

Technické parametry:

      - Gravitační zásobník s kapacitou nejméně 10 ks polotovaru;

      - Aplikační prvek musí obsahovat pneumatický dávkovač/separátor polotovarů - (přední nebo zadní kryt výrobku);

      - Aplikační prvek musí umožňovat vkládání polotovaru na paletu;

      - Aplikační prvek musí být schopen komunikovat/předávat signály s PLC ovládajícím lineárním dopravníkem, ke kterému/na který bude umístěn;

      - Aplikační prvek musí být vybaven samostatným průmyslovým řídicím systémem schopným pracovat v režimu nezávislého provozu, v režimu hybridního provozu s nadřízeným řídicím systémem PLC a v režimu přímého ovládání z PLC;

- Nominální napájecí napětí: 1fázové ~ 230 V, 50 Hz;

- Provozní tlak pro pneumatickou část: 6-8 bar;

- Standardizované rozměry pneumatických přípojů: primárně 6 mm, případně 8 nebo 10 mm;

- Komunikační a databázová řešení kompatibilní s produkty společnosti Microsoft;

- schopnost pracovat autonomně;

      - schopnost provozu 16 hodin denně;

      - dimenzováno na manipulaci/montáž dílů o hmotnosti min. 1 kg.

Bezpečnostní požadavky:

    - Zařízení bude obsahovat mechanickou ochranu elektrických částí proti doteku a mechanických pohyblivých částí (modul skladového hospodářství a modul manipulačního robotu);

    - Bezpečnostní kryty zařízení (včetně elektroinstalačních) budou z výukových důvodů průhledné (nebude-li to v rozporu s požadavky na bezpečnost). Otevření bude možné pouze s využitím bezpečnostního klíče;

    - Zařízení musí splňovat takové bezpečnostní normy a parametry, aby umožňovalo práci studentů pouze s poučením o bezpečnosti práce, ale nevyžadovalo splnění specifických podmínek podle vyhlášky č. 50/1978 Sb.;

    - Zařízení splňuje bezpečnostní normy dle CE, podle evropské směrnice 2006/42/ES.

## Aplikační prvek vrtání, 4 ks

Aplikační prvek bude simulovat technologickou operaci víceosého vrtání otvorů do tělesa výrobku nebo jeho polotovarů. Aplikační prvek bude vybaven vlastním PLC. Aplikační prvek bude umístitelný na lineární dopravník.

Technické parametry:

      - Počet vřeten alespoň 2;

      - Posuv vřeten řízený alespoň ve dvou osách – ve svislé a ve vodorovné kolmo k pohybu dopravníku (posuv obou vřeten může být spřažený);

      - Aplikační prvek musí být vybaven samostatným průmyslovým řídicím systémem schopným pracovat v režimu nezávislého provozu, v režimu hybridního provozu s nadřízeným řídicím systémem PLC a v režimu přímého ovládání z PLC;

      - Aplikační prvek bude vybaven webovým rozhraním pro sledování stavu systému a vzdálenou správu;

- Nominální napájecí napětí: 1fázové ~ 230 V, 50 Hz;

- Provozní tlak pro pneumatickou část: 6-8 bar;

- Standardizované rozměry pneumatických přípojů: primárně 6 mm, případně 8 nebo 10 mm;

- Komunikační a databázová řešení kompatibilní s produkty společnosti Microsoft;

- schopnost pracovat autonomně;

      - schopnost provozu 16 hodin denně;

      - dimenzováno na manipulaci/montáž dílů o hmotnosti min. 1 kg.

Bezpečnostní požadavky:

    - Zařízení bude obsahovat mechanickou ochranu elektrických částí proti doteku a mechanických pohyblivých částí (modul skladového hospodářství a modul manipulačního robotu);

    - Bezpečnostní kryty zařízení (včetně elektroinstalačních) budou z výukových důvodů průhledné (nebude-li to v rozporu s požadavky na bezpečnost). Otevření bude možné pouze s využitím bezpečnostního klíče;

    - Zařízení musí splňovat takové bezpečnostní normy a parametry, aby umožňovalo práci studentů pouze s poučením o bezpečnosti práce, ale nevyžadovalo splnění specifických podmínek podle vyhlášky č. 50/1978 Sb.;

    - Zařízení splňuje bezpečnostní normy dle CE, podle evropské směrnice 2006/42/ES.

## Aplikační prvek měření, 4 ks

Aplikační prvek bude sloužit pro měření výšky obrobku a ohlašování vadných dílů. Aplikační prvek bude umístitelný na lineární dopravník.

Technické parametry:

      - Aplikační prvek bude vybaven minimálně dvěma analogovými senzory, schopnými pracovat dle triangulační metody;

- Nominální napájecí napětí: 1fázové ~ 230 V, 50 Hz;

- Standardizované rozměry pneumatických přípojů: primárně 6 mm, případně 8 nebo 10 mm;

- Komunikační a databázová řešení kompatibilní s produkty společnosti Microsoft;

- schopnost pracovat autonomně;

      - schopnost provozu 16 hodin denně;

      - dimenzováno na manipulaci/montáž dílů o hmotnosti min. 1 kg.

Bezpečnostní požadavky:

    - Zařízení bude obsahovat mechanickou ochranu elektrických částí proti doteku a mechanických pohyblivých částí (modul skladového hospodářství a modul manipulačního robotu);

    - Bezpečnostní kryty zařízení (včetně elektroinstalačních) budou z výukových důvodů průhledné (nebude-li to v rozporu s požadavky na bezpečnost). Otevření bude možné pouze s využitím bezpečnostního klíče;

    - Zařízení musí splňovat takové bezpečnostní normy a parametry, aby umožňovalo práci studentů pouze s poučením o bezpečnosti práce, ale nevyžadovalo splnění specifických podmínek podle vyhlášky č. 50/1978 Sb.;

      - Zařízení splňuje bezpečnostní normy dle CE, podle evropské směrnice 2006/42/ES.

## Aplikační prvek výstupní, 4 ks

Aplikační prvek bude sloužit k výstupu zkompletovaného modelu. Aplikační prvek bude umístitelný na lineární dopravník.

Technické parametry:

      - Aplikační prvek bude vybaven elektropneumatickým dvouosým manipulačním zařízením a dvěma rampami pro výstup špatných a dobrých dílů;

- Nominální napájecí napětí: 1fázové ~ 230 V, 50 Hz;

- Provozní tlak pro pneumatickou část: 6-8 bar;

- Standardizované rozměry pneumatických přípojů: primárně 6 mm, případně 8 nebo 10 mm;

- Komunikační a databázová řešení kompatibilní s produkty společnosti Microsoft;

- schopnost pracovat autonomně;

      - schopnost provozu 16 hodin denně;

      - dimenzováno na manipulaci/montáž dílů o hmotnosti min. 1 kg.

Bezpečnostní požadavky:

    - Zařízení bude obsahovat mechanickou ochranu elektrických částí proti doteku a mechanických pohyblivých částí (modul skladového hospodářství a modul manipulačního robotu);

    - Bezpečnostní kryty zařízení (včetně elektroinstalačních) budou z výukových důvodů průhledné (nebude-li to v rozporu s požadavky na bezpečnost). Otevření bude možné pouze s využitím bezpečnostního klíče;

    - Zařízení musí splňovat takové bezpečnostní normy a parametry, aby umožňovalo práci studentů pouze s poučením o bezpečnosti práce, ale nevyžadovalo splnění specifických podmínek podle vyhlášky č. 50/1978 Sb.;

      - Zařízení splňuje bezpečnostní normy dle CE, podle evropské směrnice 2006/42/ES.

## Příslušenství

### počítač, 4 ks

Software MES, 1 ks. MES musí mít aspoň základní funkcionality Industry 4.0, tj. zejména komunikační rozhraní OPC UA a popis aplikace v jazyku UML. Musí respektovat standardy IEC 62264/ IEC 61512 a IEC 62890 a IEC 62541. Musí vycházet z modelu RAMI 4.0 a Industry 4.0 Component Model.

### Vstupní materiály a jiné polotovary pro manipulaci

- Nosič palet (vozík) s RFID tagem, minimálně 20 ks

Každý paletový vozík bude vybaven RFID štítkem pro uložení informace o parametrech výrobku na indukčním principu s délkou alespoň 4 bity. Řízení dopravy jednotlivých paletek s výrobky do jednotlivých pracovních stanic bude řešeno pomocí systému MES.

- Paleta, minimálně 20 ks

- Model – spodní díl, minimálně 40 ks

- Model – vrchní díl, minimálně 40 ks

- Model – základní deska, minimálně 40 ks

- Model – element osazovaný na základní desku, minimálně 80 ks

### Další doplňky

- Nezbytná kabeláž k propojení modulů

- Napájecí kabely

# Software

- Alespoň 17 licencí a z toho minimálně 6 licencí v plné verzi speciálního software pro vytváření, programování a používání 3D simulačních modelů pro manipulační techniku, který umožňuje vytváření a spouštění 3D real-timových simulací, 3D modelování, musí importovat z formátu IGES, STEP, STL a VRML, musí exportovat do formátů DXF, STEP, STL a VRLM a bude kompatibilní s modulem robota v CP-Factory Festo Didactic, kdy jej bude možné ovládat, programovat, zobrazovat. Bude z něj možné programovat nejrozšířenější roboty, a proto bude obsahovat programovací jazyky IRL, MRL, MELFA BASIC, KRL ABB RAPID a V+. Dále musí komunikovat pomocí standardu OPC UA. Musí obsahovat možnost vložení 3D modelu lidské obsluhy s minimálně 25 stupni volnosti. V manuálním režimu bude umožňovat krokování.

- 4-krát demonstrační konfigurace všech dodaných modulů umožňujících provoz celé linky jako celku a demonstrujících její možnosti.

- Alespoň 18 licencí software pro programování PLC automatů (Tia Portal) kompatibilní se speciálním 3D simulačním softwarem.

# Výukové materiály a předávaná dokumentace

- Výukové materiály v okruzích Identifikace výrobků, programovatelné automaty PLC, systémy operativního řízení výroby (MES), HMI v českém nebo anglickém jazyce pro žáky, studenty i učitele v rozsahu nejméně 50 hodin výkladu učitele a 100 hodin cvičení studenta. Jedná se například o přednáškové prezentace ve formátu kompatibilním s MS PowerPoint, pracovní sešity, úkoly k samostatnému vypracování a zdrojové kódy úloh pro studenty včetně odpovídajících řešení pro učitele, online nebo offline elektronické výukové moduly, instruktážní videa, zkušební testy včetně řešení a elektronické studijní texty.

- Zdrojové kódy a aplikační rozhraní, umožňující uživatelskou modifikaci a rozšiřování stávajících funkčností všech částí systému (konfigurace, výroba, interní komunikace, vizualizace, analýzy, externí propojitelnost).

Výukové materiály musí obsahovat:

      - Základní funkce technologie RFID – prezentace, návody, pracovní sešit s úlohami. Proces čtení a zápis na RFID čip v rámci aplikace na jednotlivých modulech;

      - Identifikace štítku RFID pomocí mikrosenzorů;

      - Vytvoření výrobní sekvence více modulů;

      - Úlohy pro ověřování znalostí z prezentací a manuálů;

      - Klasifikace MES systému a rozdíly mezi ERP a MES;

      - Komunikace MES a RFID;

      - Vytváření a nastavování výrobních plánů pomocí MES;

      - Úlohy pro analýzu a optimalizaci výrobních procesů na zařízení;

      - Strukturu a pracovní režim PLC;

      - Programovací jazyky dle IEC 61131-3, strukturované programování, proměnné a datové typy, základní logické vazby, základní logické operace, logické funkce, statické proměnné, paměťové obvody, hradlové operace, čítačové funkce, časové funkce, programování PLC s více instancemi, BCD kód, GRAPH, vytváření funkčních bloků;

      - Programování PLC se zaměřením na konkrétní aplikaci na modulu;

      - Úlohy pro sběr dat ze senzorů pomocí PLC;

      - Komunikace mezi PLC a MES4;

      - Úlohy pro vytváření vizualizace na HMI, využívání základních objektů jako jsou tlačítka, textová pole, vytváření nové animace, grafická zobrazení;

      - Identifikace modulů a jeho elektropneumatického vybavení, elektromagnetické ventily, senzory, pohony, motory;

      - Ruční ovládání aplikačního prvku bez využití PLC.

# Uvedení do provozu a zaškolení

Montáž, zaškolení v minimální délce 4 x 3 dny (1 den = 8 hodin) pověřených osob zadavatele bude provedeno na místě určeném zadavatelem. Předání ES/EU prohlášení o shodě.