I.1.2 -  Specifikace

TYPOVÉ

Název akce : Transformace Domova Kamélie Křižanov III.- vybavení interiérů

Investor: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava 587 33

Stupeň PD : 	Projekt vnitřního vybavení

Zakázkové číslo : 08-21-I

Objekty: 	-Výstavba Pávov 1

-Výstavba Pávov 2

-Výstavba Pávov, DA+DS

- Výstavba Jihlava 1

- Výstavba Jihlava 2

- Výstavba Jihlava, DA+DS

Jihlava, 06/2021							  Vypracoval : Tomáš Dohnal

T01A – Zdravotní polohovací postel, není součástí dodávky. Ve vybavení interiéru je umístěna pouze pro potřeby koncepce řešení prostoru

T01B –Zvýšené jednolůžko - moderní postel s velkou pevností. Postel vyrobena z masivního jádrového buku v parketovém provedení cink. Zvýšená postel vyrobená v provedení ložné plochy 90x200 cm. Vč. matrace

délka postele - 210 cm,

šířka postele - 98 cm

výška čela u hlavy - 103 cm,

výška čela u nohou - 70 cm

výška postranice - 50 cm

výška prostoru pod postelí - 25 cm

min. síla materiálu: 3 cm

min. nosnost rámu: 200 kg

povrchová úprava: olej- odstín přírodní

-součástí Pevný lamelový rošt do postele s min.28 lamelami a nosností min.160 Kg

-součástí je matrace- výška min.20cm, tuhost střední

T02A – Nástěnný panel vyrobený z navrstvených LTD desek tl.18mm. Barva desek: bílá, šedá – viz obrázek, pro nasunutí polic či háčků ze strany do tří drážek. Kotvení na zeď pomocí skrytých konzol

Rozměr 1200 x 54 mm. Výška 1455mm

Referenční obrázek zobrazující požadovanou barevnost, tvar a design.

T02B – police k nástěnnému panelu, nasouvací, vyrobená z LTD desek tl. 18 mm. dl.900mm, hl.250mm Barva desek: grafitová – viz referenční obrázek u prvku T02A.

T03A – kovový regál s kovovými policemi, šroubovaný – pozinkovaný. Police jsou v regálových rámech výškově stavitelné police po 25 mm.

výška regálu 2000 mm

rozměry police 400 x 1500 mm

počet polic : 5

police výškově nastavitelné po 25 mm

zatížení na polici – min. 150 kg

zatížení regálu – min. 750 kg

vyrobeno z pozinkovaného plechu, nohy regálu zakončeny plastovými koncovkami

z bezpečnostních důvodů doporučejeme regály vyšší jak 180 cm ukotvit ke zdi nebo k pevnému podkladu, bezpečnostní technik toto může vyžadovat

T03B – kovový regál s kovovými policemi, šroubovaný – pozinkovaný. Police jsou v regálových rámech výškově stavitelné police po 25 mm.

výška regálu 2000 mm

rozměry police 600 x 1500 mm

počet polic : 5

police výškově nastavitelné po 25 mm

zatížení na polici – min. 150 kg

zatížení regálu – min. 750 kg

vyrobeno z pozinkovaného plechu, nohy regálu zakončeny plastovými koncovkami

z bezpečnostních důvodů doporučejeme regály vyšší jak 180 cm ukotvit ke zdi nebo k pevnému podkladu, bezpečnostní technik toto může vyžadovat

T03C – kovový regál s kovovými policemi, šroubovaný – pozinkovaný. Police jsou v regálových rámech výškově stavitelné police po 25 mm.

výška regálu 2400 mm

rozměry police 600 x 900 mm

počet polic : 5

police výškově nastavitelné po 25 mm

zatížení na polici – min. 175 kg

zatížení regálu – min. 875 kg

vyrobeno z pozinkovaného plechu, nohy regálu zakončeny plastovými koncovkami

z bezpečnostních důvodů doporučejeme regály vyšší jak 180 cm ukotvit ke zdi nebo k pevnému podkladu, bezpečnostní technik toto může vyžadovat

T03D – kovový regál s kovovými policemi, šroubovaný – pozinkovaný. Police jsou v regálových rámech výškově stavitelné police po 25 mm.

výška regálu 2000 mm

rozměry police 600 x 1300 mm

počet polic : 5

police výškově nastavitelné po 25 mm

zatížení na polici – min. 150 kg

zatížení regálu – min. 750 kg

vyrobeno z pozinkovaného plechu, nohy regálu zakončeny plastovými koncovkami

z bezpečnostních důvodů doporučejeme regály vyšší jak 180 cm ukotvit ke zdi nebo k pevnému podkladu, bezpečnostní technik toto může vyžadovat

T03E – kovový regál s kovovými policemi, šroubovaný – pozinkovaný. Police jsou v regálových rámech výškově stavitelné police po 25 mm.

výška regálu 2100 mm

rozměry police 600 x 900 mm

počet polic : 5

police výškově nastavitelné po 25 mm

zatížení na polici – min. 175 kg

zatížení regálu – min. 875 kg

vyrobeno z pozinkovaného plechu, nohy regálu zakončeny plastovými koncovkami

z bezpečnostních důvodů doporučejeme regály vyšší jak 180 cm ukotvit ke zdi nebo k pevnému podkladu, bezpečnostní technik toto může vyžadovat

T03F – kovový regál s kovovými policemi, šroubovaný – pozinkovaný. Police jsou v regálových rámech výškově stavitelné police po 25 mm.

výška regálu 2100 mm

rozměry police 350 x 900 mm

počet polic : 5

police výškově nastavitelné po 25 mm

zatížení na polici – min. 175 kg

zatížení regálu – min. 875 kg

vyrobeno z pozinkovaného plechu, nohy regálu zakončeny plastovými koncovkami

z bezpečnostních důvodů doporučejeme regály vyšší jak 180 cm ukotvit ke zdi nebo k pevnému podkladu, bezpečnostní technik toto může vyžadovat

T04 – pracovní, odkládací stůl s kovovou podnoží. Konstrukce podnože svařovaná z obdélníkových a trubkových profilů. Možnost výškové rektifikace pro vyrovnání na podlaze. Povrchová úprava práškovým lakem v barvě hliníku. Pracovní plocha tvořena LTD deskou min. tl. 25mm. Barva desky: bílá

Rozměr 850 x 850 mm. Výška 730mm

T05 –Dvojlůžko - moderní postel s velkou pevností. Postel vyrobena z masivního jádrového buku v parketovém provedení cink. Postel vyrobená v provedení ložné plochy 140x200 cm. Vč. matrace

délka postele - 207 cm,

šířka postele - 147 cm

výška čela u hlavy - 81 cm,

výška čela u nohou – 36 cm

výška postranice - 36 cm

výška prostoru pod postelí - 24 cm

min. síla materiálu: 3 cm

min. nosnost rámu: 200 kg

povrchová úprava: olej- odstín přírodní

-součástí Pevný lamelový rošt do postele s min.28 lamelami a nosností min.160 Kg

-součástí je speciální vodní matrace- 140x200cm, výška min.23cm, vyhřívaná vodní matrace, která se přizpůsobí tvaru těla a poskytne tak bez nejmenšího tlaku neomezenou podporu. Jemné a silnější pohyby na matraci vyvolají zpětnou vazbu v podobě vlnění různé intenzity a související stimulace vestibulárního systému. Jemné vlnění přispívá k relaxaci a uvolnění svalového napětí. Tyto senzorické zkušenosti jsou zvláště důležité pro osoby s těžkým tělesným a vícenásobným postižením. Výhřevná podložka s nastavitelnou intenzitou ohřevu udržuje příjemnou teplotu matrace. Matrace je vyrobena z vinylu, který je mimořádně odolný vůči fyzickému opotřebení i při častém a intenzivním používání. Tekutina do materiálu nevsakuje, matrace je proto velmi vhodná pro osoby s inkontinencí. Bez obsahu ftalátů. Barva krémová

T06 – Žebřiny s hrazdou. Žebřiny s kovovým rámem a dřevěnými příčkami, kovová hrazda s několika možnostmi úchopu, dřevo ručně ošetřeno olejem pro vyšší odolnost, pevná konstrukce, možnost připojení různých doplňků, kotvení do zdiva.

-možnost osazení nutno konzultovat se statikem a projektantem

Parametry

- kvalitní žebřiny v kombinaci kovu a dřeva

- kovová hrazda s několika možnostmi úchopu

- připevnění ke zdi

- možnost připevnění doplňků

- 8 oválných příček

výška žebřin: max.240 cm

šířka žebřin: max. 70 cm

nosnost: min. 140 kg

nosnost hrazdy: min. 110 kg

profil příček: min. š30 x v40 mm

min. profil rámu: 40 x 50 mm

T07 –závěsné křeslo. Polokulovité sedadlo je spojeno pomocí řetězu s konstrukcí a vytváří tak pocit vznášení se nad zemí. To vám umožní se jemné houpání. Součástí křesla je komfortní sedák v krémové barvě. Konstrukce je tvořena z práškované oceli a PE opletení.

Výška vajíčka: min.110 cm.

Celková Šířka max.90cm

Max. Výška190cm

Průměr základny min. 100cm

Minimální nosnost: 120kg

Materiál povrchu: Polyratan

Materiál konstrukce: Kov

Povrchová úprava konstrukce: Lakovaná

Materiál potahu: Textilie

poznámka: Stabilita křesla je zaručená při jeho obvyklém - běžném použití,  nedoporučuje se houpání do stran. Pro zajištění stability je nutné, aby nedošlo k vychýlení svislé osy mimo kruhovou podstavu.

T08 – Zásuvková kartotéka, 5 zásuvek, korpus kartotéky z ocelového plechu a s pěti zásuvkami pro formát závěsné složky A4, čela a horní deska z laminované dřevotřísky tl.18 mm opatřeny hranou ABS tl. 2 mm

zásuvky jsou osazeny teleskopickými kuličkovými pojezdy se 100% výsuvem, nosnost zásuvky min.40 kg, systém blokace zásuvek zamezuje současnému vysunutí více zásuvek najednou, centrální uzamykání cylindrickým zámkem, čela zásuvek jsou opatřena štítkem pro zasunutí popisku

povrchová úprava korpusu práškovou barvou RAL 7035 (světle šedá)

čela zásuvek a horní deska- bílá

vnitřní rozměr zásuvky- min.šířka 326mm, hloubka 500mm,

Rozměr max.410 x 630 mm. Výška 1600-1700mm

T09 – šatní skříňka Z (nabízí čtyři samostatné oddíly – vždy samostatný prostor pro obuv a oděv)svařované konstrukce z ocelového plechu tloušťky min. 0,6 mm, výztužné prvky na dveřích jako ochrana proti násilnému vniknutí do skříňky

větrání dle normy DIN 4547

každý oddíl obsahuje polici, šatní tyč s 2 plastové háčky

kovové panty umožňují otevírání dveří v úhlu 100°, dveře opatřeny tlumiči dorazu

možnost volby zámku: cylindrický se dvěma klíči nebo otočný na visací zámek

povrchová úprava práškovým lakem,

korpus v odstínu RAL 7035,– viz referenční obrázek.

dvířka v odstínu RAL 7031,– viz referenční obrázek

Max. Rozměr 800 x 500 mm. Max. Výška 1900mm

T10 – Obdélníkové zrcadlo nástěnné. Bez rámu zrcadla, hrana zrcadla s fazetou. Orientace zrcadla na výšku.

Rozměr max.400 x 1200 mm, spodní hrana 600mm

T11 – Stolek k lůžku s nastavitelnou výškou, naklápěcí pracovní deska 70x45 cm+ samostatná pevná odkládací plocha s vyvýšeným okrajem. Stolek je vybaven kolečky s brzdou.

Před objednáním upřesnit s investorem kolik bude pravostranných a kolik levostranných variant. Počet ve výkazu výměr je bez rozlišení strannosti

-Naklápěcí pracovní deska o velikosti 70 x 45 cm + samostatná pevná odkládací plocha o velikosti 20 x 45 cm s vyvýšeným okrajem.

Technické údaje

Výška pracovní desky: 71,5–106 cm(plynový píst).
Šířka pracovní desky: max.90 cm
Hloubka pracovní desky: max.45 cm
Šířka odkládací plochy: max.20 cm
Hloubka odkládací plochy: max.45 cm
Nosnost stolku: min.10 kg

T12 – Dílenský stůl s 9 zásuvkami a 1 skříňkou. konstrukce z ocelového plechu tl. 0,85-1,0 mm. Povrchová úprava kvalitní práškovou barvou v kombinaci RAL 7037 (tmavě šedá)/ RAL 3000 (červená). Pracovní deska z masivní dřevěné spárovky tl. 25 mm

zásuvky na vodicích lištách s 100 % výsuvem. Nostnost zásuvky 40 kg, madla z kvalitního plastu

dvířka skříňky opatřena zámkem se dvěma klíči

rektifikační patky pro vyrovnávání nerovnosti podlahy

nostnost stolu 300 kg

Rozměr 1700 x 600 mm. Výška 800 mm.

Součástí dílenského stolu nástavba nad stůl na nářadí a plastové boxy s policí. Nástavba vyrobena z ocelového plechu.

Rozměr 1500 x 889 mm.

T13 – ordinační židle/stolička na kolečkách s nastavitelnou výškou sedáku.
pojezdová kola uložena na ložiscích, běhoun pogumován tvrdou gumou

výšková stavitelnost sedáku v rozmění 46 - 59 cm
Rozměry sedáku: průměr max.40cm
nosnost min,: 100 kg

### Parametry

- konstrukce: hliníkový leštěný kříž

- šedé a bílé plastové doplňky

- Typ sedáku: antibakteriální čalounění v kožence

- Barva sedáku: bílá

- Nastavení výšky: Ano

T14 – Žíněnka skládací třídílná. Pevná žíněnka ze synt. kůže. Celá konstrukce prošitá.

### Parametry

- velikost: 180 x 60 x 5 cm

- třídílná – skládací

- Typ potahu: syntetická kůže

- Barva : šedá

T15 – Molitanový terapeutický bazén čtvercový, který splňuje nejvyšší nároky kvality a odolnosti. Bazén je vyroben z pevného molitanu (min.24 kg/ m3) a kvalitního nepropustného polyamidu. Povrch lze omývat a v případě většího znečištění jednoduše sundat a vyprat. Jednotlivé díly jsou spojeny chlopněmi se suchými zipy.

Vč. náplně plastovými balonky

Max. Rozměry vnější: 150 x 150 x 45 cm,

Min. Rozměry vnitřní: 110 x 110 x 40 cm,

Max. tloušťka stěny: 20 cm,

min. tloušťka podlahy: 5 cm,

potah: polyester

součástí dodávky 1500 plastových míčků o průměru 7cm do suchého bazénu. Míčky zhotovené podtlakovou metodou, jsou hermeticky uzavřené.s průměrem 7 cm.

-míčky musí mít atest a certifikaci CE,

T16 -  Sedací vak. Rozměry: průměr cca90-100cm, výška min.45cm nosnost min.120kg. Látka: 100 % polyester s vnitřní pogumovanou stěnou pro vysokou pevnost. Plněno polystyrenovými kuličkami nejmenší velikosti

Provedení v cihlové barvě.

Referenční obrázek zobrazující požadovaný tvar a design.

T17 -  Relaxační křeslo, bez možnosti polohování, designového tvaru, vyrobené z šedé ekokůže.

Max. hloubka - 180 cm,

Max. šířka - 65 cm

Max. výška - 95 cm,

min. nosnost: 120 kg

Atyp v systému výrobce

S01 – konferenční stolek s centrální kovovou podnoží. Centrální kovová noha, Výška nohy 500 mm. Povrchová úprava práškovým lakem v barvě černé. Pracovní plocha tvořena laminovanou (CPL) dřevotřískovou deskou tl.38mm, 650x650mm.

Barva desky: grafitová

Rozměr: 650x650 mm. Výška 538mm