I.1.2 -  Specifikace

ATYPY

Název akce : Transformace Domova Kamélie Křižanov III.- vybavení interiérů

Investor: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava 587 33

Stupeň PD : 	Projekt vnitřního vybavení

Zakázkové číslo : 08-21-I

Objekty: 	-Výstavba Pávov 1

-Výstavba Pávov 2

-Výstavba Pávov, DA+DS

- Výstavba Jihlava 1

- Výstavba Jihlava 2

- Výstavba Jihlava, DA+DS

Jihlava, 06/2021						      Vypracoval: Tomáš Dohnal

atypické výrobky

Přesné členění a barevnosti viz výkresy 1307- schémata atypů

A01 – A10f, A12 – A15, A17a-17b, A20 – A25b, A27a – A43, A45a – A46, A48 – A51, A55 – A68: obecně platné

- materiál: laminátové desky tl. 18mm, povrch CPL(střednětlaký laminát=běžná laminace), provedení desek s hranou 2ABS (pokud není ve výkresech uvedeno jinak)

- pracovní desky, horní desky skříněk v případě že nejsou po strop, stolové desky v tl.38mm, povrch CPL, provedení desek s hranou 2ABS (pokud není ve výkresech uvedeno jinak)

- barevné provedení korpusů a polic v barvě bílá (pokud není ve výkresech uvedeno jinak)

- Police ve skříních (otevřených či uzavřených) přestavitelné po 50mm (pokud není ve výkresech uvedeno jinak)

- posuvné dveře skříní opatřit úchytovou svislou lištou, otevíravá dvířka skříní a zásuvek opatřit obloukovými úchyty, vhodnými do zdravotnictví, snadno udržovatelná broušená nerez, délka 232 mm (jednotlivé typy nutno upřesnit před zadáním do výroby architektem a zástupci investora dle předložených vzorků)

- podnože stolů provedeny jako stolová rámová konstrukce z ocelových jackelů čtvercového průřezu, povrchová úprava v barvě antracit, (pokud není ve výkresech uvedeno jinak), stoly opatřeny nohami s možností výškové rektifikace pro vyrovnání na podlaze.

- stolové desky v tl.38mm, povrch CPL, provedení desek s hranou 2ABS (pokud není ve výkresech uvedeno jinak)

- podnož výškově nastavitelných stolů: podnož výškově nastavitelná zdvihem pomocí plynové pružiny, manuálně ovládané bez elektrických prvků, možnost výškové rektifikace pro vyrovnání na podlaze

A11 – rohová kuchyň – atyp. Korpus vyroben z lamino desek odolných vůči vlhku (typ P3, všechny hrany olepené pomocí vodě a vlhkosti odolného polyuretanového lepidla). ). Pracovní desky linek: Pracovní deska pro kuchyňské linky a plochy pro přípravu jídel tl. 38 mm v barevném odstínu tmavě šedá. Hrana postforming. Do pracovní desky osazeny dřez s odkapem ze syntetického materiálu SMC s vodovodní baterií. Kuchyňská linka vybavena sekundárním LED osvětlením. Pod pracovní deskou zásuvky na nože a příbory, skříňky pro uložení nádobí a košů na odpad, vestavná myčka nádobí, kombinovaná lednice. Kuchyňská linka připravena pro osazení elektrických spotřebičů a digestoře, které nejsou součástí dodávky. Nákup vybavení je součástí samostatné dodávky.

Barva desek- tmavě šedá, bílá, ořech

Rozměr 2350+2800 x 600 mm. Výška 2300 mm.

- otevíravá dvířka skříněk a zásuvek opatřit obloukovými úchyty, vhodnými do zdravotnictví, snadno udržovatelná broušená nerez, délka 232 mm (jednotlivé typy nutno upřesnit před zadáním do výroby architektem a zástupci investora dle předložených vzorků)

Granitový dřez s odkapem v provedení Onyx o rozměrech 780 x 500 mm. Hloubka vany dřezu je 200 mm. Dřez je určen pro horní montáž. Vhodný pro montáž do skříňky o šířce min. 80 cm.

Páková stojánková dřezová baterie s vytahovací sprškou. V oblém designu. V antracitové barvě. S matným povrchem.

LED pásek v ALU profilu do kuchyňské linky

Led pásek zalitý 12W/m v hliníkovém přisazeném profilu s opálovým (mléčným) difuzorem. Vybaveno odpovídajícím napájecím zdrojem 12V (dle délky LED pásku). IP44. 4500K. 1050lm/m.

- elektrické spotřebiče (myčka nádobí, varná deska,….) popsány pro určení velikosti nik pro spotřebiče. Elektrické spotřebiče součástí samostatné dodávky

Součástí kuchyňské linky stůl s rámovou konstrukcí a s brankou pro možnost oddělení pracovního prostoru kuchyně od plochy obývacího pokoje.

A16 –kuchyň – atyp. Korpus vyroben z lamino desek odolných vůči vlhku (typ P3, všechny hrany olepené pomocí vodě a vlhkosti odolného polyuretanového lepidla). ). Pracovní desky linek: Pracovní deska pro kuchyňské linky a plochy pro přípravu jídel tl. 38 mm v barevném odstínu tmavě šedá. Hrana postforming. Do pracovní desky osazeny dřez s odkapem ze syntetického materiálu SMC s vodovodní baterií. Kuchyňská linka vybavena sekundárním LED osvětlením. Pod pracovní deskou zásuvky na nože a příbory, skříňky pro uložení nádobí a košů na odpad, vestavná myčka nádobí, podpultová lednice. Kuchyňská linka připravena pro osazení elektrických spotřebičů a digestoře, které nejsou součástí dodávky. Nákup vybavení je součástí samostatné dodávky.

Barva desek- tmavě šedá, bílá, ořech

Rozměr 3050 x 600 mm. Výška 2300 mm.

- otevíravá dvířka skříněk a zásuvek opatřit obloukovými úchyty, vhodnými do zdravotnictví, snadno udržovatelná broušená nerez, délka 232 mm (jednotlivé typy nutno upřesnit před zadáním do výroby architektem a zástupci investora dle předložených vzorků)

Granitový dřez s odkapem v provedení Onyx o rozměrech 780 x 500 mm. Hloubka vany dřezu je 200 mm. Dřez je určen pro horní montáž. Vhodný pro montáž do skříňky o šířce min. 80 cm.

Páková stojánková dřezová baterie s vytahovací sprškou. V oblém designu. V antracitové barvě. S matným povrchem.

LED pásek v ALU profilu do kuchyňské linky

Led pásek zalitý 12W/m v hliníkovém přisazeném profilu s opálovým (mléčným) difuzorem. Vybaveno odpovídajícím napájecím zdrojem 12V (dle délky LED pásku). IP44. 4500K. 1050lm/m.

- elektrické spotřebiče (myčka nádobí, varná deska,….) popsány pro určení velikosti nik pro spotřebiče. Elektrické spotřebiče součástí samostatné dodávky

A18 – rohová kuchyň – atyp. Korpus vyroben z lamino desek odolných vůči vlhku (typ P3, všechny hrany olepené pomocí vodě a vlhkosti odolného polyuretanového lepidla). ). Pracovní desky linek: Pracovní deska pro kuchyňské linky a plochy pro přípravu jídel tl. 38 mm v barevném odstínu tmavě šedá. Hrana postforming. Do pracovní desky osazeny dřez s odkapem ze syntetického materiálu SMC s vodovodní baterií. Kuchyňská linka vybavena sekundárním LED osvětlením. Pod pracovní deskou zásuvky na nože a příbory, skříňky pro uložení nádobí a košů na odpad, vestavná myčka nádobí, kombinovaná lednice. Kuchyňská linka připravena pro osazení elektrických spotřebičů a digestoře, které nejsou součástí dodávky. Nákup vybavení je součástí samostatné dodávky.

Barva desek- tmavě šedá, bílá, ořech

Rozměr 2600+3300 x 600 mm. Výška 2300 mm.

- otevíravá dvířka skříněk a zásuvek opatřit obloukovými úchyty, vhodnými do zdravotnictví, snadno udržovatelná broušená nerez, délka 232 mm (jednotlivé typy nutno upřesnit před zadáním do výroby architektem a zástupci investora dle předložených vzorků)

Granitový dřez s odkapem v provedení Onyx o rozměrech 780 x 500 mm. Hloubka vany dřezu je 200 mm. Dřez je určen pro horní montáž. Vhodný pro montáž do skříňky o šířce min. 80 cm.

Páková stojánková dřezová baterie s vytahovací sprškou. V oblém designu. V antracitové barvě. S matným povrchem.

LED pásek v ALU profilu do kuchyňské linky

Led pásek zalitý 12W/m v hliníkovém přisazeném profilu s opálovým (mléčným) difuzorem. Vybaveno odpovídajícím napájecím zdrojem 12V (dle délky LED pásku). IP44. 4500K. 1050lm/m.

- elektrické spotřebiče (myčka nádobí, varná deska,….) popsány pro určení velikosti nik pro spotřebiče. Elektrické spotřebiče součástí samostatné dodávky

A19 – rohová kuchyň – atyp. Korpus vyroben z lamino desek odolných vůči vlhku (typ P3, všechny hrany olepené pomocí vodě a vlhkosti odolného polyuretanového lepidla). ). Pracovní desky linek: Pracovní deska pro kuchyňské linky a plochy pro přípravu jídel tl. 38 mm v barevném odstínu tmavě šedá. Hrana postforming. Do pracovní desky osazeny dřez s odkapem ze syntetického materiálu SMC s vodovodní baterií. Kuchyňská linka vybavena sekundárním LED osvětlením. Pod pracovní deskou zásuvky na nože a příbory, skříňky pro uložení nádobí a košů na odpad, vestavná myčka nádobí, kombinovaná lednice. Kuchyňská linka připravena pro osazení elektrických spotřebičů a digestoře, které nejsou součástí dodávky. Nákup vybavení je součástí samostatné dodávky.

Barva desek- tmavě šedá, bílá, ořech

Rozměr 2700+3300 x 600 mm. Výška 2300 mm.

- otevíravá dvířka skříněk a zásuvek opatřit obloukovými úchyty, vhodnými do zdravotnictví, snadno udržovatelná broušená nerez, délka 232 mm (jednotlivé typy nutno upřesnit před zadáním do výroby architektem a zástupci investora dle předložených vzorků)

Granitový dřez s odkapem v provedení Onyx o rozměrech 780 x 500 mm. Hloubka vany dřezu je 200 mm. Dřez je určen pro horní montáž. Vhodný pro montáž do skříňky o šířce min. 80 cm.

Páková stojánková dřezová baterie s vytahovací sprškou. V oblém designu. V antracitové barvě. S matným povrchem.

LED pásek v ALU profilu do kuchyňské linky

Led pásek zalitý 12W/m v hliníkovém přisazeném profilu s opálovým (mléčným) difuzorem. Vybaveno odpovídajícím napájecím zdrojem 12V (dle délky LED pásku). IP44. 4500K. 1050lm/m.

- elektrické spotřebiče (myčka nádobí, varná deska,….) popsány pro určení velikosti nik pro spotřebiče. Elektrické spotřebiče součástí samostatné dodávky

A26 – rohová kuchyň – atyp. Korpus vyroben z lamino desek odolných vůči vlhku (typ P3, všechny hrany olepené pomocí vodě a vlhkosti odolného polyuretanového lepidla). ). Pracovní desky linek: Pracovní deska pro kuchyňské linky a plochy pro přípravu jídel tl. 38 mm v barevném odstínu tmavě šedá. Hrana postforming. Do pracovní desky osazeny dřez s odkapem ze syntetického materiálu SMC s vodovodní baterií. Kuchyňská linka vybavena sekundárním LED osvětlením. Pod pracovní deskou zásuvky na nože a příbory, skříňky pro uložení nádobí a košů na odpad, vestavná myčka nádobí, kombinovaná lednice. Kuchyňská linka připravena pro osazení elektrických spotřebičů a digestoře, které nejsou součástí dodávky. Nákup vybavení je součástí samostatné dodávky.

Barva desek- tmavě šedá, bílá, ořech

Rozměr 2350+2900 x 600 mm. Výška 2350 mm.

- otevíravá dvířka skříněk a zásuvek opatřit obloukovými úchyty, vhodnými do zdravotnictví, snadno udržovatelná broušená nerez, délka 232 mm (jednotlivé typy nutno upřesnit před zadáním do výroby architektem a zástupci investora dle předložených vzorků)

Granitový dřez s odkapem v provedení Onyx o rozměrech 780 x 500 mm. Hloubka vany dřezu je 200 mm. Dřez je určen pro horní montáž. Vhodný pro montáž do skříňky o šířce min. 80 cm.

Páková stojánková dřezová baterie s vytahovací sprškou. V oblém designu. V antracitové barvě. S matným povrchem.

LED pásek v ALU profilu do kuchyňské linky

Led pásek zalitý 12W/m v hliníkovém přisazeném profilu s opálovým (mléčným) difuzorem. Vybaveno odpovídajícím napájecím zdrojem 12V (dle délky LED pásku). IP44. 4500K. 1050lm/m.

- elektrické spotřebiče (myčka nádobí, varná deska,….) popsány pro určení velikosti nik pro spotřebiče. Elektrické spotřebiče součástí samostatné dodávky

Součástí kuchyňské linky stůl s rámovou konstrukcí a s brankou pro možnost oddělení pracovního prostoru kuchyně od plochy obývacího pokoje.

A44 – rohová kuchyň – atyp. Korpus vyroben z lamino desek odolných vůči vlhku (typ P3, všechny hrany olepené pomocí vodě a vlhkosti odolného polyuretanového lepidla). ). Pracovní desky linek: Pracovní deska pro kuchyňské linky a plochy pro přípravu jídel tl. 38 mm v barevném odstínu tmavě šedá. Hrana postforming. Do pracovní desky osazeny dřez s odkapem ze syntetického materiálu SMC s vodovodní baterií. Kuchyňská linka vybavena sekundárním LED osvětlením. Pod pracovní deskou zásuvky na nože a příbory, skříňky pro uložení nádobí a košů na odpad, vestavná myčka nádobí, kombinovaná lednice. Kuchyňská linka připravena pro osazení elektrických spotřebičů a digestoře, které nejsou součástí dodávky. Nákup vybavení je součástí samostatné dodávky.

Barva desek- tmavě šedá, bílá, ořech

Rozměr 2900+2350 x 600 mm. Výška 2350 mm.

- otevíravá dvířka skříněk a zásuvek opatřit obloukovými úchyty, vhodnými do zdravotnictví, snadno udržovatelná broušená nerez, délka 232 mm (jednotlivé typy nutno upřesnit před zadáním do výroby architektem a zástupci investora dle předložených vzorků)

Granitový dřez s odkapem v provedení Onyx o rozměrech 780 x 500 mm. Hloubka vany dřezu je 200 mm. Dřez je určen pro horní montáž. Vhodný pro montáž do skříňky o šířce min. 80 cm.

Páková stojánková dřezová baterie s vytahovací sprškou. V oblém designu. V antracitové barvě. S matným povrchem.

LED pásek v ALU profilu do kuchyňské linky

Led pásek zalitý 12W/m v hliníkovém přisazeném profilu s opálovým (mléčným) difuzorem. Vybaveno odpovídajícím napájecím zdrojem 12V (dle délky LED pásku). IP44. 4500K. 1050lm/m.

- elektrické spotřebiče (myčka nádobí, varná deska,….) popsány pro určení velikosti nik pro spotřebiče. Elektrické spotřebiče součástí samostatné dodávky

A47 –kuchyň – atyp. Korpus vyroben z lamino desek odolných vůči vlhku (typ P3, všechny hrany olepené pomocí vodě a vlhkosti odolného polyuretanového lepidla). ). Pracovní desky linek: Pracovní deska pro kuchyňské linky a plochy pro přípravu jídel tl. 38 mm v barevném odstínu tmavě šedá. Hrana postforming. Do pracovní desky osazeny dřez s odkapem ze syntetického materiálu SMC s vodovodní baterií. Kuchyňská linka vybavena sekundárním LED osvětlením. Pod pracovní deskou zásuvky na nože a příbory, skříňky pro uložení nádobí a košů na odpad, vestavná myčka nádobí, podpultová lednice. Kuchyňská linka připravena pro osazení elektrických spotřebičů a digestoře, které nejsou součástí dodávky. Nákup vybavení je součástí samostatné dodávky.

Barva desek- tmavě šedá, bílá, ořech

Rozměr 4500 x 600 mm. Výška 2300 mm.

- otevíravá dvířka skříněk a zásuvek opatřit obloukovými úchyty, vhodnými do zdravotnictví, snadno udržovatelná broušená nerez, délka 232 mm (jednotlivé typy nutno upřesnit před zadáním do výroby architektem a zástupci investora dle předložených vzorků)

Granitový dřez s odkapem v provedení Onyx o rozměrech 780 x 500 mm. Hloubka vany dřezu je 200 mm. Dřez je určen pro horní montáž. Vhodný pro montáž do skříňky o šířce min. 80 cm.

Páková stojánková dřezová baterie s vytahovací sprškou. V oblém designu. V antracitové barvě. S matným povrchem.

LED pásek v ALU profilu do kuchyňské linky

Led pásek zalitý 12W/m v hliníkovém přisazeném profilu s opálovým (mléčným) difuzorem. Vybaveno odpovídajícím napájecím zdrojem 12V (dle délky LED pásku). IP44. 4500K. 1050lm/m.

- elektrické spotřebiče (myčka nádobí, varná deska,….) popsány pro určení velikosti nik pro spotřebiče. Elektrické spotřebiče součástí samostatné dodávky

A52 – rohová kuchyň – atyp. Korpus vyroben z lamino desek odolných vůči vlhku (typ P3, všechny hrany olepené pomocí vodě a vlhkosti odolného polyuretanového lepidla). ). Pracovní desky linek: Pracovní deska pro kuchyňské linky a plochy pro přípravu jídel tl. 38 mm v barevném odstínu tmavě šedá. Hrana postforming. Do pracovní desky osazeny dřez s odkapem ze syntetického materiálu SMC s vodovodní baterií. Kuchyňská linka vybavena sekundárním LED osvětlením. Pod pracovní deskou zásuvky na nože a příbory, skříňky pro uložení nádobí a košů na odpad, vestavná myčka nádobí, kombinovaná lednice. Kuchyňská linka připravena pro osazení elektrických spotřebičů a digestoře, které nejsou součástí dodávky. Nákup vybavení je součástí samostatné dodávky.

Barva desek- tmavě šedá, bílá, ořech

Rozměr 2800+2350 x 600 mm. Výška 2300 mm.

- otevíravá dvířka skříněk a zásuvek opatřit obloukovými úchyty, vhodnými do zdravotnictví, snadno udržovatelná broušená nerez, délka 232 mm (jednotlivé typy nutno upřesnit před zadáním do výroby architektem a zástupci investora dle předložených vzorků)

Granitový dřez s odkapem v provedení Onyx o rozměrech 780 x 500 mm. Hloubka vany dřezu je 200 mm. Dřez je určen pro horní montáž. Vhodný pro montáž do skříňky o šířce min. 80 cm.

Páková stojánková dřezová baterie s vytahovací sprškou. V oblém designu. V antracitové barvě. S matným povrchem.

LED pásek v ALU profilu do kuchyňské linky

Led pásek zalitý 12W/m v hliníkovém přisazeném profilu s opálovým (mléčným) difuzorem. Vybaveno odpovídajícím napájecím zdrojem 12V (dle délky LED pásku). IP44. 4500K. 1050lm/m.

- elektrické spotřebiče (myčka nádobí, varná deska,….) popsány pro určení velikosti nik pro spotřebiče. Elektrické spotřebiče součástí samostatné dodávky

A53 –kuchyň – atyp. Korpus vyroben z lamino desek odolných vůči vlhku (typ P3, všechny hrany olepené pomocí vodě a vlhkosti odolného polyuretanového lepidla). ). Pracovní desky linek: Pracovní deska pro kuchyňské linky a plochy pro přípravu jídel tl. 38 mm v barevném odstínu tmavě šedá. Hrana postforming. Do pracovní desky osazeny dřez s odkapem ze syntetického materiálu SMC s vodovodní baterií. Kuchyňská linka vybavena sekundárním LED osvětlením. Pod pracovní deskou zásuvky na nože a příbory, skříňky pro uložení nádobí a košů na odpad, vestavná myčka nádobí, podpultová lednice. Kuchyňská linka připravena pro osazení elektrických spotřebičů a digestoře, které nejsou součástí dodávky. Nákup vybavení je součástí samostatné dodávky.

Barva desek- tmavě šedá, bílá, ořech

Rozměr 3550 x 600 mm. Výška 2350 mm.

- otevíravá dvířka skříněk a zásuvek opatřit obloukovými úchyty, vhodnými do zdravotnictví, snadno udržovatelná broušená nerez, délka 232 mm (jednotlivé typy nutno upřesnit před zadáním do výroby architektem a zástupci investora dle předložených vzorků)

Granitový dřez s odkapem v provedení Onyx o rozměrech 780 x 500 mm. Hloubka vany dřezu je 200 mm. Dřez je určen pro horní montáž. Vhodný pro montáž do skříňky o šířce min. 80 cm.

Páková stojánková dřezová baterie s vytahovací sprškou. V oblém designu. V antracitové barvě. S matným povrchem.

LED pásek v ALU profilu do kuchyňské linky

Led pásek zalitý 12W/m v hliníkovém přisazeném profilu s opálovým (mléčným) difuzorem. Vybaveno odpovídajícím napájecím zdrojem 12V (dle délky LED pásku). IP44. 4500K. 1050lm/m.

- elektrické spotřebiče (myčka nádobí, varná deska,….) popsány pro určení velikosti nik pro spotřebiče. Elektrické spotřebiče součástí samostatné dodávky

A54 –kuchyň – atyp. Korpus vyroben z lamino desek odolných vůči vlhku (typ P3, všechny hrany olepené pomocí vodě a vlhkosti odolného polyuretanového lepidla). ). Pracovní desky linek: Pracovní deska pro kuchyňské linky a plochy pro přípravu jídel tl. 38 mm v barevném odstínu tmavě šedá. Hrana postforming. Do pracovní desky osazeny dřez s odkapem ze syntetického materiálu SMC s vodovodní baterií. Kuchyňská linka vybavena sekundárním LED osvětlením. Pod pracovní deskou zásuvky na nože a příbory, skříňky pro uložení nádobí a košů na odpad, vestavná myčka nádobí, podpultová lednice. Kuchyňská linka připravena pro osazení elektrických spotřebičů a digestoře, které nejsou součástí dodávky. Nákup vybavení je součástí samostatné dodávky.

Barva desek- tmavě šedá, bílá, ořech

Rozměr 3500 x 600 mm. Výška 2350 mm.

- otevíravá dvířka skříněk a zásuvek opatřit obloukovými úchyty, vhodnými do zdravotnictví, snadno udržovatelná broušená nerez, délka 232 mm (jednotlivé typy nutno upřesnit před zadáním do výroby architektem a zástupci investora dle předložených vzorků)

Granitový dřez s odkapem v provedení Onyx o rozměrech 780 x 500 mm. Hloubka vany dřezu je 200 mm. Dřez je určen pro horní montáž. Vhodný pro montáž do skříňky o šířce min. 80 cm.

Páková stojánková dřezová baterie s vytahovací sprškou. V oblém designu. V antracitové barvě. S matným povrchem.

LED pásek v ALU profilu do kuchyňské linky

Led pásek zalitý 12W/m v hliníkovém přisazeném profilu s opálovým (mléčným) difuzorem. Vybaveno odpovídajícím napájecím zdrojem 12V (dle délky LED pásku). IP44. 4500K. 1050lm/m.

- elektrické spotřebiče (myčka nádobí, varná deska,….) popsány pro určení velikosti nik pro spotřebiče. Elektrické spotřebiče součástí samostatné dodávky

Elektrické spotřebiče pro kuch. linky- A11, A16, A18, A19, A26, A44, A47, A52, A53, A54

- elektrické spotřebiče popsány pro přibližné určení velikosti nik v kuchyňských linkách. Elektrické spotřebiče jsou součástí samostatné dodávky

Myčka na nádobí, vestavná. Nabízí min. 8 mycích programů, vejde se do ní až 16 sad nádobí, energetická třída min. A++, možnost odloženého startu.

Rozměry 596 x 550 mm, Výška 818 mm.

Vestavná kombinovaná lednice v úsporné energetické třídě A+. Praktické přestavitelné skleněné poličky a příčky ve dveřích. Počet polic lednice 5, počet přihrádek mrazáku 3. Otvírání dveří zaměnitelné, instaluje se do mezery mezi skříňky. Nábytkové dveře připevněny přímo na dveře chladničky, součástí kuchyňské linky.

Rozměry 541 x 545 mm, Výška 1772 mm.

Klimatická třída: ST

Počet přihrádek chladničky: 5

Objem lednice [l]: 199

Objem mrazáku [l]: 66

Vestavná trouba v nerezovém provedení je zařazena v energetické třídě A +. 9funkcí pečení: dolní pečení, tradiční pečení, rychlý gril, gril, horký vzduch, turbo gril, osvětlení, vlhký horký vzduch, pizza. Po otevření dveří se automaticky rozsvítí osvětlení. Trouba disponuje 3 pečícími úrovněmi. Čištění trouby pomocí pyrolýzy. Dvířka trouby jsou vybaveny trojitým sklem. Všechna nastavení zobrazuje displej. Pro bezpečnost je vybavena dětskou pojistkou a automatickým vypnutím.

Rozměry: šířka 594 mm, Hloubka 568 mm, Výška 594 mm.

Vnitřní objem trouby 72 l.

Varná deska indukční, 4 varné zóny různého průměru a výkonu, vzhled černé sklo, povrch sklo, připojení 220 - 240 V, barva černá, dotykové ovládání

Rozměry: šířka 590 mm, Hloubka 520 mm, Výška 44 mm.

Mikrovlnná trouba volně stojící, příkon 1450 W, objem 28 l, počet úrovní výkonu 10, velikost talíře 31,5 cm, rozmrazování, gril a časovač, otočný talíř a grilovací mřížka, barva nerez

Rozměry: šířka 520 mm, Hloubka 510 mm, Výška 325 mm.

výkon mikrovlnného ohřevu 900 W, výkon grilu 1100 W

Vnitřní objem trouby 28 l.

nízká vestavná lednice s mrazákem nahoře v energetické třídě max. F. Praktické přestavitelné skleněné poličky a příčky ve dveřích. Počet polic lednice 3. Otvírání dveří zaměnitelné, instaluje se do mezery mezi skříňky. Nábytkové dveře připevněny přímo na dveře chladničky, součástí kuchyňské linky.

Rozměry max. 545 x 596 mm, Výška max. 860 mm.

Klimatická třída: SN-ST

Počet polic chladničky: 3

Min. Objem lednice [l]: 100

Min. Objem mrazáku [l]: 15

Recirkulační digestoř ke zdi, odsávací jednotky s individuálně vyvažovanou turbínu, motory jsou opatřené vratnými tepelnými pojistkami (při přetížení motoru vypne, po jeho vychladnutí opět sepne), kovové sendvičové tukové filtry, které lze mýt v myčce, součástí vyměnitelné filtry s aktivním uhlím,

Šíře: 60 cm, provedení: Nerez nebo černá

Max. sací výkon*: 600 m3/h - *Tlak pro měření výkonu dle EN: 5 Pa

Počet výkonových stupňu: 3, Ovládání: Mechanické tlačítkové, Osvětlení: ano

Směr odtahu: Nahoru, Recirkulace: Ano

Tukové filtry lze mýt v myčce: Ano

Max. Energetická třída: D