T e c h n i c k á  z p r á v a

Název akce:                               Stavební úpravy a přístavba skladu soli

Investor:                                     KSÚS Vysočiny, příspěvková organizace,

Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

Datum:                                        11/2017

1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

- účel objektu

Jedná se o přístavbu nového objektu k původnímu skladu posypové soli v Humpolci. Nový sklad posypových solí pro zimní údržbu silnic je  umístěn v areálu SÚS v Humpolci na parcele č. 1496/7. Objekt půdorysných rozměrů 15,4 x 9,6m (opsaný obdélník) má obvodové stěny do výšky 4,0 m tvořeny betonovými monolitickými stěnami tvaru obráceného "T", zakryt je pultovou střechou střechou s krytinou pozink profilovaný plech. Na vjezdu je opatřen dvoukřídlými vraty. Nad obvodovou betonovou stěnou je plechové krytí s prosvětlovacím pásem a spolu s pevnou větrací žaluzií. Nosná konstrukce zastřešení je ocelová a navazuje na přilehlý sklad posypových materiálů (drtě). Podlaha nového skladu soli je živičná nepropustná, izolovaná. Objekt nemá připojení na vodu, není odkanalizován. Dešťové vody ze střechy skladu jsou svedeny do stávající kanalizace v areálu. Obsluha bude používat hygienické zařízení v objektu provozní budovy na parcele.

Skladovací kapacita je navržena 312 t nebo 260 m3 posypové soli. Maximální skladovací výška 3,0 m.

- zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a

řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání

objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Původní stav: V řešeném místě se nachází původní sklad soli. Tato stavba má opěrné stěny ze železobetonu do tvaru "L". Střechu tvoří dřevěný tesařsky vázaný krov, střech je sedlová. Dále je zde sklad inertních posypů, který má obvodové opěrné zdivo řešeno systémem skládaných betonových bloků spojených ocelovými výztuhami, střecha je pultová o mírném spádu.

Nový stav: Prostor mezi oběma sklady je určen k zastavění, prostor bude sloužit jako sklad soli-rozšíření původního Opěrné zdivo bude opět žlb. úhlová opěrná stěna proměnné tloušťky. Střecha bude pultová a bude konstrukčně a materiálově navazovat na sousední sklad inertů (ocelová konstrukce), krytinu bude tvořit velkoformátový profilovaný plech.

- kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění

Zastavěná plocha: 113,0 m2

Obestavěný prostor: 791,0 m3

Užitná plocha: 106,8 m2

Počet bytů (velikost): 0

Počet uživatelů: -

Sklon střechy: 4°

Výška hřebene od +0,000: +7,2 m

- technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití

objektu a jeho požadovanou životnost

Zemní práce

Před zahájením zemních prací se objekt vytyčí lavičkami. Před zahájením vlastních zemních prací bude provedeno vytýčení všech inženýrských sítí v místě stavby a v místě vedení přípojek na inženýrské sítě jejich správci, aby nedošlo k jejich poškození.

Před započetím výkopových prací se provede skrývka. Po provedení výkopů bude přikročeno k neprodlenému vybetonování základů.

Základy

Objekt je založen plošně na monolitických základových pasech, které budou provedeny z vyztuženého betonu třídy C 30/37.

V základech budou ponechány prostupy pro vedení případných sítí-drenáž.

Pod podkladní betonem bude proveden štěrkový podsyp tl. 25 cm, podkladní beton bude proveden z betonu C 12/15 v tl. min. 5 cm (projektovaná tloušťka 5 cm). Podkladní beton v ploše bude vyztužen ocelovou svařovanou kari síťí s oky velikosti 10 x 10 cm, průměr drátu 6 mm.

Hydroizolace a izolace proti radonu

Je navržena folie proti průsaku solí do spodních vod -PVC 803 tl. 1,5mm

Svislé nosné konstrukce

Jedná se o žlb. úhlovou stěnu v patě zesílenou na tl. 600mm, v koruně š. 200mm. Stěna bude provedena jako monolitická z betonu C30/37 XC4 XF3. Do výšky 3,25m bude opatřena bitumenovu stěrkou proti degradačním účinkům skladovacích solí.

Svislé nenosné konstrukce

Nevyskytují se.

Vodorovné konstrukce

Konstrukce střechy bude řešena jako sousední střecha na skladech invertů, bude na tuto střechu navazovat. Jedná se o ocelové válcované vaznice profilu IPE, které budou uloženy na ocelových sloupcích profilu Jekl. Celá tato konstrukce bude větrována ve stěně profily L úhelník. Dále budou užity pásky na vaznicích. Veškeré profily budou použity podle zaměření na sousední již hotové hale, ke které je tato nová střecha napojována.

Schodiště

Nevyskytuje se.

Střešní krytina

Střešní krytina bude tvořena vysokým trapézovým plechem TR 150/280/0,75, tetno plech bude kotven do horních pásnic nosníků pomocí samořezných vrutů TEX.

Úprava povrchů

Do výšky 3,25m bude opatřena bitumenovu stěrkou proti degradačním účinkům skladovacích solí.

Podlahové konstrukce

Podlaha  se skládá z betonové mazaniny se sítí tl. 100mm, jako finální pojezdnou plochu bude tvořit nepropustný asfaltobeton ACO 70mm.

Tepelné izolace

Nejsou navrženy

Truhlářské výrobky

Vjezdová vrata budou dvoukřídlá, plná do ocelové zárubně opatřené lakem.

Klempířské prvky

Jedná se o zhotovení zaatikového nástřešního žlabu ve styku původní sedlové střechy s novým opláštěním stěny.

Dále bude proveden okapový žlab s napojením vyústění do původního dešťového svodu.

Příjezd ke stavbě

Příjezd ke stavbě bude zajištěn přes pozemky obecní, viz "B"-souhrnná TZ.

Zpevněné plochy

Nejsou navrhovány

- tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů

Nejsou požadavky na tepelný odpor kcí.

- způsob založení objektu  s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu

Byla provedena. 1x kopaná sonda, spodní voda se nachází v úrovni 1,1m pod původním terénem. Základová půda je rozpoznána jako hlinitopísčitá, konz. pevná. V úrovni terénu se vyskytuje antropogení navážka ze štěrkodrti tl. 30cm. Objekt bude založen plošně na zákaldových pasech s hutněným podspypem ze štěrkodrti.

- vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků

Objekt a jeho užívání nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Stavbou nedojde k záboru zemědělské půdy. Vytápění objektu není řešeno.

- dopravní řešení

Stavba neřeší nové napojení na komunikaci-stávající.

- ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření

Izolace proti zemní vlhkosti a radonu bude provedena-viz výše.

- dodržení obecných požadavků na výstavbu

Navržená stavba splňuje obecné technické požadavky na výstavbu stanovené vyhláškou č. 268/2009 Sb. resp její novelou č. 20/2012 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.