STATICKÝ VÝPOČET	2

1.	Úvod	2

1.1.	Obsah výpočtu	2

2.	STATICKÉ SCHEMA	2

3.	Metodika statického výpočtu	2

4.	zatížení	3

4.1.	Rozbor zatížení	3

4.1.1.	Stálá zatížení	3

4.1.2.	Nahodilá zatížení	3

5.	opěrná zeď	3

5.1.	Úhlová zeď zásobníku	3

5.1.1.	Překlopení	4

5.1.2.	Dimenzace výztuže	4

6.	Závěr	5

STATICKÝ VÝPOČET

# Úvod

  - Obsah výpočtu

Statický výpočet dokládá realizovatelnost navržených konstrukcí. Podrobnosti o konstrukci, použitá literatura, materiály a podklady jsou obsaženy v technické zprávě ke statické části. Projekt je proveden ve stupni pro stavební povolení.

# STATICKÉ SCHEMA

Základové konstrukce- plošné založení na pasech a patkách

Geotechnické konstrukce: žlb. úhlová stěna

# Metodika statického výpočtu

Statický výpočet byl proveden jak ručně, tak za použití výpočetní techniky. Vnitřní síly byly počítány metodami stavební mechaniky, resp. metodou konečných prvků (MKP). Napjatost v průřezech jednotlivých prvků byla stanovena podle teorie lineární pružnosti. Posuzovaní napjatosti, stability a deformace jednotlivých prvků nosné konstrukce byly stanoveny podle příslušných norem.

# zatížení

Konstrukce jsou posouzeny na účinky zatížení vlastní tíhou, ostatním stálým zatížením (podlahové a střešní vrstvy), příčkami a nahodilým zatížením (užitným a klimatickým).

## Rozbor zatížení

### Stálá zatížení

vl. tíha-generuje výpočetní program

### Nahodilá zatížení

#### Užitné

v koruně opěrné stěny není uvažováno s pojezdem vozidel po skladovaném materiálu

#### Sníh

III.sněhová oblast sk=1,5kN/m2

#### Vítr

II. oblast, kat. terénu II

# opěrná zeď

## Úhlová zeď zásobníku

ČSN EN 1991-4: zásobník je určen pro sypké materiály-posypová sůl, jedná se o typ zařazen do třídy 2. (skladování ≤100t)

pro zatížení jsou použity průměrné vlastnosti materiálu-posypové soli uvedené v ČSN 1991-1-1, objemová hmotnost Ɣ=12kN/m3, úhel vnitř. tření=40 stupňů, souč. poměru bočních tlaků je dle čl. 5.4.1.(2) možno zmenšit, pokuď je konstrukce schopna dostatečného posunu (tj. cca 2mm/m výšky). Pozn: dle normy 1991-4 je Km=1,1(1-sinΦm)=1,1(1-sin40)=0,4, nebo dle tab přílohy např pro obdobný materiál "cukr" Ko=0,5

Návrhová třída porušení-třída 1 (AAC1), nízké ztráty. Průběh tlaku na stěnu je uvažován lineární.

-zatřídění dle ČSN 735570 h=3,0m ≤√A=√107m2=10m vyhovuje, jedná se o BUNKR

Úhlové stěny lze navrhnout na aktivní zemní tlak (vnější stabilita) ph=Ɣ*Z*ω;  ω=tan2(45-Φ/2)= tan2(45-40/2)=0,217 (aktivní tlak). Vnitřní stabilita-návrh výztuže je řešen na tlak v klidu.

### Překlopení

### Únosnost základová půda

### Dimenzace výztuže

Posouzení dříku zdi

Vyztužení a rozměry průřezu

5 ks profil 14,0 mm, krytí 50,0 mm

| Šířka průřezu | = | 1,00 | m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Výška průřezu | = | 0,59 | m |  |

| Stupeň vyztužení |  | = | 0,15 | % | > | 0,13 | % | = | min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poloha neutrálné osy | x | = | 0,03 | m | < | 0,33 | m | = | xmax |
| Posouvající síla na mezi únosnosti | VRd | = | 169,77 | kN | > | 45,91 | kN | = | VEd |
| Moment na mezi únosnosti | MRd | = | 172,62 | kNm | > | 52,79 | kNm | = | MEd |

Průřez VYHOVUJE.

Posouzení zdi v pracovní spáře 1,75 m od koruny zdi

Vyztužení a rozměry průřezu

10 ks profil 6,0 mm, krytí 50,0 mm

| Šířka průřezu | = | 1,00 | m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Výška průřezu | = | 0,20 | m |  |

| Stupeň vyztužení |  | = | 0,19 | % | > | 0,13 | % | = | min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poloha neutrálné osy | x | = | 0,01 | m | < | 0,09 | m | = | xmax |
| Posouvající síla na mezi únosnosti | VRd | = | 65,08 | kN | > | 15,59 | kN | = | VEd |
| Moment na mezi únosnosti | MRd | = | 17,50 | kNm | > | 9,93 | kNm | = | MEd |

Průřez VYHOVUJE.

Posouzení zadního výstupku zdi

Vyztužení a rozměry průřezu

5 ks profil 14,0 mm, krytí 50,0 mm

| Šířka průřezu | = | 1,00 | m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Výška průřezu | = | 0,30 | m |  |

| Stupeň vyztužení |  | = | 0,32 | % | > | 0,13 | % | = | min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poloha neutrálné osy | x | = | 0,03 | m | < | 0,15 | m | = | xmax |
| Posouvající síla na mezi únosnosti | VRd | = | 102,90 | kN | > | 40,89 | kN | = | VEd |
| Moment na mezi únosnosti | MRd | = | 77,12 | kNm | > | 22,02 | kNm | = | MEd |

Průřez VYHOVUJE.

# Závěr

Statickou částí dokumentace pro stavební povolení byly navrženy a posouzeny zásadní prvky dle platných norem ČSN EN na působící zatížení. Konstrukce vyhovují.

Při zjištění nových skutečností je nutné informovat projektanta (statika).

V Humpolci, 10/2017	Vypracoval: Ing. P. Příhoda