I.1.4 - Specifikace

ATYPY

Název akce: Krajský úřad Kraje Vysočina, administrativní  budova "E" - vybavení interiérů

Investor: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava 586 01

Stupeň PD: 	Projekt vnitřního vybavení

Zakázkové číslo: 01-20-I

Jihlava, 07/2021						      Vypracoval: Tomáš Dohnal

atypické výrobky

Přesné členění a barevnosti viz výkresy 1307- schémata atypů

A01 – A05, A17, A34, A36: obecně platné

- podnože stolů provedeny jako stolová rámová konstrukce z ocelových jackelů čtvercového průřezu min.40x40mm, povrchová úprava v barvě černá, (pokud není ve výkresech uvedeno jinak), stoly opatřeny nohami s možností výškové rektifikace pro vyrovnání na podlaze.

- stolové desky v min. tl.25mm, povrch LTD provedení desek s hranou 2ABS (pokud není ve výkresech uvedeno jinak)

- součástí A01 a A03 vertikální kabelový svod z nevodivého materiálu pro kabeláže a horizontální kabelový žlab oba v černé barvě, Průchodka pro kabeláž 200x90mm s tlumením otevírání a dovírání, bílá matná

A07 – A16, A18 – A21, A23A – A30, A32, A33, A35, A37: obecně platné

- materiál: laminátové desky tl. 18mm, povrch CPL (střednětlaký laminát=běžná laminace), provedení desek s hranou 2ABS (pokud není ve výkresech uvedeno jinak)

- pracovní desky, stolové desky v tl.25mm, povrch LTD provedení desek s hranou 2ABS (pokud není ve výkresech uvedeno jinak)

- barevné provedení korpusů a polic v barvě bílá (pokud není ve výkresech uvedeno jinak)

- Police ve skříních (otevřených či uzavřených) přestavitelné po 50mm (pokud není ve výkresech uvedeno jinak)

- otvíravá dvířka skříní vybavena uzamykatelnou knopkou pro nábytkové zámky s výměnnou vložkou a u druhého křídla 1x neuzamykatelnou knopkou. Zásuvkové kontejnery bez úchytů vybaveny push to open mechanismem (jednotlivé typy nutno upřesnit před zadáním do výroby architektem a zástupci investora dle předložených vzorků)

- podnože stolů a lavic provedeny jako stolová rámová konstrukce z ocelových jackelů čtvercového průřezu min.40x40mm, povrchová úprava v barvě černá, (pokud není ve výkresech uvedeno jinak), stoly opatřeny nohami s možností výškové rektifikace pro vyrovnání na podlaze.

A22A – kuchyň – atyp. Korpus vyroben z lamino desek odolných vůči vlhku (typ P3, všechny hrany olepené pomocí vodě a vlhkosti odolného polyuretanového lepidla). Pracovní desky linek: Pracovní deska pro kuchyňské linky a plochy pro přípravu jídel tl. 38 mm v barevném odstínu tmavě šedá. Hrana postforming. Do pracovní desky osazeny dřez s odkapem ze syntetického materiálu SMC s vodovodní baterií. Kuchyňská linka vybavena sekundárním LED osvětlením. Pod pracovní deskou zásuvky na nože a příbory, skříňky pro uložení nádobí a košů na odpad. Součástí zádová deska max. tl.10mm. Kuchyňská linka vybavena vestavnými spotřebiči. Volně stojící spotřebiče nejsou součástí dodávky. Nákup volně stojícího vybavení je součástí samostatné dodávky.

Barva desek- tmavě šedá, bílá

Rozměr 2800 x 600 mm. Výška 2400 mm.

- otvíravá dvířka skříněk s horním narážecím madlem, zásuvky s horním narážecím madlem, snadno udržovatelná broušená nerez, (typ nutno upřesnit před zadáním do výroby architektem a zástupci investora dle předložených vzorků)

Granitový dřez s odkapem v provedení Onyx o rozměrech 780 x 500 mm. Hloubka vany dřezu je 200 mm. Dřez je určen pro horní montáž. Vhodný pro montáž do skříňky o šířce min. 80 cm.

Páková stojánková dřezová baterie s vytahovací sprškou. V oblém designu. V antracitové barvě. S matným povrchem.

LED pásek v ALU profilu do kuchyňské linky

Led pásek zalitý 12W/m v hliníkovém přisazeném profilu s opálovým (mléčným) difuzorem. Vybaveno odpovídajícím napájecím zdrojem 12V (dle délky LED pásku). IP44. 4500K. 1050lm/m.

- elektrické spotřebiče vestavné součástí dodávky

Myčka na nádobí, vestavná. Min. 5 mycích programů, kapacita min. 9 sad nádobí, energetická třída max. D, možnost odloženého startu.

Rozměry šířka 448 hloubka max. 560 mm, Výška max. 820 mm.

A22B – kuchyň – atyp. Zrcadlová k A22A

A31A – kuchyň – atyp. Korpus vyroben z lamino desek odolných vůči vlhku (typ P3, všechny hrany olepené pomocí vodě a vlhkosti odolného polyuretanového lepidla). Pracovní desky linek: Pracovní deska pro kuchyňské linky a plochy pro přípravu jídel tl. 38 mm v barevném odstínu tmavě šedá. Hrana postforming. Do pracovní desky osazeny dřez s odkapem ze syntetického materiálu SMC s vodovodní baterií. Kuchyňská linka vybavena sekundárním LED osvětlením. Pod pracovní deskou zásuvky na nože a příbory, skříňky pro uložení nádobí a košů na odpad. Součástí zádová deska max. tl.10mm. Kuchyňská linka vybavena vestavnými spotřebiči. Volně stojící spotřebiče nejsou součástí dodávky. Nákup volně stojícího vybavení je součástí samostatné dodávky.

Barva desek- tmavě šedá, bílá

Rozměr 3800 x 600 mm. Výška 2400 mm.

- otvíravá dvířka skříněk s horním narážecím madlem, zásuvky s horním narážecím madlem, snadno udržovatelná broušená nerez, (typ nutno upřesnit před zadáním do výroby architektem a zástupci investora dle předložených vzorků)

Granitový dřez s odkapem v provedení Onyx o rozměrech 780 x 500 mm. Hloubka vany dřezu je 200 mm. Dřez je určen pro horní montáž. Vhodný pro montáž do skříňky o šířce min. 80 cm.

Páková stojánková dřezová baterie s vytahovací sprškou. V oblém designu. V antracitové barvě. S matným povrchem.

LED pásek v ALU profilu do kuchyňské linky

Led pásek zalitý 12W/m v hliníkovém přisazeném profilu s opálovým (mléčným) difuzorem. Vybaveno odpovídajícím napájecím zdrojem 12V (dle délky LED pásku). IP44. 4500K. 1050lm/m.

- elektrické spotřebiče vestavné součástí dodávky

Myčka na nádobí, vestavná. Min. 5 mycích programů, kapacita min. 9 sad nádobí, energetická třída max. D, možnost odloženého startu.

Rozměry šířka 448 hloubka max. 560 mm, Výška max. 820 mm.

A31B – kuchyň – atyp. Zrcadlová k A31A