I.1.1 - Technická zpráva

Název akce: Krajský úřad Kraje Vysočina, administrativní budova "E" - vybavení interiérů

Investor: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava 586 01

Stupeň PD: Projekt vnitřního vybavení

Zakázkové číslo: 01-20-I

Jihlava, 07/2021					Vypracoval: Tomáš Dohnal

Identifikační údaje

Stavba: Krajský úřad Kraje Vysočina, administrativní budova "E" - vybavení interiérů

Zadavatel záměru: Kraj Vysočina Žižkova 1882/57, Jihlava 586 01

Zhotovitel záměru: Artprojekt Jihlava spol. s r.o., Minoritské náměstí 11,

Jihlava 586 01

IČ: 25558692

Autor návrhu: 	Ing. Arch. Petr Holub

Zpracovatelé:	Tomáš Dohnal

Obecné zásady pro dodávku interiéru

Vnitřní vybavení je tvořeno typovými výrobky, drobným vybavením, atypickými prvky vnitřního vybavení a sedacím nábytkem.

Všechny dodávané prvky musí být navrženy pro prostory s vysokým užitným zatížením odpovídajícím provozu objektu krajského úřadu.

Jednotlivé dodávané prvky vnitřního vybavení jsou popsány v příloze I.1.2 – I.1.7 – Specifikace. Atypické prvky jsou poté ještě zpracovány na samostatných výkresech.

V rámci projektu vnitřního vybavení jsou zpracovány celkové půdorysy, které obsahují schématické zakreslení a umístění hlavních prvků interiéru. Drobné vybavení a některé mobilní prvky v těchto půdorysech umístěny nejsou a budou dodány na stavbu na místa určená provozovatelem a investorem v době dodání.

Stavba objektu krajského úřadu je navržena jako komplexní architektonické dílo, jehož nedílnou součástí je interiér. Na ten je proto kladen kromě užitných vlastností (odolnost, ergonomie atd.) i vysoký důraz na jeho vzhled a design. Ve specifikacích typových prvků je u zásadních položek interiéru vložena referenční fotografie zobrazující navržený vzhled. Dále jsou součástí projektu vnitřního vybavení vizualizace typových kanceláří, vstupní haly a zasedacích místností, které zobrazují a definují finální podobu interiéru objektu krajského úřadu. Těmito vizualizacemi je nutno se řídit při výběru konkrétních typových prvků!

Popis požadovaných standardů atypických výrobků

Standard čalounění:

Textilie pro čalounění budou dodávány v následujícím standardu (není-li ve specifikaci nebo výkrese výslovně uvedeno jinak):

Barva tmavě modrá, olivová:

eko kůže: horní vrstva ze 100 % polyuretanu a jako podklad slouží 100% bavlněný úplet,

Údržba: Tekuté nečistoty se odsají papírovým ubrouskem, poté se setřou zbytky nečistot vlhkým hadříkem a povrch se nechá uschnout.

Látkový potah: opatřený nešpinivou a vodoodpudivou úpravou, nadstandardní odolnosti proti opotřebení min. 100.000 cyklů.

Údržba: Tekuté nečistoty se odsají papírovým ubrouskem, poté se setřou zbytky nečistot vlhkým hadříkem a povrch se nechá uschnout.

zámky:

- uzamykatelné skříňky zaměstnanců a kancelářské skříně jsou opatřeny cylindrickými zámky,

- uzamykatelné zásuvky jsou opatřeny zásuvkovým centrálním zámkem.

U kuchyňských linek jsou součástí dodávky pouze vestavné elektrické spotřebiče. Volně stojící elektrické spotřebiče nejsou součástí dodávky.

Vybavení opatřené IT vybavením před výrobou koordinovat s dodavatelem IT technologií (samostatná akce).

Kotvení vybavení zavěšeného na stěny upřesnit dle podkladu.

Nábytek je navržen z laminovaných aglomerovaných desek LTD. Požadovaná barevnost dle přiložené výkresové dokumentace barva bílá a tmavě šedá třída kvality E1, lamináty v úrovni snadno čistitelné struktury jemná perlička pro kuchyňské linky, Ostatní stolový a úložný nábytek třída kvality E1, lamináty v úrovni struktury jemná perlička. Všechny ABS hrany olepené pomocí vodě a vlhkosti odolného polyuretanového lepidla. Pracovní plochy linek a vybrané stolové desky exponovaných částí nábytku vyrobeny z pracovních desek.

V případě neshody kvalitativních požadavků platí rozhodný popis v dokumentu I.1.2. specifikace typové a I.1.4. specifikace atypů

Linky: základní materiál korpusu LTD 18mm, třída kvality E1, odolnost desek typ P3, všechny hrany olepené pomocí vodě a vlhkosti odolného polyuretanového lepidla, lamináty v úrovni snadno čistitelné struktury jemná perlička, Přední plochy LTD 18mm, třída kvality E1, odolnost desek P3, lamináty v úrovni struktury v případě barvy bílé a tmavě šedé struktura jemná perlička.

- součástí dodávky jsou pouze vestavné elektrické spotřebiče kuchyňských linek. Volně stojící elektrické spotřebiče budou řešeny investorem samostatnou dodávkou, ve specifikacích je vybavení popsáno pro určení rozměrů nik pro vestavné spotřebiče

Konstrukce korpusu horních a spodních skříněk: jednotlivé nábytkové prvky, boky, pevné police, půda a dno tvoří korpus z napevno lepených dílců s kolíkovými neviditelnými spoji. Boky s vrtaným rastrem po celé délce funkční výšky volných polic. Záda korpusů z laminované MDF desky tl. 3 mm, sponkované do polodrážky půdy, dna, boků tvoří pevnou nerozebíratelnou konstrukci. Boky, půda, dno olepeny ABS hranou tl. 0,5 mm. U horních závěsných skříní systémové kování pro zavěšení a vyrovnání skříněk. Police: pevné konstrukčně spojené s boky, police volné s možností nastavení výšky v pravidelném rastru, uživatelsky bezpečné provedení. Police olepeny ABS hranou tl. 2 mm. Všechny hrany olepené pomocí vodě a vlhkosti odolného polyuretanového lepidla.

Pracovní desky linek: pracovní desky min. tl. 38 mm v barevném odstínu tmavě šedá. Hrana postforming.

Zadní desky pracovních linek: LTD zástěna min. tl. 9 mm v odstínu dle pracovní desky, lepené napojení na pracovní desky přídavnou nerezovou lištou.

Zásuvky: čela tl.18mm naložená, s kovovou dvojitou bočnicí, ložiskovým 100 % výsuvem, dno a zadní část zásuvky v barvě korpusu tl. 16 mm, s možností vyjmutí. Pohledové hrany olepeny ABS hranou tl. 2mm, nepohledové hrany zásuvek, tj. dno a zadní část zásuvek olepeny ABS hranou 0,5mm. Bočnice zásuvek mají certifikovaný standard doživotní záruky.

Úchytky: horní úchytka- narážecí madlo, snadno udržovatelné broušená nerez.

Dveře zásuvek plné: tl. 18mm, naložené na niklovaných značkových závěsech s plynulým dovíráním a tlumením, s klipovým mechanismem – odnímatelných bez šroubování, upevnění montážních podložek pomocí plastových pouzder s vruty 5 mm. Dveře olepeny hranou ABS tl. 2mm. Závěsy dveří mají certifikovaný standard doživotní záruky. Horní úchytka - narážecí madlo, snadno udržovatelné broušená nerez.

Koše: integrované v pracovních linkách: plastové, výsuvné při otevření dveří, tří stupňové třídění odpadu.

Sokly kuchyňských linek: dřevěné v dekoru předních částí, šroubované, výška 100 mm, s těsnícím profilem proti zatečení, konstrukčně fixovaný k plastovým rektifikačním nohám s průměrem základny min. 75 mm, v provedení černá folie matná, včetně rohů a koncovek.

Mycí dřezy: granitový dvojdřez černý s montáží na pracovní desku o rozměru 50x79 cm a hloubkou 19 cm. Vhodný pro montáž do skříňky o šířce min. 80 cm, odolnost vůči chemikáliím dle DIN 2862

Vodovodní baterie: Páková stojánková dřezová baterie s vytahovací sprškou. V oblém designu. V antracitové barvě. S matným povrchem, certifikovaná záruční doba min. 5 let.

Kancelářský stůl/ Pracovní stůl/ Pracovní pult

Pracovní deska základní materiál LTD min. tl. 25mm, třída kvality E1, odolnost desek min.P2, barevné provedení dle výkresové dokumentace lamináty v úrovni struktury jemná perlička.

Kancelářský stůl Stolní kovová rámová podnož z ocelových profilů min.40x40mm s vertikálním kabelovým svodem pro stoly s pevnou výškou z nevodivého materiálu pro kabeláž a horizontálním kabelovým žlabem, výškově rektifikovatelná, barva RAL 9005. Průchodka pro kabeláž 200x90mm s tlumením otevírání a dovírání, bílá matná.

Zásuvkový kontejner

základní materiál LTD 18mm, třída kvality E1, odolnost desek min.P2, barevné provedení dle výkresové dokumentace, lamináty v úrovni struktury jemná perlička. Kontejner pod pracovní deskou, tužkovnice + 4 zásuvky, tvrzené celoplastové vyjímatelné výlisky s kovovými kuličkovými výsuvy a integrovaným plynulým dojezdem, konstrukce zásuvek umožňující použití dělícího systému, centrální uzamykání s mechanismem pro blokování druhé zásuvky proti převrácení kontejneru, korpus a čela tl. 18mm, výška čela zásuvky min. 130mm, hrany ABS, čtyři kolečka ze světlého plastu, běhoun šedá guma. Zámek s možností vyměnitelné vložky a centrálního klíče. Úchytky - bez úchytů, osazeny push to open mechanizmem.

Rozměry: š.428x hl.570x v. 650 mm

Jídelní stůl

Jídelní deska materiál LTD, třída kvality E1, odolnost desek min.P2, barevné provedení dle výkresové dokumentace, lamináty v úrovni struktury jemná perlička. Bezlubové provedení deska min. tl. 25mm opatřená ABS tl. 2mm, podnož pevná rámová z ocelových profilů min.40x40mm s možností stohování, možnost výškové rektifikace pro vyrovnání na podlaze.

Úložné skříně

základní materiál LTD 18mm, třída kvality E1, odolnost desek min.P2, v  barevném provedení dle výkresové dokumentace, lamináty v úrovni struktury jemná perlička. Konstrukce korpusu skříní: jednotlivé nábytkové prvky, boky, pevné police, půda a dno tvoří korpus z napevno lepených dílců tl. min. 18mm s kolíkovými neviditelnými spoji, lisovanými s pomocí technologie zajišťující nezbytnou pravoúhlost korpusu. Boky s vrtaným rastrem po celé délce funkční výšky volných polic. Záda korpusů LTD 18mm vlepena do drážky půdy, dna, boků, tvoří pevnou nerozebíratelnou konstrukci. Boky, půda, dno olepeny ABS hranou tl. 0,5 mm. U horních závěsných skříní systémové kování pro zavěšení a vyrovnání skříněk. Police: pevné konstrukčně spojené s boky, police volné s možností nastavení výšky v pravidelném rastru, uživatelsky bezpečné provedení. Police olepeny ABS hranou tl. 2 mm.

Dveře plné otevíravé: tl. 18mm, naložené na niklovaných značkových závěsech s plynulým dovíráním a tlumením, s klipovým mechanismem – odnímatelných bez šroubování, upevnění montážních podložek pomocí plastových pouzder s vruty 5 mm. Dveře olepeny hranou ABS tl. 2mm. Úchytky – jedno křídlo uzamykatelná knopka pro nábytkové zámky s výměnnou vložkou a u druhého křídla 1x neuzamykatelná knopka. Závěsy dveří mají certifikovaný standard doživotní záruky.

Sokly: dřevěné v dekoru skříně, šroubované, výška 60mm, s těsnícím profilem proti zatečení, konstrukčně fixovaný k plastovým rektifikačním nohám s průměrem základny min. 75 mm, v provedení černá folie matná, včetně rohů a koncovek.

Zámky: zámek jazýčkový, od výšky skříní 1200 mm zámek trojcestný, vyměnitelná vložka zámku s možností volby počtu centrálních klíčů.

Veškerý mobiliář bude vyroben v souladu s ČSN EN pro veřejné instituce:

SPECIFIKACE NÁBYTKU

Nábytek pro interiér v provedení LTD bude olepen ABS hranou pomocí polyuretanového lepidla a vyroben dle níže uvedených norem:

1a. Nábytek musí splňovat na provedení LTD emisní limit volného formaldehydu a koncentrace organických sloučenin do 20μg/m³, stanovené Směrnicí č. 12-2018 v souladu s propůjčením ochranné známky EKOLOGICKY ŠETRNÝ VÝROBEK

1b. Nábytek musí splňovat požadavky na koncentrace organických sloučenin podle vyhlášky

č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických

ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností staveb.

2a. ČSN EN 15372 – Mechanické a bezpečnostní požadavky pro nebytové stoly

Pevnost horizontálním statickým zatížením

Pevnost vertikálním statickým zatížením

Trvanlivost horizontálním zatěžováním

Trvanlivost vertikálním zatěžováním

Pevnost konstrukce rázem

Stabilita

2b. ČSN EN 527-2 – Mechanické a bezpečnostní požadavky pro pracovní stoly

Pevnost horizontálním statickým zatížením

Pevnost vertikálním statickým zatížením

Trvanlivost horizontálním zatěžováním

Trvanlivost vertikálním zatěžováním

Zkouška pádem

Stabilita

2c. ČSN EN 14073-2 – Mechanické a bezpečnostní požadavky pro nábytek kancelářský úložný

Zabezpečení zásuvky

Zabezpečení polic proti vypadnutí

Pevnost podpěr polic

Pevnost dveří s vertikální osou otáčení

Otevření zásuvky dynamicky

Nábytek pro nebytové interiéry musí splňovat mechanické a bezpečnostní požadavky technických norem ČSN EN 16121 + A1 2019, ČSN EN 14749 kuchyňský úložný nábytek, ČSN EN 14074 kancelářský úložný nábytek, ČSN EN 13150 pracovní stoly pro laboratoře, ČSN EN 14072 sklo v nábytku.

Vzorkování a odsouhlasení výrobků před jejich dodáním

Typové výrobky:

Odsouhlasení typových výrobků bude provedeno v následující podobě:

Dodavatel svolá úvodní schůzku s  investorem a projektantem. Na tomto jednání budou projektantem prezentovány konkrétní navržené výrobky a porovnány s dodavatelem vybranými typovými prvky interiéru formou katalogových listů. V případě, že nedojde ke shodě, budou projednány parametry a kritéria pro výběr typových prvků. Dodavatel bude vyzván k předložení nové sady katalogových listů k odsouhlasení. V případě souladu bude pokračováno fyzickým vzorkováním, včetně vzorků plošného materiálu olepeného ABS hranou s použitím polyuretanového lepidla ve formátu A4.

Předložení nových katalogových listů bude řešeno písemně pomocí mailové komunikace. Pokud nebudou tyto katalogové listy odsouhlaseny, proběhne další kolo.

V případě odsouhlasení katalogových listů, zajistí dodavatel reálné vzorky v počtu 1 kusu od každého typu. Tyto vzorky připraví v investorem určeném prostoru. Vzorky budou prohlédnuty investorem a projektantem a po jejich odsouhlasení mohou být tyto prvky v projektem předepsaném množství dodány na stavbu.

Atypické prvky, regály:

Na základě předané dokumentace zpracuje dodavatel výrobní dokumentaci s přesnou specifikací materiálů, barev, kování atd. Tuto dokumentaci zašle projektantovi k odsouhlasení. Po odsouhlasení dokumentace bude svolána koordinační schůzka, na které budou probrány detaily provedení a vytipovány dílčí vzorky (např. kování, detaily spojů,…), které budou dodavatelem přichystány k odsouhlasení. Tyto vzorky připraví v investorem určeném prostoru. Vzorky budou prohlédnuty investorem a projektantem a po jejich odsouhlasení mohou být tyto prvky v projektem předepsaném množství dodány na stavbu.

Rozsah vnitřního vybavení

Součástí dodávky vybavení interiérů je:

- Vybavení kanceláří, místností pro personál a zázemí personálu (šatny, denní místnosti a čajové kuchyňky).

- Vybavení nábytkem prostory příručních skladů regály, vybavení archivů a spisoven regály a skříněmi v 1.NP až 5.NP.

- Vybavení nábytkem a rámy pro grafiku či foto zasedacích místností.

- Vybavení nábytkem bufet-odbyt.

- Vybavení nábytkem vstupní haly.

- Vybavení objektu informačním tabulkovým systémem.

Součástí dodávky vybavení interiérů nebude:

- počítačové vybavení a koncové prvky slaboproudého vybavení (např. projektory, pevné a mobilní telefony, wifi routery, docházkový systém, rádia, atd). Dále pak nejsou součástí dodávky, drobné volně stojící vybavení (odpadkové koše, stojanové věšáky,…)

- součástí dodávky nejsou volně stojící elektrické spotřebiče kuchyňských linek. Toto vybavení bude řešeno investorem samostatnou dodávkou, ve specifikacích je vybavení popsáno pro určení rozměrů nik pro vestavné spotřebiče.