TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Část 17 - Celonerezová digestoř s detektorem formaldehydu

Předpokládaná hodnota dodávky předmětu plnění:			470 200 Kč bez DPH

Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedené tabulky s požadavky na předmět plnění a učinit je součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (A/N). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají.

Specifikace předmětu plnění:

| Požadované přístroje | Počet ks v dodávce | Typové označení přístroje | Výrobce přístroje | Autorizovaný servis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Celonerezová digestoř s detektorem formaldehydu | 1 |  |  |  |

Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné, tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| P. č. | Požadavek | ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Obecné parametry přístroje |  |  |
| 1 | Celkové rozměry digestoře včetně integrované pracovní plochy: - délka max. 210 cm - hloubka max. 80 cm - výška max. 230 cm |  |
| 2 | Integrovaný ventilátor: - maximální výkon 1300 m3/h, - vývod vzduchu stropní, průměr 250 mm - trojitá extrakce toxických výparů - spodní odtah - zadní odtah - ventilovaný odpadní dřez formalínu - intenzita odsávání nastavitelná pomocí dotekového displeje |  |
| 3 | Ovládací displej: - barevná doteková obrazovka pro ovládání základních funkcí, v českém jazyce - osvětlení - volba intenzity odsávání - monitoring životnosti filtrů - IP65 čelní krytí |  |
| 4 | Elektronický posuv čelního okna nahoru/dolů |  |
| 5 | Pracovní plocha z perforovaných desek, vyjímatelná |  |
| 6 | Dřez na vodu s vodovodní baterií |  |
| 7 | Dřez na slévání formalínu s odsáváním výparů |  |
| 8 | Sekundární baterie pro ovládání průběžného oplachu prostoru pod pracovní plochou |  |
| 9 | Detektor formaldehydu: - detekce úrovně znečištění formalínem v reálném čase - indikace překročení přípustných hygienických limitů pro krátkodobé i dlouhodobé vystavení - měření v tisícinách PPM - elektrochemické čidlo |  |
| 10 | Vzduchový filtr se zvýšeným průtokem –tkanina s aktivním uhlím |  |
| Příslušenství |  |  |
| 11 | Zásuvka pro uložení kazet/drobného materiálu |  |
| 12 | Dvě poličky pro uložení materiálu |  |
| 13 | Magnetický držák nástrojů |  |
| 14 | Slot na vzduchový filtr |  |
| 15 | Držák jednorázových utěrek |  |
| 16 | Kanystr na odpadní formalín 10 l |  |

Tabulka hodnocených parametrů – slouží jako podklad pro výpočet dílčího hodnotícího kritéria „Technická úroveň“. Účastník je povinen do tabulky pravdivě vyplnit konkrétní hodnoty nabízeného zařízení a ve své nabídce předložit doklady nebo odkazy, kde lze uvedené hodnoty jednoznačně ověřit (originální technické listy výrobce apod.).

| P. č. | Hodnocené parametry technické úrovně předmětu plnění | Splnění požadavku ANO = 100 bodů NE = 0 bodů |
| --- | --- | --- |
| 1 | Digitální fotosystém pro snímkování histologických vzorků: - elektronické teleskopické rameno pro digitální fotoaparát - dotekový panel pro ovládání výsuvného ramena - fotoaparát s rozlišením min. 24 MPix - ISO 100-12800, WiFi - macro-objektiv pro detailní záběry - ovládací PC, držák PC - software pro zachycení a editaci snímků, v českém jazyce - živý náhled - automatické i manuální zaostření - export do standardních obrazových formátů - možné rozšíření o moduly pro video, HDR, práce na více monitorech a další |  |

Ilustrativní obrázek