1	Identifikační údaje stavby a objektu	3

1.1	Stavba	3

1.2	Stavebník	3

1.3	Správce komunikace	3

1.4	Projektant	3

1.5	Pozemní komunikace	4

2	Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení	4

2.1	Základní údaje o stavbě	4

2.2	Navržené umístění	4

3	Vyhodnocení průzkumů a podkladů	4

3.1	Podklady	4

3.1.1	Doklady a vyjádření	5

3.1.2	Normy a předpisy	5

3.1.3	Výjimky z předpisů a norem	5

3.2	Územní podmínky	6

3.2.1	Geodetické a mapové podklady	6

4	Vztahy pozemních komunikace k ostatním objektům stavby	6

5	Návrh zpevněných ploch	6

5.1	Příprava území	7

5.2	Směrové řešení	7

5.3	Výškové řešení	7

5.4	Šířkové uspořádání	8

5.5	Příčné klopení	8

5.6	Konstrukce zpevnění a tvarovky	8

5.7	Zemní práce	9

5.8	Odvodnění	10

5.9	Další konstrukce	10

5.10	Sadové úpravy	10

5.11	Ochrana inženýrských sítí	10

5.12	Postup výstavby	11

6	Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komunikace	11

7	Návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku	11

7.1	Svislé dopravní značení	12

7.2	Vodorovné dopravní značení	12

8	Vazba na případné technologické vybavení	12

9	Přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů	13

10	Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace	13

11	Závěr	13

# Identifikační údaje stavby a objektu

## Stavba

| Stavba | II/112 Křelovice – propustek ev.č. 112-219P |
| --- | --- |
| Objekt | SO 101 Úprava silnice II/112 |
| Katastrální území | Křelovice u Pelhřimova (675652) |
| Obec | Křelovice (548219) |
| Kraj | Kraj Vysočina |

## Stavebník

| Název | Kraj vysočina v zastoupení Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p. o. |
| --- | --- |
| IČ | 00090450 |
| Adresa | Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava |
| Zastoupený | Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace |

## Správce komunikace

| Název | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p. o. |
| --- | --- |
| IČ | 00090450 |
| Adresa | Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava |

## Projektant

| Název | DIPONT s.r.o. |
| --- | --- |
| IČ | 28693094 |
| Adresa | Libouchec č. p. 505, 403 35 Libouchec doručovací: Klíšská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem |
| Osoby s autorizací – SO 101 | Ing. Jan Rosík autorizovaný inženýr pro obor dopravní stavby č. autorizace: 1302425 |
| Odpovědný projektant objektu | Ing. Jan Rosík projektant dopravních staveb T: 774 785 937, E: rosik@dipont.cz |

## Pozemní komunikace

| Název | Silnice II/112 |
| --- | --- |
| Staničení | Km 49,348 90 – 50, 065 60 |
| Návrhová kategorie (nová) | MS2 -/8,7/50; MS2 12,5/9,5/50; MS2p 12,6/10,4/50; MS2 -/8,5/50 |
| Staničení úprav | absolutní |

# Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

Stavba řeší rekonstrukci vozovky vyvolanou ztráty únosnosti v podloží vozovky, což se projevuje na povrchu četnými poruchami vozovky. Po provedení diagnostiky vozovky silnice, byla odhalena absence podkladních vrstev. Byla tedy dohodnuta kompletní náhrada vozovky komunikace s novou skladbou dle posudku vyplývajícího z diagnostiky.

Navržené řešení bylo projednáno a odsouhlaseno investorem na výrobních poradách.

## Základní údaje o stavbě

Rozsah úseku je dán dle zadání - km 49,348 90 – 50, 065 60, šířkově zůstane komunikace dle stávajícího stavu ve většině úseku, v části km 49,640 – 49,840 bude doplněn na levou část komunikace parkovací pruh a osa odsazena doprava. V části, kde se nachází ve stávajícím stavu zastávky, budou po obou stranách doplněny zastávkové zálivy.

## Navržené umístění

Rozsah rekonstrukce je od km 49,348 90 – 50, 065 60 dle staničení silniční sítě silnice II/112. doplněný parkovací pruh bude v úseku km 49,640 – 49,840. V úseku 49,520 – 49,560 budou k vozovce doplněny zastávkové zálivy.

Úprava zasahuje na pozemky p.č.1515/9 patřící Kraji Vysočina a pozemky p.č. 1513/1, 1515/4, 1515/5, 1515/6, 1515/7, 1515/8, 1525/2, 1535/2 a 1591 ve správě Obce Křelovice.

# Vyhodnocení průzkumů a podkladů

## Podklady

Projektová dokumentace stavby ve stupni PDPS je zpracována dle podmínek ve smlouvě o dílo uzavřené mezi objednatelem a projektantem se zapracováním požadavků a podmínek určených objednatelem na výrobních poradách stavby konaných v rámci zpracovávání dokumentace (zápisy z jednání jsou součástí dokladové části dokumentace).

Další fází bude vypracování RDS, a příslušných příloh, kde budou blíže specifikována technická řešení jednotlivých stavebních objektů.

### Doklady a vyjádření

Podklady pro zpracování projektové dokumentace:

- Smlouva na zhotovení projektové dokumentace.

- Projednání se zástupci Krajské správy a údržby silnic Vysočiny a starostou obce Křelovice.

- Konzultace se zástupci správců inženýrských sítí.

- Mapové podklady: ortofoto + panorama - Mapy.cz

- Katastr nemovitostí - nahlizenidokn.cuzk.cz/

- Geodetické zaměření: Ing. Jiří Mlejnecký, 05/2019

- Průzkum zpevněných ploch, SILAP, Dubí, 06/2019

- Stavebně technický průzkum, 4G consite s.r.o., 05/2019

- Diagnostický průzkum mostního objektu – propustku ev.č. 112-219P, Diagnostika stavebních konstrukcí s.r.o., 07/2019

- Prohlídka na místě + fotodokumentace: DIPONT s.r.o.; Ing Rosík; 2019

- Dokumentace DUSP, DIPONT s.r.o. 01/2020

- Společné povolení

### Normy a předpisy

Při pracích na vypracování projektové dokumentace byly používány zejména následující normy a předpisy, všechny v posledním platném znění včetně příslušných změn, oprav a dalších souvisejících předpisů.

- Vyhláška č. 230/2012 Sb.

- Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací

- Vzorové listy staveb pozemních komunikací

- Technické podmínky staveb pozemních komunikací

- ČSN EN 206 Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

- ČSN P 73 2404 Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda – Doplňující informace

- ČSN 01 3466 Výkresy inženýrských staveb – Výkresy pozemních komunikací

- ČSN 73 6100 Názvosloví silničních komunikací

- ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic

- ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích

- ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací

- ČSN 73 6114 Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování.

- ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací

- ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů

### Výjimky z předpisů a norem

Nejsou aplikovány žádné výjimky z předpisů a norem. Jedná se o rekonstrukci.

## Územní podmínky

Stavba se nachází v intravilánu v průjezdním úseku silnice II/112 obcí Křelovice. Součástí stavby bude i rekonstrukce propustku (SO 201).

### Geodetické a mapové podklady

Pro zpracování dokumentace bylo použito zaměření od Ing. Mlejneckého z 01/2019.

- Geodetické zaměření: Ing. Jiří Mlejnecký, 05/2019

- Katastr nemovitostí - nahlizenidokn.cuzk.cz/

- Digitální snímek katastrální mapy 05/2019, Ing. Jiří Mlejnecký.

- Podklad ohledně parcel – Katastrální úřad Pelhřimov 08/2019

# Vztahy pozemních komunikace k ostatním objektům stavby

Základním důvodem pro realizaci stavby je četnost trhlin a poruch ve vozovce. Bylo nutné provést rekonstrukci. Součástí rekonstrukce vozovky bude i rekonstrukce propustku ev.č. 112-219P v km cca 49,858 50. U zastávek a křižovatky budou doplněny obruby (SO 102) pro ochranu chodců (navazující zpevněné plochy budou doplněny v budoucnosti jako investice obce) a upraveno osvětlení pro přechod (SO 441).

Pro realizaci stavebního objektu SO 101 je nezbytná předchozí realizace objektu SO 201 a SO 441. SO 102 bude proveden současně s SO 101.

Soupis stavebních objektů stavby:

SO 101		Úprava silnice II/112

SO 102		Úpravy hran komunikace

SO 181		Dopravně inženýrská opatření

SO 201		Propustek ev.č. 112-219P

SO 441		Úprava osvětlení stávajícího přechodu

V rámci stavebního objektu SO 101 bude realizována rekonstrukce silnice II/112, na začátku a konci úseku bude plynule navázáno na stávající stav.

# Návrh zpevněných ploch

V rámci stavebního objektu SO 101 je navržena rekonstrukce silnice II/112.

Rozsah úseku je dán dle zadání - km 49,348 90 – 50, 065 60, šířkově zůstane komunikace dle stávajícího stavu ve většině úseku, v části km 49,640 – 49,840 bude doplněn na levou část komunikace parkovací pruh a osa odsazena doprava. V části, kde se nachází ve stávajícím stavu zastávky, budou po obou stranách doplněny zastávkové zálivy.

## Příprava území

V rámci přípravy území bude odfrézováno asfaltové souvrství a odstraněny stávající konstrukční vrstvy vozovky a provedeno zahloubení na úroveň zemní pláně. Krajnice budou odhumusovány dle rozsahu nové stavby. V místě, kde bude nový parkovací pruh bude provedeno frézování pouze 5cm asfaltové vrstvy. Stávající svodidlo v oblouku za propustkem bude demontováno, je v nevyhovujícím technickém stavu (nevyhovující výška, koroze, navařované náběhy). Předáno bude do depozitu KSÚSV p.o. CM Humpolec.

## Směrové řešení

Směrové vedení je přehledně doloženo ve výkresové příloze – Situace a podélný profil.

Směrové řešení odpovídá stávajícímu stavu, osa je upravena v úseku se zastávkovými zálivy a s novým parkovacím pruhem. V obou případech je odsazena doprava od stávajícího stavu.

Výpis hlavních bodů trasy s parametry oblouků jsou přiloženy na konci této zprávy.

## Výškové řešení

Výškové vedení je přehledně doloženo ve výkresových přílohách (viz Podélný profil).

Niveleta výškového řešení je proložena stávajícím zaměřením a v ose je odlišná v řádu centimetrů. Řešení je navrženo tak, aby bylo dodrženo navázání hrany komunikace na stávající stav (obruby, krajnice) při zachování příčného sklonu vozovky min. 2,5%.

Výpis lomů a zaoblení nivelety:

| Bod | Staničení | Výška | Sklon (%) | Délka oblouku | Poloměr oblouku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PVI - 1 | 49338,82 | 507,66 | -5,67% |  | R techn. |
| PVI - 2 | 49362,36 | 506,32 | -6,77% |  | R techn. |
| PVI - 3 | 49440,00 | 501,07 | -6,80% |  | R techn. |
| PVI - 4 (Vrch.) | 49519,39 | 495,67 | -7,53% | 73,34m | 10000m |
| PVI - 5 | 49700,00 | 482,07 | -7,74% |  | R techn. |
| PVI - 6 (Vrch.) | 49818,93 | 472,87 | -8,35% | 9,82m | 1600m |
| PVI - 7 (Údol.) | 49846,62 | 470,55 | -3,64% | 42,43m | 900m |
| PVI - 8 (Vrch.) | 49895,43 | 468,78 | -6,53% | 34,66m | 1200m |
| PVI - 9 (Údol.) | 49968,68 | 464,00 | -5,87% | 13,12m | 2000m |
| PVI - 10 (Vrch.) | 50030,01 | 460,40 | -8,03% | 43,12m | 2000m |
| PVI - 11 | 50064,57 | 457,62 | -6,55% |  | R techn. |
| PVI - 12 | 50072,07 | 457,13 |  |  |  |

## Šířkové uspořádání

Šířkově silnice zachovává v co největší možné míře stávající stav. Základní šířka jízdních pruhů bude v celém úseku 3,25m. Zúžení bude jen v místě stavby zastávkových zálivů. Navazující zpevněná krajnice/vodicí proužek jsou s proměnlivými šířkami odpovídajícími napojení ke stávajícímu stavu – hrany obrub.

Šířka zastávkových zálivů bude 3,0m. V úseku s parkovacím pruhem bude osa silnice odsunuta doprava, šířka vodicích proužků bude šířky 0,25 a z levé strany bude navazovat parkovací pruh s proměnlivou šířkou k hraně obruby – min. 2,0m. Nad propustkem bylo dohodnuto dodržení stávajícího stavu, stejně jako v navazujícím úseku po celkový konec úseku. Nezpevněná krajnice a napojení sjezdů bude v šířce do 0,5m, podle navázaní na stávající terén.

## Příčné klopení

Příčné klopení je přehledně zakresleno ve výkrese podélného profilu.

Základní příčný sklon je 2,5%, v přímých úsecích oboustranný („střecha“), v obloucích jednostranný do středu oblouku. V obloucích s menším poloměrem je dostředný sklon zvětšen (max. 5,0%) a v navazujících částech dojde k navázání na příčné sklony stávajícího stavu komunikace tak, aby byly splněny podmínky pro sklon vzestupnice. V úseku s rekonstrukcí asfaltové svrchní vrstvy (parkovací pruh) bude zachován stávající příčný sklon dle stávajícího stavu.

Nezpevněná krajnice bude ve sklonu 8% směrem od vozovky, svahy budou ve sklonu max 1:2.

## Konstrukce zpevnění a tvarovky

Navrhované konstrukce a povrchy jsou přehledně doloženy ve výkresových přílohách (viz Vzorové příčné řezy a Situace). Návrh vozovky vychází z posudku k diagnostice vozovky s posouzením v programu Laymed. (Zpráva č. ZP/136047/2019-Diagnostika vozovky a návrh opravy vozovky silnice č. II/112 Křelovice; Ing. Mondschein Ph. D.; ČVUT ZL)

Konstrukce skladby asfaltové vozovky na silnici II/112 dle programu Laymed TP 170:

ACO 11+	40 mm		50/70	asfaltový beton pro obrusné vrstvy		ČSN EN 13108-1

PS-C		0,3 kg/m2		spojovací postřik asfaltovou emulzí		ČSN 73 6129

ACP 16+	70 mm		50/70	asfaltový beton pro podkladní vrstvy		ČSN EN 13108-1

PI-C		max. 0,8 kg/m2	infiltrační postřik asfaltovou emulzí*	ČSN 73 6129

SC C3/4	150 mm		směs stmelená cementem			ČSN 14227-1

ŠDA		150 mm		štěrkodrť frakce 0/32				ČSN EN 13285

MZ		150 mm		mechanicky zpevněná zemina		ČSN EN 13285

Celkem	560 mm

Na úrovni zemní pláně je požadována hodnota modulu přetvárnosti Edef,2 = 50MPa.

*infiltrační postřik bude s podrceným kamenicem fr. 2/4 HDK 3,0 kg/m2.

Konstrukce skladby asfaltové vozovky v místě parkovacího pruhu

ACO 11+	min.40 mm		asfaltový beton pro obrusné vrstvy		ČSN EN 13108-1

PS-C		0,3 kg/m2		spojovací postřik asfaltovou emulzí		ČSN 73 6129

Před provedením bude provedeno odfrézování stávající vrstvy v tl. min. 40mm.

Konstrukce skladby cementobetonové vozovky v zastávkových zálivech TP 170 – D1-T-3 TDZ V PIII:

CB II		210 mm		cementobetonový kryt – p.ú. ražená. dlažba	ČSN EN 13877-1

ŠDA		min. 200 mm		štěrkodrť frakce 0/32				ČSN EN 13285

ŠDA		dle řezu		štěrkodrť frakce 0/32	- vyrovnání		ČSN EN 13285

Celkem	min. 410 mm

Na úrovni zemní pláně je požadována hodnota modulu přetvárnosti Edef,2 = 45MPa.

Konstrukce chodníku nad propustkem TP 170 – D2-D-3 TDZ V PIII:

DL		60 mm		dlažba						ČSN 73 6131

L		30 mm		lože z drceného kameniva fr. 4-8		ČSN 73 6131

ŠDB		150		štěrkodrť frakce 0/32	- vyrovnání		ČSN EN 13285

Celkem	min. 240 mm

Na úrovni zemní pláně je požadována hodnota modulu přetvárnosti Edef,2 = 30MPa.

Na hraně vozovky se stávající obrubou bude doplněny pás s přídlažbou – betonové tvárnice 50/25/8 skládaná na šířku (0,5m) a uložená do betonového lože tl. min.10cm C 20/25n XF3. Rozsah pásu přídlažby je přehledně zakreslen ve výkrese situace a odpovídá rozsahu dle stávajícího stavu.

V úseku s rekonstrukcí asfaltové svrchní vrstvy (parkovací pruh) bude provedeno odfrézování a následné očištění povrchu, na který bude aplikován spojovací postřik PS-C max. 0,3kg/m2. Následně bude položena asfaltová vrstva ACO – na celém úseku včetně navazujících jízdních pruhů. Hodnoty postřiků uvádějí množství zbytkového pojiva. Optimální dávku pojiva postřiků je potřeba poloprovozně odzkoušet. V žádném případě nesmí dojít k vytvoření kluzné plochy!

U propustku bude provedena betonová obruba 15/30/100 s převýšením min. 15cm, která bude tvořit odraznou hranu. Délka obruby je 17,7m na levé straně a 14,6m na pravé. Na pravé straně bude tvořit hranici chodníku  (12,7m) obruba 8/25/100 s převýšením 6cm nad úroveň chodníku. Uložení obrub bude do betonového lože C 20/25n XF3. Chodník naváže na stávající.

V části před přechodem v obou směrech bude provedena bezpečnostní protismyková úprava v souladu s TP 213. Na délku pro zastavení (v=50km/h) 35m před přechodem, v šíři jízdního pruhu bude BPÚ s červeným probarvením.

Pracovní spáry a spáry napojení na stávající vrstvy nebo obruby budou před pokládkou živičné vrstvy zaříznuty, očištěny a bude nataven asfaltový pásek ze strany před pokládkou a po pokládce z horní stránky druhým nataveným páskem bude utěsněna pracovní spára.

Nezpevněná krajnice bude z recyklované asfaltové drtě fr. 0/22 v tloušťce min. 15cm. Pod krajnici bude nenamrzavý materiál dle ČSN 73 6133.

Zelené plochy budou ohumusovány v tl. min. 15cm a osety travním semenem. Stavebník bude při zakládání trávníku postupovat v souladu s normou ČSN 83 9031. Bude zajištěna povýsadbová péče o trávník.

## Zemní práce

Požadované hodnoty únosnosti jednotlivých vrstev konstrukce vozovky vyplývají z Katalogu vozovek TP 170.

Minimální požadované hodnoty modulů přetvárnosti Edef,2 jsou předepsány pro každou skladbu, viz výše.

Zeminy zastižené na staveništi jsou do hloubky potřebné pro navrhované stavební práce těžitelné běžně dostupnou mechanizací (dle Přílohy 1 TKP 4 - I. třída těžitelnosti). Pro doplnění zeminy do krajnice bude použita nenamrzavá zemina (dle ČSN 73 6133). Na nové zemní pláni budou provedeny zatěžovací zkoušky, na kterých bude ověřeno dosažení min. hodnoty Edef,2. Nebude-li hodnota dosažena, bude na místě rozhodnuto o sanaci aktivní zóny za účasti investora, AD a geotechnika stavby.

## Odvodnění

Silnice je odvodněna příčným a podélným sklonem. Dešťová voda je svedena z povrchu vozovky na nezpevněnou krajnici, kde v příčném sklonu 8% pokračuje dál na terén, případně podél obruby steče do uličních vpustí. Projekt předpokládá funkčnost stávajícího odvodňovacího systému před zahájením stavby. V místě u zastávek budou doplněny 3 nové uliční vpusti, které zajistí svod vody před zastávkami a před přechodem pro chodce. Napojení vpustí bude do stávající kanalizace – 2x napojení do šachty a 1x navrtávkou do potrubí.

Zemní pláň je odvodněna příčným sklonem min. 3,0% do nových trativodů PVC DN min. 150mm. Trativody budou napojeny do stávajících uličních vpustí.

Pro správnou funkčnost odvodnění je nezbytná pravidelná údržba odvodňovacího systému.

## Další konstrukce

V úseku 49,875 20 - 49,908 20 bude rekonstruováno svodidlo na levé straně vozovky – délka včetně krátkých náběhů je 34,4m. Bude provedeno jednostranné ocelové svodidlo s úrovní zadržení N2 max W4. Výška nad přilehlou hranou vozovky bude min. 0,75m.

Pod nový chodník bude předpřipravena chránička pro budoucí vedení NN – plastové ochranné trubky o průměru 110 mm – při stavbě realizované firmou E.ON a.s. na vlastní náklady. Pod chodník bude uložena i druhá chránička pro účely obce (budoucí vedení VO) - plastová ochranná trubka o průměru 110 mm.

V místě osazení stávajících šachet bude provedena rektifikace poklopů na novou výškovou úroveň dle návrhu. Při realizaci bude v místě zastávky (směr na Košetice) řešeno i vytočení kónusu šachty mimo zastávkovou hranu.

Navržené bezpečnostní silniční ocelové dvoumadlové zábradlí odpovídá návrhové rychlosti, primární ochranou je odrazný proužek (obruba min. 15cm převýšená).

## Sadové úpravy

Povrchová úprava terénů bude tvořena ohumusováním tloušťky min 15cm s osetím.

## Ochrana inženýrských sítí

Stavba v současnosti prochází ochrannými pásmy inženýrských sítí. Na řešeném úseku se nachází tyto inženýrské sítě:

- Vedení vodovodu (obec Křelovice)

- Vedení kanalizace (obec Křelovice)

- Vedení NN (nadzemní a podzemní) a VN (E.ON a.s.)

- Sdělovací vedení (CETIN a.s.)

Stavba rekonstrukce vozovky nezasahuje do úrovní vedení inženýrských sítí při předpokládaném uložení dle ČSN 73 6005. Reálný průběh se může lišit.

Před zahájením stavby je nutné znovu ověřit křížení s inženýrskými sítěmi a jejich ochrannými pásmy, případně následně provést vytyčení všech inženýrských sítí, které se v oblasti nacházejí. Práce v blízkosti inženýrských sítí budou prováděny s maximální opatrností, aby nedošlo k jejich poškození nebo omezení provozu.

Veškeré práce v blízkosti inženýrských sítí budou prováděny výhradně ručně. Je nutné splnit všechny podmínky a požadavky správců jednotlivých inženýrských sítí.

## Postup výstavby

Pro realizaci objektu SO 101 se předpokládá postavení objektů SO 201 – Propustek ev.č. 112-219P.

Realizace SO 101 – Úprava silnice II/112

- příprava území – odřezání/odfrézování stávajících asfaltových vrstev silnice, odstranění podkladních vrstev, odhumusování, skrývka ornice

- realizace objektů SO 201

- zhotovení zemní pláně, hutnění zemní pláně, trativody a jejich napojení, nové uliční vpusti

- konstrukce vrstev vozovky, realizace objektu SO 102

- terénní úpravy

- osazení svodidel, osazení směrových sloupků, osazení svislého dopravního značení

- vodorovné dopravní značení

- vyčistění a úprava stavbou dotčených ploch

Po dokončení stavebních prací bude za přítomnosti zhotovitelů, provedena přejímka objektu zástupci investora dle platných právních předpisů, používaných pro veřejné stavební zakázky.

# Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komunikace

Silnice je odvodněna podélným (cca 7%) i příčným (2,5%) sklonem. Dešťové vody budou směřovat z vozovky na krajnici nebo podél obruby do uličních vpustí.

Zemní pláň je odvodněna příčným sklonem min. 3,0% do podélných trativodů, které budou napojeny do stávajících uličních vpustí.

U zastávek budou doplněny 3 uliční vpusti.

# Návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku

Stavební objekt obsahuje svislé i vodorovné dopravní značení.

## Svislé dopravní značení

Na začátku parkovacího pruhu bude doplněno označení IP 11c a na konci doplěno označením B 28. U zastávek budou doplněny nové označníky zastávek IJ 4b (x2) a u přechodu pro chodce 2x IP6.

Použité svislé dopravní značení bude v základní velikosti reflexní třídy min. R2. Vodorovná vzdálenost bližšího okraje svislé značky od obruby je min. 0,5m a max. 2,0m. U značek umístěných na chodníku / cyklostezce musí zůstat zachován průchozí prostor do výšky min. 2,50m. Sloupky budou žárově zinkované, osazené pomocí kotevních šroubů do patek

Rozměry, barva, provedení a mechanické vlastnosti SDZ podrobněji upravuje ČSN EN 12899-1, Stálé svislé dopravní značení, technické podmínky TP 65 a vzorové listy VL 6.1, vybavení pozemních komunikací. Podpěrné konstrukce svislého dopravního značení musí vyhovovat ČSN EN 12767, patky a sloupky musí vyhovovat TP118.

Na rekonstruovaném úseku budou doplněny na průjezdní úseky silnice směrové sloupky Z 11a a Z 11b (typ D3- pružné, deformovatelné). Na začátku úseku bude celkem 5 – 3 na pravé straně a 2 na levé. Za propustkem je na levé straně komunikace svodidlo – u něj budou použity odrazky do pásnice. Celkem budou 2 standardní sloupky na levé straně a 3 odrazky do pásnice svodidla na straně levé, osazení bude vstřícné, po 10m. Následně po konec úseku bude provedeny po obou stranách směrové sloupky celkem 7+7. Doplněny budou o 5x2 sloupky Z 11c/Z11d u sjezdů.

Optická účinnost značek dle TP 65 tab.3 RA2. Umístění za nezpevněnou krajnici (0,5m od hrany vozovky). Stávající směrové sloupky budou demontovány o případném možném opětovném použití rozhodne na stavbě TDI.

Směrové sloupky budou splňovat podmínky TP 58, TP 65 a ČSN EN 12899-3, ČSN 73 6101.

## Vodorovné dopravní značení

Po provedení rekonstrukce vozovky bude doplněno vodorovné dopravní značení, které na začátcích a koncích bude navazovat na stávající VDZ. VDZ bude typu V4 šířky 0,25 d dělicí čárou V1a (0,125), v úsecích s V3 (3/1,5/0,125), jako ve stávajícím stavu. Doplněno bude VDZ v místě křižovatky pomocí V 13, V 1a, V 2b (1,5/1,5/0,25) a V 2b (3/1,5/0,125). Je doplněno značení pro přechod pro chodce V7 (š. 4,0m, dl. 6,5m). Dále bude provedeno značení u zastávkových zálivů V11a, V 12a a napojení k j.p. s V 4 (0,5/0,5/0,25). Parkovací pruh bude řešen čárou V10d (0,5/0,5/0,25) bez oddělení podélných stání.

VDZ bude provedeno plastem s balotinou - strukturální VDZ typu II (TP 70). Předpokládá se provedení vodorovného dopravního značení barvou a po uplynutí požadované doby plastem. Barva bílá.

VDZ bude splňovat podmínky TP 65, TP 70, TP 133, TKP 14 a ČSN EN 1436+A1, ČSN 73 6101. Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu.

# Vazba na případné technologické vybavení

Objekt SO 101 neobsahuje technologické vybavení ani se na jiné technologické vybavení neváže.

# Přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů

Pro stavbu nové vozovky nebylo nutné provádět žádné výpočty ani konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů.

# Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Jedná se o rekonstrukci silnice, po které se nepředpokládá pohyb chodců. Pro chodce je vymezen chodník, který není součástí stavby. V místě doplnění části chodníku nad propustkem bude navázáno na stávající chodník a ten bude ukončen s nájezdovou rampou z drceného materiálu.

# Závěr

Vypracovaná dokumentace splňuje požadavky investora a je zpracována v souladu s platnými předpisy a normami. Podrobnější technické řešení objektu SO 101 Úprava silnice II/112 bude zpracováno v dalším stupni (RDS).

Tuto zprávu je nutno číst i s výkresovými přílohami objektu SO 101. Nedílnou součástí dokumentace je soupis prací, kde jsou definovány veškeré výměry, poplatky a činnosti nutné ke zhotovení díla.

Ve Zlíně, únor 2020						Ing. Jan Rosík

DIPONT s.r.o.

Příloha 1 – Zpráva o horizontální trase a souřadnice vytyčovacích bodů