TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Část 3 – Myčka obuvi

Předpokládaná hodnota dodávky předmětu plnění:			399 000 Kč bez DPH

Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedené tabulky s požadavky na předmět plnění a učinit je součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (A/N). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají.

Specifikace předmětu plnění:

| Požadované přístroje | Počet ks v dodávce | Typové označení přístroje | Výrobce přístroje | Autorizovaný servis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mycí a dezinfekční automat na obuv | 1 |  |  |  |

Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné, tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| P. č. | Požadavek | ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Obecné parametry přístroje |  |  |
| 1 | Jednodvéřový mycí a dezinfekční automat s horkovzdušným sušením |  |
| 2 | Volně stojící přístroj (nezabudovaný pod pracovní desku) |  |
| 3 | Celonerezové provedení přístroje – konstrukce, opláštění a mycí komora z nerezu |  |
| 4 | Mycí prostor s hladkými švy a bez svárový |  |
| 5 | Mycí prostor o kapacitě minimálně 14 párů obuvi, a to až do velikosti 48 |  |
| 6 | Integrovaný zásobník leštidla a soli ve dveřích přístroje |  |
| 7 | Dávkovací čerpadlo pro tekutý čistící prostředek |  |
| 8 | Dávkovací čerpadlo pro neutralizační prostředek |  |
| 9 | Zakryté topné těleso (těleso vně mycího prostoru) |  |
| 10 | Více komponentový filtrační systém |  |
| 11 | Vestavěný kondenzátor par s rozstřikovačem pro ochlazování odpadního vzduchu |  |
| 12 | Vestavěný horkovzdušný sušící agregát o ventilačním výkonu minimálně 60 m3/hod s aktivním HEPA filtrem |  |
| 13 | Mycí prostor vybavený dvěma mycími rameny |  |
| 14 | Kontroly mycího tlaku a rotace ostřikovacích ramen |  |
| 15 | Kontrola dávkovaného množství |  |
| 16 | Ovládání v českém jazyce |  |
| 17 | Ovládací panel s možností nastavení rychlé volby pro často používané programy |  |
| 18 | Přednastavené mycí a dezinfekční programy pro zdravotnické pomůcky – min. 12 (vč. programu pro operační obuv) |  |
| 19 | Indikace zbývajícího času programu |  |
| 20 | Indikace průběhu programu |  |
| 21 | Elektricky blokované dveře během mycího cyklu |  |
| Příslušenství |  |  |
| 22 | Vnitřní výškově nastavitelné koše pro uložení minimálně 14 párů obuvi, a to až do velikosti 48 (držák délky min. 260 mm) |  |
| 23 | Základní balení originálních předepsaných mycích prostředků a solí – od každého 1 balení |  |