TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Aktivní prvky

Předpokládaná hodnota dodávky předmětu plnění:		16 036 940 Kč bez DPH

Vymezení předmětu plnění:

- Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodání aktivních prvků, příslušenství a SW pro modernizaci stávající síťové infrastruktury Nemocnice Jihlava s využitím (a za účelem rozšíření) stávajících síťových prvků HPE/ARUBA, konfigurací a politik na sekundárních management nástrojích fy HPE/ARUBA ClearPass, AirWave ve specifikaci uvedené níže v technické specifikaci předmětu plnění.

- Dodané aktivní LAN prvky a síťové LAN technologie musejí podporovat jednotnou správu (všech dodaných aktivních prvků), kontrolu validity změn konfigurace síťového designu, automatický import konfigurací prvků, změnovou a auditní stopu s analytickou a troubleshooting vrstvou ve formě správy prostřednictvím CLI/CLI like rozhraní.

- CORE

  - plná redundance na úrovni dvou fyzických datacenter

  - záruka na HW a SW podpora v délce minimálně 60 měsíců

  - technická podpora výrobce po dobu minimálně 60 měsíců

  - další specifikace dle technické specifikace předmětu plnění

- Agregační (aggregation) vrstva

  - podpora připojení multi-chassis link vůči CORE vrstvě

  - podpora připojení multi-chassis link vůči přístupové vrstvě

  - záruka na HW a SW podpora v délce minimálně 60 měsíců

  - technická podpora výrobce po dobu minimálně 60 měsíců

  - další specifikace dle technické specifikace předmětu plnění

- Přístupová (access) vrstva

  - podpora mikrosegmentace, dynamických ACL, dynamických VLAN, 802.1x

  - připojení na konzoli zařízení prostřednictvím Bluetooth

  - záruka na HW a SW podpora v délce minimálně 60 měsíců

  - další specifikace dle technické specifikace předmětu plnění

- Kampus kontrolery a orchestrátory administrativní vrstvy

  - potřebné licence a update SW v délce minimálně 60 měsíců

  - další specifikace dle technické specifikace předmětu plnění

- Centrální dohledový a management nástroj pro všechny přepínače

  - potřebné licence a update SW v délce minimálně 12 měsíců

- Implementační podpora dodavatele v objemu 20 Man-day (MD)

  - předpokládaný rozsah je dále specifikován v technické specifikaci předmětu plnění

- Doprava do místa plnění dle čl. 4 odst. 4.2 Zadávací dokumentace.

- Hardware musí být dodán zcela nový, originální, plně funkční a kompletní (včetně příslušenství).

- Všechny SFP moduly o nižší rychlosti než 25Gbps SFP28 a mimo DAC (i stohovacích) kabelů lze realizovat jako OEM verze, ale s plnou funkčností v dodaných aktivních prvcích.

- Jakákoliv virtuální appliances musí podporovat virtualizační platformu VMware ESXi.

- Zadavatel neumožňuje nabídnout dodávku demo verze HW/SW zařízení, materiálu a příslušenství, pokud není stanoveno jinak.

- Uchazeč je povinen s dodávkou doložit oficiální potvrzení lokálního zastoupení výrobce o všech dodávaných zařízeních (seznam sériových čísel dodávaných zařízení) pro český trh.

- V případě pochybností si zadavatel vyhrazuje právo vyžádat si od účastníka předvedení a otestování nabízeného materiálu či zařízení v rozsahu 20MD za účelem zjištění a posouzení, zda jsou splněny požadavky na předmět plnění. Zadavatel si vyhrazuje právo vyžádat kompletní předvedení nabízených technologií před rozesláním rozhodnutí o výběru dodavatele.

Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedené tabulky s požadavky na předmět plnění a učinit je součástí své nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (ano/ne). Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné. To znamená, že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

Technická specifikace předmětu plnění:

- CORE

  - Páteřní přepínač – 4 ks

| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky | Splňuje ano/ne |
| --- | --- | --- |
| Základní vlastnosti |  |  |
| Typ zařízení: L3 přepínač – modulární chassis | ano |  |
| Maximální velikost zařízení: 7U | ano |  |
| Počet slotů pro linkové karty: 5 | ano |  |
| Počet SFP+ interface: 24x 10Gbps portů s volitelným fyzickým rozhraním | ano |  |
| Počet SFP28 interface: 52x 10/25Gbps portů s volitelným fyzickým rozhraním | ano |  |
| Možnost rozšíření o linkové karty s podporou 10GBASE-T SFP+ portů | ano |  |
| Po osazení kartami dle požadavků výše musí zbývat minimálně 2 sloty pro další rozšíření | ano |  |
| Všechny dostupné ethernet interface jsou plně propustné – neblokující porty | ano |  |
| 2x interní AC hot-swap napájecí zdroje | ano |  |
| Možnost rozšíření o další napájecí zdroje pro vyšší míru redundance nebo vyšší PoE výkon | ano |  |
| Možnost rozšíření o redundantní management jednotku/supervisor | ano |  |
| Redundantní hot-swap ventilátory | ano |  |
| Podpora linkových karet s PoE+ dle standardu 802.3at a Enhanced PoE dle standardu 802.3bt | ano |  |
| Dostupný výkon pro PoE+ napájení: 3400 W | ano |  |
| Schopnost poskytovat PoE napájení připojeným zřízením i během restartu přepínače | ano |  |
| Podpora Energy Efficient Ethernet (802.3az) | ano |  |
| Minimální přepínací výkon: 14 Tbps | ano |  |
| Minimální paketový výkon: 10 Bpps | ano |  |
| Maximální hloubka přepínače: 45 cm | ano |  |
| Vlastnosti stohování |  |  |
| Podporovaný počet přepínačů ve stohu: 2 | ano |  |
| Kapacita stohovacího propojení: 100 Gbps | ano |  |
| Stoh podporuje distribuované přepínání paketů | ano |  |
| Libovolný prvek stohu může být řídícím prvkem (1:1 redundance) | ano |  |
| Seskupení portů IEEE 802.3ad mezi různými prvky stohu (MC-LAG) | ano |  |
| Podpora upgrade OS ve stohu bez narušení provozu (ISSU/Live upgrade) | ano |  |
| Podpora automatizace upgrade OS ve stohu bez narušení provozu přes REST API | ano |  |
| Funkce a protokoly |  |  |
| Podpora jumbo rámců včetně velikosti 9198 Byte | ano |  |
| Podpora linkové agregace IEEE 802.1AX | ano |  |
| Konfigurovatelné rozkládání LACP zátěže podle L2, L3 a L4 | ano |  |
| Minimální počet LACP skupin/linek ve skupině: 256/8 | ano |  |
| Minimální počet záznamů v tabulce MAC adres: 32 000 | ano |  |
| Minimální počet záznamů v tabulce ARP: 45 000 | ano |  |
| Protokol pro definici šířených VLAN: MVRP | ano |  |
| Minimálně 4000 aktivních VLAN podle IEEE 802.1Q | ano |  |
| VLAN translace – swap 802.1Q tagů na trunk portu | ano |  |
| Podpora zařazování do VLAN podle standardu 802.1v | ano |  |
| Private VLAN včetně primary, secondary a community VLAN | ano |  |
| Podpora VLAN-group pro rozkládání klientů přes více VLAN ID | ano |  |
| IEEE 802.1s – Multiple Spanning Tree a IEEE 802.1w | ano |  |
| STP instance per VLAN s 802.1Q tagováním BPDU (např. PVST+) | ano |  |
| Podpora ERPS (ITU G.8032) pro rychlou konvergenci do 100ms v kruhových sítích | ano |  |
| Detekce protilehlého zařízení pomocí LLDP, včetně LLDP over OoB management port | ano |  |
| Podpora LLDP-MED | ano |  |
| Detekce jednosměrnosti optické linky (např. UDLD nebo ekvivalentní) | ano |  |
| DHCP server a relay pro IPv4 a IPv6 včetně podpory VRF | ano |  |
| Podpora zapouzdření: GRE over IPv4 | ano |  |
| Podpora NTPv4 pro IPv4 a IPv6 včetně VRF a MD5 autentizace | ano |  |
| Podpora NTP server | ano |  |
| Funkce mDNS brány pro distribuci a filtraci multicast služeb napříč IP subnety | ano |  |
| Podpora L3 routed port včetně L3 sub-interface – nadřazené L3 rozhraní lze rozdělit | ano |  |
| Statické směrování IPv4 a IPv6 | ano |  |
| Minimální počet IPv4 záznamů ve směrovací tabulce: 60 000 | ano |  |
| Minimální počet IPv6 záznamů ve směrovací tabulce: 60 000 | ano |  |
| Dynamické směrování: RIP, RIPng, OSPFv2 včetně HMAC-SHA-384, OSPFv3, BGP, MP-BGP | ano |  |
| Funkce BGP konfederace a route reflector pro IPv4 a IPv6 | ano |  |
| Podpora BGP MD5 autentizace a BGP TTL security | ano |  |
| Podpora police based routing | ano |  |
| Podpora VRRPv2 a VRRPv3 | ano |  |
| Podpora route map | ano |  |
| ECMP včetně možnosti konfigurace rozkládání zátěže podle L3 a L4 | ano |  |
| Podpora minimálně 256 virtuálních směrovacích instancí (VRF) | ano |  |
| IGMP v2 a v3, IGMP snooping | ano |  |
| MLD v1 a v2, MLD snooping | ano |  |
| Směrování multicast: PIM-DM, PIM-SM, IPv6 PIM-SM, PIM-SSM, IPv6 PIM-SSM, MSDP | ano |  |
| Hardware podpora IPv4 a IPv6 ACL | ano |  |
| ACL definice na základě skupiny fyzických portů | ano |  |
| IN a OUT ACL aplikovatelný na interface, LAG, VLAN | ano |  |
| DHCP snooping pro IPv4 a IPv6 | ano |  |
| HW ochrana proti zahlcení portu (broadcast/multicast/unicast) nastavitelná na kbps a pps | ano |  |
| 802.1X ověřování včetně více současných uživatelů na port, minimálně 32 uživatelů/port | ano |  |
| Konfigurovatelná kombinace pořadí postupného ověřování zařízení na portu (IEEE 802.1x, MAC adresou) | ano |  |
| Dynamické zařazování do VLAN a přidělení QoS podle RFC 4675 | ano |  |
| 802.1X s podporou odlišných Preauth VLAN, Fail VLAN, Critical VLAN a Critical voice VLAN | ano |  |
| Uživatelské role definujících pro konkrétní uživatele více tagovaných či netagovaných VLAN, ACL, QoS politiky a SDN tunely | ano |  |
| Uživatelské role definované lokálně v přepínači, jejich aplikace dle výsledku autorizace | ano |  |
| Uživatelské role dynamicky stahovatelné z RADIUS, jejich aplikace dle výsledku autorizace | ano |  |
| Tunelování uživatelského provozu do L2 GRE tunelů – schopnost izolovat více koncových zařízení na jednom portu do unikátních tunelů | ano |  |
| Přiřazení koncového zařízení do tunelu na základě výsledku autorizace | ano |  |
| Podpora bezpečného transportu Dynamic ACL během 802.1X, např. pomocí SSL | ano |  |
| Podpora IPv6 RA Guard | ano |  |
| IP source guard / dynamic IP lockdown | ano |  |
| Ochrana ARP protokolu (Dynamic ARP protection nebo funkčně ekvivalentní) | ano |  |
| Port security – omezení počtu MAC adres na port, statické MAC, sticky MAC | ano |  |
| BPDU guard a Root guard | ano |  |
| Podpora service insertion včetně technologie VXLAN | ano |  |
| Podpora static a dynamic VXLAN s využítím BGP-EVPN | ano |  |
| Podpora Group based policy pro VXLAN (VXLAN GBP) | ano |  |
| Konfigurovatelná ochrana control plane (CoPP) před DoS útoky na CPU | ano |  |
| Vynucení zadat heslo administrátora a nastavitelná politika komplexity hesla přímo na přepínači | ano |  |
| Možnost instalace vlastního certifikátu včetně podpory Enrollment over Secure Transport (EST) | ano |  |
| TACACS+ a RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting) | ano |  |
| Aktivní monitoring dostupnosti RADIUS a TACACS+ přednastaveným jménem a heslem | ano |  |
| Podpora Radius over TLS (RadSec) | ano |  |
| Podpora RADIUS CoA (RFC3576) | ano |  |
| 802.1x autentizace přepínače vůči nadřazenému přepínači s podporou EAP-TLS a EAP-MD5 | ano |  |
| Management |  |  |
| CLI formou 1x USB-C console port | ano |  |
| Bezdrátová sériová konzole pomocí Bluetooth | ano |  |
| Konfigurace zařízení v člověku čitelné textové formě | ano |  |
| OoB management formou portu RJ45 s podporou ethernetu | ano |  |
| USB port pro přenos konfigurace a firmware | ano |  |
| Podpora IPv4 a IPv6 management: SSHv2 server, HTTPS server, SFTP a SCP klient | ano |  |
| Podpora RSA s délkou klíče minimálně 4096 bitů | ano |  |
| Podpora SNMPv2c a SNMPv3 | ano |  |
| Možnost omezení přístupu k managementu (SSH, SNMP) pomocí ACL | ano |  |
| Lokálně vynucené RBAC na úrovni přepínače | ano |  |
| Dualní flash image – podpora dvou nezávislých verzí operačního systému | ano |  |
| Konfigurační změny pomocí naplánovaných pracovních úloh (Job scheduler) | ano |  |
| TCP a UDP SYSLOG pro IPv4 a IPv6 s možností logováni do více SYSLOG serverů | ano |  |
| Podpora automatických i manuálních snapshotů systému a možnost automatického obnovení předchozí konfigurace v případě konfigurační chyby | ano |  |
| Podpora standardního Linux Shellu (BASH) pro debugging a skriptování | ano |  |
| Podpora skripování v jazyce Python – lokální interpret jazyka v přepínači | ano |  |
| Možnost vytváření vlastních diagnostických a korelačních skriptů a jejich grafických interpretací v jazyce Python (korelace libovolných událostí a hodnot v podobě grafů) | ano |  |
| Grafické rozhraní pro vynášení výsledků monitorování a analytických skriptů – možnost vynášení stavu monitorovaných metrik do grafů atp. | ano |  |
| Root cause analysis v grafickém rozhraní – možnost vrácení se ke konkrétní funkční konfiguraci a stavu protokolů v čase | ano |  |
| Integrovaný nástroj na odchyt paketů (např. WireShark nebo ekvivalentní) | ano |  |
| Interpretace uživatelských skriptů monitorujících definované parametry síťového provozu s možností automatické reakce na události | ano |  |
| Interní uložistě dat pro sběr provozních dat a pokročilou dignostiku zařízení: min. 30 GB | ano |  |
| Analýza síťového provozu sFlow podle RFC 3176 pro oba směry ingress a egress | ano |  |
| Ochrana proti nahrání modifikovaného SW prostřednictvím image signing a secure boot, ověřující autentičnost a integritu OS prostřednictvím TPM chipu | ano |  |
| SPAN a ERSPAN port mirroring, alespoň 4 různé obousměrné session | ano |  |
| IP SLA pro měření dostupnosti a zpoždění provozu VoIP – režim responder i probe | ano |  |
| Podpora integrace s automatizačními nástroji (Ansible, NAPALM) | ano |  |
| Podpora REST API v režimech read-only a read-write pro automatizaci nastavení | ano |  |
| Podpora Cloud based management | ano |  |
| Podpora Zero Touch Provisioning (ZTP) | ano |  |

Ostatní podmínky:

- Hardware musí být dodán zcela nový, plně funkční a kompletní (včetně příslušenství).

- Dodávka musí obsahovat veškeré potřebné licence pro splnění požadovaných vlastností a parametrů.

- Je požadovaná záruka na hardware s výměnou v délce minimálně 60 měsíců. Tato záruka musí být garantovaná přímo výrobcem zařízení.

- Jsou požadovány software aktualizace (nové verze programového vybavení) v minimální délce 60 měsíců.

- Uchazeč je povinen s dodávkou doložit oficiální potvrzení lokálního zastoupení výrobce o všech dodávaných zařízeních (seznam sériových čísel dodávaných zařízení) pro český trh.

- Každý přepínač bude osazen dvěma 25Gbps SFP28 jednovidovými transceivery s dosahem až 10 km.

- Každý přepínač bude dodán včetně dvou stohovacích kabelů s propustností minimálně 25Gbps a délkou minimálně 3 m.

- Agregační (aggregation) vrstva

  - Agregační přepínač 16 10/25G portů – 10 kusů

| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky | Splňuje ano/ne |
| --- | --- | --- |
| Základní vlastnosti |  |  |
| Typ zařízení: L3 přepínač | ano |  |
| Velikost zařízení 1U | ano |  |
| Minimálně 16x 1/10/25Gbps portů s volitelným fyzickým rozhraním | ano |  |
| Minimálně 2x 40/100Gbps portů s volitelným fyzickým rozhraním | ano |  |
| Podpora rozdělení 40GE portů na 4x10GE a 100GE portů na 4x25GE | ano |  |
| Podpora originálních transceiverů výrobce: 10GBASE-T SFP+ | ano |  |
| 2x interní hot-swap AC napájecí zdroj | ano |  |
| Redundantní hot-swap ventilátory | ano |  |
| Směr proudění vzduchu zařízením: předo-zadní, zado-přední | ano |  |
| Minimální přepínací výkon: 1,2 Tbps | ano |  |
| Minimální paketový výkon: 540 Mpps | ano |  |
| Minimální paketový buffer: 32 MB | ano |  |
| Maximální hloubka přepínače: 41 cm | ano |  |
| Vlastnosti stohování |  |  |
| Podporovaný počet přepínačů ve stohu: 2 | ano |  |
| Kapacita stohovacího propojení: 200 Gbps | ano |  |
| Stoh podporuje distribuované přepínání paketů | ano |  |
| Libovolný prvek stohu může být řídícím prvkem (1:1 redundance) | ano |  |
| Seskupení portů IEEE 802.3ad mezi různými prvky stohu (MC-LAG) | ano |  |
| Podpora upgrade OS ve stohu bez narušení provozu (ISSU/Live upgrade) | ano |  |
| Podpora automatizace upgrade OS ve stohu bez narušení provozu přes REST API | ano |  |
| Funkce a protokoly |  |  |
| Podpora jumbo rámců včetně velikosti 9198 Byte | ano |  |
| Podpora linkové agregace IEEE 802.1AX | ano |  |
| Konfigurovatelné rozkládání LACP zátěže podle L2, L3 a L4 | ano |  |
| Minimální počet LACP skupin/linek ve skupině: 52/16 | ano |  |
| Minimální počet záznamů v tabulce MAC adres: 210 000 | ano |  |
| Minimální počet záznamů v tabulce ARP: 140 000 | ano |  |
| Protokol pro definici šířených VLAN: MVRP | ano |  |
| Minimálně 4000 aktivních VLAN podle IEEE 802.1Q | ano |  |
| VLAN translace – swap 802.1Q tagů na trunk portu | ano |  |
| Podpora zařazování do VLAN podle standardu 802.1v | ano |  |
| Private VLAN včetně primary, secondary a community VLAN | ano |  |
| IEEE 802.1s – Multiple Spanning Tree a IEEE 802.1w | ano |  |
| STP instance per VLAN s 802.1Q tagováním BPDU (např. PVST+) | ano |  |
| Podpora ERPS (ITU G.8032) pro rychlou konvergenci do 100ms v kruhových sítích | ano |  |
| Detekce protilehlého zařízení pomocí LLDP, včetně LLDP over OoB management port | ano |  |
| Detekce jednosměrnosti optické linky (např. UDLD nebo ekvivalentní) | ano |  |
| DHCP server a relay pro IPv4 a IPv6 včetně podpory VRF | ano |  |
| Podpora zapouzdření: GRE over IPv4 | ano |  |
| Podpora NTPv4 pro IPv4 a IPv6 včetně VRF a MD5 autentizace | ano |  |
| Podpora NTP server | ano |  |
| Podpora IEEE 1588v2 Boundary a Transparent Clock | ano |  |
| Funkce mDNS brány pro distribuci a filtraci multicast služeb napříč IP subnety | ano |  |
| Podpora L3 routed port včetně L3 sub-interface – nadřazené L3 rozhraní lze rozdělit | ano |  |
| Statické směrování IPv4 a IPv6 | ano |  |
| Minimální počet IPv4 záznamů ve směrovací tabulce: 600 000 | ano |  |
| Minimální počet IPv6 záznamů ve směrovací tabulce: 600 000 | ano |  |
| Dynamické směrování: RIP, RIPng, OSPFv2 včetně HMAC-SHA-384, OSPFv3, BGP, MP-BGP | ano |  |
| Funkce BGP konfederace a route reflector pro IPv4 a IPv6 | ano |  |
| Podpora BGP MD5 autentizace a BGP TTL security | ano |  |
| Podpora police based routing | ano |  |
| Podpora VRRPv2 a VRRPv3 | ano |  |
| Podpora route map | ano |  |
| ECMP včetně možnosti konfigurace rozkládání zátěže podle L3 a L4 | ano |  |
| Podpora minimálně 256 virtuálních směrovacích instancí (VRF) | ano |  |
| IGMP v2 a v3, IGMP snooping | ano |  |
| MLD v1 a v2, MLD snooping | ano |  |
| Směrování multicast: PIM-DM, PIM-SM, IPv6 PIM-SM, PIM-SSM, IPv6 PIM-SSM, MSDP | ano |  |
| Hardware podpora IPv4 a IPv6 ACL | ano |  |
| ACL klasifikace na úrovni zdrojová/cílová MAC adresa, zdrojová/cílová IPv4/IPv6 adresa, číslo zdrojového/cílového portu, protokol, TTL hodnota, číslo VLAN, | ano |  |
| HW ochrana proti zahlcení portu (broadcast/multicast/unicast) nastavitelná na kbps a pps | ano |  |
| IEEE 802.1p – Minimálně 8 front | ano |  |
| 802.1X ověřování včetně více současných uživatelů na port, minimálně 32 uživatelů/port | ano |  |
| Konfigurovatelná kombinace pořadí postupného ověřování zařízení na portu (IEEE 802.1x, MAC adresou) | ano |  |
| Dynamické zařazování do VLAN a přidělení QoS podle RFC 4675 | ano |  |
| 802.1X s podporou odlišných Preauth VLAN, Fail VLAN, Critical VLAN a Critical voice VLAN | ano |  |
| Uživatelské role definované lokálně v přepínači, jejich aplikace dle výsledku autorizace | ano |  |
| Uživatelské role dynamicky stahovatelné z RADIUS, jejich aplikace dle výsledku autorizace | ano |  |
| Port security – omezení počtu MAC adres na port, statické MAC, sticky MAC | ano |  |
| BPDU guard a Root guard | ano |  |
| Podpora service insertion včetně technologie VXLAN | ano |  |
| Podpora static a dynamic VXLAN s využítím BGP-EVPN | ano |  |
| Podpora PBR VXLAN | ano |  |
| Podpora Group based policy pro VXLAN (VXLAN GBP) | ano |  |
| Konfigurovatelná ochrana control plane (CoPP) před DoS útoky na CPU | ano |  |
| Vynucení zadat heslo administrátora a nastavitelná politika komplexity hesla přímo na přepínači | ano |  |
| Možnost instalace vlastního certifikátu včetně podpory Enrollment over Secure Transport (EST) | ano |  |
| TACACS+ a RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting) | ano |  |
| Aktivní monitoring dostupnosti RADIUS a TACACS+ přednastaveným jménem a heslem | ano |  |
| Podpora Radius over TLS (RadSec) | ano |  |
| 802.1x autentizace přepínače vůči nadřazenému přepínači s podporou EAP-TLS a EAP-MD5 | ano |  |
| Podpora Data Center Bridging (PFC 802.1Qbb, ETS 802.1Qaz) | ano |  |
| IP Explicit Congestion Notification (ECN) | ano |  |
| Podpora RoCEv2 | ano |  |
| Podpora MPLS L3 VPN | ano |  |
| Management |  |  |
| CLI formou 1x USB-C console port | ano |  |
| Bezdrátová sériová konzole pomocí Bluetooth | ano |  |
| Konfigurace zařízení v člověku čitelné textové formě | ano |  |
| OoB management formou portu RJ45 s podporou ethernetu | ano |  |
| USB port pro přenos konfigurace a firmware | ano |  |
| Podpora IPv4 a IPv6 management: SSHv2 server, HTTPS server, SFTP a SCP klient | ano |  |
| Podpora RSA s délkou klíče minimálně 4096 bitů | ano |  |
| Podpora SNMPv2c a SNMPv3 | ano |  |
| Možnost omezení přístupu k managementu (SSH, SNMP) pomocí ACL | ano |  |
| Lokálně vynucené RBAC na úrovni přepínače | ano |  |
| Dualní flash image – podpora dvou nezávislých verzí operačního systému | ano |  |
| Konfigurační změny pomocí naplánovaných pracovních úloh (Job scheduler) | ano |  |
| TCP a UDP SYSLOG pro IPv4 a IPv6 s možností logováni do více SYSLOG serverů | ano |  |
| Podpora automatických i manuálních snapshotů systému a možnost automatického obnovení předchozí konfigurace v případě konfigurační chyby | ano |  |
| Podpora standardního Linux Shellu (BASH) pro debugging a skriptování | ano |  |
| Podpora skripování v jazyce Python – lokální interpret jazyka v přepínači | ano |  |
| Možnost vytváření vlastních diagnostických a korelačních skriptů a jejich grafických interpretací v jazyce Python (korelace libovolných událostí a hodnot v podobě grafů) | ano |  |
| Grafické rozhraní pro vynášení výsledků monitorování a analytických skriptů – možnost vynášení stavu monitorovaných metrik do grafů atp. | ano |  |
| Root cause analysis v grafickém rozhraní – možnost vrácení se ke konkrétní funkční konfiguraci a stavu protokolů v čase | ano |  |
| Integrovaný nástroj na odchyt paketů (např. WireShark nebo ekvivalentní) | ano |  |
| Interpretace uživatelských skriptů monitorujících definované parametry síťového provozu s možností automatické reakce na události | ano |  |
| Interní uložistě dat pro sběr provozních dat a pokročilou dignostiku zařízení: min. 30 GB | ano |  |
| Analýza síťového provozu sFlow podle RFC 3176 pro oba směry ingress a egress | ano |  |
| Ochrana proti nahrání modifikovaného SW prostřednictvím image signing a secure boot, ověřující autentičnost a integritu OS prostřednictvím TPM chipu | ano |  |
| SPAN a ERSPAN port mirroring, alespoň 4 různé obousměrné session | ano |  |
| IP SLA pro měření dostupnosti a zpoždění provozu VoIP – režim responder i probe | ano |  |
| Podpora integrace s automatizačními nástroji (Ansible, NAPALM) | ano |  |
| Podpora REST API v režimech read-only a read-write pro automatizaci nastavení | ano |  |
| Podpora Cloud based management | ano |  |
| Podpora Zero Touch Provisioning (ZTP) | ano |  |

Ostatní podmínky:

- Hardware musí být dodán zcela nový, plně funkční a kompletní (včetně příslušenství).

- Dodávka musí obsahovat veškeré potřebné licence pro splnění požadovaných vlastností a parametrů.

- Je požadovaná záruka na hardware s výměnou v délce minimálně 60 měsíců. Tato záruka musí být garantovaná přímo výrobcem zařízení.

- Jsou požadovány software aktualizace (nové verze programového vybavení) v minimální délce 60 měsíců.

- Uchazeč je povinen s dodávkou doložit oficiální potvrzení lokálního zastoupení výrobce o všech dodávaných zařízeních (seznam sériových čísel dodávaných zařízení) pro český trh.

- Každý přepínač bude osazen dvěma 25Gbps SFP28 jednovidovými transceivery.

- Každý přepínač bude dodán včetně stohovacího kabelu s propustností minimálně 100Gbps a délkou minimálně 1 m.

  - Agregační přepínač 32 10/25G portů – 10 kusů

| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky | Splňuje ano/ne |
| --- | --- | --- |
| Základní vlastnosti |  |  |
| Typ zařízení: L3 přepínač | ano |  |
| Velikost zařízení 1U | ano |  |
| Minimálně 28x 1/10/25Gbps portů s volitelným fyzickým rozhraním | ano |  |
| Minimálně 4x 10/25Gbps portů s volitelným fyzickým rozhraním s podporou MACSec | ano |  |
| Minimálně 4x 40/100Gbps portů s volitelným fyzickým rozhraním | ano |  |
| Podpora rozdělení 40GE portů na 4x10GE a 100GE portů na 4x25GE | ano |  |
| 2x interní hot-swap AC napájecí zdroj | ano |  |
| Redundantní hot-swap ventilátory | ano |  |
| Směr proudění vzduchu zařízením: předo-zadní | ano |  |
| Minimální přepínací výkon: 2,4 Tbps | ano |  |
| Minimální paketový výkon: 1140 Mpps | ano |  |
| Minimální paketový buffer: 32 MB | ano |  |
| Maximální hloubka přepínače: 41 cm | ano |  |
| Vlastnosti stohování |  |  |
| Podporovaný počet přepínačů ve stohu: 2 | ano |  |
| Kapacita stohovacího propojení: 400 Gbps | ano |  |
| Stoh podporuje distribuované přepínání paketů | ano |  |
| Libovolný prvek stohu může být řídícím prvkem (1:1 redundance) | ano |  |
| Seskupení portů IEEE 802.3ad mezi různými prvky stohu (MC-LAG) | ano |  |
| Podpora upgrade OS ve stohu bez narušení provozu (ISSU/Live upgrade) | ano |  |
| Podpora automatizace upgrade OS ve stohu bez narušení provozu přes REST API | ano |  |
| Funkce a protokoly |  |  |
| Podpora jumbo rámců včetně velikosti 9198 Byte | ano |  |
| Podpora linkové agregace IEEE 802.1AX | ano |  |
| Konfigurovatelné rozkládání LACP zátěže podle L2, L3 a L4 | ano |  |
| Minimální počet LACP skupin/linek ve skupině: 52/16 | ano |  |
| Minimální počet záznamů v tabulce MAC adres: 210 000 | ano |  |
| Minimální počet záznamů v tabulce ARP: 140 000 | ano |  |
| Protokol pro definici šířených VLAN: MVRP | ano |  |
| Minimálně 4000 aktivních VLAN podle IEEE 802.1Q | ano |  |
| VLAN translace – swap 802.1Q tagů na trunk portu | ano |  |
| Podpora zařazování do VLAN podle standardu 802.1v | ano |  |
| Private VLAN včetně primary, secondary a community VLAN | ano |  |
| IEEE 802.1s – Multiple Spanning Tree a IEEE 802.1w | ano |  |
| STP instance per VLAN s 802.1Q tagováním BPDU (např. PVST+) | ano |  |
| Podpora ERPS (ITU G.8032) pro rychlou konvergenci do 100ms v kruhových sítích | ano |  |
| Detekce protilehlého zařízení pomocí LLDP, včetně LLDP over OoB management port | ano |  |
| Detekce jednosměrnosti optické linky (např. UDLD nebo ekvivalentní) | ano |  |
| DHCP server a relay pro IPv4 a IPv6 včetně podpory VRF | ano |  |
| Podpora zapouzdření: GRE over IPv4 | ano |  |
| Podpora NTPv4 pro IPv4 a IPv6 včetně VRF a MD5 autentizace | ano |  |
| Podpora NTP server | ano |  |
| Podpora IEEE 1588v2 Boundary a Transparent Clock | ano |  |
| Funkce mDNS brány pro distribuci a filtraci multicast služeb napříč IP subnety | ano |  |
| Podpora L3 routed port včetně L3 sub-interface – nadřazené L3 rozhraní lze rozdělit | ano |  |
| Statické směrování IPv4 a IPv6 | ano |  |
| Minimální počet IPv4 záznamů ve směrovací tabulce: 600 000 | ano |  |
| Minimální počet IPv6 záznamů ve směrovací tabulce: 600 000 | ano |  |
| Dynamické směrování: RIP, RIPng, OSPFv2 včetně HMAC-SHA-384, OSPFv3, BGP, MP-BGP | ano |  |
| Funkce BGP konfederace a route reflector pro IPv4 a IPv6 | ano |  |
| Podpora BGP MD5 autentizace a BGP TTL security | ano |  |
| Podpora police based routing | ano |  |
| Podpora VRRPv2 a VRRPv3 | ano |  |
| Podpora route map | ano |  |
| ECMP včetně možnosti konfigurace rozkládání zátěže podle L3 a L4 | ano |  |
| Podpora minimálně 256 virtuálních směrovacích instancí (VRF) | ano |  |
| IGMP v2 a v3, IGMP snooping | ano |  |
| MLD v1 a v2, MLD snooping | ano |  |
| Směrování multicast: PIM-DM, PIM-SM, IPv6 PIM-SM, PIM-SSM, IPv6 PIM-SSM, MSDP | ano |  |
| Hardware podpora IPv4 a IPv6 ACL | ano |  |
| ACL klasifikace na úrovni zdrojová/cílová MAC adresa, zdrojová/cílová IPv4/IPv6 adresa, číslo zdrojového/cílového portu, protokol, TTL hodnota, číslo VLAN, | ano |  |
| HW ochrana proti zahlcení portu (broadcast/multicast/unicast) nastavitelná na kbps a pps | ano |  |
| IEEE 802.1p – Minimálně 8 front | ano |  |
| 802.1X ověřování včetně více současných uživatelů na port, minimálně 32 uživatelů/port | ano |  |
| Konfigurovatelná kombinace pořadí postupného ověřování zařízení na portu (IEEE 802.1x, MAC adresou) | ano |  |
| Dynamické zařazování do VLAN a přidělení QoS podle RFC 4675 | ano |  |
| 802.1X s podporou odlišných Preauth VLAN, Fail VLAN, Critical VLAN a Critical voice VLAN | ano |  |
| Uživatelské role definované lokálně v přepínači, jejich aplikace dle výsledku autorizace | ano |  |
| Uživatelské role dynamicky stahovatelné z RADIUS, jejich aplikace dle výsledku autorizace | ano |  |
| Port security – omezení počtu MAC adres na port, statické MAC, sticky MAC | ano |  |
| BPDU guard a Root guard | ano |  |
| Podpora service insertion včetně technologie VXLAN | ano |  |
| Podpora static a dynamic VXLAN s využítím BGP-EVPN | ano |  |
| Podpora PBR VXLAN | ano |  |
| Podpora Group based policy pro VXLAN (VXLAN GBP) | ano |  |
| Konfigurovatelná ochrana control plane (CoPP) před DoS útoky na CPU | ano |  |
| Vynucení zadat heslo administrátora a nastavitelná politika komplexity hesla přímo na přepínači | ano |  |
| Možnost instalace vlastního certifikátu včetně podpory Enrollment over Secure Transport (EST) | ano |  |
| TACACS+ a RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting) | ano |  |
| Aktivní monitoring dostupnosti RADIUS a TACACS+ přednastaveným jménem a heslem | ano |  |
| Podpora Radius over TLS (RadSec) | ano |  |
| 802.1x autentizace přepínače vůči nadřazenému přepínači s podporou EAP-TLS a EAP-MD5 | ano |  |
| Podpora Data Center Bridging (PFC 802.1Qbb, ETS 802.1Qaz) | ano |  |
| IP Explicit Congestion Notification (ECN) | ano |  |
| Podpora RoCEv2 | ano |  |
| Podpora MPLS L3 VPN | ano |  |
| Management |  |  |
| CLI formou 1x USB-C console port | ano |  |
| Bezdrátová sériová konzole pomocí Bluetooth | ano |  |
| Konfigurace zařízení v člověku čitelné textové formě | ano |  |
| OoB management formou portu RJ45 s podporou ethernetu | ano |  |
| USB port pro přenos konfigurace a firmware | ano |  |
| Podpora IPv4 a IPv6 management: SSHv2 server, HTTPS server, SFTP a SCP klient | ano |  |
| Podpora RSA s délkou klíče minimálně 4096 bitů | ano |  |
| Podpora SNMPv2c a SNMPv3 | ano |  |
| Možnost omezení přístupu k managementu (SSH, SNMP) pomocí ACL | ano |  |
| Lokálně vynucené RBAC na úrovni přepínače | ano |  |
| Dualní flash image – podpora dvou nezávislých verzí operačního systému | ano |  |
| Konfigurační změny pomocí naplánovaných pracovních úloh (Job scheduler) | ano |  |
| TCP a UDP SYSLOG pro IPv4 a IPv6 s možností logováni do více SYSLOG serverů | ano |  |
| Podpora automatických i manuálních snapshotů systému a možnost automatického obnovení předchozí konfigurace v případě konfigurační chyby | ano |  |
| Podpora standardního Linux Shellu (BASH) pro debugging a skriptování | ano |  |
| Podpora skripování v jazyce Python – lokální interpret jazyka v přepínači | ano |  |
| Možnost vytváření vlastních diagnostických a korelačních skriptů a jejich grafických interpretací v jazyce Python (korelace libovolných událostí a hodnot v podobě grafů) | ano |  |
| Grafické rozhraní pro vynášení výsledků monitorování a analytických skriptů – možnost vynášení stavu monitorovaných metrik do grafů atp. | ano |  |
| Root cause analysis v grafickém rozhraní – možnost vrácení se ke konkrétní funkční konfiguraci a stavu protokolů v čase | ano |  |
| Integrovaný nástroj na odchyt paketů (např. WireShark nebo ekvivalentní) | ano |  |
| Interpretace uživatelských skriptů monitorujících definované parametry síťového provozu s možností automatické reakce na události | ano |  |
| Interní uložistě dat pro sběr provozních dat a pokročilou dignostiku zařízení: min. 30 GB | ano |  |
| Analýza síťového provozu sFlow podle RFC 3176 pro oba směry ingress a egress | ano |  |
| Ochrana proti nahrání modifikovaného SW prostřednictvím image signing a secure boot, ověřující autentičnost a integritu OS prostřednictvím TPM chipu | ano |  |
| SPAN a ERSPAN port mirroring, alespoň 4 různé obousměrné session | ano |  |
| IP SLA pro měření dostupnosti a zpoždění provozu VoIP – režim responder i probe | ano |  |
| Podpora integrace s automatizačními nástroji (Ansible, NAPALM) | ano |  |
| Podpora REST API v režimech read-only a read-write pro automatizaci nastavení | ano |  |
| Podpora Cloud based management | ano |  |
| Podpora Zero Touch Provisioning (ZTP) | ano |  |

Ostatní podmínky:

- Hardware musí být dodán zcela nový, plně funkční a kompletní (včetně příslušenství).

- Dodávka musí obsahovat veškeré potřebné licence pro splnění požadovaných vlastností a parametrů.

- Je požadovaná záruka na hardware s výměnou v délce minimálně 60 měsíců. Tato záruka musí být garantovaná přímo výrobcem zařízení.

- Jsou požadovány software aktualizace (nové verze programového vybavení) v minimální délce 60 měsíců.

- Uchazeč je povinen s dodávkou doložit oficiální potvrzení lokálního zastoupení výrobce o všech dodávaných zařízeních (seznam sériových čísel dodávaných zařízení) pro český trh.

- Každý přepínač bude osazen dvěma 25Gbps SFP28 jednovidovými transceivery.

- Každý přepínač bude dodán včetně stohovacího kabelu s propustností minimálně 100Gbps a délkou minimálně 1 m.

- Přístupová (access) vrstva

  - Přístupový přepínač 48 portů bez PoE – 16 kusů

| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky | Splňuje ano/ne |
| --- | --- | --- |
| Základní vlastnosti |  |  |
| Typ zařízení: L3 přepínač | ano |  |
| Velikost zařízení: 1U | ano |  |
| Minimální počet 10/100/1000Mbit metalických portů: | 48×RJ45 |  |
| Minimální počet 10Gbit/s SFP+ nezávislých optických portů s volitelným fyzickým rozhraním: 4xSFP+ | ano |  |
| Interní AC napájecí zdroj | ano |  |
| Podpora PoE+ dle standardu 802.3at | ne |  |
| Schopnost poskytovat PoE napájení připojeným zařízením i během restartu přepínače | ano |  |
| Podpora Energy Efficient Ethernet (802.3az) | ano |  |
| Minimální přepínací výkon přepínače: | 176 Gbps |  |
| Minimální paketový výkon přepínače: | 130 mpps |  |
| Minimální paketový buffer: 8 MB | ano |  |
| Maximální přípustná hloubka přepínače: 33 cm | ano |  |
| Vlastnosti stohování |  |  |
| Podporovaný počet přepínačů ve stohu: 8 | ano |  |
| Kapacita stohovacího propojení: 80 Gbps | ano |  |
| Stoh podporuje distribuované přepínaní paketů | ano |  |
| Stohování standardními ethernet uplink porty (možnost zapojení stohu na minimálně 100 m) | ano |  |
| Redundance řídícího prvku v rámci stohu | ano |  |
| Podpora stohování různých typů přepínačů (PoE, Non-PoE, 24port, 48port) | ano |  |
| Jednotná konfigurace stohu (IP adresa, správa, konfigurační soubor) | ano |  |
| Seskupení portů IEEE 802.3ad mezi různými prvky stohu (Multichassis LAG) | ano |  |
| Stoh je jedno L3 zařízení (router, gateway, peer) včetně podpory dyn. směrovacích protokolů jako OSPF | ano |  |
| Základní funkce a protokoly |  |  |
| Podpora "jumbo rámců" včetně velikosti 9198 Byte | ano |  |
| Podpora linkové agregace IEEE 802.1AX | ano |  |
| Konfigurovatelné rozkládání LACP zátěže podle L2, L3 a L4 | ano |  |
| Minimální počet LACP skupin/linek ve skupině: 32/16 | ano |  |
| Minimální počet záznamů v tabulce MAC adres: 16 000 | ano |  |
| Minimální počet záznamů v tabulce ARP: 8 000 | ano |  |
| Protokol pro definici šířených VLAN: MVRP | ano |  |
| Minimálně 2000 aktivních VLAN | ano |  |
| VLAN translace – přepsání 802.1Q tagů na trunk portu | ano |  |
| Podpora zařazování do VLAN podle standardu 802.1v | ano |  |
| Private VLAN včetně primary, secondary a community VLAN | ano |  |
| IEEE 802.1s – Multiple Spanning Tree a 802.1w | ano |  |
| STP instance per VLAN s 802.1Q tagováním BPDU (např. PVST+) | ano |  |
| Detekce protilehlého zařízení pomocí LLDP včetně LLDP over OoB management port | ano |  |
| Podpora LLDP-MED | ano |  |
| Detekce jednosměrnosti optické linky (např. UDLD) | ano |  |
| Podpora DHCP server a relay pro IPv4 a IPv6 | ano |  |
| Podpora NTPv4 pro IPv4 a IPv6 včetně MD5 autentizace | ano |  |
| Funkce mDNS brány pro distribuci a filtraci multicast služeb napříč IP subnety | ano |  |
| Statické směrování IPv4 a IPv6 | ano |  |
| Minimální počet IPv4 záznamů ve směrovací tabulce: 2 000 | ano |  |
| Minimální počet IPv6 záznamů ve směrovací tabulce: 1 000 | ano |  |
| Dynamické směrování: RIP, RIPng, OSPFv2 včetně HMAC-SHA-384, OSPFv3 | ano |  |
| Podpora policy based routing | ano |  |
| Podpora ECMP | ano |  |
| IGMP v2 a v3, IGMP snooping | ano |  |
| MLD v1 a v2, MLD snooping | ano |  |
| Hardware podpora IPv4 a IPv6 ACL | ano |  |
| ACL definice na základě skupiny fyzických portů | ano |  |
| IN a OUT ACL aplikovatelný na interface, LAG, VLAN | ano |  |
| BPDU a Root guard | ano |  |
| DHCP snooping pro IPv4 a IPv6 | ano |  |
| IPv6 RA Guard | ano |  |
| HW ochrana proti zahlcení portu (broadcast/multicast/icmp) nastavitelná na kbps a pps | ano |  |
| 802.1X ověřování včetně více současných uživatelů na port, minimálně 32 uživatelů/port | ano |  |
| Konfigurovatelná kombinace pořadí postupného ověřování zařízení na portu (IEEE 802.1x, MAC adresou) | ano |  |
| Dynamické zařazování do VLAN a přidělení QoS podle RFC 4675 | ano |  |
| 802.1X s podporou odlišných Preauth VLAN, Fail VLAN a Critical VLAN | ano |  |
| Uživatelské role definujících více tagovaných či netagovaných VLAN, ACL, QoS politiky a SDN tunely. | ano |  |
| Uživatelské role definované lokálně v přepínači, jejich aplikace dle výsledku autorizace | ano |  |
| Uživatelské role dynamicky stahovatelné z RADIUS, jejich aplikace dle výsledku autorizace | ano |  |
| Podpora ARP protection | ano |  |
| Port security – omezení počtu MAC adres na port, statické MAC, sticky MAC | ano |  |
| Konfigurovatelná ochrana control plane (CoPP) před DoS útoky na CPU | ano |  |
| Podpora IPv4 a IPv6 QoS | ano |  |
| IEEE 802.1p – minimální počet front: 8 | ano |  |
| Podpora technologie VXLAN | ano |  |
| Tunelování provozu pomocí L2 GRE tunelů – izolace více koncových zařízení na jednom portu do unikátních tunelů | ano |  |
| Přiřazení koncového zařízení do tunelu na základě výsledku autorizace | ano |  |
| Podpora REST API pro automatizaci nastavení sítě. | ano |  |
| Podpora skriptování v jazyce Python – lokální interpret jazyka v přepínači | ano |  |
| Integrovaný nástroj na odchyt paketů (např. WireShark nebo ekvivalentní) | ano |  |
| Interpretace uživatelských skriptů monitorujících definované parametry síťového provozu s možností automatické reakce na události | ano |  |
| Grafické rozhraní pro zobrazení výsledků monitorování a analytických skriptů. Možnost zobrazení stavu monitorovaných metrik do grafů atp. | ano |  |
| Root cause analysis v grafickém rozhraní – možnost návratu ke konkrétní funkční konfiguraci a stavu protokolů v čase. | ano |  |
| Interní uložiště dat pro sběr provozních dat a pokročilou diagnostiku zařízení | ano |  |
| Kapacita interního úložiště dat pro analytické účely minimálně 14 GB | ano |  |
| Podpora RADIUS včetně RADIUS CoA (RFC3576) | ano |  |
| Aktivní monitoring dostupnosti RADIUS a TACACS+ přednastaveným jménem a heslem | ano |  |
| Podpora Radius over TLS (RadSec) | ano |  |
| Management |  |  |
| USB-C konzolový port | ano |  |
| 1xRJ45 OoB management port s podporou ethernetu | ano |  |
| Konfigurace zařízení v člověku čitelné textové formě | ano |  |
| Podpora automatických i manuálních snapshotů konfigurace systému | ano |  |
| USB port pro diagnostiku, přenos konfigurace a firmware | ano |  |
| Přímé bezdrátové připojení ke konzoli zařízení skrze bluetooth | ano |  |
| Podpora IPv4 a IPv6 management: SSHv2 server, HTTPS server, SFTP klient | ano |  |
| Podpora SNMPv2c a SNMPv3 | ano |  |
| RMON | ano |  |
| Možnost omezení přístupu k managementu (SSH, SNMP) pomocí ACL | ano |  |
| Lokálně vynucené RBAC na úrovni přepínače | ano |  |
| Dualní flash image | ano |  |
| Podpora UDP, TCP a TLS SYSLOG pro IPv4 a IPv6 s možností logováni do více syslog serverů | ano |  |
| Podpora standardního Linux Shellu (BASH) pro debugging a skriptování | ano |  |
| Podpora TACACS+ | ano |  |
| Možnost instalace vlastního certifikátu včetně podpory Enrollment over Secure Transport (EST) | ano |  |
| Analýza síťového provozu sFlow podle RFC 3176 pro oba směry ingress a egress | ano |  |
| Ochrana proti nahrání modifikovaného SW do zařízení prostřednictvím image signing a funkce secure boot, ověřující autentičnost a integritu OS zařízení prostřednictvím TPM chipu | ano |  |
| Port mirroring, alespoň 4 různé obousměrné session: SPAN, ERSPAN | ano |  |
| Podpora IP SLA pro měření zpoždění provozu VoIP | ano |  |
| Podpora Cloud based management | ano |  |
| Podpora Zero Touch Provisioning (ZTP) | ano |  |

Ostatní podmínky:

- Hardware musí být dodán zcela nový, plně funkční a kompletní (včetně příslušenství).

- Dodávka musí obsahovat veškeré potřebné licence bez časového omezení pro splnění požadovaných vlastností a parametrů.

- Je požadována záruka na hardware s výměnou NBD v délce 60 měsíců. Tato záruka musí být garantovaná výrobcem zařízení.

- Jsou požadovány software aktualizace (nové verze programového vybavení) v minimální délce 60 měsíců.

- Je požadovaná technická podpora výrobce po dobu 60 měsíců.

- Uchazeč je povinen s dodávkou doložit oficiální potvrzení lokálního zastoupení výrobce o všech dodávaných zařízeních (seznam sériových čísel dodávaných zařízení) pro český trh.

- Každý přepínač bude osazen dvěma 10GBase-LR jednovidovými optickým transceivery.

- Každý přepínač bude dodán včetně stohovacího kabelu délky minimálně 1 m.

  - Přístupový přepínač 48 portů s PoE – 16 kusů

| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky | Splňuje ano/ne |
| --- | --- | --- |
| Základní vlastnosti |  |  |
| Typ zařízení: L3 přepínač | ano |  |
| Velikost zařízení: 1U | ano |  |
| Minimální počet 10/100/1000Mbit metalických portů: | 48×RJ45 |  |
| Minimální počet 10Gbit/s SFP+ nezávislých optických portů s volitelným fyzickým rozhraním: 4xSFP+ | ano |  |
| Interní AC napájecí zdroj | ano |  |
| Podpora PoE+ dle standardu 802.3at | ano |  |
| Dostupný výkon pro PoE+ napájení | 740 W |  |
| Schopnost poskytovat PoE napájení připojeným zařízením i během restartu přepínače | ano |  |
| Podpora Energy Efficient Ethernet (802.3az) | ano |  |
| Minimální přepínací výkon přepínače: | 176 Gbps |  |
| Minimální paketový výkon přepínače: | 130 mpps |  |
| Minimální paketový buffer: 8 MB | ano |  |
| Maximální přípustná hloubka přepínače: 33 cm | ano |  |
| Vlastnosti stohování |  |  |
| Podporovaný počet přepínačů ve stohu: 8 | ano |  |
| Kapacita stohovacího propojení: 80 Gbps | ano |  |
| Stoh podporuje distribuované přepínaní paketů | ano |  |
| Stohování standardními ethernet uplink porty (možnost zapojení stohu na minimálně 100 m) | ano |  |
| Redundance řídícího prvku v rámci stohu | ano |  |
| Podpora stohování různých typů přepínačů (PoE, Non-PoE, 24port, 48port) | ano |  |
| Jednotná konfigurace stohu (IP adresa, správa, konfigurační soubor) | ano |  |
| Seskupení portů IEEE 802.3ad mezi různými prvky stohu (Multichassis LAG) | ano |  |
| Stoh je jedno L3 zařízení (router, gateway, peer) včetně podpory dyn. směrovacích protokolů jako OSPF | ano |  |
| Základní funkce a protokoly |  |  |
| Podpora "jumbo rámců" včetně velikosti 9198 Byte | ano |  |
| Podpora linkové agregace IEEE 802.1AX | ano |  |
| Konfigurovatelné rozkládání LACP zátěže podle L2, L3 a L4 | ano |  |
| Minimální počet LACP skupin/linek ve skupině: 32/16 | ano |  |
| Minimální počet záznamů v tabulce MAC adres: 16 000 | ano |  |
| Minimální počet záznamů v tabulce ARP: 8 000 | ano |  |
| Protokol pro definici šířených VLAN: MVRP | ano |  |
| Minimálně 2000 aktivních VLAN | ano |  |
| VLAN translace – přepsání 802.1Q tagů na trunk portu | ano |  |
| Podpora zařazování do VLAN podle standardu 802.1v | ano |  |
| Private VLAN včetně primary, secondary a community VLAN | ano |  |
| IEEE 802.1s – Multiple Spanning Tree a 802.1w | ano |  |
| STP instance per VLAN s 802.1Q tagováním BPDU (např. PVST+) | ano |  |
| Detekce protilehlého zařízení pomocí LLDP včetně LLDP over OoB management port | ano |  |
| Podpora LLDP-MED | ano |  |
| Detekce jednosměrnosti optické linky (např. UDLD) | ano |  |
| Podpora DHCP server a relay pro IPv4 a IPv6 | ano |  |
| Podpora NTPv4 pro IPv4 a IPv6 včetně MD5 autentizace | ano |  |
| Funkce mDNS brány pro distribuci a filtraci multicast služeb napříč IP subnety | ano |  |
| Statické směrování IPv4 a IPv6 | ano |  |
| Minimální počet IPv4 záznamů ve směrovací tabulce: 2 000 | ano |  |
| Minimální počet IPv6 záznamů ve směrovací tabulce: 1 000 | ano |  |
| Dynamické směrování: RIP, RIPng, OSPFv2 včetně HMAC-SHA-384, OSPFv3 | ano |  |
| Podpora policy based routing | ano |  |
| Podpora ECMP | ano |  |
| IGMP v2 a v3, IGMP snooping | ano |  |
| MLD v1 a v2, MLD snooping | ano |  |
| Hardware podpora IPv4 a IPv6 ACL | ano |  |
| ACL definice na základě skupiny fyzických portů | ano |  |
| IN a OUT ACL aplikovatelný na interface, LAG, VLAN | ano |  |
| BPDU a Root guard | ano |  |
| DHCP snooping pro IPv4 a IPv6 | ano |  |
| IPv6 RA Guard | ano |  |
| HW ochrana proti zahlcení portu (broadcast/multicast/icmp) nastavitelná na kbps a pps | ano |  |
| 802.1X ověřování včetně více současných uživatelů na port, minimálně 32 uživatelů/port | ano |  |
| Konfigurovatelná kombinace pořadí postupného ověřování zařízení na portu (IEEE 802.1x, MAC adresou) | ano |  |
| Dynamické zařazování do VLAN a přidělení QoS podle RFC 4675 | ano |  |
| 802.1X s podporou odlišných Preauth VLAN, Fail VLAN a Critical VLAN | ano |  |
| Uživatelské role definujících více tagovaných či netagovaných VLAN, ACL, QoS politiky a SDN tunely. | ano |  |
| Uživatelské role definované lokálně v přepínači, jejich aplikace dle výsledku autorizace | ano |  |
| Uživatelské role dynamicky stahovatelné z RADIUS, jejich aplikace dle výsledku autorizace | ano |  |
| Podpora ARP protection | ano |  |
| Port security – omezení počtu MAC adres na port, statické MAC, sticky MAC | ano |  |
| Konfigurovatelná ochrana control plane (CoPP) před DoS útoky na CPU | ano |  |
| Podpora IPv4 a IPv6 QoS | ano |  |
| IEEE 802.1p – minimální počet front: 8 | ano |  |
| Podpora technologie VXLAN | ano |  |
| Tunelování provozu pomocí L2 GRE tunelů – izolace více koncových zařízení na jednom portu do unikátních tunelů | ano |  |
| Přiřazení koncového zařízení do tunelu na základě výsledku autorizace | ano |  |
| Podpora REST API pro automatizaci nastavení sítě. | ano |  |
| Podpora skriptování v jazyce Python – lokální interpret jazyka v přepínači | ano |  |
| Integrovaný nástroj na odchyt paketů (např. WireShark nebo ekvivalentní) | ano |  |
| Interpretace uživatelských skriptů monitorujících definované parametry síťového provozu s možností automatické reakce na události | ano |  |
| Grafické rozhraní pro zobrazení výsledků monitorování a analytických skriptů. Možnost zobrazení stavu monitorovaných metrik do grafů atp. | ano |  |
| Root cause analysis v grafickém rozhraní – možnost návratu ke konkrétní funkční konfiguraci a stavu protokolů v čase. | ano |  |
| Interní uložiště dat pro sběr provozních dat a pokročilou diagnostiku zařízení | ano |  |
| Kapacita interního úložiště dat pro analytické účely minimálně 14 GB | ano |  |
| Podpora RADIUS včetně RADIUS CoA (RFC3576) | ano |  |
| Aktivní monitoring dostupnosti RADIUS a TACACS+ přednastaveným jménem a heslem | ano |  |
| Podpora Radius over TLS (RadSec) | ano |  |
| Management |  |  |
| USB-C konzolový port | ano |  |
| 1xRJ45 OoB management port s podporou ethernetu | ano |  |
| Konfigurace zařízení v člověku čitelné textové formě | ano |  |
| Podpora automatických i manuálních snapshotů konfigurace systému | ano |  |
| USB port pro diagnostiku, přenos konfigurace a firmware | ano |  |
| Přímé bezdrátové připojení ke konzoli zařízení skrze bluetooth | ano |  |
| Podpora IPv4 a IPv6 management: SSHv2 server, HTTPS server, SFTP klient | ano |  |
| Podpora SNMPv2c a SNMPv3 | ano |  |
| RMON | ano |  |
| Možnost omezení přístupu k managementu (SSH, SNMP) pomocí ACL | ano |  |
| Lokálně vynucené RBAC na úrovni přepínače | ano |  |
| Dualní flash image | ano |  |
| Podpora UDP, TCP a TLS SYSLOG pro IPv4 a IPv6 s možností logováni do více syslog serverů | ano |  |
| Podpora standardního Linux Shellu (BASH) pro debugging a skriptování | ano |  |
| Podpora TACACS+ | ano |  |
| Možnost instalace vlastního certifikátu včetně podpory Enrollment over Secure Transport (EST) | ano |  |
| Analýza síťového provozu sFlow podle RFC 3176 pro oba směry ingress a egress | ano |  |
| Ochrana proti nahrání modifikovaného SW do zařízení prostřednictvím image signing a funkce secure boot, ověřující autentičnost a integritu OS zařízení prostřednictvím TPM chipu | ano |  |
| Port mirroring, alespoň 4 různé obousměrné session: SPAN, ERSPAN | ano |  |
| Podpora IP SLA pro měření zpoždění provozu VoIP | ano |  |
| Podpora Cloud based management | ano |  |
| Podpora Zero Touch Provisioning (ZTP) | ano |  |

Ostatní podmínky:

- Hardware musí být dodán zcela nový, plně funkční a kompletní (včetně příslušenství).

- Dodávka musí obsahovat veškeré potřebné licence bez časového omezení pro splnění požadovaných vlastností a parametrů.

- Je požadována záruka na hardware s výměnou NBD v délce 60 měsíců. Tato záruka musí být garantovaná výrobcem zařízení.

- Jsou požadovány software aktualizace (nové verze programového vybavení) v minimální délce 60 měsíců.

- Je požadovaná technická podpora výrobce po dobu 60 měsíců.

- Uchazeč je povinen s dodávkou doložit oficiální potvrzení lokálního zastoupení výrobce o všech dodávaných zařízeních (seznam sériových čísel dodávaných zařízení) pro český trh.

- Každý přepínač bude osazen dvěma 10GBase-LR jednovidovými optickým transceivery.

- Každý přepínač bude dodán včetně stohovacího kabelu délky minimálně 1 m.

- Kampus kontrolery a orchestrátory administrativní vrstvy

  - Kampus kontroléry pro 512 zařízení – 2 ks

Licence pro AP v počtu - 360 ks

| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky | Splňuje ano/ne |
| --- | --- | --- |
| Základní vlastnosti |  |  |
| Třída zařízení: kontrolér bezdrátové sítě | ano |  |
| Specializovaná HW appliance (nepřipouští se virtulizovaný kontrolér) | ano |  |
| Velikost 1U s montáží do standardního 19” datového rozvaděče | ano |  |
| napájecí zdroj(e) | 2x interní AC hot-swap |  |
| Počet kombo portů gigabit ethernet | 2x 1000BASE-T/SFP combo |  |
| Počet optických portů 10Gbit/s s volitelným fyzickým rozhraním | 4x 10Gbit/s SFP+ |  |
| Podporovaný počet AP bez nutnosti přidávání hardware | 512 AP |  |
| Podpora terminace L2 GRE tunelů z dodávaných přístupových přepínačů | ano |  |
| Podpora firewall funkcí a aplikačního monitoringu pro provoz zakončovaných L2 GRE tunelů | ano |  |
| Podporovaný počet současně připojených klientů | 16 000 |  |
| Výkon statefull firewallu | 20 Gbit/s, 2 mil. session |  |
| Sdílení licencí mezi více kontrolery | ano |  |
| Podpora Redundance (HA) kontrolerů v režimech: active-active a active-standby. Výpadek aktivního kontroleru v redundantním páru nemá dopad na provoz již připojených klientů (tj. bez potřeby opětovné autentizace) | ano |  |
| Vzdálené lokality - možnost lokálního bridgování uživatelských dat per SSID přímo na příslušném AP, podpora roamingu přes AP na vzdálené lokalitě | ano |  |
| Podpora VLAN podle IEEE 802.1Q | ano, 4000 aktivních VLAN |  |
| Počet záznamů v tabulce MAC adres | 64 000 |  |
| Podpora linkové agregace IEEE 802.3ad | ano |  |
| IEEE 802.1w – Rapid spanning Tree | ano |  |
| Podpora STP instance per VLAN s 802.1Q tagováním BPDU (např. PVST+) | ano |  |
| Detekce protilehlého zařízení LLDP | ano |  |
| Statické směrování IPv4 a IPv6 | ano |  |
| Dynamické směrování OSPFv2 včetně podpory stub a NSSA | ano |  |
| Podpora Multicast: IGMP a MLD | ano |  |
| DHCP server pro IPv4 a IPv6 | ano |  |
| NTP včetně MD5 autentizace | ano |  |
| Podpora překladu adres PAT/NAT | ano |  |
| Podpora standardu 802.11ac Wave 2 a zpětná kompatibilita s 802.11a/b/g/n | ano |  |
| Režimy přenosu uživatelských dat: tunelovaní přes kontrolér a lokální AP bridging | ano |  |
| VLAN Pooling | ano |  |
| podpora IPv6: konfigurace, správa (SSH, SNMP, Syslog, DHCPv6, RADIUS, PING), IPv6 Extension Header (EH) Filtering, syst. komunikace mezi AP a kontrolérem. Kompatibilita s RFC 2460, RFC 3162, RFC 3736, RFC 6106 | ano |  |
| Typy autentizace: WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2-Enterprise, 802.1X, MAC autentizace, „captive portal”, 802.1X ověření s následným ověřením MAC | ano |  |
| Podporované autentizační/autorizační zdroje: RADIUS, LDAP, Active Directory, RFC 3576 Change of Authorization | ano |  |
| Funkce řízení a ochrany rádiového spektra s automatickou optimalizací sítě (přidělování kanálů, fast roaming, rozdělení klientů na jednotlivá AP) | ano |  |
| Aktivní scanování 802.11 kanálů pro výběr nejlepšího včetně automatického zastavení scanování v případě že probíhá časově senzitivní provoz (např. VoIP) | ano |  |
| Klasifikace klientských zařízení do tříd na základě typu nebo OS zařízení a následné uplatnění definovaných politik pro danou třídu | ano |  |
| Vestavěný „captive portal” pro hosty s podporou nativních IPv6 klientů. s možností úpravy vzhledu a přidáním vlastního loga s, včetně vestavěného rozhraní pro vytváření dočasných guest účtů. | ano |  |
| Podpora pro 802.11u, 802.11v a 802.11k | ano |  |
| Automatické dynamické rozpoznání a prioritizace hlasových protokolů jako SIP, SCCP, VOCERA a SVP pomocí funkce DPI a jejich SLA monitoring | ano |  |
| Podporované úrovně oprávnění v administračním rozhraní: administrator, read-only, guest-provisoning | ano |  |
| Podpora RestAPI pro automatizovanou konfiguraci kontroléru | ano |  |
| Automatizovaná migrace klientů na optimální frekvenci, AP či rádio s využitím min. těchto parametrů: kategorie daného klienta, SNR, schopnosti klienta, kvalita signálu | ano |  |
| Grafický uživatelský dashboard zobrazující kvalitu a obsazenost kanálů, jednotlivé klienty, náhledy na VoIP přes WiFi síť a zobrazující informace o MOS (mean opinion score) aktivních hovorů. Možnost realtime analýzy kvality prováděných hovorů | ano |  |
| Podpora rozpoznavani aplikací na 7. vrstvě (aplikace typu: Youtube, Facebook, Dropbox, BitTorrent, Skype, Office365, apod.). Možnost jejich povolování, zakazování, prioritizace nebo omezování s možnosti vytvořit minimálně 20 souběžných aplikačních pravidel k omezení provozu konkrétních aplikací. | ano |  |
| Podpora IPFIX | ano |  |
| Centrální správa, aktualizace, konfigurace vč. bezpečnostních politik a QoS profilů pro všechna AP | ano |  |
| Blacklist zařízení překračující nastavitelné prahy (opakovaná autentizace, porušení bezpečnostní politiky) | ano |  |
| Podpora RadSec (RADIUS over TLS) | ano |  |
| Podpora Radius Accounting, roaming klienta mezi AP vyvolá Interim Update | ano |  |
| Podpora tvorby bezpečnostnich politik na zakladě časových pravidel | ano |  |
| Podpora Bonjour services gateway, zpracování mDNS paketů, možnost filtrování služeb mezi subnety | ano |  |
| Podpora L2 a L3 roaming bez nutnosti speciálního SW na klientovi | ano |  |
| Podpora bezdrátových MESH sítí s protokolem pro výběr optimální cesty v rámci MESH stromu, podporovaná hloubka min. 8 hopů | ano |  |
| Podpora Rogue Wireless detekce a containment | ano |  |
| Podpora PKI | ano |  |
| Možnost terminace vzdálených VPN klientů (podpora SSL i IPSec VPN) | ano |  |
| Podpora WIPS pro detekci útoků na bezdrátovou síť | ano |  |
| Podpora spektrální analýzy | ano |  |
| Podpora ochrany pomocí IDS signatur | ano |  |
| Podpora wireless containment včetně Tarpitting | ano |  |
| Ochrana řídících rámců - 802.11w | ano |  |
| Management |  |  |
| CLI formou RJ45 serial konsole port | ano |  |
| USB port pro přenos konfigurace a firmware | ano |  |
| Dual boot flash | ano |  |
| Podpora SSHv2 a HTTPS web GUI | ano |  |
| SNMPv2c, SNMPv3 | ano |  |
| Integrované nástroje na diagnostiku bezdrátové sítě – ping, traceroute, AAA test | ano |  |
| Nástroj pro odchytávání WLAN datového provozu včetně 802.11 hlaviček a možnost jeho zasílání do Ethernetového analyzátoru | ano |  |
| Podpora upgrade firmware pomocí: HTTPS, TFTP, FTP a USB | ano |  |

Ostatní podmínky:

- Hardware musí být dodán zcela nový, plně funkční a kompletní (včetně příslušenství).

- Dodávka musí obsahovat veškeré potřebné licence pro splnění požadovaných vlastností a parametrů.

- Je požadována záruka na hardware a software s výměnou HW NBD v délce minimálně 60 měsíců. Tato záruka musí být garantovaná výrobcem zařízení.

- Uchazeč je povinen s dodávkou doložit oficiální potvrzení lokálního zastoupení výrobce o všech dodávaných zařízeních (seznam sériových čísel dodávaných zařízení) pro český trh.

- Každý kontrolér osazen 4 kusy 10Gbps DAC kabelů pro připojení do core infrastruktury.

- Podpora WIFI AP modelů Aruba iAP 205, 315, 365, 515, v současné době provozovaných zadavatelem, nebo ve stejném rozsahu dodané ekvivalentní přístupové body (AP) uchazečem.

  - Orchestrátor kampus kontrolérů, virtuální appliances – 1ks

| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky | Splňuje ano/ne |
| --- | --- | --- |
| Základní vlastnosti |  |  |
| Třída zařízení | Management server a HA orchestrátor bezdrátových kontrolérů |  |
| Forma dodání | Virtuální appliance |  |
| Podporovaný počet řízených kontrolérů bezdrátové sítě | 50 |  |
| Podporovaný počet řízených AP | 500 |  |
| Počet podporovaných současně připojených bezdrátových klientů | 5000 |  |
| Zařízení slouží k hierarchickému monitorování bezdrátové sítě – kontrolérů, AP a klientů | ano |  |
| Zařízení umožňuje hierarchickou konfiguraci bezdrátových kontrolérů a nezávislé dělení na oddělené management domény | ano |  |
| Management server přebírá některé nekritické funkcionality control plane spravovaných bezdrátových kontrolérů – řízení rádiového výkonu a plánování kanálů, správu licencí, upgrade spravovaných kontrolérů bez plného výpadku bezdrátové služby, rozkládání zátěže AP a jednotlivých klientů napříč mnoha spravovanými kontroléry | ano |  |
| Řízené kontroléry jsou schopné poskytovat bezdrátové služby i při výpadku management serveru | ano |  |
| Podpora v plném rozsahu požadavků výše pro poptávané kampus kontroléry v ostatních kapitolách | ano |  |

- Dodávka musí obsahovat veškeré potřebné licence a funkce pro splnění požadovaných vlastností a parametrů.

- Je požadována záruka na software v délce minimálně 12 měsíců. Tato záruka musí být garantovaná výrobcem zařízení.

- Centrální dohledový a management nástroj pro všechny přepínače, virtuální appliances – 1 ks

| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky | Splňuje ano/ne |
| --- | --- | --- |
| Základní vlastnosti |  |  |
| Možnost konfigurace celé sítě jako celku | ano |  |
| Automatické zálohování konfigurace | ano |  |
| Zobrazení topologie sítě | ano |  |
| Porovnání konfiguračních změn před nasazením změn do sítě | ano |  |
| Automatický rollback konfigurace v případě problémů s novou konfigurací | ano |  |
| Manuální rollback nasazené konfigurace | ano |  |
| Porovnání zálohovaných konfigurací s běžící konfigurací a zobrazení rozdílů | ano |  |
| Komunikace s aktivními prvky přes zabezpečený protokol (https, ssh) | ano |  |
| Hromadný update OS aktivních prvků s možností naplánování na definovaný čas | ano |  |
| Editor s integrovanou validací syntaxe příkazů | ano |  |
| Management musí podporovat uživatelsky definovaná pravidla, které je možné kontrolovat a vynucovat v rámci konfiguračních změn | ano |  |
| Automatická validace konfigurace na jednotlivých prvcích v síti před jejím nasazením | ano |  |
| Předpřipravené konfigurační řešení/šablony součástí management nástroje | ano |  |
| Možnost vytvářet vlastní konfigurační řešení/šablony | ano |  |
| Možnost definovat uživatele s různým oprávněním pro přístup do managementu | ano |  |
| Modifikovatelná úvodní obrazovka (Dashboard) | ano |  |
| Management dodaný jako virtuální server pro Vmware | ano |  |
| Automatické ověření změn po nasazení konfigurace, jejich zobrazení a porovnání s předchozím stavem aktivních prvků | ano |  |
| Možnost exportovat seznam změn v síti po nasazení nové konfigurace | ano |  |
| Součástí konfiguračních úprav implementovaný change management (upravil, schválil, nasadil) | ano |  |
| Management musí umožňovat upozornění v případě změny monitorovaných parametrů | ano |  |
| Upozornění v logu management systému | ano |  |
| Upozornění reportované do externího systému (např. SLACK) | ano |  |
| Monitoring stavu spravovaných zařízení minimálně každých 5 minut | ano |  |
| Licence pro správu na všechny dodávané přepínače | ano |  |
| Management musí podporovat všechny dodávané přepínače | ano |  |

Ostatní podmínky:

- Dodávka musí obsahovat veškeré potřebné licence a funkce pro splnění požadovaných vlastností a parametrů, a to na dobu minimálně 12 měsíců.

- Je požadována záruka na management software v délce minimálně 12 měsíců. Tato záruka musí být garantovaná výrobcem softwaru.

- Jsou požadovány software aktualizace (nové verze programového vybavení) v minimální délce 12 měsíců.

- Je požadovaná technická podpora výrobce po dobu minimálně 12 měsíců.

- Implementační podpora dodavatele v objemu 20 Man-day (MD)

Součástí MD není fyzická instalace aktivních prvků ze strany dodavatele.

Součástí MD je vytvoření funkční PoC implementace.

Předpokládaný minimální konzultační a implementační rozsah rozdělený do kategorií:

CORE

- implementace VSX stack

- migrace VRF routingu a souvisejících služeb jako DHCP relay, NTP, SNMP, LOG, SSH přístupů

- konfigurace VLAN

- připojení agregační vrstvy MLAG

Agregační vrstva

- implementace VSX stack

- připojení ke CORE pomocí MLAG

- připojení access prvků MLAG

- konfigurace VLAN

Access vrstva

- nastavení politik na ClearPass – ve vztahu k mikrosegmentaci nebo dynamické ACL/VLAN

- nastavení 802.1x

- tunneling provozu vůči centrálním kontrolerům

- vytvoření základní baseline pro deploy přístupových prvků

- implementace VSF stacku

WiFi

- konzultace migrace z iAP na CAP

- rekonfigurace politik na ClearPass

- návrh redesignu postavení VLAN based klientů vůči ROLE based klientům

Software

- implementace centrálního dohledového a management nástroje

- implementace kampus kontrolerů a orchestrátoru

- Součástí dodávky budou i akceptační testy v následujícím rozsahu

Vrstva CORE a Agregační vrstva

- implementace VSX stack na CORE boxech (4 ks), nebo ekvivaletní HA ISL technologie, následné testy propustnosti napříč stackem

- migrace VRF-MGMT routingu do CORE a souvisejících provozních služeb (DHCP, NTP, SNMP, LOG forwarding, SSH), předvedení bezvýpadkového upgrade CORE při zachování dostupnosti aktivních prvků ve VRF-MGMT

- připojení (2ks) prvků agregační vrstvy MLAG, nebo ekvivalentní multi-chassis link agregační technologií vůči CORE vrstvě, distribuce vybrané L2 sítě VRF-MGMT napříč agregační a CORE vrstvou, předvedení funkční ISO/OSI L2-L4 vrstvy.

Access vrstva

- předvedení implementace tunelované policy based role na cluster ClearPass Nemocnice Jihlava – ve vztahu k mikrosegmentaci nebo dynamické ACL/VLAN, test klienta

- předvedení VSF stacku, nebo ekvivalentní HA technologie, test propustnosti na L2-L4 komunikace napříč všemi třemi vrstvami.

WiFi vrstva

- test dostupnosti

- předvedení migrace stávajícího clusteru iAP budovy F na ekvivalentní technologii k CAP prostřednictvím policy based enforceru ClearPass, ověření klienta musí úspěšně proběhnout vůči SSID ROWANet-Free-KrU, NemJi-Employee-PEAP, NemJi-VIP.

Software

- předvedení správy HW prvků prostřednictvím REST API z bodů 1-3 kapitoly 7, v rámci jednotného management rozhraní, test rollback konfigurace prvků na jednotlivých vrstvách z bodů 1-3, kapitola 7

- ukázka auditních reportů a trackingu změn konfigurací aktivních prvků na základě lokalizace a data

- testy automatické předkonfigurace/import prvku do centrální správy prostřednictvím mobilní aplikace.