Příloha č. 1 zadávací dokumentace (příloha č. 1 Kupní smlouvy)

Technická specifikace předmětu plnění – minimální technické požadavky na předmět plnění

- Specifikace předmětu plnění jsou uvedeny níže v tomto dokumentu. Zadavatel upozorňuje účastníky zadávacího řízení, že nesplnění některého z níže uvedených požadavků bude znamenat jejich vyloučení z účasti v zadávacím řízení.

- Zadavatel v případech, kdy u parametrů v technické specifikaci není stanoven min./max. rozsah nebo min. či max. hodnota připouští použít pro splnění parametru obecné pravidlo odchylky +/- 10 % od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo naplnění požadovaného účelu.

| Parametr | Požadavek | Nabídka-doplní uchazeč ano/ne, příp. číselnou hodnotu |
| --- | --- | --- |
| 20 kusů nových elektricky polohovatelných a nastavitelných lůžek s laterálním náklonem pro vysokou míru podpory – Typ I. |  |  |
| Ložná plocha |  |  |
| Vnější rozměry lůžka max. 100 105 x 220 cm, tolerance maximálně +/- 2 cm | Ano |  |
| Vnitřní rozměry ložné plochy 200 x 85 cm (tolerance maximálně +/- 2 cm) | Ano |  |
| Možnost prodloužení o min. 15 cm bez použití nástrojů (tolerance maximálně +/- 2 cm) | Ano |  |
| 4 dílná ložná plocha s lakovaným rámem s kovovou sítí | Ano |  |
| Nosnost lůžka min. 200 kg | Ano |  |
| Elektricky polohovatelný zádový a stehenní díl (samostatně i současně) | Ano |  |
| Laterální náklon min. +/- 15° pomocí elektromotoru, náklon nesmí být z důvodu bezpečnosti větší, než 16° z důvodu bezpečnosti nesmí náklon překročit 20° | Ano |  |
| Možnost náklonu do TR/ATR polohy min. 15° pomocí elektromotoru | Ano |  |
| Mechanicky polohovatelný lýtkový díl | Ano |  |
| Nepolohovatelný pánevní díl, pevně na rámu lůžka | Ano |  |
| Podstupování zádového dílu od pánevního dílu, a to v rozsahu minimálně o 10 cm | Ano |  |
| CPR - zádový díl s možností jednoduchého odblokování jednou rukou a bez nutnosti přemisťovat klienta | Ano |  |
| Postranice |  |  |
| 3 celohliníkové spustitelné průběžné postranice na každé straně s výplní, dekor uni béžová | Ano |  |
| Spustitelné s pojistkou proti nechtěnému spuštění na levé i pravé straně postranice | Ano |  |
| Možností prodloužení postranic v případě prodloužení ložné plochy, a to bez použití nářadí | Ano |  |
| Min. 2 výškové pozice postranic, nejvyšší výšková pozice min. 40 cm nad ložnou plochou | Ano |  |
| Postranice nesmí v žádné poloze přesahovat půdorys lůžka | Ano |  |
| Postranice zasouvací nikoliv výklopné | Ano |  |
| Čela lůžka |  |  |
| Čela s výplní z HPL, dekor uni béžová, s bočními hliníkovými ochrannými sloupky a hliníkovým příčným vodícím madlem | Ano |  |
| Celé čela na obou stranách jednoduše odnímatelná pro lepší přístup k nohám a hlavě klientů | Ano |  |
| V rozích čel ochranné rolny proti poškození lůžka při manipulaci | Ano |  |
| V nožní části čela integrovaná skrytá polička (pro uložení lůžkovin, sesterského ovladače) | Ano |  |
| Podvozek |  |  |
| kolečka s centrálním ovládáním brzd průměr min. 150 mm, 1 s aretací přímého směru | Ano |  |
| Sloupový podvozek lůžka – 3 sloupové mechanismy pod lůžkem | Ano |  |
| Kovové části podvozku v RAL 9006, podvozek chráněn plastovým krytem | Ano |  |
| Zdvih lůžka pomocí elektromotoru v rozsahu od spodní polohy lůžka max. 43 cm do horní polohy lůžka min. 80 cm (tolerance maximálně +/- 2 cm) | Ano |  |
| LED diodové noční podsvícení lůžka | Ano |  |
| Lůžko opatřeno zálohovou baterií s vlastní autodiagnostikou kapacity a životnosti | Ano |  |
| Ovladač |  |  |
| Opatřený jasnými piktogramy požadované funkce | Ano |  |
| Pacientský ruční ovladač lůžka s bezpečnostní ochranou proti nechtěnému polohování se zabudovanou LED diodou, která nahrazuje ruční svítilnu v případě potřeby nočního režimu, volně umístitelný po celém lůžku dle požadavku klienta | Ano |  |
| Centrální sesterský ovládací panel mobilní (není fixně integrován do čela lůžka, ani jiné části lůžka) s bezpečnostní ochranou proti nechtěnému polohování, s možností uzamčení jednotlivých poloh a s předprogramovanými polohami (minimálně: poloha CPR, kardiacké křeslo, profylaxe, vyšetřovací poloha) | Ano |  |
| Ovladač nožní s dvojitou ochrannou proti nechtěnému polohování (elektronicky a mechanicky), určený na ovládání laterálního náklonu pro lepší manipulaci klienta – ovladač musí být umístěn na každé straně lůžka | Ano |  |
| Lůžka musí mít přípravu na pozdější montáž monitorovacího systému sestra pacient – konfigurace se systémem CODACO | Ano |  |
| Příslušenství |  |  |
| Hrazda – bližší specifikace níže | Ano |  |
| Lampička – bližší specifikace níže | Ano |  |
| Norma |  |  |
| Lůžko musí splňovat normu EN 60601-2-52, případně rovnocenný doklad | Ano |  |
| 116 kusů nových elektricky polohovatelných a nastavitelných lůžek s dělenými postranicemi s nízkou ložnou plochou – Typ II. |  |  |
| Ložná plocha |  |  |
| Vnější rozměry lůžka 105 x 205 cm, tolerance maximálně +/- 2 cm | Ano |  |
| Vnitřní rozměry ložné plochy 200 x 85 cm, tolerance maximálně +/- 2 cm, s možností prodloužení o 30 cm bez použití nástrojů | Ano |  |
| 4 dílná ložná plocha s lakovaným rámem, s provětrávanými sítěmi, které se dají oddělit pro lepší čistitelnost a přístup k podvozku, a to bez jakéhokoliv nářadí | Ano |  |
| Nosnost lůžka min. 210 kg | Ano |  |
| Elektricky polohovatelný zádový a stehenní díl (samostatně i současně) | Ano |  |
| Zádový díl ložné plochy musí mít minimálně délku 80 cm | Ano |  |
| Mechanicky polohovatelný lýtkový díl | Ano |  |
| Nepolohovatelný pánevní díl, pevně na rámu lůžka | Ano |  |
| Podstupování zádového dílu od pánevního dílu, a to v rozsahu minimálně o 10 cm | Ano |  |
| Podstupování stehenního dílu od pánevního dílu, a to v rozsahu minimálně o 5 cm | Ano |  |
| CPR - zádový a stehenní díl s možností jednoduchého odblokování jednou rukou a bez nutnosti přemisťovat klienta | Ano |  |
| Spodní poloha lůžka max. 25 cm, tolerance +/- 2 cm | Ano |  |
| Automatické zastavení lůžka ve střední poloze, výška ložné plochy od země 40 cm (+/-2 cm) pro bezpečnou mobilizaci klientů | Ano |  |
| Horní, vyšetřovatelská poloha lůžka min. 80 cm | Ano |  |
| Postranice |  |  |
| Hliníkové profily postranic se zakulaceným madlem v požadovaném dekoru dřeva, odstín Pfleiderer DUB, dělené v poměru 50:50 bez prostředního sloupku | Ano |  |
| Spustitelné s pojistkou proti nechtěnému spuštění na levé i pravé straně postranice | Ano |  |
| Min. 3 výškové pozice postranic, nejvyšší výšková pozice min. 40 cm nad ložnou plochou | Ano |  |
| Postranice nesmí v žádné poloze přesahovat půdorys lůžka | Ano |  |
| Postranice zasouvací nikoliv výklopné | Ano |  |
| Čela lůžka |  |  |
| Dřevěná s LTD výplní – zakulacený tvar. Čela kompletně potažená, vodou nepropustnou, nehořlavou koženkou 85% PVC, 15% bavlna, nebo látkou se separační vrstvou proti znečištění (odolný vůči krvi, moči, dezinfekcím). Materiál látky musí mít certifikát DELIGARD technology, nebo podobný ve vyšší kvalitě, splňující odolnost proti prohoření Crib 5. Martindale látky minimálně 40 000, martindale koženky minimálně 75 000. Výběr dekoru s architektem před realizací. | Ano |  |
| Hlavové čelo vyšší do 70 cm, nožní čelo nízké, maximálně do 50 cm | Ano |  |
| Podvozek |  |  |
| 4 pojezdová kolečka o průměru minimálně 50 mm, 2 pojezdová kolečka 100 mm | Ano |  |
| Konstrukce podvozku bez dělící spodní lišty pro podjezdnost všech typů zvedáků a lepší manipulaci | Ano |  |
| Kolečka nepřesahující půdorys lůžka v žádné výškové a polohovatelné pozici | Ano |  |
| Centrální brzda mechanická v kombinaci s elektrickým bržděním | Ano |  |
| Ovladač |  |  |
| Ergonomický ovladač s držákem na postranice. | Ano |  |
| Aktivace ovladače pohybem ruky. Opatřený jasnými piktogramy se světelným ukazatelem zvolené polohy. Zámek elektronický, ne mechanický. | Ano |  |
| Umožňující zdvih ložné plochy, automatické polohy | Ano |  |
| Naprogramované automatické polohy Kardiacké křeslo a semi-Fowlerova poloha | Ano |  |
| Lůžka musí mít přípravu na pozdější montáž monitorovacího systému sestra pacient – konfigurace se systémem CODACO | Ano |  |
| Příslušenství |  |  |
| Hrazda – bližší specifikace níže | Ano |  |
| Lampička – bližší specifikace níže | Ano |  |
| Norma |  |  |
| Lůžko musí splňovat normu EN 60601-2-52, případně rovnocenný doklad | Ano |  |
| 116 kusů nových antidekubitních pasivních matrací – Typ I. |  |  |
| Rozměr |  |  |
| Výška matrace minimálně 14 cm, šířka a délka matrace musí odpovídat vnitřním rozměrům ložné plochy dodávaných lůžek - Typ II. | Ano |  |
| pasivní antidekubitní matrace min. do III. stupně rizika vzniku dekubitů | Ano |  |
| Nosnost minimálně 150 kg | Ano |  |
| Potah |  |  |
| Celková gramáž potahu minimálně 230 g/m2 | Ano |  |
| Silná PU-vrstva (zátěr), odolnost proti bakteriím a virům, odolnost vůči kapalinám ISO 1420 > 200 cm | Ano |  |
| Potah s madly na straně matrace pro lepší manipulaci + štítek s identifikací typu | Ano |  |
| Propustnost vodních par ASTM 96-66 550 g/m² za 24 hodin při 38°C | Ano |  |
| Antibakteriální potah, odolný vůči dezinfekčním prostředkům, krvi, moči, mastím, olejům a tukům | Ano |  |
| Spoje kontinuálně svařované, zabraňující průsaku nečistot do jádra | Ano |  |
| Jádro matrace |  |  |
| Zpevnění okrajové zóny pro lepší oporu v sezení: 10 cm | Ano |  |
| „Vlnitý řez podél celé matrace“ bez lepidla pro vyšší komfort a také lepší rozložení tlaku ležící osoby | Ano |  |
| 5 cm studená pěna 50 kg/m³, 9 cm PU pěna 41kg/m³ | Ano |  |
| Jádro matrace opatřeno bavlněným trikotem kolem celého jádra matrace | Ano |  |
| 20 kusů nových antidekubitních pasivních matrací – Typ II. |  |  |
| Rozměr |  |  |
| Výška matrace minimálně 14 cm, šířka a délka matrace musí odpovídat vnitřním rozměrům ložné plochy dodávaných lůžek - Typ I. | Ano |  |
| pasivní antidekubitní matrace min. do IV. stupně rizika vzniku dekubitů | Ano |  |
| Ochrana proti prohoření Crib 5 | Ano |  |
| Nosnost minimálně 150 kg | Ano |  |
| Potah |  |  |
| Celková gramáž potahu minimálně 230 g/m2 | Ano |  |
| Silná PU-vrstva (zátěr), odolnost proti bakteriím a virům, odolnost vůči kapalinám ISO 1420 > 200 cm | Ano |  |
| Potah s madly na straně matrace pro lepší manipulaci + štítek s identifikací typu | Ano |  |
| Propustnost vodních par ASTM 96-66 550 g/m² za 24 hodin při 38°C | Ano |  |
| Antibakteriální potah, odolný vůči dezinfekčním prostředkům, krvi, moči, mastím, olejům a tukům | Ano |  |
| Spoje kontinuálně svařované, zabraňující průsaku nečistot do jádra. Zip na 2 stranách | Ano |  |
| Jádro matrace |  |  |
| 5 cm, viskoelastická pěna 52 kg/m³ | Ano |  |
| 9 cm, polyetherová pěna 41 kg/m³ | Ano |  |
| Viskoelastická horní část a polyetherová nosná vrstva | Ano |  |
| 10 cm zpevněné okraje po celé délce matrace | Ano |  |
| 10 kusů nových antidekubitních aktivních matrací s kompresorem |  |  |
| Rozměr |  |  |
| Rozměry matrace dle velikosti lůžka šířka 86-90 x délka 200-210 | Ano |  |
| Výška matrace maximálně 15 cm. Nosnost minimálně 160 kg | Ano |  |
| Matrace |  |  |
| Matrace samonosná (bez nutnosti použití původní pasivní matrace) | Ano |  |
| Možnost vyjmutí a odpojení jedné cely v místě rizikové zóny (nulový tlak) bez vlivu na fungování celé matrace | Ano |  |
| individuální cely se systémem samouzavíratelných ventilů | Ano |  |
| Automatická ochrana matrace při poloze v sedě - zvětšení tlaku v místě největšího tlaku klienta | Ano |  |
| Cely v místě trupu s možností mikroklima - řízené propouštění vzduchu | Ano |  |
| Možnost rychlého vypuštění matrace – CPR přímo na potahu – potah pružný ve všech směrech. | Ano |  |
| Funkce transportní mód - statický tlak po 8 hodin bez použití elektrické sítě | Ano |  |
| Kompresor |  |  |
| Intuitivní s piktogramy funkcí a s dotykovým ovládáním, opatřen alarmem | Ano |  |
| Bezpečnostní tlačítko zamčení funkcí | Ano |  |
| Automatické nastavení tlaku matrace s manuálním donastavením | Ano |  |
| Možnost nastavení cyklu výměny vzduchu v periodách 10/15/20/25 minut | Ano |  |
| Tlak alternující, maximální a statický | Ano |  |
| Možnost připojení sedáku na kompresor | Ano |  |
| 90 kusů nočních stolků v základním provedení s výsuvným spodním kontejnerem |  |  |
| Pojízdný noční stolek jednostranný v dekoru DUB – totožný dekor jako u nábytku a lůžek | Ano |  |
| (ŠxVxH): 695 x 779 x 470 mm (tolerance +/- 20 mm), 4 kolečka 50 mm, z toho 2 brzditelná + páté kolečko pod systémem jídelní desky | Ano |  |
| Zaoblená horní deska stolku s přesahem, opatřená ABS hranou, zaoblené i ostatní hrany stolku kolem výsuvného kontejneru a šuplíků | Ano |  |
| Pod horní deskou výsuvná polička s úchytem, která prodlužuje dle potřeby horní desku | Ano |  |
| Pod výsuvnou poličkou šuplík opatřen Zámkem. Pod šuplíkem nika. Pod nikou výsuvný kontejner, ne dvířka! | Ano |  |
| Tvarované, ergonomické hliníkové úchyty | Ano |  |
| Stolek musí mít na bočních stranách přípravu na umístění systému s jídelní deskou | Ano |  |
| 46 kusů nočních stolků v základním provedení s výsuvným spodním kontejnerem a výškově stavitelnou a otočnou jídelní deskou |  |  |
| Pojízdný noční stolek jednostranný v dekoru DUB – totožný dekor jako u nábytku a lůžek | Ano |  |
| (ŠxVxH): 695 x 779 x 470 mm, 4 kolečka 50 mm, z toho 2 brzditelná + páté kolečko pod systémem jídelní desky | Ano |  |
| Zaoblená horní deska stolku s přesahem, opatřená ABS hranou, zaoblené i ostatní hrany stolku kolem výsuvného kontejneru a šuplíků | Ano |  |
| Pod horní deskou výsuvná polička s úchytem, která prodlužuje dle potřeby horní desku | Ano |  |
| Pod výsuvnou poličkou šuplík opatřen Zámkem. Pod šuplíkem nika. Pod nikou výsuvný kontejner, ne dvířka! | Ano |  |
| Tvarované, ergonomické hliníkové úchyty | Ano |  |
| Stolek musí mít na bočních stranách přípravu na umístění systému s jídelní deskou | Ano |  |
| Jídelní deska na plyn pružinovém kovovém systému, materiál desky HPL v totožném dekoru jako stolek | Ano |  |
| Jídelní deska se systémem musí být flexibilní a jednoduše přemístitelná na levou i pravou stranu s pojistkou a bez použití nářadí | Ano |  |
| Deska s výškovým rozptylem 70 – 100 cm s tolerancí 5 cm | Ano |  |
| Deska musí být naklopitelná libovolně kolem své osy, nosnost jídelní desky 20 kg | Ano |  |
| Rozměr jídelní desky musí pokrýt potřeby na lůžku | Ano |  |
| 30 kusů jídelních stolků s výškově stavitelnou a otočnou jídelní deskou |  |  |
| Hloubka: 350 mm (± 50 mm) Délka: 640 mm (± 50 mm) Výška jídelní desky:710–1030 mm (± 20 mm) | Ano |  |
| jídelní stolek k pečovatelskému lůžku – materiál HPL v dřevěném dekoru – světlý dekor | Ano |  |
| stabilní kovová konstrukce, možnost naklápění jídelní desky a její aretace, barva stříbrná | Ano |  |
| nosnost jídelní desky min. 30 kg, kolečka o průměru min. 50 mm, min. dvě kolečka brzditelná | Ano |  |
| jídelní deska odolná, po stranách desky ochranné lišty | Ano |  |
| design jídelní desky s průřezem na břicho, odpovídající dekoru pečovatelského lůžka | Ano |  |
| naklápění jídelní desky od 0° - 48° | Ano |  |
| výškové nastavenení stolku plynopružinou 71 – 103 cm (± 20 mm) – jednou rukou | Ano |  |
| 136 kusů LED lampiček s umístěním do otvoru na hrazdy |  |  |
| svítidlo s technologií LED s orientační diodou na vypínači, který je výškově stavitelný | Ano |  |
| příslušenství k lůžku, instalace do otvoru na hrazdu | Ano |  |
| na pružné tyči s otočným kloubem, oblé, kuželové stínítko | Ano |  |
| teplý LED čipový reflektor se svítivostí min. 534 lm | Ano |  |
| pro dosažení dokonalejšího rozptylu světla, před reflektorem vsazené tvrzené matné krycí sklo | Ano |  |
| napájení bezpečnostním elektronickým adaptérem 230V - 50Hz/6V ss | Ano |  |
| lampička s možností napojení přímo do lůžka - Typ I. i Typ II. | Ano |  |
| 136 kusů hrazd s rukojetěmi |  |  |
| Součástí lůžka bude lakovaná hrazda s hrazdičkou | Ano |  |
| Nosnost minimálně 75 kg | Ano |  |
| Rukojeť plastová | Ano |  |
| Výškově nastavitelný řemen | Ano |  |