TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Část 20 – Jícnový stimulátor

Předpokládaná a maximálně přípustná cena dodávky:				231 800 Kč bez DPH

Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedené tabulky s požadavky na předmět plnění a učinit je součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (A/N). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají.

Specifikace předmětu plnění:

| Požadované přístroje | Počet ks v dodávce | Typové označení přístroje | Výrobce přístroje | Autorizovaný servis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jícnový stimulátor | 2 |  |  |  |

Uvedené požadavky jsou minimální (nepodkročitelné), tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| P. č. | Požadavek | Splnění ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Obecné parametry přístroje |  |  |
| 1 | Elektrostimulační přístroj s biologickou zpětnou vazbou, určený k terapii poruch polykání |  |
| 2 | Dotykový barevný displej s ovládáním v ČJ |  |
| 3 | 4 kanálový přístroj |  |
| 4 | Typ terapeutického proudu – VMS, sEMG |  |
| 5 | Pracovní režim – programový/ruční |  |
| 6 | Trvání jedné fáze v rozmezí minimálně 60–300 µs |  |
| 7 | Nastavitelná frekvence v rozsahu minimálně 1–80 pps |  |
| 8 | Možnost sekvencování stimulačního proudu |  |
| 9 | sEMG – měření svalového napětí s možností následné stimulace při dosažení nastavených hodnot |  |
| 10 | Citlivost EMG 0,1 µV |  |
| 11 | Znázornění umístění elektrod |  |
| 12 | Grafická a zvuková zpětná vazba |  |
| 13 | Přednastavené terapeutické programy |  |
| 14 | Volné pozice pro tvorbu vlastních terapeutických programů |  |
| 15 | Integrovaná knihovna s videi a návody, speciálně zaměřená na dysfagii – edukační videa s Masako cvičením, Mendelsonovým manévrem, supraglotickým manévrem |  |
| 16 | Možnost exportu dat z vyšetření na mikro SD kartu |  |
| 17 | Možnost připojení přes Bluetooth na PC a následného zobrazení obrazovky ve větším formátu |  |
| Příslušenství |  |  |
| 18 | Veškeré komponenty a součásti, potřebné pro komplexní funkční uvedení přístroje do provozu (vodiče, svorky, pacientské kabely atd.) |  |
| 19 | Stojan na přístroj – 2 kusy |  |
| 20 | Gumové pouzdro, včetně dotykového pera – 2 kusy |  |
| 21 | Dálkové ovládání – 2 kusy |  |
| 22 | Jednorázové samolepící elektrody kompatibilní s přístrojem – 200 kusů |  |
| 23 | EMG jednorázové samolepící elektrody kompatibilní s přístrojem (kulatý tvar) – 8 kusů |  |