02-03 Polohovací seniorské křeslo

Kostra z bukového masivního dřeva, výškově stavitelné područky, 2 pevná kola pr. cca 300mm a 2 otočná kola pr. cca 125mm s brzdou, polohovatelný vysoký opěrák komfortního typu ("uši"), 1 další směrové kolo umístěné na pružině pro zajištění přímého směru jízdy při zatížení osobou, součástí výsuvná stupačka s protiskluznou úpravou, polohování zajištěno plynovou pružinou, stavitelná podnožka pro relaxaci, madlo pro lepší manipulaci, čalounění opěráku a sedáku snímatelné, pod čalouněním sedáku umístěn tekutinám nepropustný materiál, hygienická mezera mezi sedákem a opěrákem, systémový podhlavník, jídelní odnímatelná deska .

Foto ilustrační