Příloha č. 2  výzvy k podání nabídek

Technická specifikace předmětu plnění – požadavky na hemokultivační analyzátory

| Zadavatel: | Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace |
| --- | --- |
| sídlo zadavatele: | Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě |
| zastoupený: | JUDr. Věrou Palečkovou |
| IČO: | 00842001 |
| název VZ: | Hemokultivační analyzátory včetně dílčích dodávek hemokultivačních lahviček |
| druh zadávacího řízení: | veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky |
| ev. č. VZ u zadavatele: | VZ/23/01 |

- Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka nových (nikoliv repasovaných) zdravotnických prostředků – 2 ks hemokultivačních analyzátorů se satelitním řešením s dostupností 24/7 včetně dílčích dodávek hemokultivačních lahviček pro použití na Oddělení klinických laboratoří a transfuzní služby zadavatele včetně provádění autorizovaného servisního zabezpečení.

- Součástí předmětu plnění je doprava do sídla zadavatele, montáž, instalace, implementace, předvedení funkčnosti, uvedení do provozu a provedení potřebných zkoušek k uvedení do provozu dle platné legislativy a ekologické likvidace obalů a odpadů v souladu s platnou legislativou, instruktáž obsluhy v souladu s platnou legislativou, zejména se zákonem č. 375/2022 Sb. o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro v platném znění (dále také „zákon č. 375/2022 Sb.“) v minimálním rozsahu 1 pracovní den; předání návodu k obsluze v českém jazyce, předání prohlášení o shodě a dalších dokladů nezbytných pro provoz předmětu plnění; poskytování bezplatné záruky za jakost dle ust. § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku s dobou trvání 24 měsíců; součástí záruky je také bezplatné provádění záručního autorizovaného servisního zabezpečení potřebného pro provozování zdravotnického prostředku v souladu se zákonem č. 375/2022 Sb., zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou společností po celou dobu předpokládané životnosti přístroje.

- Předmět veřejné zakázky musí splňovat z pohledu kvality všechny příslušné předepsané normy a musí být v souladu s platnou legislativou pro tuto oblast zejména:

-	s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o zrušení směrnic Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS (dále jen „nařízení MDR“); případně se směrnicí 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích (dále jen „směrnice MDD“);

-	se zákonem č. 375/2022 Sb. o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro v platném znění a jeho případných prováděcích předpisů v platném znění (dále jen „zákon č. 375/2022 Sb.“);

-	se zákonem č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších předpisů a jeho případných prováděcích předpisů

-	se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 22/1997 Sb.“) a jeho příslušnými prováděcími nařízeními vlády a vyhláškami vztahujícími se k problematice zdravotnických prostředků a

-	s ostatní platnou legislativou, harmonizovanými českými technickými normami a ostatními ČSN vztahujícími se k předmětu smlouvy.

- Předmětem dodávek mohou být pouze reagencie, u nichž ke dni splnění dodávky zbývá min. 2/3 exspirační doby. Materiál, u něhož ke dni dodání zbývá exspirační doby méně, než je výše stanoveno, může být dodán pouze po předchozím souhlasu kupujícího a případně za předem dohodnutou sníženou cenu.

- Níže uvedené technické nepodkročitelné požadavky na předmět výpůjčky jsou absolutní resp. nepodkročitelné.

- Technické NEPODKROČITELNÉ požadavky na předmět plnění

| I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Parametr | Status | Druh technického parametru | ANO/NE | Reálná hodnota | Kde uvedeno v nabídce |
| 2 ks automatický hemokultivační systém |  |  |  |  |  |  |
| 1. | systém pro mikrobiologickou kultivaci – 2 ks automatický hemokultivační systém se satelitním řešením s dostupností 24/7 | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |
| 2. | rok výroby 2022 a později | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |
| 3. | kapacita 80 paralelně kultivovatelných vzorků, resp. kultivačních pozic, v rozložení 40 pozic v laboratoři + 40 pozic mimo laboratoř, tj. satelitně (fyzicky) umístěných mimo místo instalace základního systému | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |
| 4. | hemokultivační systém s kontinuálním testováním jednotlivých vzorků min. 1x za 10 minut | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |
| 5. | fluorescenční technologie | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |
| 6. | resinová technologie pro neutralizaci antibiotik | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |
| 7. | technologie identifikace vzorků založená na identifikaci prostřednictvím čárových kódů | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |
| 8. | technologie “Sample Anywhere” – data o vzorku se vztahují k jeho záznamu (pořadovému číslu), nikoliv ke kultivační pozici | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |
| 9. | nepřetržité protřepávání kultivačních lahviček při konstantní teplotě | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |
| 10. | čidlo přítomnosti lahvičky umístěné v každé stanici, s reálným záznamem času vložení a vyjmutí lahvičky ze stanice | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |
| 11. | Obousměrné napojení do laboratorního informačního systému (FONS Openlims, Stapro, s.r.o., Pardubice). Součástí ceny dodávky musí být konektor (licence) do LIS včetně nastavení a připojení dodávaného zařízení. Dodavatel zajistí a uhradí práce spojené se zajištěním přenosu dat do LIS (včetně nastavení připojení) + dokumentace ke komunikačním protokolům. S obousměrným přenosem dat o vzorcích (minimálně demografické a identifikační údaje vzorku do systému, výsledky do LIS) | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |
| FUNKCE |  |  |  |  |  |  |
| 12. | indikace pozitivních vzorků prostřednictvím zvukového a vizuálního alarmu | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |
| 13. | funkce “Bottle Anywhere” – data o lahvičce se vztahují k pořadovému číslu | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |
| 14. | funkce transferu lahviček mezi přístroji bez ztráty dat | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |
| 15. | funkce zpětného vrácení pozitivní lahvičky pro další inkubaci bez ztráty dat od vyjmutí lahvičky | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |
| 16. | automatická úprava algoritmu hodnocení při opožděném vložení kultivační lahvičky | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |
| 17. | individuální nastavení délky (doby) kultivace pro každý vzorek | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |
| 18. | funkce on-line zobrazení růstové křivky | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |
| 19. | kombinace čárových kódů lahviček a vlastních kódů laboratoře | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |
| 20. | specifické algoritmy detekce pozitivity v závislosti na typu lahvičky | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |
| 21. | návaznost zpracování pozitivních vzorků bez nutnosti úpravy vzorku pro mikroskopii a spektrometrické identifikační metody | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |
| 22. | integrovaný ovládací systém - počítač zabudovaný uvnitř přístroje | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |
| 23. | možnost modulárního rozšíření v případě potřeby navýšit kapacitu systému | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |
| KOMPATIBILITA |  |  |  |  |  |  |
| Hemokultivační systém je kompatibilní s: |  |  |  |  |  |  |
| 24. | kult. lahvičkami bez neutralizátorů antibiotik, s aerobní kult. atmosférou, pro kultivaci aerobních bakterií | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |
| 25. | kult. lahvičkami bez neutralizátorů antibiotik, s anaerobní kult. atmosférou, pro kultivaci anaerobních bakterií | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |
| 26. | kult. lahvičkami s neutralizátory antibiotik, s aerobní kult. atmosférou, pro kultivaci aerobních bakterií | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |
| 27. | kult. lahvičkami s neutralizátory antibiotik, s anaerobní kult. atmosférou, pro kultivaci anaerobních bakterií | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |
| 28. | kult. lahvičkami bez neutralizátorů antibiotik, s anaerobní kult. atmosférou, s lytickým činidlem k lýze buněk, pro kultivaci anaerobních bakterií | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |
| 29. | kult. lahvičkami pro selektivní kultivaci kvasinek, plísní a vláknitých hub | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |
| Kultivační lahvičky jsou kompatibilní s: |  |  |  |  |  |  |
| 30. | systémem pro vakuový odběr krve | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |
| 31. | bezpečnostním systémem pro subkultivaci | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |
| Systém umožňující přenos dat o rozpracovaných (aktuálně kultivovaných) vzorcích mezi základním a satelitním systémem |  |  |  |  |  |  |
| FUNKCE |  |  |  |  |  |  |
| 32. | funkce transferu kultivovaných lahviček mezi propojenými systémy (lokálně i vzdáleně) | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |
| 33. | funkce transferu lahviček mezi přístroji bez ztráty naměřených dat | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |
| 34. | 1 PC stanice se SW pro monitoraci základního a satelitního systému | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |
| 35. | přenos dat o rozpracovaných (aktuálně kultivovaných) vzorcích mezi základním a satelitním systémem | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |
| 36. | možnost TCP/IP konektivity mezi základní a satelitní částí systému | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |
| 37. | funkce sdílení dat mezi základní a satelitní částí systému | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |
| 38. | technologie identifikace vzorků založená na identifikaci prostřednictvím čárových kódů | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |
| 39. | individuální (lokální i vzdálené) nastavení délky (doby) kultivace pro každý vzorek | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |
| 40. | grafické uživatelské rozhraní | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |
| 41. | Obousměrné napojení do laboratorního informačního systému (FONS Openlims, Stapro, s.r.o., Pardubice). Součástí ceny dodávky musí být konektor (licence) do LIS včetně nastavení a připojení dodávaného zařízení. Dodavatel zajistí a uhradí práce spojené se zajištěním přenosu dat do LIS (včetně nastavení připojení) + dokumentace ke komunikačním protokolům. S obousměrným přenosem dat o vzorcích (minimálně demografické a identifikační údaje vzorku do systému, výsledky do LIS) | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |
| 42. | součástí dodávky musí být UPS ke každému celku po dobu min. 30min. | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |
| 43. | součástí dodávky musí být integrované čtečky čárových kódů | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |
| Pravidelní prohlídky, servis a instruktáž |  |  |  |  |  |  |
| 44. | zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony č. 375/2022 Sb. o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro v platném znění a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) - po dobu záruky zdarma | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |
| 45. | instruktáž personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony č. 375/2022 Sb. o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro v platném znění a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) – v rozsahu min. 1 den | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |
| 46. | zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou společností po celou dobu předpokládané životnosti přístroje | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |
| 47. | délka záruky minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |
| 48. | životnost přístroje minimálně 8 let | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |

- POKYNY K VYPLNĚNÍ TABULKY

Úpravy v dokumentu jsou zadavatelem omezeny – volně upravovány mohou být pouze vybrané části dokumentu (sloupce č. VI. a č. VII):

- do sloupce č. VI. uvedou účastníci reálné údaje k nabízenému plnění (u některých paramentrů jsou údaje zadavatelem předdefinovány);

- do sloupce č. VII. uvedou účastníci informace, kde v nabídce jsou údaje, uvedené v sloupci č. VI, prokazovány např. strana/oddíl nabídky nebo strana/oddíl v produktových materiálech (produkt data – originální technické listy, návod k obsluze/uživatelská příručka, informační letáky, fotografie atd. – tyto materiály musí být součástí nabídky);

Zadavatel sděluje, že v případě neprokázání splnění zadavatelem stanoveného jakéhokoliv absolutního technického požadavku shora uvedeným způsobem bude takový požadavek považován za neprokázaný tj. nesplněný.

- OSTATNÍ POŽADAVKY K TECHNICKÉ SPECIFIKACI

Zaškolení:

Kompletní podpora pracoviště pro získání erudice v práci s novým zařízením v min. rozsahu 1 pracovního dne.

Ostatní požadavky:

Účastník zadávacího řízení v nabídce předloží:

- produktové listy s technickou specifikací nabízeného zboží, které budou zadavateli sloužit ke kontrole splnění požadovaných technických parametrů

- návod k obsluze/uživatelskou příručku v českém jazyce – dle platné legislativy,

- podrobná specifikace hemokultivačních lahviček společně s uvedením jejich výrobce nebo zplnomocněného zástupce (firma, sídlo) a český návod

- kopii prohlášení o shodě k nabízenému plnění v českém jazyce

- registraci osoby k distribuci zdravotnických prostředků u Státního ústavu pro kontrolu léčiv,

- registraci osoby provádějící servis zdravotnických prostředků u Státního ústavu pro kontrolu léčiv

- osvědčení prokazující způsobilost dodavatele event. způsobilost jiné osoby provádět komplexní záruční i pozáruční zabezpečení na předmětu veřejné zakázky (autorizace od výrobce).

Podrobnosti jsou uvedeny v Zadávacích podmínkách č. III  Výzvy k podání nabídek.

___________________________________________________________________________

PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ:

Tímto stvrzujeme pravdivost VŠECH námi uvedených údajů vztahujících se k předmětu plnění veřejné zakázky.

___________________________________________________________________________

V ……………………………  dne  …………………..

………………………………….

razítko, jméno oprávněné osoby

účastníka zadávacího řízení

Vyplní dodavatel ve vhodných případech

Strana/oddíl nabídky; u požadavků je nutné uvést odkaz na stranu/oddíl v produktových materiálech (produkt data – originální technické listy, návod k obsluze/uživatelská příručka, informační letáky, fotografie atd.)