Čisticí laser

Základní charakteristika:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka vláknového čisticího laseru s příslušenstvím. Musí se jednat o kompaktní mobilní zařízení, tzn. že je složeno ze základních a nezbytných součástí přístroje (integrované chlazení, zrcadla, transformátor aj.). Laser je určen pro práci muzejního konzervátora-restaurátora a bude používán pro odstraňování povrchových nečistot, oxidačních produktů, barev, laků, mastnoty a podobných materiálů z předmětů muzejního charakteru.

Dodavatel může předložit i další informace o nabízeném technickém řešení např. fotografie nabízeného předmětu plnění, příp. jeho technickou dokumentaci apod.

Plnění nabízené dodavatelem musí splňovat níže uvedené technické podmínky:

| Podmínka plnění | Splnění podmínky |
| --- | --- |
| PŘÍSTROJ |  |
| název výrobce a typ, označení, apod. nabízeného výrobku | uveďte skutečnou hodnotu |
| napájení ze sítě 220 V | ANO/NE |
| umožňuje minimálně 2 přístupy s rozdílnými právy (operátor/seřizovač) | uveďte skutečnou hodnotu |
| výkon: min. průměrný 100 W | uveďte skutečnou hodnotu |
| ovládání: možnost plně plynule ovládat nastavení regulace výkonu a dalších změn parametrů: jednak dotykovým displejem a zároveň možnost stejného (nebo i rozšířeného) ovládání pomocí notebooku s dodaným řídícím softwarem. Dále možnost uživatelsky jednoduše (tj. bez prvků vývojářského rozhraní) libovolně měnit tvar výstupního laserového paprsku nezávisle na použité optice. | ANO/NE |
| Automatická změna fokusace laseru – F100, F200, F300, F400 | ANO/NE |
| Automatická vnitřní diagnostika – výčet chyb, hodiny provozu | ANO/NE |
| Vzdálená diagnostika pomocí Wi-Fi | ANO/NE |
| Ovládání systému pomocí aplikace v mobilním telefonu | ANO/NE |
| chlazení: integrované do tělesa přístroje | ANO/NE |
| optická hlava: výstup laserového paprsku kolmo na osu vstupu laserového paprsku, hmotnost hlavy maximálně 2,5 kg | uveďte skutečnou hodnotu |
| optické vlákno: s délkou minimálně 3 m | uveďte skutečnou hodnotu |
| možnost spouštění stroje nožním spínačem | ANO/NE |
| vlnová délka použitého laseru 1070 nm nebo tomu blízká; frekvence 5 – 200 kHz | uveďte skutečnou hodnotu |
| maximální rozměry tělesa přístroje nepřekročí v žádném směru 0,6 m (hloubka, výška, šířka) | uveďte skutečnou hodnotu |
| maximální hmotnost přístroje 55 kg | uveďte skutečnou hodnotu |
| příkon do 1,5 kW | uveďte skutečnou hodnotu |
| krytí IP62 | ANO/NE |
| provozní teplota minimálně v rozsahu 10 – 40 °C, | uveďte skutečnou hodnotu |
| PŘÍSLUŠENSTVÍ |  |
| ochranné brýle, 2 ks | ANO/NE |
| mobilní ochranná zástěna dle ČSN EN 12254. Zástěna bude rozložitelná; ve složeném stavu budou její rozměry (šířka x výška) 1,2 x 2 m, v rozloženém stavu 3,5 x 2 m (všechny uvedené rozměry s tolerancí ± 30 cm) | uveďte skutečnou hodnotu |
| zařízení umožňující mobilitu přístroje pomocí pouze jedné osoby (obsluhy přístroje), a to buď manipulační pojízdné zařízení umožňující převoz přístroje (např. manipulační vozík), nebo tzv. „backpack“ (umožňující přenos přístroje jako batoh na zádech) | uveďte skutečnou hodnotu |
| Mobilní filtrační zařízení pro odsávání a filtraci plazmy s dvěma sadami filtrů, s manipulačním ramenem a hubicí. | ANO/NE |
| Integrovaný software v CZ | ANO/NE |
| Integrovaný display: Minimální rozlišení 1024 x 600 | ANO/NE |
| DALŠÍ PODMÍNKY |  |
| zaškolení obsluhy na použití přístroje na pracovišti zadavatele v postavení kupujícího minimálně v rozsahu 6 hodin | ANO/NE |
| záruka: minimálně 24 měsíců | uveďte skutečnou hodnotu |

Pokyny pro dodavatele:

Veškeré shora uvedené podmínky zadavatele jsou závazné – jejich nedodržení bude mít za následek vyloučení účastníka z výběrového řízení!

U podmínek, u kterých je v poli sloupce „Splnění podmínky“ uvedeno „ANO / NE“, dodavatel zvolí jednu z obou hodnot dle skutečnosti. Pokud dodavatel u některé podmínky, kde je uveden text „ANO/NE“, ponechá tento text, neuvede žádný text, uvede text „NE“, nebo uvede jakýkoliv jiný text než „ANO“, bude vyloučen.

U podmínek, u kterých je pole prázdné, dodavatel uvede konkrétní hodnotu či způsob, jak danou podmínku splňuje, a to tak, aby nabízená hodnota či způsob byly v souladu s podmínkou zadavatele. Pokud tak dodavatel neučiní, bude vyloučen.

Před tiskem dodavatel tyto pokyny vymaže.