Sprchová lůžka s elektrickým zdvihem a polohováním

Předmětem části 2 veřejné zakázky je:

- dodávka 3 ks sprchových lůžek s elektrickým zdvihem a polohováním, včetně jejich součástí, příslušenství a to dle níže uvedené specifikace, vč. jejich instalace a uvedení do provozu,

- zaškolení obsluhy v rámci instalace dle zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích, a zaškolení obsluhy všech zadavatelem určených pracovníků (cca 30 osob) na dodaném a nainstalovaném zařízení v Nemocnici Pelhřimov, přičemž veškerá zaškolení budou provedena česky mluvícím aplikačním specialistou,

- poskytování záručního servisu dodaného přístroje, jeho součástí a příslušenství po celou záruční dobu ode dne jejich převzetí zadavatelem,

a to tak, aby uvedený předmět byl plně funkční a mohl být plně využíván ke svému účelu.

Dodáno bude plnění s následující základní identifikací:

| plnění | výrobce | typové označení |
| --- | --- | --- |
| Sprchové lůžko s elektrickým zdvihem a polohováním (3 ks) |  |  |

Nabízené a dodané plnění musí splňovat níže uvedené technické podmínky:

| technická podmínka | splnění podmínky dodavatelem |
| --- | --- |
| Elektricky ovládané nastavení výšky |  |
| Elektricky ovládané nastavení zádového dílu s rozsahem sklonu min. od 1° do 15° |  |
| Nosnost min. 180 kg |  |
| Integrované ovládací panely na obou stranách lůžka (v postranicích) a v hlavové části lůžka |  |
| Sklopné boční postranice |  |
| Integrovaná pacientská madla do bočních postranic |  |
| Integrovaný držák sprchy po obou stranách sprchového lůžka |  |
| Měkká matrace po stranách vyztužená s kanálky pro lepší odvedení vody včetně odnímatelného podhlavníku |  |
| Odtok vody odpadní hadicí o průměru min. 40 mm, možnost ucpání odpadu zátkou |  |
| Kolečka o průměru min. 125 mm, všechna bržděná |  |
| Celková šířka lůžka včetně postranic min. 700 mm, max. 900 mm |  |
| Celková délka lůžka min. 2000 mm |  |
| Funkce nouzového vypnutí |  |
| Indikátor nízkého napětí baterie |  |
| Příslušenství ke každému lůžku |  |
| Dvě výměnné dobíjecí baterie |  |
| Nabíječka baterií |  |

V [_____] doplnit dne [_____] doplnit

(el.) podpis:

…………………………………………….

[_____] doplnit titul, jméno, příjmení

[_____] doplnit funkci osoby oprávněné jednat za dodavatele

Pokyny pro dodavatele:

Dodavatel pravdivě vyplní každé pole sloupce. Dodavatel uvede „ANO“ v případě, že jím nabízené plnění podmínku splňuje, „NE“ v případě, že ji nesplňuje. Je-li v podmínce předepsána konkrétní hodnota, rozsah hodnot, min. či max. hodnota, dodavatel uvede konkrétní hodnotu(y), kterou(ými) nabízené plnění disponuje.

Přitom platí, že veškeré shora uvedené technické podmínky jsou uvedeny jako minimální (popř. dle jejich povahy jako maximální) a závazné, tj. vyjadřují minimální technickou úroveň, která musí být dodavatelem dodržena.

Další informace a pokyny pro dodavatele jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci.

Tyto pokyny dodavatel před finalizací dokumentu vymaže.