TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Modernizace mobiliáře bufetu Slunečnice

Předpokládaná a maximálně přípustná hodnota dodávky:			2 897 850 Kč bez DPH

Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedené tabulky s požadavky na předmět plnění a učinit je součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (A/N). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají.

Uvedené požadavky jsou minimální (nepodkročitelné), tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

PŘEHLED POŽADOVANÉHO NÁBYTKU

- PRODEJNÍ PULT

| TYP | POLOŽKA | KS | ROZMĚR (š x h x v) | POPIS | A/N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Sestava prodejního pultu – přední část | 1 | Dle výkresu dispozičního řešení | Kompletní sestava technologického vybavení, zařízení a interiérového řešení (designu) prodejního pultu přední části – neutrální vitrína na sladké pečivo, chladící vitrína na zákusky, chladící vitrína na studenou kuchyni, vyhřívaná výdejní vana, – vše integrované do PD z UMK. Celonerezová konstrukce stolů, včetně polic, skříněk a dvířek, volný prostor pro vestavby, příprava pro uchycení obkladu, odsazený nerezový sokl ze všech stran (v černém provedení). Kompletní přední a boční obklad z odolného lamina vhodného pro použití v gastronomickém provoze. Kompletní pracovní deska – z minerálního kamene (UMK). Přesah PD na straně obsluhy a na straně průchodu bude 50 mm. Přesah PD na straně zákazníka bude 100 mm. Pracovní deska síla 80 mm s hranou podlepená DTD s dilatační spárou. Perforace pro odvětrání spodních skříněk (agregátů) – celonerezové mřížky (v černém provedení). Vitríny (poz. A1, A2 a A3) budou ve stejném designovém provedení a jejich horní hrana bude ve stejné výšce. Vitríny budou prosklené, obslužné a všechny viditelné kovové (nerezové) prvky budou v černém provedení. V přední části výdejního pultu (poz. A5, A6) bude police z UMK (stejné barevné provedení jako PD) pro odkládání tašek zákazníků. Police síla 40 mm. Šířka police bude shodná s přesahem PD. S prodejním pultem bude tvořit jeden celek. |  |
| A1 | Neutrální vitrína | 1 | Max. 1150x700x700 | Pro vestavbu do PD, hranaté provedení, maximálně prosklené s minimem kovových prvků, nerezová AISI304, všechny viditelné kovové (nerezové) prvky v černém provedení, uzavřená, stahovací roleta ze strany obsluhy, LED osvětlení, kapacita 3xGN1/1, min. 3x police z toho 2x skleněná, vnitřní rozměr spodní police min. 950x500 mm a skleněné police min. 950x400 mm, spodní police snadno odnímatelná, volný prostor nad každou policí min. 170 mm. Izolace expandovaným polyuretanem s vysokou hustotou bez CFC a HCFC, spodní část - skříňové provedení, 2x spodní police. |  |
| A2 | Chladící vitrína na zákusky | 1 | Max. 1150x700x1200 | Pro vestavbu do PD, hranaté provedení, maximálně prosklené s minimem kovových prvků, nerezová AISI304, všechny viditelné kovové (nerezové) prvky v černém provedení, uzavřená, stahovací roleta ze strany obsluhy, LED osvětlení, kapacita 3xGN1/1, min. 3x police z toho 2x skleněná, vnitřní rozměr spodní police min. 950x500 mm a skleněné police min. 950x400 mm, spodní snadno odnímatelná, volný prostor nad každou policí min. 170 mm, výparník s antikorozní úpravou a výklopný pro snadné čištění prostoru pod ním. Izolace expandovaným polyuretanem s vysokou hustotou bez CFC a HCFC, laminární proudění vzduchu v horní části a na všech policích, digitální řídicí systém pro nastavení teploty a odmrazování, teplotní rozsah -1 až +5°C, plyn R290, včetně sady pro odpařování kondenzátu, spodní část - skříňové provedení. |  |
| A3 | Chladící vitrína na studenou kuchyni | 1 | Max. 1800x700x1400 | Pro vestavbu do PD, hranaté provedení, maximálně prosklené s minimem kovových prvků, nerezová AISI304, všechny viditelné kovové (nerezové) prvky v černém provedení, uzavřená, stahovací roleta ze strany obsluhy, LED osvětlení, kapacita 5xGN1/1, min. 3x police z toho 2x skleněná, vnitřní rozměr spodní police min. 1600x500 mm a skleněné police min. 1600x400 mm, spodní police výškově stavitelná min. od 30 do 150 mm, snadno odnímatelná, volný prostor nad každou policí min. 170 mm, výparník s antikorozní úpravou a výklopný pro snadné čištění prostoru pod ním. Izolace expandovaným polyuretanem s vysokou hustotou bez CFC a HCFC, laminární proudění vzduchu v horní části a na všech policích, digitální řídicí systém pro nastavení teploty a odmrazování, teplotní rozsah -1 až +5°C, plyn R290, včetně sady pro odpařování kondenzátu, spodní část - skříňové provedení, 2 x spodní police. |  |
| A4 | Stávající mobiliář (dodává zadavatel) | - | - | - |  |
| A5 | Výdejní pult | 1 | Dle výkresu dispozičního řešení | 1 x uzamykatelná zásuvka pod PD, skříňové provedení, 2 x spodní police |  |
| A6 | Výdejní pult | 1 | Dle výkresu dispozičního řešení | 1 x uzamykatelná zásuvka pod PD, skříňové provedení, 2 x spodní police |  |
| A7 | Stávající mobiliář (dodává zadavatel) | - | - | - |  |
| A8 | Teplá výdejní vana | 1 | Dle výkresu dispozičního řešení | Vestavná ohřevná vodní lázeň GN2/1, vana zaoblená v rozích pro snadné čištění, pro GN 200 mm vysoké, včetně příslušenství pro rozdělení pro GN1/1, napouštění a vypouštění vany pomocí tlačítka, digitální ovládání, nástavba s předním a horním rovným sklem bude součástí vestavné výdejní vany, včetně infra ohřevu a osvětlení integrovaného do nástavby, spodní část - skříňové provedení, spodní police. |  |
| A9 | Stávající mobiliář (dodává zadavatel) | - | - | - |  |

- ZÁPULTÍ

| TYP | POLOŽKA | KS | ROZMĚR (š x h x v) | POPIS | A/N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | Sestava zápultí – zadní část a část mimo prodejní pult | 1 | Dle výkresu dispozičního řešení | Kompletní sestava technologického vybavení, zařízení a interiérového řešení (designu) zápultí. Kompletní provedení nábytku (mimo PD) bude z odolného lamina vhodného pro použití v gastronomickém provoze. Kompletní pracovní deska – z minerálního kamene – UMK (dekor shodný s prodejním pultem). Přesah PD bude 50 mm. Pracovní deska síla 40 mm s hranou podlepená DTD s dilatační spárou a zadním lemem. Společná horní „linka“ bude ve výšce 2100 mm od č.p. Dekor vodorovných ploch bude shodný s pracovní deskou prodejního pultu a dekor svislých ploch bude shodný s obkladem prodejního pultu. Odsazený sokl z pohledové strany bude v černém provedení. |  |
| B1 | Pracovní stůl s personálním mytím | 1 | Dle výkresu dispozičního řešení | 1x umyvadlo 340x240x150 mm, otvor pro baterii, výsuvný odpadkový koš pod umyvadlem, 2x spodní police, skříňové provedení, zadní a pravý lem |  |
|  | Páková baterie | 1 | Dle výkresu dispozičního řešení | Provedení stolní, zesílené a otočné ramínko – dlouhé min. 200 mm. Pákové ovládání – kovová loketní páka. |  |
| B2 | Skříňka nástěnná | 1 | Dle výkresu dispozičního řešení | uzavřené provedení, uzamykatelná, posuvné dveře |  |
| B3 | Regál | 1 | Dle výkresu dispozičního řešení | 5 polic, skříňové provedení |  |
| B4 | Pracovní stůl | 1 | Dle výkresu dispozičního řešení | zásuvkový blok – 3 x zásuvka min. GN1/1, skříňové provedení, zadní lem |  |
| B5 | Police nástěnná | 1 | Dle výkresu dispozičního řešení | 4x police, skříňové provedení, v každé polici LED osvětlení |  |
| B6 | Vyhřívaný skříňový regál | 1 | Max. 800x700x2000 | 4x police, 3x vyhřívaná police, hranaté provedení, ze stran prosklené s minimem kovových prvků, nerezová AISI304, všechny viditelné kovové (nerezové) prvky v černém provedení, vyhřívané police v červeném provedení, LED osvětlení v každé polici + osvětlení ze stropu skříňového regálu, digitální programovatelné ovládání, s možností nastavení teploty až na 100°C, nezávislá regulace teploty pro každou polici, každá vyhřívaná police bude ve sklokeramickém provedení, topné tělesa po celé ploše s vyhřívanou cirkulací vzduchu pro každou polici, min. rozměr vyhřívané police bude 700x500 mm, mezi policemi bude rozestup min. 300 mm, digitální ovládací prvky musí být schované za spodním předním panelem |  |
| B7 | Pracovní stůl | 1 | Dle výkresu dispozičního řešení | 3x spodní police, skříňové provedení, zadní lem |  |
| B8 | Police nástěnná | 1 | Dle výkresu dispozičního řešení | 2x police, skříňové provedení, v každé polici LED osvětlení, 1x police pro propojení s poz. B5 (bez osvětlení) |  |
| B9 | Stávající mobiliář (dodává zadavatel) | - | - | - |  |
| B10 | Chladící stůl | 1 | Max. 1350x650x860 | 2x chladící sekce, 2 + 3 zásuvky, sokl shodný se sousedícím nábytkem |  |
| B11 | Kontaktní gril | 1 | Max. 400x700x700 | Jednotka kombinuje 3 technologie vaření: kontaktní ohřev, infra ohřev a mikrovlny, automaticky přepne do pohotovostního režimu po uplynutí nastaveného času, s USB portem a Wi-Fi modulem, víko, horní deska, zadní kryt a boční panely vyrobené z nerezové oceli AISI304, vnější obložení a madlo z vysoce kvalitního kompozitního materiálu, samo nastavitelný přítlak horní desky přizpůsobující se tloušťce potraviny nebo možnost zablokování v pevné poloze, žebrovaná horní kontaktní deska min. 200 x 200 mm s nepřilnavým povrchem, pro potraviny o tloušťce od 10 do 75 mm, hladká min. 4 mm silná spodní varná plocha z křemenného skla min. 200 x 200 mm, 2 sondy nezávisle regulují teplotu horní a spodní desky od 100 až do 250°C, automatické zvedání víka na konci cyklu, výkon min. 800W vrchní topince a 800W spodní elektrické topné spirály, min. 2x 1000W magnetrony pro mikrovlnný ohřev, snadná demontáž vzduchových filtrů i při umístění dvou zařízení vedle sebe, odnímatelný horní přední panel a odnímatelná horní varná deska pro lepší čištění, min. 8 přednastavených programů (s možností přizpůsobení: času mikrovln; celkového času; teploty). |  |
| B12 | Pracovní stůl | 1 | Dle výkresu dispozičního řešení | 3x spodní police, uzpůsoben pro vestavbu chladícího stolu, skříňové provedení, zadní lem |  |
| B13 | Police nástěnná | 1 | Dle výkresu dispozičního řešení | 2x police, skříňové provedení, v každé polici LED osvětlení |  |
| B14 | Pracovní stůl | 1 | Dle výkresu dispozičního řešení | 1x uzamykatelná zásuvka pod PD (min. GN1/1) vpravo, 2x spodní police, skříňové provedení, zadní lem |  |
| B15 | Police nástěnná | 1 | Dle výkresu dispozičního řešení | 4x police, skříňové provedení, v každé polici LED osvětlení |  |

MINIMÁLNÍ VÝROBNÍ STANDARDY NÁBYTKU

| POLOŽKA | STANDARDY | A/N |
| --- | --- | --- |
| Nerezový nábytek všeobecně | Kvalita materiálu - austentická nerezová ocel 18cr/10Ni jakosti dle ČSN 17240, 17241, DIN W.Nr.1.4301, AISI 304 = kompletní výrobek Povrchová úprava - brus zrnitost 240 = kompletní výrobek. Konstrukce stolu - Použité nohy konstrukce z jeklu 40/40 o tloušťce min 1,2mm. Konstrukce musí být uzavřena plastovou nožkou s kovovým retifikačním šroubem s redukcí ±30mm. Žádné spoje konstrukce stolu nesmí být nýtovány. Podnoží opatřena trnožemi nebo policemi, které jsou vyztužené profilem, který je pevně spojen s policí svárem, spodní hrany zaoblené falcovým ohybem z plechu min.0,8 mm s celoplošnou nosností 80kg. Podnoží stolů je dle specifikace opatřeno s bočním, zadním opláštěním tl.plechu 1mm nebo křídlovými, posuvnými dvířky, zásuvkou, zásuvkovým blokem, vsuny na GN. Konstrukce stolů bude opatřena uzemňovacími šrouby. Čela zásuvek a dvířek jsou z plechu tl. 1 mm a jsou dvouplášťové a opatřeny nerezovými madly. Zásuvky jsou na ložiskových pojezdech, možnost plného výsuvu s nosností 50 kg. Před výrobou nábytku je nutné přesné zaměření na místě. |  |
| Pracovní deska – UMK | Pracovní deska musí být v provedení umělý - minerální kámen. Jedná se o polyvinylesterovou pryskyřici, pigment, granulát a kvalitní minerální plnivo/pojivo. Tyto složky musí být naprosto kompatibilní a musí vytvářet homogenní strukturu v celém průřezu materiálu. Musí být odolný vůči běžným chemikáliím používaným v gastro provozu a organickým barvivům. Nesmí obsahovat skryté mikrotrhliny, které mohou vést k vizuelní změně vzoru nebo k prasknutí při používání. Musí být 100 procentně antibakteriální, neporézní, nenasákavý, kompaktní a bezespojový. Nesmí do něj pronikat mikroorganismy, plísně a nečistoty. Při extrémním zahřátí se nesmí deformovat. Ohýbané prostorové prvky musí být vyrobeny odlitím do vytvořených forem ve vakuu a zůstat tak tvarově naprosto stálé a nedeformovat se za žádných okolností. Nesmí být použit podobný materiál, ale svými vlastnostmi pro výdej jídel zcela nevhodný. Pracovní deska v požadované síle s hranou podlepená DTD s dilatační spárou. Prodejní pult - Přední a boční obklad v lamino provedení bude zakončen odsazeným nerezovým soklem. Zápultí - Korpusy stolů, nástěnných skříněk, polic a regálů v lamino provedení. Nástěnné police, police regálů a skříněk v lamino provedení. Kompletní barevné provedení dle požadavku investora a generálního projektanta. Každý uchazeč musí k nabídce zpracovat a předložit vizualizaci navrhovaného řešení celého prostoru prodejní části bistra (prodejního pultu a zápultí). Přesné provedení před výrobou musí odsouhlasit generální projektant a investor. |  |
| Technické listy | Každý uchazeč předloží při podání nabídky originální technický list výrobce k poz. A1, A2, A3, A8, B6, B10, B11. |  |

VÝKRES DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ