I.1.1 - Technická zpráva

Název akce: Gymnázium Jihlava – Rekonstrukce laboratoře chemie - vybavení interiérů

Investor: Gymnázium Jihlava, Jana Masaryka 1560/1, 58601 Jihlava

Stupeň PD: Projekt vnitřního vybavení

Zakázkové číslo: 02-21-I

Jihlava, 05/2023						Vypracoval: Tomáš Dohnal

Identifikační údaje

Stavba: Gymnázium Jihlava – Rekonstrukce laboratoře chemie - vybavení interiérů

Zadavatel záměru: Gymnázium Jihlava, Jana Masaryka 1560/1, 58601 Jihlava

Zhotovitel záměru: Artprojekt Jihlava spol. s r.o., Minoritské náměstí 11,

Jihlava 586 01

IČ: 25558692

Autor návrhu: 	Ing. Arch. Petr Holub

Zpracovatelé:	Tomáš Dohnal

Obecné zásady pro dodávku interiéru

Vnitřní vybavení je tvořeno typovými výrobky, drobným vybavením, atypickými prvky vnitřního vybavení.

Všechny dodávané prvky musí být navrženy pro prostory s vysokým užitným zatížením odpovídajícím provozu objektu Gymnázia Jihlava.

Jednotlivé dodávané prvky vnitřního vybavení jsou popsány v příloze I.1.2 – I.1.5 – Specifikace. Atypické prvky jsou poté ještě zpracovány na samostatných výkresech.

V rámci projektu vnitřního vybavení jsou zpracovány celkové půdorysy, které obsahují schématické zakreslení a umístění hlavních prvků interiéru. Drobné vybavení a některé mobilní prvky v těchto půdorysech umístěny nejsou a budou dodány na stavbu na místa určená provozovatelem a investorem v době dodání.

Stavební úpravy řešených místností objektu gymnázia jsou navrženy jako komplexní architektonické dílo, jehož nedílnou součástí je interiér. Na ten je proto kladen kromě užitných vlastností (odolnost, ergonomie atd.) i vysoký důraz na jeho vzhled a design. Ve specifikacích typových prvků je u zásadních položek interiéru vložena referenční fotografie zobrazující navržený vzhled. Dále jsou součástí projektu vnitřního vybavení vizualizace učebny chemie, skladu chemikálií a váhovny, které zobrazují a definují finální podobu interiéru chemické učebny a jejího zázemí. Těmito vizualizacemi je nutno se řídit při výběru konkrétních typových prvků!

Popis požadovaných standardů atypických výrobků

zámky:

- uzamykatelné skříňky a skříně jsou opatřeny cylindrickými zámky,

- uzamykatelné zásuvky jsou opatřeny zásuvkovým centrálním zámkem.

Kotvení vybavení zavěšeného na stěny upřesnit dle podkladu.

Nábytek je navržen z laminovaných aglomerovaných desek LTD. Požadovaná barevnost dle přiložené výkresové dokumentace barva bílá a tmavě šedá třída kvality E1, lamináty v úrovni snadno čistitelné struktury jemná perlička pro kuchyňské linky, Ostatní stolový a úložný nábytek třída kvality E1, lamináty v úrovni struktury jemná perlička. Všechny ABS hrany olepené pomocí vodě a vlhkosti odolného polyuretanového lepidla. Pracovní plochy linek a vybrané stolové desky exponovaných částí nábytku vyrobeny z pracovních desek.

V případě neshody kvalitativních požadavků platí rozhodný popis v dokumentu I.1.2. specifikace typové a I.1.4. specifikace atypů

- ,,Linka“ –(A10): základní materiál korpusu LTD 18mm, třída kvality E1, odolnost desek typ P3, všechny hrany olepené pomocí vodě a vlhkosti odolného polyuretanového lepidla, lamináty v úrovni snadno čistitelné struktury jemná perlička, Přední plochy LTD 18mm, třída kvality E1, odolnost desek P3, lamináty v úrovni struktury v případě barvy bílé a tmavě šedé struktura jemná perlička.

Konstrukce korpusu horních a spodních skříněk: jednotlivé nábytkové prvky, boky, pevné police, půda a dno tvoří korpus z napevno lepených dílců s kolíkovými neviditelnými spoji. Boky s vrtaným rastrem po celé délce funkční výšky volných polic. Záda korpusů z laminované MDF desky tl. 3 mm, sponkované do polodrážky půdy, dna, boků tvoří pevnou nerozebíratelnou konstrukci. Boky, půda, dno olepeny ABS hranou tl. 0,5 mm. U horních závěsných skříní systémové kování pro zavěšení a vyrovnání skříněk. Police: volné s možností nastavení výšky v pravidelném rastru, uživatelsky bezpečné provedení. Police olepeny ABS hranou tl. 2 mm. Všechny hrany olepené pomocí vodě a vlhkosti odolného polyuretanového lepidla.

Pracovní desky linek: pracovní desky min. tl. 38 mm v barevném odstínu tmavě šedá. Hrana postforming.

Mycí dřezy: granitový dvojdřez černý s montáží na pracovní desku o rozměru 50x62 cm a hloubkou 20 cm. Vhodný pro montáž do skříňky o šířce min. 45 cm, odolnost vůči chemikáliím dle DIN 2862

Vodovodní baterie: Páková stojánková dřezová baterie s vytahovací sprškou. V oblém designu. V antracitové barvě. S matným povrchem, certifikovaná záruční doba min. 5 let.

- Úložné skříně

základní materiál LTD 18mm, třída kvality E1, odolnost desek min.P2, v  barevném provedení dle výkresové dokumentace, lamináty v úrovni struktury jemná perlička. Konstrukce korpusu skříní: jednotlivé nábytkové prvky, boky, pevné police, půda a dno tvoří korpus z napevno lepených dílců tl. min. 18mm s kolíkovými neviditelnými spoji, lisovanými s pomocí technologie zajišťující nezbytnou pravoúhlost korpusu. Boky s vrtaným rastrem po celé délce funkční výšky volných polic. Záda korpusů LTD 18mm vlepena do drážky půdy, dna, boků, tvoří pevnou nerozebíratelnou konstrukci. Boky, půda, dno olepeny ABS hranou tl. 0,5 mm. U horních závěsných skříní systémové kování pro zavěšení a vyrovnání skříněk. Police: police volné s možností nastavení výšky v pravidelném rastru, uživatelsky bezpečné provedení. Police olepeny ABS hranou tl. 2 mm.

Dveře plné otevíravé: tl. 18mm, naložené na niklovaných značkových závěsech s plynulým dovíráním a tlumením, s klipovým mechanismem – odnímatelných bez šroubování, upevnění montážních podložek pomocí plastových pouzder s vruty 5 mm. Dveře olepeny hranou ABS tl. 2mm. Úchytky – jedno křídlo uzamykatelná knopka pro nábytkové zámky s výměnnou vložkou a u druhého křídla 1x neuzamykatelná knopka. Závěsy dveří mají certifikovaný standard doživotní záruky.

Sokly: dřevěné v dekoru skříně, šroubované, výška 60mm, s těsnícím profilem proti zatečení, konstrukčně fixovaný k plastovým rektifikačním nohám s průměrem základny min. 75 mm, v provedení černá folie matná, včetně rohů a koncovek.

Zámky: zámek jazýčkový, od výšky skříní 1200 mm zámek trojcestný, vyměnitelná vložka zámku s možností volby počtu centrálních klíčů.

Zásuvky: čela tl.18mm naložená, s kovovou dvojitou bočnicí, ložiskovým 100 % výsuvem, dno a zadní část zásuvky v barvě korpusu tl. 16 mm, s možností vyjmutí. Centrální uzamykání s mechanismem pro blokování druhé zásuvky proti převrácení Pohledové hrany olepeny ABS hranou tl. 2mm, nepohledové hrany zásuvek, tj. dno a zadní část zásuvek olepeny ABS hranou 0,5mm. Bočnice zásuvek mají certifikovaný standard doživotní záruky.

Úchytky: neuzamykatelná knopka.

- Pracovní stůl/ Pracovní pult

Pracovní deska min. tl. 38mm, třída kvality E1, odolnost desek min.P2, barevné provedení dle výkresové dokumentace lamináty v úrovni struktury jemná perlička.

Podnož: Kovová rámová podnož z ocelových profilů min.40x40mm. Výškově rektifikovatelná. barva RAL 9005.

- Kancelářský kontejner

základní materiál LTD 18mm, třída kvality E1, odolnost desek min.P2, barevné provedení dle výkresové dokumentace, lamináty v úrovni struktury jemná perlička. Kontejner pod pracovní deskou, Dveře plné otevíravé, naložené na niklovaných značkových závěsech s plynulým dovíráním a tlumením, s klipovým mechanismem – odnímatelných bez šroubování, upevnění montážních podložek pomocí plastových pouzder s vruty 5 mm. Dveře olepeny hranou ABS tl. 2mm. Úchytky –uzamykatelná knopka pro nábytkové zámky s výměnnou vložkou. Závěsy dveří mají certifikovaný standard doživotní záruky. korpus a čela tl. 18mm, hrany ABS, čtyři kolečka ze světlého plastu, běhoun šedá guma. Zámek s možností vyměnitelné vložky.

Rozměry: š.450x hl.570x v. 650 mm

Veškerý mobiliář bude vyroben v souladu s ČSN EN pro veřejné instituce:

SPECIFIKACE NÁBYTKU

Nábytek pro interiér v provedení LTD bude olepen ABS hranou pomocí polyuretanového lepidla a vyroben dle níže uvedených norem:

1a. Nábytek musí splňovat na provedení LTD emisní limit volného formaldehydu a koncentrace organických sloučenin do 20μg/m³, stanovené Směrnicí č. 12-2018 v souladu s propůjčením ochranné známky EKOLOGICKY ŠETRNÝ VÝROBEK

1b. Nábytek musí splňovat požadavky na koncentrace organických sloučenin podle vyhlášky

č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických

ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností staveb.

2a. ČSN EN 15372 – Mechanické a bezpečnostní požadavky pro nebytové stoly

Pevnost horizontálním statickým zatížením

Pevnost vertikálním statickým zatížením

Trvanlivost horizontálním zatěžováním

Trvanlivost vertikálním zatěžováním

Pevnost konstrukce rázem

Stabilita

2b. ČSN EN 527-2 – Mechanické a bezpečnostní požadavky pro pracovní stoly

Pevnost horizontálním statickým zatížením

Pevnost vertikálním statickým zatížením

Trvanlivost horizontálním zatěžováním

Trvanlivost vertikálním zatěžováním

Zkouška pádem

Stabilita

2c. ČSN EN 14073-2 – Mechanické a bezpečnostní požadavky pro nábytek kancelářský úložný

Zabezpečení zásuvky

Zabezpečení polic proti vypadnutí

Pevnost podpěr polic

Pevnost dveří s vertikální osou otáčení

Otevření zásuvky dynamicky

Nábytek pro nebytové interiéry musí splňovat mechanické a bezpečnostní požadavky technických norem ČSN EN 16121 + A1 2019, ČSN EN 14749 kuchyňský úložný nábytek, ČSN EN 14074 kancelářský úložný nábytek, ČSN EN 13150 pracovní stoly pro laboratoře, ČSN EN 14072 sklo v nábytku.

Vzorkování a odsouhlasení výrobků před jejich dodáním

Typové výrobky:

Odsouhlasení typových výrobků bude provedeno v následující podobě:

Dodavatel svolá úvodní schůzku s  investorem a projektantem. Na tomto jednání budou projektantem prezentovány konkrétní navržené výrobky a porovnány s dodavatelem vybranými typovými prvky interiéru formou katalogových listů. V případě, že nedojde ke shodě, budou projednány parametry a kritéria pro výběr typových prvků. Dodavatel bude vyzván k předložení nové sady katalogových listů k odsouhlasení. V případě souladu bude pokračováno fyzickým vzorkováním, včetně vzorků plošného materiálu olepeného ABS hranou s použitím polyuretanového lepidla ve formátu A4.

Předložení nových katalogových listů bude řešeno písemně pomocí mailové komunikace. Pokud nebudou tyto katalogové listy odsouhlaseny, proběhne další kolo.

V případě odsouhlasení katalogových listů, zajistí dodavatel reálné vzorky v počtu 1 kusu od každého typu. Tyto vzorky připraví v investorem určeném prostoru. Vzorky budou prohlédnuty investorem a projektantem a po jejich odsouhlasení mohou být tyto prvky v projektem předepsaném množství dodány na stavbu.

Atypické prvky:

Na základě předané dokumentace zpracuje dodavatel výrobní dokumentaci s přesnou specifikací materiálů, barev, kování atd. Tuto dokumentaci zašle projektantovi k odsouhlasení. Po odsouhlasení dokumentace bude svolána koordinační schůzka, na které budou probrány detaily provedení a vytipovány dílčí vzorky (např. kování, detaily spojů,…), které budou dodavatelem přichystány k odsouhlasení. Tyto vzorky připraví v investorem určeném prostoru. Vzorky budou prohlédnuty investorem a projektantem a po jejich odsouhlasení mohou být tyto prvky v projektem předepsaném množství dodány na stavbu.

Rozsah vnitřního vybavení

Součástí dodávky vybavení interiérů je:

- Vybavení nábytkem prostor učebny chemie

- Vybavení nábytkem a speciálními skříněmi na chemikálie prostor skladu chemikálií.

- Vybavení nábytkem prostor váhovny.

- Vybavení spotřebiči a elektronikou, kterou již investor vlastní (dodavatel provede pouze montáž a připojení).

Součástí dodávky vybavení interiérů nebude:

- počítačové vybavení a koncové prvky slaboproudého vybavení (např. web kamery, pevné a mobilní telefony, wifi routery, rádia, atd).

- součástí dodávky nejsou laboratorní stoly, laboratorní digestoř. Toto vybavení bude řešeno investorem samostatnou dodávkou (je součástí dodávky stavebních úprav financovaného zřizovatelem).