I.1.3 – Technická specifikace

ATYPY

Název akce: Gymnázium Jihlava – Rekonstrukce laboratoře chemie - vybavení interiérů

Investor: Gymnázium Jihlava, Jana Masaryka 1560/1, 58601 Jihlava

Stupeň PD: 	Projekt vnitřního vybavení

Zakázkové číslo: 02-21-I

Jihlava, 05/2023						      Vypracoval: Tomáš Dohnal

atypické výrobky

Přesné členění a barevnosti viz výkresy 1302- schémata atypů

A01 – A16, A18, A21, A23: obecně platné

- materiál korpusy a police: laminátové desky tl. 18mm, povrch CPL (střednětlaký laminát=běžná laminace), provedení desek s hranou 2ABS (pokud není ve výkresech uvedeno jinak)

- materiál dvířka a zásuvky: laminátové desky tl. 18mm, povrch HPL (vysokotlaký laminát), provedení desek s hranou 2ABS (pokud není ve výkresech uvedeno jinak)

- pracovní desky, stolové desky v tl.25mm, povrch LTD provedení desek s hranou 2ABS + obklad keramickou dlažbou (pokud není ve výkresech uvedeno jinak)

- barevné provedení korpusů a polic spodní díly v barvě bílá horní díly v barvě šedá (pokud není ve výkresech uvedeno jinak)

- prosklení dvířek provedeno kaleným sklem tl. 8mm

- Police ve skříních (otevřených či uzavřených) přestavitelné po 50mm (pokud není ve výkresech uvedeno jinak)

- otvíravá dvířka skříní vybavena uzamykatelnou knopkou pro nábytkové zámky s výměnnou vložkou a u druhého křídla 1x neuzamykatelnou knopkou. Zásuvky  vybaveny 1x neuzamykatelnou knopkou. (jednotlivé typy nutno upřesnit před zadáním do výroby architektem a zástupci investora dle předložených vzorků)

- podnože stolů a provedeny jako rámová konstrukce z ocelových jackelů čtvercového průřezu 40x40mm, povrchová úprava v barvě černá, (pokud není ve výkresech uvedeno jinak), stoly opatřeny nohami s možností výškové rektifikace pro vyrovnání na podlaze.

- Kování dvířek: závěsy s plynulým dovíráním a tlumením

- kování zásuvek: ložiskový 100 % výsuv

A17, A19 – A20, A22: obecně platné

- materiál korpusy a police: laminátové desky tl. 18mm, povrch CPL (střednětlaký laminát=běžná laminace), provedení desek s hranou 2ABS (pokud není ve výkresech uvedeno jinak)

- materiál dvířka a zásuvky: laminátové desky tl. 18mm, povrch HPL (vysokotlaký laminát), provedení desek s hranou 2ABS (pokud není ve výkresech uvedeno jinak)

- pracovní desky, stolové desky v tl.38mm, provedení desek s hranou postforming (pokud není ve výkresech uvedeno jinak)

- barevné provedení korpusů a polic spodní díly v barvě bílá horní díly v barvě šedá (pokud není ve výkresech uvedeno jinak)

- prosklení dvířek provedeno kaleným sklem tl. 8mm

- Police ve skříních (otevřených či uzavřených) přestavitelné po 50mm (pokud není ve výkresech uvedeno jinak)

- otvíravá dvířka skříní vybavena uzamykatelnou knopkou pro nábytkové zámky s výměnnou vložkou a u druhého křídla 1x neuzamykatelnou knopkou. Zásuvky  vybaveny 1x neuzamykatelnou knopkou. (jednotlivé typy nutno upřesnit před zadáním do výroby architektem a zástupci investora dle předložených vzorků)

- podnože stolů a provedeny jako rámová konstrukce z ocelových jackelů čtvercového průřezu 40x40mm, povrchová úprava v barvě černá, (pokud není ve výkresech uvedeno jinak), stoly opatřeny nohami s možností výškové rektifikace pro vyrovnání na podlaze.

- Kování dvířek: závěsy s plynulým dovíráním a tlumením

- kování zásuvek: ložiskový 100 % výsuv

A10: specifické , obecné viz. A01 - A16

- Granitový dřez s odkapem v provedení Onyx o rozměrech 620 x 500 mm. Hloubka vany dřezu je 200 mm. Dřez je určen pro horní montáž. Vhodný pro montáž do skříňky o šířce min. 45 cm.

- Páková stojánková dřezová baterie s vytahovací sprškou. V oblém designu. V antracitové barvě. S matným povrchem.

LED pásek v ALU profilu do kuchyňské linky

Led pásek zalitý 12W/m v hliníkovém přisazeném profilu s opálovým (mléčným) difuzorem. Vybaveno odpovídajícím napájecím zdrojem 12V (dle délky LED pásku). IP44. 4500K. 1050lm/m. vypínač osazen na lištu.