VÝPISY PRVKŮ

Projekt je podkladem pro výrobní dokumentaci dodavatele stavby, která bude před realizací předkládána autorskému dozoru k protokolárnímu odsouhlasení.

Všechny projektem navržené tvary, materiály, povrchové úpravy, barevnost i hotové součásti jako např. kování a spojovací materiál budou před realizací dodavatelem vzorkovány k protokolárnímu odsouhlasení autorským dozorem.

Teprve poté je možné zahájit realizaci.

Součástí dodávky stavby bude doměření všech prvků na místě před výrobou.

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ SO-01

| označ. | POPIS, NÁVRH | SCHÉMA | ks |
| --- | --- | --- | --- |
| T01 | T01 atypické okno s vnitřní dřevěnou posuvnou okenicí, otevíravé m.č. 6.02, 6.03 (jižní a severní fasáda) celkový rozměr 900 x 780 mm, venkovní rovina: okno jednokřídlé otvíravé, dvojsklo Ug = 1,0 W/mK, ultračiré sklo, se dvěmi bočními plnými kazetami s tepelně izolační výplní PUR, vnitřní rovina: okenice plná dvoudílná, posuvná pro plné otevření venkovního křídla; hoblované modřínové dřevo nenapojované, ošetřeno proti dřevokazným houbám a hmyzu, vnější část okna krycí nátěr olejovo pryskyřičný s vysokým obsahem pigmentů, vnitřní část lazurní nátěr na bázi lněného oleje zatíraný do dřeva, odstíny určí autorský dozor, okno zajištěno dvěma půlolivami atyp. nerez odlitek vč. štítků dle historické předlohy vybrané AD, zajišťovač v otevřené poloze, klasické panty – výběr kování určí autorský dozor, viz výkres č. 26a, 26b. - Přesně dle výpisu prvků |  | 9 |
| T02 | Atypické dveře jednokřídlé, otočné, levé, s panikovým zámkem m.č. 6.03 rozměr 1100 x 1980 mm masivní fošnová a svlaková konstrukce, hoblované modřínové dřevo nenapojované, bezbarvě ošetřeno proti dřevokazným houbám a hmyzu, vnější část krycí nátěr olejovo pryskyřičný s vysokým obsahem pigmentů, vnitřní část lazurní nátěr na bázi lněného oleje zatíraný do dřeva, odstíny určí autorský dozor, dřevěná rámová masivní zárubeň, tl. fošen 40 mm, zadlabací zámek panikový, bezp. třída 4 v systému generálního klíče, kování atyp. nerez odlitek vč. štítků dle historické předlohy vybrané AD, zajišťovač v otevřené poloze, atyp. pásové závěsy žárově zinkované s nátěrem, nutno ověřit nosnost. - Přesně dle výpisu prvků |  | 1 |
| T03 | T03 atypické okno s vnitřní dřevěnou posuvnou okenicí, otevíravé m.č. 6.01 celkový rozměr 700 x 700 mm venkovní rovina: okno jednokřídlé otvíravé, dvojsklo Ug = 1,0 W/mK, ultračiré sklo, se dvěmi bočními plnými kazetami s tepelně izolační výplní PUR, vnitřní rovina: okenice plná dvoudílná, posuvná pro plné otevření venkovního křídla; hoblované modřínové dřevo nenapojované, ošetřeno proti dřevokazným houbám a hmyzu, vnější část okna krycí nátěr olejovo pryskyřičný s vysokým obsahem pigmentů, vnitřní část lazurní nátěr na bázi lněného oleje zatíraný do dřeva, odstíny určí autorský dozor, okno zajištěno dvěma půlolivami atyp. nerez odlitek vč. štítků dle historické předlohy vybrané AD, zajišťovač v otevřené poloze, klasické panty – výběr kování určí autorský dozor. - Přesně dle výpisu prvků |  | 1 |
| T04 | T04 atypické dveře jednokřídlé, otočné, exteriérové m.č. 6.11 celkový rozměr 885 x 1980 mm masivní fošnová a svlaková konstrukce, hoblované modřínové dřevo nenapojované, ošetřeno proti dřevokazným houbám a hmyzu, vnější část krycí nátěr olejovo pryskyřičný s vysokým obsahem pigmentů, vnitřní část lazurní nátěr na bázi lněného oleje zatíraný do dřeva, odstíny určí autorský dozor, dřevěná rámová masivní zárubeň, tl. fošen 40 mm, zadlabací zámek, bezp. třída 4 v systému generálního klíče, kování atyp. nerez odlitek vč. štítků dle historické předlohy vybrané AD, zajišťovač v otevřené poloze, atyp. pásové závěsy žárově zinkované s nátěrem, nutno ověřit nosnost; zevnitř na celý rozměr otvoru vložit demontovatelný tepelně izolační panel MDF-PUR-MDF tl. 40mm, nátěr bílý mat, rozměr cca 1350x2200mm, obloukové nadpraží. - Přesně dle výpisu prvků |  | 1 |
| T05 | T05 Atypické dřevěné schodiště m.č. 6.11 celkový půdorysný rozměr 3760 x 2500 mm, výška 3500 mm hoblované modřínové dřevo nenapojované, bezbarvě ošetřeno proti dřevokazným houbám a hmyzu, stupně: přírodní tvrdý voskový olej hi solid 2x, zábradlí: lazurní nátěr na bázi lněného oleje zatíraný do dřeva, odstíny určí autorský dozor, spoje dřevěné klížené, součástí dvě ocelová táhla ∅ 10 mm, konstrukce schodnic-zábradlí a stupňů z fošen tl. 60 mm, min šířka 150 mm, osazeno na nosné prvky podlahy, zadlábnuto do sloupku, viz výkres č. 18. - Přesně dle výpisu prvků Pozn.: Požadovaná požární odolnost R15 DP3 doložena statickým výpočtem v DSP. |  | 1 |
| T06 | T06 Atypické dřevěné zábradlí m.č. 6.11 celkový cca 4450 x 1400, nutno doměřit na stavbě hoblované modřínové dřevo nenapojované, bezbarvě ošetřeno proti dřevokazným houbám a hmyzu, lazurní nátěr na bázi lněného oleje zatíraný do dřeva, odstíny určí autorský dozor, konstrukce z lepených fošen tl. 60 mm kotveno přes hranol 80x180 mm k nosné konstrukci stropu, viz výkres č. 18. - Přesně dle výpisu prvků |  | 1 |
| T07 | T07 Atypické dřevěné schodiště m.č. 6.13 celkový cca 3500x3500x1120 hoblované modřínové dřevo nenapojované, bezbarvě ošetřeno proti dřevokazným houbám a hmyzu, stupně: přírodní tvrdý voskový olej hi solid 2x, zábradlí: lazurní nátěr na bázi lněného oleje zatíraný do dřeva, odstíny určí autorský dozor, spoje dřevěné klížené, součástí dvě táhla ∅ 10 mm konstrukce z fošen tl. 60 mm, min šířka 150 mm, osazeno na nosné prvky podlahy, viz výkres č.19. - Přesně dle výpisu prvků Pozn.: Požadovaná požární odolnost R15 DP3 doložena statickým výpočtem v DSP. |  | 1 |
| T08 | T08 atypické dveře interiérové dvoukřídlé, otočné, prosklené, bezfalcové, zárubeň skrytá ve zdivu, protipožární m. č. 6.03 světlost otvoru 2400 x 2500, stavební otvor 2520 x 2560 mm požární odolnost EW/30/DP3-C modřínové dřevo nenapojované, subtilní profil, bezbarvě ošetřeno proti dřevokazným houbám a hmyzu, krycí nátěr olejovo pryskyřičný s vysokým obsahem pigmentů, odstín určí autorský dozor; kování atyp. nerez odlitek vč. štítků dle historické předlohy vybrané AD, zámek bezp. třídy 4 v systému generálního klíče, výbava samozavírači a koordinátorem zavírání, na pasivním křídle nerezová páková rozvora – výběr kování autorský dozor. - Přesně dle výpisu prvků |  | 1 |
| T09 | T09 atypické dveře interiérové dvoukřídlé, otočné, plné m. č. 6.02 světlost otvoru 2130 x 2500 ( - 1660), stavební otvor 2250 x 2560 mm skrytá zárubeň – hliníková slitina, komaxitový nástřik (odstín RAL dle autorského dozoru), křídlo rám masiv smrk, plášť MDF 6mm, výplň lehčená DTD, povrch dveřního křídla z vnější strany cementová stěrka viz skladba S03, z vnitřní strany RAL dle AD, v příčce z plných cihel, kování atyp. nerez odlitek vč. štítků dle historické předlohy vybrané AD, se zámkem v systému generálního klíče. - Přesně dle výpisu prvků |  | 1 |
| T10 | T10 atypické dveře interiérové jednokřídlé, otočné, plné, v SDK příčce m. č. 6.12, 6.14 rozměr otvoru 920 x 2030, světlost dveří 800 x 1970 mm, skrytá zárubeň – hliníková slitina, komaxitový nástřik (odstín RAL dle autorského dozoru), křídlo rám masiv smrk, plášť MDF 6mm, výplň lehčená DTD, povrch dveřního křídla RAL dle AD, vloženo v SDK příčce, kování atyp. nerez odlitek vč. štítků dle historické předlohy vybrané AD, zámek v systému generálního klíče. -Přesně dle výpisu prvků |  | 1 |
| T11 | T11 atypické dveře interiérové jednokřídlé, otočné, levé, plné, v SDK příčce, protipožární požární odolnost EW/30/DP3-C m. č. 6.13 rozměr otvoru 1040x2040 mm světlost dveří 900 x 1970, skrytá zárubeň, se skrytým samozavíračem, skryté panty, křídlo rám masiv smrk, plášť MDF 6mm, výplň lehčená DTD, RAL dle autorského dozoru, kování atyp. nerez odlitek vč. štítků dle historické předlohy vybrané AD, zámek v systému generálního klíče. - Přesně dle výpisu prvků |  | 1 |
| T12 | T11 atypické dveře interiérové jednokřídlé, otočné, pravé, plné, v SDK příčce, protipožární požární odolnost EW/30/DP3-C m. č. 6.14 rozměr otvoru 1040x2040 mm světlost dveří 900 x 1970, skrytá zárubeň, se skrytým samozavíračem, skryté panty, křídlo rám masiv smrk, plášť MDF 6mm, výplň lehčená DTD, RAL dle autorského dozoru, kování atyp. nerez odlitek vč. štítků dle historické předlohy vybrané AD, zámek v systému generálního klíče. - Přesně dle výpisu prvků |  | 1 |
| T13 | T13 atyp. střešní okno výklopné (s funkcí výlezu na střechu) se střední příčlí (replika střešního výlezu) m.č. 6.14 celkový rozměr 700x700 mm masiv borovice nenapojovaná, výklopné manuálně 70 °, standard Solára Klasik Dva, s tepelně izolačním čirým trojsklem Ug 0,7 W/m2K, zvenku lepené bezpečnostní sklo min. tl .33.1, klika, borovice masiv s vysokotlakým nástřikem (se zachováním vzhledu dřeva), odstín dle autorského dozoru, vnější rovina TiZn plech, v interiéru provést SDK obklad s rozšířením do všech stran, výrobek vč. veškerého příslušenství pro jeho instalaci do střešního pláště, celoobvodové utěsnění i odvodnění v rovině pojistné hydroizolace i krytiny, výbava zastíněním vnitřní roletou. - Přesně dle výpisu prvků |  | 1 |
| T14 | T14 atyp. okno dřevěné, otvíravé, výklopné, ve střešním vikýřku m.č. 6,11, 6.13 celkový rozměr 620 x 620 mm s obloukovým nadpražím masiv modřínové dřevo nenapojované, subtilní profil 48mm, dřevěná okapnička, dvojsklo Ug = 1,0 W/mK ultračiré, zvenku lepené bezpečnostní sklo min. tl .33.1, vnější část okna krycí nátěr olejovo pryskyřičný s vysokým obsahem pigmentů, vnitřní část lazurní nátěr na bázi lněného oleje zatíraný do dřeva, odstíny určí autorský dozor, okno zajištěno dvěma půlolivami atyp. nerez odlitek vč. štítků dle historické předlohy vybrané AD, zajišťovač v otevřené poloze, klasické panty – výběr kování určí autorský dozor; vnitřní roleta, manuální ovládání, atyp. tvar celokovové konzolky nerez, buben trubka min. 28mm, textilie bez PVC, světle šedá, s UV odolností, PES, cca 180g/m2, výběr textilie i úchytů a ovládání aut. dozor (vše v kovovém provedení). - Přesně dle výpisu prvků |  | 2 |
| T15 | T15 atyp. střešní okno výklopné (s funkcí výlezu na střechu) se střední příčlí (replika střešního výlezu) m.č. 6.14 masiv borovice nenapojovaná, celkový rozměr 700 x 700 mm výklopné manuálně 70 °, standard Solára Klasik Dva, s tepelně izolačním čirým trojsklem Ug 0,7 W/m2K, zvenku lepené bezpečnostní sklo min. tl .33.1, klika, borovice masiv s vysokotlakým nástřikem (se zachováním vzhledu dřeva), odstín dle autorského dozoru, vnější rovina TiZn plech, v interiéru provést SDK obklad s rozšířením do všech stran, výrobek vč. veškerého příslušenství pro jeho instalaci do střešního pláště, celoobvodové utěsnění i odvodnění v rovině pojistné hydroizolace i krytiny, výbava zastíněním vnitřní roletou. - Přesně dle výpisu prvků |  | 1 |
| T16 | T16 atypické venkovní schodiště s kompletním opláštěním vč. střechy, celkový rozměr 7,6 x 7,8 x 1,05 m hoblované modřínové dřevo nenapojované, bezbarvě ošetřeno proti dřevokazným houbám a hmyzu, zvnějšku bez nátěru, z vnitřní strany lazurní nátěr na bázi lněného oleje zatíraný do dřeva, odstíny určí autorský dozor, konstrukce schodiště dřevěné hranoly 80x100mm až 100x140, schodnice dřevěné 120x350mm, délka 7,50m, schodnice (nášlapy) tl. 40mm, dl. 1050mm) opláštění konstrukce modřínová prkna masiv různé šířky min. 150-220mm tl. 25mm, masiv nenapojovaný po výšce, dtto bednění zastřešení (viz skladba), včetně okénka s jednoduchým zasklením 500x500mm (neotvíravé), dřevěné madlo složená prkna do "U" z modřínových prken - masiv nenapojovaný, prkna hoblovaná, profil 140/30mm + 125/30mm celková délka 15,640m, zespodu drážka pro umístění LED pásku v hliníkové liště (v délce 7,30m) - madlo vloženo mezi sloupky viz výkres č. 17. SKLADBA - STŘECHA VENKOVNÍHO SCHODIŠTĚ - krytina MODŘÍNOVÁ PRKNA (spoje pero-drážka) různé šířky prken min. 150-220 x tl. 25 mm, exteriérová strana hoblovaná - laťování 45x25 mm + kontralatě tl. 25mm tj. vzduchová mezera - HYDROIZOLACE, lepené spoje - PRKENNÉ BEDNĚNÍ (podhled) v interiéru průřez různé šířky min 150-220 x 25 mm - pohledová vnitřní strana HOBLOVANÁ - spojovací materiál skrytý, v exteriéru viditelné stavební hřebíky - Přesně dle výpisu prvků Pozn.: Požadovaná požární odolnost R15 DP3 doložena statickým výpočtem v DSP. |  | 1 |
| T17 | T17 Atypická vstupní vrata točnicová s vloženými atypickými ocelovými dveřmi m.č. 6.01 celkový rozměr 4200 x 3100 mm, hoblované modřínové dřevo nenapojované, bezbarvě ošetřeno proti dřevokazným houbám a hmyzu, vnější část krycí nátěr olejovo pryskyřičný s vysokým obsahem pigmentů, vnitřní část lazurní nátěr na bázi lněného oleje zatíraný do dřeva, odstíny určí autorský dozor, konstrukce 80/80 mm hranoly z masivu opláštění prkna tl. 18 mm, min 200 mm šířka, kresba dřeva navazuje; součástí výrobku kompletní atypický točnicový mechanismus se zemními paticemi, vše odolné proti vodě, ověření nosnosti, na obou křídlech nerezová páková rozvora; vsazené atyp. ocelové dveře 970x2210mm, subtilní atyp. profily žárově zinkované s krycím nátěrem, rastrové jednoduché zasklení 4mm, kalené, s panikovým zámkem bezp. třídy 4 v systému generálního klíče v krabicovém ocel. pouzdře, klasickými panty, kování atyp. nerez odlitek vč. štítků dle historické předlohy vybrané AD, zajišťovač v otevřené poloze, viz výkres č. 25. - Přesně dle výpisu prvků |  | 1 |
| T18 | T18 Atypické dveře vstupní ve venkovním schodišti, plné, otočné (pravé) venkovní schodiště celkový rozměr 900x2000 mm hoblované modřínové dřevo nenapojované, bezbarvě ošetřeno proti dřevokazným houbám a hmyzu, zvnějšku bez nátěru, z vnitřní strany lazurní nátěr na bázi lněného oleje zatíraný do dřeva, odstíny určí autorský dozor Nosný rám dveří z fošen tl. 40/130mm (dl 4,20m) viditelné strany hoblované, bez sražených hran vzájemně spojené plátem, pobíjené desky stejné jako obklad schodiště - nestejně široká modřínová prkna 150-220 mm, tl. 25mm, bez stražených hran, Kotvící prvky - neviditelné z pohledové strany, z vnitřní strany ozdobné vruty do dřeva ø 5 x 50 mm, plochá hlava, kované železo pozink patina Kování - zadlabací zámek panikový, bezp. třída 4 v systému generálního klíče, kování atyp. nerez odlitek vč. štítků dle historické předlohy vybrané AD, zajišťovač v otevřené poloze, atyp. pásové závěsy žárově zinkované s nátěrem. |  | 1 |
| T19 | T19 Atypické dřevěné zábradlí m.č. 6.14 celkový rozměr cca 2880 x 1380 x 1180 mm, výška 1000 mm; nutno doměřit na stavbě, hoblované modřínové dřevo nenapojované, bezbarvě ošetřeno proti dřevokazným houbám a hmyzu, lazurní nátěr na bázi lněného oleje zatíraný do dřeva, odstíny určí autorský dozor,, konstrukce sklížena z masivu tl. 60 mm, kusy dřeva v šířce minimálně 150 mm, kresba dřeva musí navazovat konstrukce z lepených fošen tl. 60 mm, kotveno k sloupku atyp. ocelovými distančníky (nerez trubička ø20x40mm, kombivruty a stavěcí šroubky), skryté kotvení – osazeno na dřevěné kolíky ø20mm do fošnové podlahy, viz výkres č. 29. - Přesně dle výpisu prvků |  | 1 |
| T20 | T20 Atypické dřevěné zábradlí m.č. 6.14 celková délka 19790 mm + 1070 mm, výška 1000 mm; nutno doměřit na stavbě hoblované modřínové dřevo nenapojované, bezbarvě ošetřeno proti dřevokazným houbám a hmyzu, lazurní nátěr na bázi lněného oleje zatíraný do dřeva, odstíny určí autorský dozor, konstrukce sklížena z masivu tl. 60 mm, kusy dřeva v šířce minimálně 150 mm, kresba dřeva musí navazovat, kotveno k sloupku atyp. ocelovými distančníky (nerez trubička ø20x40mm, kombivruty a stavěcí šroubky), skryté kotvení – osazeno na dřevěné kolíky ø20mm do fošnové podlahy, viz výkres č. 29. - Přesně dle výpisu prvků |  | 1 |
| T21 | T21 Atypické dřevěné opláštění čelní stěny vikýře včetně dvou profilovaných lišt na bocích vikýře celkový rozměr 855 x 780 mm modřínová prkna hoblovaná nenapojovaná tl. 25 mm, ošetřeno proti dřevokazným houbám a hmyzu, nátěr olejovo pryskyřičný s vysokým obsahem pigmentů, viz výkres č. 22. - Přesně dle výpisu prvků |  | 2 |

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ SO-01

| ozn. | popis rozměry | ks |
| --- | --- | --- |
| Z01 | Z01 Atypická nová vstupní vrata dvoukřídlá, otočná, s vloženými jednokřídlými dveřmi m.č. 6.01 (jižní fasáda) celkový rozměr 3270 x 3100 mm subtilní nerezové dveřní profily s přerušeným tepelným mostem, standard Jansen Janisol HI se zasklívací L lištou, s dithermálním zasklením Ug = 1,0 W/mK, ultračiré sklo, zvenku lepené bezpečnostní sklo min. tl .33.1, krycí nátěr – odstín určí aut.dozor, panikový zámek na vloženém křídle, kování atyp. nerez odlitek vč. štítků dle historické předlohy vybrané AD, na obou křídlech nerez uzamykatelná páková rozvora, zámky bezp. třídy 4 v systému generálního klíče, viz výkres č. 25. - Přesně dle výpisu prvků | 1 |
| Z02 | Z02 atypická nasávací mřížka s uzavírací klapkou kovová m.č. 6.01 celkový rozměr 150 x 75 mm tahokov, žárově zinkováno - Přesně dle výpisu prvků | 1 |
| Z03 | Z03 Stávající mříž v oknech severní fasády m.č. 6.02, 6.03 celkový rozměr 900 x 780 mm ocel, oprava krycího nátěru, tmavě šedá - Přesně dle výpisu prvků | 6 |
| Z04 | Z04 Atypická nová mříž v oknech jižní fasády m.č. 6.01 celkový rozměr 900 x 730 mm kopie dle stávající mříže: čtvercový profil, probíjené spoje, kovářské, včetně montáže a kotvení, ocel, krycí nátěr tmavě šedá - Přesně dle výpisu prvků | 3 |
| Z05 | Z05 Atypická nová mříž v okně průjezdu m.č. 6.01 celkový rozměr 700 x 700 mm kopie dle stávající mříže: čtvercový profil, probíjené spoje, kovářské, včetně montáže a kotvení, ocel, krycí nátěr tmavě šedá- Přesně dle výpisu prvků | 1 |
| Z06a | Z06a Nové atypické zábradlí betonového schodiště m.č. 6.01 celkový rozměr – 3 ramena – 3650 *1000mm + 1300*1000mm + 1200*1000mm madlo ocelový profil 60*20 mm, výplň svislé trubky ⌀ 20 mm s mezerami max. 120 mm, kotveno shora do schodnice každá trubka zvlášť, do schodnic budou přesně navrtány ocelová pouzdra, do kterých se zábradlí přesně dosadí, ocel, krycí nátěr tmavě šedá - Přesně dle výpisu prvků | 1 |
| Z06b | Z06b Nové atypické madlo betonového schodiště kotvené do stěny m.č. 6.01 celková délka madla – 1255 + 1190 + 790 + 4385 + 915 + 990 + 1255 mm celková délka cca 10,8 m madlo ocelový profil 60*20 mm, ve spodní straně madla je vsazený zapuštěný LED modul osvětlení, madlo kotveno do stěny ocelovými konzolkami – 8 ks (ohýbaná trubka ⌀ 20 mm), ocel, krycí nátěr tmavě šedá - Přesně dle výpisu prvků | 1 |
| Z07 | Z07 Nové atypické jednokřídlé vstupní dveře otočné, prosklené m.č. 6.03 celkový rozměr 1350 x 2070 mm subtilní nerezové dveřní profily s přerušeným tepelným mostem, standard Jansen Janisol HI se zasklívací L lištou, s dithermálním zasklením Ug = 1,0 W/mK, ultračiré sklo, zvenku lepené bezpečnostní sklo min. tl .33.1, krycí nátěr – odstín určí aut.dozor, panikový zámek bezp. třída 4 v systému generálního klíče, kování atyp. nerez odlitek vč. štítků dle historické předlohy vybrané AD. - Přesně dle výpisu prvků | 1 |
| Z08 | Z08 Nové atypické dveře exteriérové jednokřídlé, otočné, prosklené, s přerušeným tepelným mostem m.č. 6.13 světlost otvoru 1000 x 2040 celkový rozměr 900 x1970 mm v přizdívce, subtilní nerezové dveřní profily s přerušeným tepelným mostem, standard Jansen Janisol HI se zasklívací L lištou, s dithermálním zasklením Ug = 1,0 W/mK, ultračiré sklo, zvenku lepené bezpečnostní sklo min. tl .33.1, krycí nátěr – odstín určí aut.dozor, panikový zámek bezp. třída 4 v systému generálního klíče, kování atyp. nerez odlitek vč. štítků dle historické předlohy vybrané AD. - Přesně dle výpisu prvků | 1 |
| Z09 | Z09 Atyp. větrací mřížka v komínu VZT celkový rozměr 160x160 mm krycí nátěr dle autorského dozoru ocel, pásovina, žárový zinek, krycí nátěr, viz výkres č. 21. - Přesně dle výpisu prvků | 2 |
| Z10 | Z10 Střešní komínová lávka atypická – od výlezu na střechu ke komínu – samostatný 1 ks lávka 1000 x 250 mm s jednostranným zábradlím, 3 ks samostatné stupně 250 x 500 mm, a 1 ks lávka 1500 x 250 mm s jednostranným zábradlím, všechny stojky zábradlí a madla z ocelových kulatin průměru 30mm, madla ve výšce 1000 mm, vše vč. kotvících a spojovacích prvků, konzol atd. pro břidlicovou krytinu, vše ocel žárově zinkovaná s krycím nátěrem vč. pororoštů, provedení dle platných bezpečnostních norem. - Přesně dle výpisu prvků | 1 sada |

VÝPIS KAMENNÝCH PRVKŮ

| X01 | X01 stávající kamenná konzola jižní fasáda celkový rozměr cca 1200*1250*200 mm kamenická oprava prasklin, sešití nerez výztuží,reprofilace tvaru kamenickým tmelem stejné barvy a zrnitosti jako kámen, přeštukování - Přesně dle výpisu prvků | 1 |
| --- | --- | --- |
| X02 | X02 stávající kamenný práh a ostění dveří ve 2.NP m.č. 6.11 3 ks kamenných prvků o hraně 150 mm celkové délky – 1350 + 1350 + 1340 mm kamenická oprava prasklin, sešití nerez výztuží,reprofilace tvaru kamenickým tmelem stejné barvy a zrnitosti jako kámen - Přesně dle výpisu prvků | 1 sada |
| X03 | X03 stávající kamenný překlad dveří ve 2.NP m.č. 6.11 hrana 100 mm, délka prvku cca 1185 mm přesun v rámci fasády, zvýšení nadpraží otvoru kamenická oprava prasklin, sešití nerez výztuží,reprofilace tvaru kamenickým tmelem stejné barvy a zrnitosti jako kámen - Přesně dle výpisu prvků | 1 |
| X04 | X04 nové části kamenného ostění zvýšeného otvoru ve 2.NP m.č. 6.11 hrana 150 mm, délka prvku cca 625 mm osazení do fasády materiál a povrchová úprava totožná s prvky X01-X03, žula - Přesně dle výpisu prvků | 2 |
| X05 | X05 nový kamenný práh mezi vraty rozměr 3270 x 400 mm, tl. kamene 40 mm, žula, členit max. na třetiny - Přesně dle výpisu prvků | 1 |
| X06 | X06 nový kamenný práh mezi dveřmi rozměr 1340 x 590 mm, tl. kamene 40 mm, žula - Přesně dle výpisu prvků | 1 |
| X07 | X07 nový kamenný stupeň před vraty rozměr 4280 x 380 mm, výška 330 mm, žula pemrlovaná, hrany zaobleny, členit max. na třetiny - Přesně dle výpisu prvků | 1 |
| X08 | X08 nový kamenný stupeň před dveřmi rozměr 1140 x 270 mm, výška 330 mm, žula pemrlovaná, hrany zaobleny - Přesně dle výpisu prvků | 1 |
| X09 | X09 nový kamenný soklík profil 250 x 50 mm, celková délka 56,4 m, žula pemrlovaná, hrany zaobleny - Přesně dle výpisu prvků | 1 |
| X10 | X10 nový kamenný parapet celkový rozměr cca 155 x 1235 (nutno ověřit dle šířky špalet) x 185 mm, žula pemrlovaná, viz výkres 26a - Přesně dle výpisu prvků | 6 |

VÝPIS PRVKŮ PBŘ

| I01 | Přenosný hasicí přístroj práškový 34A/183 B/C 6kg vč. nástěnného držáku |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- |
| I02 | Výstražné a bezpečnostní tabulky |  | 1 soubor |