VÝPIS klempířských VÝROBKŮ

| ozn. | popis rozměry otvoru š/v [mm] | schéma | materiál | rozvinutá šířka (mm) | celková délka/plocha | ks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K01 | Oplechování komínu oplechování na svislých stranách komína bude zasunuto do spáry ve zdivu, výška max. 100 (oplechování bude minimalizováno) |  | TiZn 0,8 mm |  | půdorysný rozměr komínů 700 x 700 mm a 700 x 600 mm | 2 |
| K02 | Větrací mřížka u atiky, ohýbaný profil z tahokovu |  | TiZn | 70 | 36,4m | 1 |
| K03 | Oplechování atiky – větrací prvek na svislé straně atikové zdi bude zasunut do spáry zdiva, oplechování bude minimalizováno |  | TiZn 0,8 mm | 170 | 36,4 m | 1 |
| K04 | Oplechování vikýře |  | TiZn | 500 | Půdorysný rozměr vikýře 1,1 x 1,7 m | 2 soubory |
| K05 | Nová okapnice podél hrany hlavní střechy |  | TiZn 0,8 mm | 150 | 17 m | 1 soubor |
| K06 | Nová větrací mřížka okapové hrany, ohýbaný profil z tahokovu |  | TiZn | 80 | 17 m | 1 |
| K07 | Nový okapový plech |  | TiZn | 280 | 17 m | 1 soubor |
| K08 | Nový okapový žlab hlavní střechy, včetně háků a čel |  | TiZn 0,8 mm | 333 | 16,8m | 1 soubor |
| K09 | Nové střešní svody hlavní střechy vč. kotlíků. kolen. objímek apod. |  | TiZn 0,8 mm | průměr 120 | 4,7+4,7 m | 1 soubor |
| K10 | Sněhová zábrana – slovenský kříž - přišroubovaný na bednění |  | ocelová pásovina, žárově zinkováno, bez nátěru | síla materiálu 30/5 .22, | 41 ks | 1 soubor |
| K12 | Typové oplechování výlezu na střechu |  | TiZn 0,8 mm |  | montážní otvor okna 760 x 800 mm | 1 |
| K13 | Typové oplechování střešního okna |  | TiZn 0,8 mm |  | montážní otvor okna 700 x 700 mm | 1 |
| K14 | Maloformátový připojovací plech, výška max. 100, zasunuto do spáry ve zdivu, oplechování bude minimalizováno |  | TiZn 0,8 mm | 200 | 14,2 m | 1 |
| K15 | Oplechování štítové stěny |  | TiZn 0,8 mm | 170 | 13,5 m | 1 |
| K17 | Odvodňovací žlab venkovního schodiště, včetně háků a včetně oplechování bednícího prkna, žlab je za ním zapuštěn |  | TiZn 0,8 mm | 200 + 170 | 10 m | 1 |
| K18 | Nový střešní svod HRANATÝ venkovního dřev. schodiště, včetně háků, atyp.kotlík |  | TiZn 0,8 mm | 420 | 3,70 | 1 |
| K19 | Komínová stříška větracího průduchu |  | TiZn |  |  | 1 |
| K21 | Oplechování pultu schodiště zaomítáno |  | TiZn 0,8 mm | 130 | 8,8 m | 1 |
| K22 | Žlabový štítek v úžlabí |  | TiZn |  |  | 1 |
| K24 | Drenážní žlábek na pojistné izolaci nad vikýřem a střešním oknem |  | TiZn 0,8 mm | 150 | 1,2 m | 4 |
| K25 | Oplechování úžlabí – na pojistné HI |  | TiZn 0,8 mm | 750 | 11,5 m | 1 |

Poznámky:  Veškerý pomocný a spojovací materiál je systémový pro daný materiál, a je součástí daného výrobku.

Délkové rozměry jsou orientační, provést dle skutečnosti. Profilace a tvar na výkresech jsou závazné. Žádné spoje nebudou lepeny nebo těsněny silikonem ani podobnými materiály, pokud to není výslovně uvedeno. Součástí závětrných lišt, úžlabí apod. jsou doplňky proti podfouknutí sněhu.