Obsah plánu

- Identifikační údaje o stavbě, zadavateli stavby, zpracovateli projektové dokumentace a koordinátorovi

- Údaje o stavbě

- Základní údaje o druhu stavby

- Název stavby

- Místo stavby

- Charakter stavby

- Účel užívání stavby

- Základní předpoklady výstavby

- Vnější vazby stavby na okolí

- Odůvodnění pro pracování plánu s uvedením odkazu na příslušné právní předpisy a soupis dokumentů sloužících jako podklad pro zpracování plánu

- Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

- Jméno, identifikační číslo osoby

- Jméno hlavního projektanta

- Situační výkres stavby – viz.příloha č. 2

- Požadavky na obsah plánu

- Základní informace o rozhodnutích týkajících se stavby a podmínkách stanovených v rozhodnutích a v projektové dokumentaci stavby pro její provádění z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a soupis dokumentů týkajících se stavby na základě, kterých byla stavba povolena, včetně označení příslušného stavebního úřadu nebo autorizovaného inspektora

- Postupy na staveništi řešící a specifikující jednotlivá opatření vyplývající z platných právních předpisů, s ohledem na místní podmínky ve vazbě na předpokládaný časový průběh prací při realizaci dané stavby

- Bezpečnost práce při udržovacích pracích

- Aktualizace Plánu BOZP

- Koordinační schůzky BOZP

- Seznámení s Plánem BOZP

Přílohy:

- Seznam zhotovitelů

- Situační výkres stavby

- IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ, ZADAVATELI STAVBY, ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A KOORDINÁTOROVI

- Údaje o stavbě

Projektová dokumentace řeší výstavbu skladu (přístřešku) na posypový materiál v areálu KSÚSV Pelhřimov.

Pozemková parcela p.p.č.2413/6 v k.ú. Pelhřimov určená pro výstavbu navrhovaného objektu se nachází v areálu KSÚSV, který se nachází v jižní okrajové části města Pelhřimov. Jedná se o pozemek v zastavěném území města Pelhřimov.

V současnosti je část dotčeného území - areálu téměř volná mimo přiléhající stavební objekty, které nebudou stavebním záměr dotčeny. Ke stávající skladové hale na st.p.č.2413/148 bude navrhovaný objekt skladové haly přistavěn.

Navrhovaný objekt SO-01: Přístřešek na posypový materiál je navržen jako jednopodlažní nepodsklepený objekt. Veškeré vstupy, vjezdy jsou orientovány směrem do prostor řešeného areálu na stávající, nově navržené zpevněné plochy, které navazují na stávající veřejné komunikace. Objekt s nepravidelným půdorysným tvarem bude zastřešen pultovou střechou s mírným spádem. V prostoru 1.NP jsou navrženy jednotlivé kóje pro uskladnění posypového materiálu. Světlá výška vnitřních prostor, resp. maximální výška konstrukce střechy nepřesáhne 10 m. Přístřešek na posypový materiál nebude napojena na rozvody NN, kanalizace, vody.

Areál je v současnosti oplocen – oplocení bude plně zachováno.

- Název stavby

Skladová hala posypového materiálu v areálu KSÚSV v Pelhřimově

- Místo stavby

Česká republika, kraj Vysočina, okres Pelhřimov, město Pelhřimov, areál KSÚSV – p.p.č.2413/6 k.ú. Pelhřimov

- Charakter stavby (zejména zda je stavba nová, jedná se o změnu dokončené stavby, nebo o odstraňování stavby)

Jedná se o novou stavbu.

- Účel užívání stavby

Provozní objekty Krajské správy a údržby silnic Vysočiny – novostavba skladu, přístřešku na posypový materiál.

- Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)

Předpokládaný časový průběh výstavby bude stanoven investorem na základě výběrového řízení na zhotovitele stavby.

Lhůta výstavby – 8 měsíců

Předpokládané zahájení stavby ~05/2018

Předpokládané dokončení stavby ~04/2020

- Vnější vazby stavby na okolí včetně jejího vlivu na okolí stavby

S ohledem na charakter řešeného objektu se nepředpokládá výskyt zásadních negativních účinků stavby a jejího provozu na okolní zástavbu a pozemky. Odtokové poměry v řešeném území zůstanou zachovány, stavebními pracemi nebudou měněny ani upravovány.

Vliv stavby na okolí bude po jejím dokončení minimální (nízké dopravní zatížení, absence zátěžových technologií provozu na životní prostředí).

- Odůvodnění pro zpracování plánu s uvedením odkazu na příslušné právní předpisy a soupis dokumentů sloužících jako podklad pro zpracování plánu

  - Povinnost vypracování tohoto plánu vyplynula:

- z požadavku zákona 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy dle § 15:

- kdy celková předpokládaná doba trvání prací a činností bude delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den

- celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu.

- z důvodu výskytu prací a činností se zvýšeným rizikem ohrožení života nebo poškození zdraví uvedenými v příloze č.5 NV 591/2006 Sb.

- Práce spojené s demontáží a montáží těžkých stavebních dílů určených pro trvalé zabudování do staveb.

- Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení a zařízení technického vybavení.

  - Soupis dokumentů

- Projektová dokumentace zpracovaná firmou PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o., Palackého 48, 393 01 Pelhřimov

- Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – řeší požadavky na pracoviště, požadavky na výrobní a pracovní prostředky, odborná způsobilost, úkoly zadavatele, zhotovitele, koordinátora a zákona 88/2016, kterým se mění zákon 309/2006.

- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a NV 136/2016 Sb., kterým se mění NV 591/2006 Sb.

- Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, který stanoví základní povinnosti zaměstnavatelů

- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a desinfekčních prostředků

- Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů

- Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci

- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

- Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

- Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

- Jméno, identifikační číslo osoby, sídlo/adresa místa bydliště

Projekt Centrum Nova s.r.o., Palackého 48, 393 01 Pelhřimov, IČ 280 94 026

- Jméno hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a technický činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace

Ing. Jaroslav Rybář  – autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT 0100463

- Údaje o zadavateli stavby

Provozovatel areálu:

Název:				Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková 						organizace; (Ředitelství KSÚSV)

Adresa:				Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

IČO:				00090450

Telefon:			+420 567 117 159

Kontaktní osoba:		Ing. Jan Míka, MBA (zastoupení)

e-mail:				mika.j@ksusv.cz

ID datové schránky:		3qdnp8g

Vlastnické právo:

Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

- Údaje o koordinátorovi BOZP pro přípravu

Jméno:							Irena Rybářová

Sídlo:							Mysletín 39, 396 01 Humpolec

IČ:							871 53 033

Č. osvědčení odborné způsobilosti:			ROVS/484/KOO/2013

Kontaktní osoba:					Irena Rybářová

TEL							00420 724 875 888

EMAIL							rybarova@projektcentrum.cz

- Údaje o koordinátorovi BOZP pro realizaci		----------------

Jméno:

Sídlo:

IČ:

Č. osvědčení odborné způsobilosti:

Kontaktní osoba:

TEL

EMAIL

- Údaje o hlavním zhotoviteli

Jméno:

Sídlo:

IČ:

Kontaktní osoba:

TEL

EMAIL

- SITUAČNÍ VÝKRES STAVBY (situační výkres širších vztahů)

viz. příloha č. 2

- POŽADAVKY NA OBSAH PLÁNU

- Základní informace o rozhodnutích týkajících se stavby a podmínkách stanovených v rozhodnutích a v projektové dokumentaci stavby pro její provádění z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a soupis dokumentů týkajících se stavby na základě, kterých byla stavba povolena, včetně označení příslušného stavebního úřadu nebo autorizovaného inspektora

Stavební povolení nebylo dosud vydáno, případné požadavky na BOZP budou zapracovány do plánu BOZP.

- Postupy na staveništi řešící a specifikující jednotlivá opatření vyplývající z platných právních předpisů, s ohledem na místní podmínky ve vazbě na předpokládaný časový průběh prací při realizaci dané stavby:

- Zajištění oplocení, ohrazení stavby, vstupů a vjezdů na staveniště, prostor pro skladování a manipulaci s materiálem

Stavba bude probíhat v oploceném areálu KSÚSV. Realizovaný úsek bude před zahájením stavební činnosti ohrazen mobilním oplocením o min. výšce 1,8 m a označen výstražnými cedulkami se zákazem vstupu. Zaměstnanci KSÚSV budou informováni o zahájení stavební činnosti a upozorněni na přísný zákaz vstupu do záborem označených úseků stavby. Dále budou upozorněni, že v areálu  se bude pohybovat stavební mechanizace a nákladní automobily a bude proto potřeba věnovat zvýšenou pozornost a ostražitost při chůzi a jízdě v areálu.

Prostor pro skladování a manipulaci s materiálem bude ve vyhrazeném prostoru, který bude náležitě zabezpečen proti vstupu nepovolaných osob a označen zákazem vstupu nepovolaným osobám.  Povrch skládky bude urovnán a zpevněn. Materiály budou uloženy tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jejich stabilita, bezpečné odebírání a doplňování materiálů. K volně skladované ploše bude umožněn bezpečný příjezd kamionů.

Sklady pomocného materiálu a nářadí budou řešeny uzamykatelným kontejnerem, umístěném ve vyhrazeném prostoru.

- Zajištění osvětlení stavenišť a pracovišť

Práce budou prováděny za denního světla. V případě potřeby se využije dočasné staveništní osvětlení.

Pro potřeby stavby bude zřízen samostatný staveništní rozvaděč, který bude snadno přístupný, označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci.  S jeho umístěním budou seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi. V době, kdy se na staveništi nebude pracovat, bude rozvaděč vypnutý.  Všechna dočasná elektrická zařízení na staveništi budou splňovat normové požadavky.

- Stanovení ochranných a kontrolovaných pásem a opatření proti jejich poškození

Do části řešené parcely zasahuje ochranné pásmo železnice. V zájmovém území akce se nenachází žádná další jiná ochranná a bezpečnostní pásma kromě pásem stávajících inženýrských sítí – podmínky pro výstavbu v těchto pásmech stanovují vyjádření jejich jednotlivých provozovatelů, správců.

Před zahájením zemních prací budou vytýčeny trasy stávajících inženýrských sítí, jejich trasy budou na terénu vyznačeny polohově, popřípadě též výškově.

S druhy vedení technického vybavení, jejich trasami, popřípadě hloubkou uložení, s jejich ochrannými pásmy a podmínkami provádění zemních prací v těchto pásmech budou před zahájením prací prokazatelně seznámeny obsluhy strojů a ostatní fyzické osoby, které budou zemní práce provádět.

- Řešení opatření při nebezpečí výbuchu nebo požáru

Pro požárně nebezpečné práce zajistí zhotovitel potřebné technické prostředky PO (hasicí přístroje, zástěny), školení, řídící pracovníci budou mít k dispozici bezpečnostní předpisy, jakož i podklady (návod k obsluze, technologické a pracovní postupy), podle nichž jsou řešeny a upřesňovány bezpečné postupy práce.

Budou zajištěny volné přístupy k prostředkům požární ochrany, k elektrickým rozvaděčům, uzávěrům energií atd.

V prostorách a na pracovištích s nebezpečím požáru dodržovat zákaz kouření a zacházení s otevřeným ohněm, dbát zákazu kouření a zákazu manipulace s otevřeným ohněm v prostorách a místech, kde jsou tyto zákazy stanoveny a označeny.

- Zajištění komunikace na staveništi, včetně podjíždění elektrického vedení a dalších médií (plyn, pára, voda aj.), prozatímní rozvody elektřiny po staveništi, čerpání vody, noční osvětlení

V současnosti je stávající areál investora napojen na dopravní infrastrukturu jedním sjezdem orientovaným severozápadně od řešeného areálu, kde se napojuje na hlavní silnici č. E551 (výpadovka na Jindřichův Hradec).

Hlavní vjezd do areálu investora bude plně zachován. Navrhovaný objekt se bude svými vjezdy napojovat na stávající areálové zpevněné komunikace.

Zajištění potřebných médií a energií pro výstavbu bude zajištěno ze stávajících přípojek inženýrských sítí. Areálové komunikace jsou zatím volné bez nutnosti podjíždění elektrického vedení a dalších médií.

Pro potřeby stavby bude zřízen samostatný staveništní rozvaděč. Staveništní rozvaděč bude snadno přístupný, označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci. S jeho umístěním budou seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi. V době, kdy se na staveništi nebude pracovat, bude rozvaděč vypnutý. Prodlužovací kabely budou v místech pohybu vozidel chráněny proti přejíždění – zakryty dřevěnými nájezdy, vyvěšeny a označeny.  Všechna dočasná elektrická zařízení na staveništi budou splňovat normové požadavky.

- Posouzení vnějších vlivů na stavbu, zejména otřesů od dopravy, nebezpečí povodně, sesuvu zeminy, a konkretizace opatření pro případ krizové situace

Při realizaci stavby nutno dbát zvýšené opatrnosti a statického zajištění odkopaných svahů navazující na objekty ve vyšší úrovni areálu – montáž pomocného pažení, apod..

- Opatření vztahující se k umístění a řešení zařízení staveniště, včetně situačního výkresu širších vztahů staveniště, řešení svislé a vodorovné dopravy osob a materiálu

Staveniště bude na dopravní infrastrukturu napojeno stávajícím sjezdem orientovaným u severozápadní hranice řešeného areálu.

Prostor zařízení staveniště bude vyčleněn v severozápadním prostoru areálu investora. Po dohodě s investorem lze pro dočasné staveniště využít i přilehlé sousední pozemky ve vlastnickém právu investora.

U vstupu do prostor zařízení staveniště budou viditelně umístěny následující informace:

- „Oznámení o zahájení stavebních prací na OIP“

- „Staveniště – nepovolaným vstup zakázán“

- Štítek „stavba povolena“

Ve stavební buňce bude k dispozici   odpovídajícím způsobem vybavená lékárna první pomoci, jejíž obsah bude kontrolován a doplňován, dále zařízení pro přivolání rychlé záchranné služby v případě úrazu, požáru nebo jiného stavu nouze a místo pro poskytnutí první pomoci, které bude označeno.

Zajištění potřebných médií a energií pro výstavbu navrhovaného objektu bude zajištěno ze stávajících přípojek inženýrských sítí.

Pro řešení svislé dopravy materiálu se využije autojeřáb. Pro svislou a vodorovnou dopravu osob se využijí pojízdné zdvihací pracovní plošiny, staveništní výtah případně elektrický vrátek.

Pro dovoz a složení materiálu na stavbě budou využity nakládací jeřáby (hydraulické ruky).

- Postupy pro zemní práce řešící zajištění provádění výkopů, zejména riziko zasypání osob, s ohledem na druhy pažení, šířku výkopu, sklony svahu, technologii ukládání sítí do výkopu, zabezpečení okolních staveb, snižování a odvádění povrchové a podzemní vody

Zemní práce budou prováděny v rozsahu určeném návrhem základových konstrukcí. Provádění výkopů se předpokládá strojně běžně dostupnou mechanizací s ručním dočištěním základové spáry. Stěny výkopů budou provedeny jako svislé, zapažené bez zatížení za hranou výkopů, do hloubky cca ~1,9m od úrovně původního terénu. Stávající terén bude před zahájením výkopových prací dle výškového usazení objektů stržen (srovnán).

Zemní práce budou prováděny v předpokládané třídě těžitelnosti tř. 1-4.

Před zahájením zemních prací bude provedeno výškové a polohové vytyčení tras stávajících inženýrských sítí vedených v zájmovém území stavby. Zhotovitel seznámí obsluhu strojů a ostatní pracovníky provádějící zemní práce s druhy vedení technického vybavení, jejich trasami, s jejich ochrannými pásmy a podmínkami provádění zemních prací v těchto pásmech.

Výkopy na staveništi budou vyznačeny výstražnou páskou umístěnou min. 1,5 m od výkopu. Přes výkopy budou zřízeny přechody odpovídající danému provozu.

Při realizaci stavby nutno dbát zvýšené opatrnosti a statického zajištění odkopaných svahů navazující na objekty ve vyšší úrovni areálu – montáž pomocného pažení, apod..

- Způsob zajištění bezbariérového řešení na veřejných pozemních komunikacích a veřejných plochách, zejména s ohledem na způsob zajištění proti pádu do výkopu osob se zrakovým postižením

Bezbariérové zajištění staveniště není řešeno. Staveniště se bude nacházet v oplocené části a zabezpečené proti vstupu nepovolaných osob.

- Postupy pro betonářské práce řešící způsob dopravy betonové směsi, zajištění všech fyzických osob zdržujících se na staveništi proti pádu do směsi, pohyb po výztuži, přístup k místům betonáže, předpokládané provedení bednění

Betonová směs bude dopravována do místa ukládání čerpadlem, zhotovitel stanoví a zajistí způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící ukládání a obsluhu čerpadla. Stanoviště stroje a obslužné místo bude přehledné, bez překážek ztěžující manipulaci a potřebnou vizuální kontrolu. Domíchávač bude postaven na vhodném trénu. Veškeré výkopy  budou bezpečně vyznačeny zábranou,  případně výstražnou páskou umístěnou 1,5 m od hrany výkopu.

Pro přístup a ruční přepravu betonové směsi budou vybudovány bezpečné přístupové komunikace, lávky se zábradlím.

Rozebírání a čištění potrubí a hadic pod tlakem je zakázáno.

- Postupy pro zednické práce řešící základní technologie zdění zevnitř objektu, zejména ochranné zábradlí zvenku, z obvodového lešení, zajišťování otvorů ve svislém zdivu, dopravu materiálu pro zdění, zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí

Obvodové, vnitřní stěny budou vyzděny do výšky dle výkresové části.

Ochranu proti pádu zabezpečí zaměstnavatel pomocí prostředků kolektivní ochrany – konstrukce lešení.

Pracoviště, která se nacházejí ve výšce, musí být pevná a stabilní. Konstrukce každého lešení bude provedena tak, aby tvořila prostorově tuhý celek. Šířka podlahy pracovního lešení je nejméně 60 cm. Volné okraje pracovních podlah lešení budou opatřeny zábradlím upevněným na vnitřní straně sloupků. Při výšce pracovní podlahy nad přilehlým okolím od 1,5 do 2 m bude zábradlí jednotyčové, při výšce nad 2 m bude zábradlí dvoutyčové. Při podlaze bude osazena z vnější strany zarážka na ochranu osob pod lešením. Výška zábradlí bude nejméně 1,1 m, zarážka 15 cm. Přístup pracovníků na podlahy lešení bude pomocí výstupových žebříků.

Při provádění úprav povrchů nátěrem nebo nástřikem musí pracovníci dodržovat stanovené technologické postupy. Při používání žebříků se řídí požadavky NV 362/2005 Sb. Na žebříku mohou být prováděny jen krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při použití ručního nářadí.

Práce, při nichž se používá nebezpečných nástrojů nebo nářadí jako např. přenosných řetězových pil se na žebříku nesmějí vykonávat. Žebříky používané pro výstup (sestup) musí svým horním koncem přesahovat výstupní (nástupní) plošinu nejméně o 1,1 m , přičemž tento přesah lze nahradit pevnými madly nebo jinou pevnou částí konstrukce, za kterou se vystupující (sestupující) zaměstnanec může spolehlivě přidržet.

Při práci na žebříku, kdy strojí zaměstnanec chodidly ve výšce větší než 5 m, musí být zajištěn proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky.

Ke zvyšování místa práce nebo k výstupu není dovoleno používat nestabilní předměty a předměty určené k jinému použití (vědra, sudy, židle, stoly, apod.).

Otvory, jejichž dolní okraj je níže než 1,1m nad podlahou, budou bezprostředně po jejich vzniku zajištěny technickým prostředkem ochrany proti pádu – zábradlím. Ohrožené prostory pod místem práce ve výšce budou náležitě označeny a zabezpečeny proti vstupu pracovníků (zábrany, výstražné pásky a cedulky).

- Postupy pro montážní práce řešící bezpečnostní opatření při jednotlivých montážních operacích a s tím spojených opatřeních pro zajištění pomocných stavebních konstrukcí, přístupy na místo montáže, způsob zajišťování otvorů vzniklých s postupem montáže, doprava stavebních dílů a jejich upevňování a stabilizace

Nosná konstrukce objektu je tvořena stěnovým prefabrikovaným systémem s betonovými prefa patkami, které budou podbetonovány. Objekt bude tedy založen na monolitických betonových patkách, které budou zhotoveny z prostého betonu.

Základové konstrukce pod vnitřními nosnými stěnami budou totožné s ostatními základovými konstrukcemi.

Svislé nosné konstrukce (obvodové, vnitřní) jsou navrženy z betonových systémových prefa prvků. Jedná se o prvky z prostého betonu s kónickými nálitky v horní ploše a stejným vybráním ve spodní ploše pro zamezení posunu prvků mezi sebou. Uvnitř systémových bloků jsou otvory o ø 150mm, které slouží pro vsazení svorné pozinkované tyče pro sepnutí stěn při vyšších montážních výškách. Systémové betonové prvky (bloky) o rozměru 600x600x2400mm a doplňkových délek 1800 a 1200mm jsou ukládány a spojeny spínacími tyčemi, které jsou součástí celého systému.

Obvodové, vnitřní stěny budou vyzděny do výšky dle výkresové části.

Montážní práce budou prováděny na vyhrazeném pracovišti, které bude před zahájením montáže označeno a zabezpečeno proti vstupu ostatních pracovníků, kteří neprovádějí montážní práce. Transport materiálů na staveništi bude po vyhrazených komunikacích. Jednotlivé konstrukční prvky budou bezpečně skladovány na vymezeném prostoru a zajištěny proti případnému překlopení, sesutí.

Za pomoci kolového jeřábu budou pracovníci postupně zvedat jednotlivé dílce na místo určené montážní výkresovou dokumentací. Montážní práce ve výškách budou prováděny z pojízdných zdvihacích plošin. Ze žebříku budou prováděny jen krátkodobé práce. Při práci na žebříku, kdy stojí pracovník ve výšce nad 5 m budou pracovníci zajištěni prostředky osobního zabezpečení proti pádu.

Manipulace s montážními dílci bude prováděna jeřábem a odpovídajícími vázacími prostředky. Při montáži budou splněny požadavky pro bezpečné uvázání a přemístění dílce a jeho následné usazení. Zhotovitel nebude uvazovat a zvedat břemena upevněná. Před vlastním zdvihem zkontroluje jejich uvázání, v průběhu přemístění na místo osazení bude transport řízen a usměrňován dohodnutým způsobem mezi vazačem, jeřábníkem a montážníkem. Uvolnění dílce z vázacího prostředku na montážním pracovišti je možné jen tehdy, je-li bezpečně zajištěn montážními přípravky. Pokračovat v dalším postupu prací lze pouze po konečném upevnění dílce dle technologického postupu. Při montážní práci ve výšce se zakazuje montáž a pohyb pracovníků po konstrukci bez zajištění proti pádu.  Zhotovitel nebude shazovat materiál z výšky.

Zhotovitel provádějící montážní práce ve výšce bude průběžně vymezovat a ohrazovat ohrožený prostor pod místem práce ve výšce, vyloučí práce nad sebou a přístup osob pod místa práce ve výškách. Dále zajistí střežením, aby se pod dopravovanými břemeny ani v jejich blízkosti nikdo nezdržoval.

- Postupy pro bourací a rekonstrukční práce řešící základní technologie bourání, zejména ruční, strojní, kombinované, a za využití výbušnin, zajištění pracovišť s bouracími pracemi, podchycení bouraných konstrukcí, odvoz sutin, zajištění všech fyzických osob zdržujících se na staveništi ve výšce, zabezpečení inženýrských sítí, jejich náhradní vedení, zabezpečení okolních objektů a prostor

Bourací práce budou obsahovat:

–	odvoz stávající štěrkodrtě, která bude přemístěna na jiné místo v areálu dle požadavku investora, provozovatele – převoz do max.200 m,

–	vybourání části železobetonových panelů zpevňující svah u severozápadní části řešeného prostoru,

–	demontáž stávající násypky (rampa + násypka),

–	při stavebních prací nesmí dojít k poškození stávající zachovávané skladové haly, ke které bude navrhovaný objekt přistavěn,

–	ostatní stavební práce jsou patrny z výkresové části PD.

Pro práce ve výškách nad 1,5 m použije zhotovitel konstrukci lešení, která bude pevná a stabilní. Konstrukce každého lešení bude provedena tak, aby tvořila prostorově tuhý celek. Šířka podlahy pracovního lešení bude nejméně 60 cm. Volné okraje pracovních podlah lešení budou opatřeny zábradlím upevněným na vnitřní straně sloupků. Při výšce pracovní podlahy nad přilehlým okolím od 1,5 do 2 m může být zábradlí jednotyčové, při výšce nad 2 m musí být zábradlí dvoutyčové. Při podlaze bude osazena z vnitřní stany zarážka na ochranu osob pod lešením. Výška zábradlí bude nejméně 1,1 m. Přístup pracovníků na podlahy lešení bude pomocí výstupových žebříků.

Ze žebříků budou prováděny jen krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při použití ručního nářadí.

Demontované části a vybouraný materiál bude zhotovitel průběžně odstraňovat, nebude jej skladovat na pomocných lešeních, která nesmí být přetěžována. Vybouraný materiál bude před odvozem skladovat na místech k tomu vyhrazených a označených.

Při nepříznivé povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu nebo sklouznutí, je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení prací

- Řešení montáže strop, včetně pomocných konstrukcí, opatření zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce ve výšce po obvodu a v místě montáže, doprava materiálu, zajištění pod prací ve výšce

Vodorovné nosné konstrukce jsou v objektu tvořeny ocelovými válcovanými profily tvořící nosný rám střešního pláště

Montážní práce budou prováděny na vyhrazeném pracovišti, které bude před zahájením montáže označeno a zabezpečeno proti vstupu ostatních pracovníků, kteří neprovádějí montážní práce. Transport materiálů na staveništi bude po vyhrazených komunikacích. Jednotlivé konstrukční prvky budou bezpečně skladovány na vymezeném prostoru a zajištěny proti případnému překlopení, sesutí.

Za pomoci kolového jeřábu budou pracovníci postupně zvedat jednotlivé dílce na místo určené montážní výkresovou dokumentací. Montážní práce ve výškách budou prováděny z pojízdných zdvihacích plošin. Ze žebříku budou prováděny jen krátkodobé práce. Při práci na žebříku, kdy stojí pracovník ve výšce nad 5 m budou pracovníci zajištěni prostředky osobního zabezpečení proti pádu.

Manipulace s montážními dílci bude prováděna jeřábem a odpovídajícími vázacími prostředky. Při montáži budou splněny požadavky pro bezpečné uvázání a přemístění dílce a jeho následné usazení. Zhotovitel nebude uvazovat a zvedat břemena upevněná. Před vlastním zdvihem zkontroluje jejich uvázání, v průběhu přemístění na místo osazení bude transport řízen a usměrňován dohodnutým způsobem mezi vazačem, jeřábníkem a montážníkem. Uvolnění dílce z vázacího prostředku na montážním pracovišti je možné jen tehdy, je-li bezpečně zajištěn montážními přípravky. Pokračovat v dalším postupu prací lze pouze po konečném upevnění dílce dle technologického postupu. Při montážní práci ve výšce se zakazuje montáž a pohyb pracovníků po konstrukci bez zajištění proti pádu.  Zhotovitel nebude shazovat materiálů z výšky.

Zhotovitel provádějící montážní práce ve výšce bude průběžně vymezovat a ohrazovat ohrožený prostor pod místem práce ve výšce, vyloučí práce nad sebou a přístup osob pod místa práce ve výškách. Dále zajistí střežením, aby se pod dopravovanými břemeny ani v jejich blízkosti nikdo nezdržoval.

- Postupy pro práci ve výškách řešící způsob zajištění proti pádu na volném okraji, proti sklouznutí, proti propadnutí střešní konstrukcí, dopravu materiálu, konkrétní způsob zajištění prací ve výšce, při navrhování osobního zajištění osob určit systém zachycení proti pádu, včetně určení způsobu kotvení pro zajištění osob proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky, pokud nebylo možné, přednostně užit prostředků kolektivní ochrany před prostředky osobní ochrany

Nosná konstrukce střechy o spádu střešní roviny 4° je tvořena ocelovými svislými sloupy, kotvenými do svislé zděné konstrukce obvodového, vnitřního pláště. Průvlaky z ocelových válcovaných profilů jsou osazeny příčně v modulové ose dle výkresové části. Celá ocelová konstrukce střechy bude ztužena. Podrobný návrh ocelové konstrukce, včetně ztužení jsou patrny z výkresové části.

Zastřešení ocelové pultové střešní konstrukce bude provedeno ocelovým trapézovým plechem kotveným do ocelových válcovaných průvlaků.

Boční stěny jsou mezi střešním pláštěm a svislými betonovými bloky opatřeny závětrnými stěnami tvořenými nosnou ocelovou konstrukcí se zavětrováním opláštěnou trapézovým plechem.

Povrchová úprava ocelové konstrukce bude provedena jako žárově zinkovaná.

Trapézové plechy budou zvedány pomocí jeřábu a montovány z pracovní plošiny nebo již položené části střechy. Proti pádu z volných okrajů střechy budou pracovníci zajištěni prostředky osobního zabezpečení proti pádu. Kotevní místo určí odpovědný vedoucíí skupiny.

Ohrožené prostory pod místem práce budou vyznačeny výstražnou páskou.

Během provádění prací je zakázáno shazovat z výšky zbytky stavebních hmot a materiálu, tyto je nutné bezpečně dopravit dolů.

V případě nepříznivé povětrnostní situace práce na střeše přerušit.

- Zajištění dalších požadavků na bezpečnost práce, zejména dopravu materiálu, jeho skladování na pracovišti z hlediska požadavků při práci ve výšce, opatření vztahující se k pomocným stavebním konstrukcím použitým pro jednotlivé práce, použití strojů

Pro manipulaci materiálu na staveništi se využití manipulátory a pojízdné vozíky. Pro transport materiálu na místo montáže se použijí kolové jeřáby. Pro práce ve výškách a k transportu pracovníků na místo montáže se co nejvíce využití vysokozdvižné pojízdné pracovní plošiny. Tato technika vyžaduje zpevněný povrch staveniště, proto hlavní zhotovitel zajistí před používáním této techniky urovnaný a zpevněný povrch.

Pracovníci se nesmí zdržovat pod zavěšenými břemeny nebo v prostoru možného pádu manipulovaného břemene při nakládce, vykládce, přemisťování a jiných manipulačních prací. Ohrožený prostor případně vyznačit nebo střežit.

Po skončení práce je povinností pracovníků vždy uklidit a zajistit stavební hmoty a materiály  na střeše proti odletu v případě silného větru.

- Postupy řešící jednotlivé práce a činnosti a stanovící opatření pro prolínání a souběh jednotlivých prací, zejména využití více jeřábů na jednom staveništi a práce za současného provozu veřejných dopravních prostředků

Po celou dobu výstavby budou okolní objektu v areálu stále v provozu, při výstavbě je nutno počítat s omezujícími vlivy na stavbu, které budou vyvstávat z provozu areálu.

Zvýšenou pozornost je tedy nutno věnovat především provedení bezpečnostních opatření v prostorech, kde staveniště navazuje na koridory pro provoz sousedních objektů areálu – nutno zajisti po dobu stavebních prací důsledné oddělení těchto prostor systémovými mechanickými prvky.

Průběžně koordinovat dodržování bezpečnostních předpisů s provozem výrobního areálu  a ostatními dodavateli stavebních prací – vymezení a ohrazení ochranného pásma pod místem práce ve výšce, vyloučení práce nad sebou a přístupu osob pod místa práce ve výškách.

Práce za současného provozu veřejných dopravních prostředků nebudou prováděny.

- Zajištění organizace a časové posloupnosti nebo souslednosti prací vykonávaných při realizaci stavby s prováděním tunelářských a podzemních prací, pro které jsou požadavky na bezpečnostní opatření stanoveny zvláštním právním předpisem

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno, neboť tunelářské a podzemní práce nebudou prováděny.

- Zajištění bezpečnostních opatření ve spojení s prací ve výšce a nad volnou hloubkou, při provádění dokončovacích prací a prací pomocné stavební výroby, zejména při montáži antén a hromosvodů, osazování oken, montáži zábradlí, vodorovné izolace balkónů, teras a střech, při montáži výtahů, vzduchotechniky, klimatizací, při provádění nátěrů konstrukcí a fasád a při dokončovacích pracích kolem objektu, např. chodníky, osvětlení a při provádění udržovacích prací

Do vnějších výplní otvorů lze zahrnout průmyslové PVC lamely zamezující navátí sněhu do vnitřních prostor skladu. Do nosné konstrukce střešního pláště bude uchycena montážní ocelová lišta pro ukotvení PVC lamel. Do ocelové lišty budou ukotveny PVC lamely (čiré, pevné, mrazuvzdorné clony) o rozměrech 400,0x4,0x5500mm. Délka clony bude případně upravena na stavbě dle požadavků investora – nutno přizpůsobit velikosti čelního nakladače.

Uchycení lišty do nosné konstrukce bude řádně zatmeleno.

Stavební a montážní práce provádějí  pracovníci za použití  technické konstrukce, která  musí být dostatečně stabilní a náležitě vybavena (konstrukce lešení, vysokozdvižné plošiny).

Při provádění úprav povrchů nátěrem nebo nástřikem musí pracovníci dodržovat stanovené technologické postupy. Při používání žebříků se řídí požadavky NV 362/2005 Sb. Na žebříku mohou být prováděny jen krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při použití ručního nářadí.

Práce, při nichž se používá nebezpečných nástrojů nebo nářadí jako např. přenosných řetězových pil se na žebříku nesmějí vykonávat. Žebříky používané pro výstup (sestup) musí svým horním koncem přesahovat výstupní (nástupní) plošinu nejméně o 1,1 m , přičemž tento přesah lze nahradit pevnými madly nebo jinou pevnou částí konstrukce, za kterou se vystupující (sestupující) zaměstnanec může spolehlivě přidržet.

Pracoviště, která se nacházejí ve výšce, musí být pevná a stabilní. Konstrukce každého lešení musí být provedena tak, aby tvořila prostorově tuhý celek. Šířka podlahy pracovního lešení je nejméně 60 cm. Volné okraje pracovních podlah lešení se opatřují zábradlím upevněným na vnitřní straně sloupků. Při výšce pracovní podlahy nad přilehlým okolím od 1,5 do 2 m může být zábradlí jednotyčové, při výšce nad 2 m musí být zábradlí dvoutyčové. Při podlaze se osazuje z vnitřní strany zarážka na ochranu osob pod lešením. Výška zábradlí je nejméně 1,1 m, zarážka 15 cm. Přístup pracovníků na podlahy lešení se zajišťuje pomocí výstupových žebříků.

Ochranu proti pádu  zabezpečí zaměstnavatel  pomocí prostředků kolektivní ochrany (technické konstrukce-lešení) . Tam, kde povaha práce vylučuje použití prostředků kolektivní ochrany, budou pracovníci jištěni proti pádu prostředky osobní ochrany – zachycovací postroj, lano, zachycovač pádu, tlumič pádu).

- Pojízdné lešení – při montáži pojízdného lešení dodržovat montážní návody a nepoužívat nedokončená a neúplná lešení s nezajištěnou stabilitou. Při užívání lešení a přemisťování pojízdných lešení dodržovat montážní návody pokyny pro práci na lešení, nepoužívat nedokončená a neúplná lešení, s nezajištěnou stabilitou, dodržovat zakázané manipulace.

- Při ruční manipulaci s břemeny si předem zkontrolovat pevnost míst uchopení (držadel, ok apod.), zajistit manipulační plochy a místo uložení břemene.  Manipulované předměty a břemena se vždy musí zajistit proti pádu, překlopení, zvrácení, popř. jiné nebezpečné nežádoucí změně polohy nebo stavu. Provádí-li manipulaci více  zaměstnanců, musí určený zaměstnanec, který manipulační práce řídí, vydávat jednoznačné pokyny, aby činnost byla koordinována, aby nedošlo k nedorozumění, aby nedošlo k pádu břemene a zranění zaměstnanců (přimáčknutí prstů, nohy při spouštění a ukládání břemene apod.)

- Při montáži se nezdržovat pod zavěšenými břemeny nebo v prostoru možného pádu manipulovaného břemene. Jako i při nakládce, vykládce, přemísťování a jiných manipulačních pracích.

- Při práci vyloučit pád předmětů, neshazovat svévolně předměty a materiál na níže položená místa nebo plochy.

- Vyznačit ohrožený prostor pod místem práce.

- Otvory ve stropech, podlahách zakrýt záklopem s dostatečnou pevností  zajištěným proti posunutí,  volné okraje stavby a otvory ve zdech zabezpečit zábradlím.

- Postupy pro specifická opatření vyplývající z podmínek provádění stavebních a dalších prací a činností v objektech za jejich provozu, včetně časového harmonogramu těchto prací a činností

Stavba bude prováděna za provozu v areálu KSÚSV. Zvýšenou pozornost je tedy nutno věnovat především provedení bezpečnostních  opatření v prostorech, kde staveniště navazuje na koridory pro provoz sousedních objektů areálu – nutno zajisti po dobu stavebních prací důsledné oddělení těchto prostor systémovými mechanickými prvky.

Konkrétní opatření vyplývající z podmínek provádění stavebních a dalších prací za provozu budou stanovována na základě dohody investora, zhotovitelů  a koordinátora BOZP v průběhu stavby. Opatření budou zanesena do Plánu BOZP.

- Postupy pro opatření vyplývající ze specifických požadavků na stavbu, například z konzultací s orgány inspekce práce, stavebními úřady, orgány ochrany veřejného zdraví a dalšími orgány podle zvláštních právních předpisů

Specifické požadavky nebyly stanoveny, resp. je nutno dodržovat podmínky písemných vyjádření výše uvedených dotčených orgánů státní správy. Případná nově vzniklá opatření budou ihned zapracována do Plánu BOZP pro realizaci stavby.

- Postupy pro opatření vyplývající ze specifických požadavků na práce a činnosti spojené zejména s používáním toxických chemických látek, chemických látek klasifikovaných jako toxické kategorie 3 nebo toxické pro specifické cílové orgány po jednorázové nebo opakované expozici kategorie 1 podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího klasifikaci, označování a balení látek a směsí, ionizujícího záření a výbušnin a s výskytem azbestu.

Specifické požadavky se nevyskytují, neboť výše uvedené látky se nebudou na stavbě vyskytovat.

- BEZPEČNOST PRÁCE PŘI UDRŽOVACÍCH PRACÍCH

Investor zajistí:

-	soulad ve využívání všech prostor stavby s podmínkami kolaudace stavby,

-	provozní řád objektu, který upravuje podmínky a způsob užívání, s uvedením tísňových volání hasiči, policie, záchranná služba, důležitá telefonní čísla správců technických zařízení a instalací apod.,

-	provozní řády

-	dodržovat provozní řád,  termíny revizí a údržbu všech  zařízení,

-	pravidelné revize a údržbu  hromosvodu,

-	pravidelné revize ručních hasicích přístrojů a požárních hydrantů, požárních uzávěrů,

-	pravidelnou kontrolu a údržbu popř. obnovu všech stavebních konstrukcí, prvků a zařízení, zejména se zaměřením na kontrolu technického stavu bezpečnostních prvků stavby (bezpečnostní značky a tabulky v objektech – tj. směry úniků na únikových cestách, hlavní uzávěry všech energií     a vody, požární hydranty, údaje o ručních hasicích přístrojích, tabulky s popisy místností technického vybavení).

- AKTUALIZACE  PLÁNU

- Tento plán bude koordinátorem pro realizaci stavby aktualizován formou samostatných zápisů s ohledem k vybraným zhotovitelům a předloženým technologickým postupům, přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby.

- V průběhu stavby dále koordinátor BOZP pro realizaci aktualizuje Plán BOZP při změnách či doplněních a v případech, která mají nebo mohou mít vliv na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

- Aktualizace Plánu BOZP bude prováděna formou samostatných zápisů z koordinačních schůzek, které budou přiloženy k Plánu BOZP.

- KOORDINAČNÍ SCHŮZKY BOZP

Koordinační schůzky o bezpečnosti práce na staveništi bude koordinátor BOZP pro realizaci pořádat nejméně jednou za týden. Z každé porady sepíše zápis. Při zjištění, že nejsou na staveništi dodržovány požadavky na BOZP bude požadovat bez odkladu okamžité zjednání nápravy. Se zjištěnými nedostatky prokazatelně seznámí všechny zhotovitele a uvede, jakým způsobem byly zjištěné nedostatky odstraněny.

- SEZNÁMENÍ S PLÁNEM BOZP

Plán BOZP bude odsouhlasen a podepsán jednotlivými zhotoviteli před nástupem na staveniště – viz.příloha č. 1.

Příloha č. 1

| # Seznam zhotovitelů |  |  |
| --- | --- | --- |
| Níže podepsaní odpovědní zástupci zhotovitele stvrzují svým podpisem, že byli seznámeni a souhlasí s Plánem BOZP dle NV 136/2016, § 7 písm. c) |  |  |

|  | # Název firmy, druh činnosti | Datum nástupu | Jméno zástupce firmy/podpis/telefon |
| --- | --- | --- | --- |

| # Seznam zhotovitelů |  |  |
| --- | --- | --- |
| Níže podepsaní odpovědní zástupci zhotovitele stvrzují svým podpisem, že byli seznámeni a souhlasí s Plánem BOZP dle NV 136/2016, § 7 písm. c) |  |  |

|  | # Název firmy, druh činnosti | Datum nástupu | Jméno zástupce firmy/podpis/telefon |
| --- | --- | --- | --- |